| ICS | 91.010.30 |
| --- | --- |
| CCS | P01 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—2022

房屋建筑工程施工现场安全

检查用语及数据交换标准

Standard for safety inspection terms and data

Exchange of Building Construction Site

2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目　次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本规定	3

5 检查用语分类与编码	3

5.1 检查用语分类及编码格式	3

5.2  检查用语内容参数定义	11

6 数据交换	11

附录A 检查用语详细内容	14

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文代替DGJ32/TJ 218-2017《房屋建筑工程施工现场安全检查用语标准及数据交换标准》，与DGJ32/TJ 218-2017相比，结构未有大的改动，除编辑性改动外主要技术变化如下：

——增加了事故隐患、重大事故隐患、抽查记录、责令改正、责令暂时停工、XML格式、JSON格式的定义；

——增加了建设行政主管部门或其委托的施工安全监督机构实施房屋建筑工程施工现场安全监督检查下发文书的相关要求；

——更改了监督对象编码、检查项目类别码、检查部位编码；

——增加了JSON数据交换格式；

——更改了“附录A 检查用语详细内容”的内容；

本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本文件起草单位：江苏省建筑安全监督总站、南京市建筑工程质量安全监督站、南京市装饰装修工程质量安全监督站、南京建工建筑机械安全检测所、南京市江宁区建设工程安全生产监督站、南京傲途软件有限公司。

本文件主要起草人：

张并锐、王佳强、龚自立、王晓峰、李朝智、丁侦原、张健、罗为东、徐驰、朱文琪、冯殿江、殷孟华、申明锦、姜太平。

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2017年4月7日首次发布为DGJ32/TJ 218-2017；

——本次为第二次修订。

房屋建筑工程施工现场安全检查用语及数据交换标准

- 1 范围

本文件适用于江苏省内建设行政主管部门或其委托的施工安全监督机构实施房屋建筑工程施工现场安全监督检查，房屋建筑工程参建各方主体实施的现场安全检查可参照执行。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 26557-2011 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机

GB 50330-2013  建筑边坡工程技术规范

GB 50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范

GB 50497-2019 建筑基坑工程监测技术规范

GB 50693-2011 坡屋面工程技术规范

GB 50720-2011 建设工程施工现场消防安全技术规范

GB 50755-2012 钢结构工程施工规范

GB 51004-2015 建筑地基基础工程施工规范

GB 51210-2016 建筑施工脚手架安全技术统一标准

GB 5144-2006 塔式起重机安全规程

GB 55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范

GB 55023-2022 施工脚手架通用规范

GB 6067.1-2010 起重机械安全规程

GB/T 10054-2005 施工升降机

GB/T 34023-2017 施工升降机安全使用规程

GB/T 50319-2013 建设工程监理规范

GB/T 5972-2016 起重机 钢丝绳 保养 维护 检验和报废

GB/T 5972-2016 起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废

JGJ 120-2012 建筑基坑支护技术规程

JGJ 128-2019 建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准

JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 146-2013 建设工程施工现场环境与卫生标准

JGJ 147-2016 建筑拆除工程安全技术规范

JGJ 160-2016 施工现场机械设备检查技术规范

JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范

JGJ 166-2016 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 180-2009 建筑施工土石方工程安全技术规范

JGJ 184-2009 建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准

JGJ 196-2010 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程

JGJ 202-2010 建筑施工工具式脚手架安全技术规范

JGJ 215-2010 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程

JGJ 276-2012 建筑施工起重吊装工程安全技术规范

JGJ 300-2013 建筑施工临时支撑结构技术规范

JGJ 305-2013 建筑施工升降设备设施检验标准

JGJ 311-2013 建筑深基坑工程施工安全技术规范

JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程

JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程

JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范

JGJ 59-2011 建筑施工安全检查标准

JGJ 74-2017 建筑工程大模板技术标准

JGJ 80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范

JGJ 88-2010 龙门架及井架物料提升机安全技术规范

JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范

JGJ/T 128-2019 建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准

JGJ/T 231-2021 建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准

TSG Q7015-2016 起重机械定期检验规则

DGJ 32/J121-2011 建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程

DGJ 32/J203-2016 建筑工地扬尘防治标准

DGJ 32/J66-2008 江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全检查用语 safety inspection terms

各级建设行政主管部门或其委托的施工安全监督机构，实施新建、扩建、改建房屋建筑工程施工安全监督检查时，对施工现场存在的安全隐患及处理措施等进行描述的文字。

3.2

- 事故隐患safety hazard

在房屋建筑工程施工过程中，存在违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.3

- 重大事故隐患critical safety hazard

在房屋建筑工程施工过程中，存在违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，且存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。

3.4

- 抽查记录supervision inspection record

监督人员采用抽查实体、查阅资料、询问现场有关人员等方式开展施工安全监督，未发现事故隐患或发现事故隐患能够立即整改的，作出下发《建设工程施工安全抽查记录表》的一种处理措施。

3.5

- 责令改正charging rectification

监督人员采用抽查实体、查阅资料、询问现场有关人员等方式开展施工安全监督，发现事故隐患且无法立即整改的，作出下发《建设工程责令改正（停止）违法行为通知书》，并责令责令改正的一种处理措施。

3.6

- 责令暂时停工 charging temporary suspension

监督人员采用抽查实体、查阅资料、询问现场有关人员等方式开展施工安全监督，发现重大事故隐患，在排除前或者排除过程中无法保证安全的，作出下发《建设工程责令暂时停止施工通知书》，并责令暂时停止施工或者停止使用相关设施、设备，责令从危险区域内撤出作业人员的一种处理措施。

3.7

- 数据交换  Data Exchange

指检查用语在信息化系统之间数据的定义以及数据传递格式。

3.8

XML格式  XML formart

指检查用语在信息化系统之间数据的定义以及数据传递格式。

3.9

- 数据交换  Data Exchange

全称为Extensible Mark-up Language，是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言格式。

3.10

- JSON格式  JSON format

全称为JavaScript Object Notation，是一种轻量级的数据交互格式。

- 4 基本规定

4.1 建设行政主管部门或其委托的施工安全监督机构实施房屋建筑工程施工现场安全监督检查后，监督人员应通过信息化系统记录检查内容和处理措施，并制作下发《建设工程施工安全抽查记录表》《建设工程责令改正（停止）违法行为通知书》《建设工程责令暂时停止施工通知书》等文书，其中检查内容描述和处理措施，应符合附录A要求。

4.2 本标准确定的数据交换平台采用国际通用的XML数据标记语言或JSON格式建立。

4.3 本标准所涉及的数据文档、数据表、数据字段等应采用统一的命名规则，中英文对照及描述应符合本标准。

- 5 检查用语分类与编码

## 5.1 检查用语分类及编码格式

5.1.1 检查用语编码由四部分组成，分别为：

1位监督对象区别码 + “-” +  4位安全检查项目类别码 + 2位检查部位编码 + “-”+  2位顺序码

其中：

监督对象为检查用语所指向的相关责任单位。

安全检查项目类别为检查用语中的检查项目的分类。

检查部位为同一安全检查项目中不同部位的分类。

顺序码表示同一检查部位中不同检查内容的编号，为01-99的两位数字。

5.1.2 根据不同的检查监督对象，采用监督对象区别码进行区别，应符合表5.1.2的规定

表5.1.2 监督对象区别码

| 安全检查用语类别 | 1位监督对象区别码 |
| --- | --- |
| 施工单位 | S |
| 建设单位 | J |
| 监理单位 | L |
| 机械安装拆卸单位 | A |
| 勘察单位 | K |
| 设计单位 | D |
| 监测单位 | C |

5.1.3 检查项目类别码应符合5.1.3 的规定

表5.1.3检查项目类别码

| 序号 | 检查项目 | 4位检查项目类别码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | AQGL |
| 2 | 文明施工 | WMSG |
| 3 | 施工脚手架 | JSJS |
| 4 | 扣件式钢管脚手架 | JSJK |
| 5 | 门式钢管脚手架 | JSJG |
| 6 | 碗扣式脚手架 | JSJW |
| 7 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | JSJC |
| 8 | 满堂脚手架 | JSJM |
| 9 | 悬挑式脚手架 | JSJX |
| 10 | 附着式升降脚手架 | JSJF |
| 11 | 高处作业吊篮 | GCDL |
| 12 | 基坑工程 | JKGC |
| 13 | 模板工程 | MBGC |
| 14 | 高处作业 | GCZY |
| 15 | 临时用电 | LSYD |
| 16 | 物料提升机 | WLTS |
| 17 | 施工升降机 | SGSJ |
| 18 | 塔式起重机 | TSQZ |
| 19 | 起重吊装 | QZDZ |
| 20 | 施工机具 | SGJJ |

5.1.4 检查部位编码是在同一个检查项目类别码之下，不同检查部位的分类，应符合5.1.4的规定

表5.1.4 检查部位编码

| 检查项目 | 检查项目类别码 | 检查部位 | 检查部位编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | AQGL | 安全生产责任制 | 01 |
|  |  | 危险性较大分部分项工程管理 | 02 |
|  |  | 施工组织设计 | 03 |
|  |  | 安全技术交底 | 04 |
|  |  | 安全检查 | 05 |
|  |  | 安全教育 | 06 |
|  |  | 应急救援 | 07 |
|  |  | 分包单位安全管理 | 08 |
|  |  | 持证上岗 | 09 |
|  |  | 生产安全事故处理 | 10 |
|  |  | 安全标志 | 11 |
|  |  | 项目经理管理 | 12 |
|  |  | 施工许可 | 13 |
|  |  | 发包管理 | 14 |
|  |  | 管线交底 | 15 |
|  |  | 合同及措施费管理 | 16 |
|  |  | 建筑起重机械管理 | 17 |
|  |  | 基坑工程管理 | 18 |
|  |  | 监理规划 | 19 |
|  |  | 有限空间作业 | 20 |
|  |  | 高大模板支撑系统 | 21 |
|  |  | 消防防火 | 22 |
|  |  | 资格管理 | 23 |
|  |  | 安全协议 | 24 |
|  |  | 方案及预案 | 25 |
|  |  | 安装告知 | 26 |
|  |  | 安装作业 | 27 |
|  |  | 档案管理 | 28 |
| 文明施工 | WMSG | 扬尘防治方案 | 01 |
|  |  | 分包单位 | 02 |
|  |  | 现场围挡 | 03 |
|  |  | 封闭管理 | 04 |
|  |  | 公示标牌 | 05 |
|  |  | 场地扬尘防治 | 06 |
|  |  | 材料管理 | 07 |
|  |  | 现场办公与住宿 | 08 |
|  |  | 综合治理 | 09 |
|  |  | 现场防火 | 10 |
| 施工脚手架 | JSJS | 施工方案 | 01 |
|  |  | 设计计算 | 02 |
|  |  | 材料与构配件 | 03 |
|  |  | 基础 | 04 |
|  |  | 扫地杆 | 05 |
|  |  | 架体构造 | 06 |
|  |  | 剪刀撑 | 07 |
|  |  | 与建筑结构连接 | 08 |
|  |  | 脚手板与安全防护 | 09 |
|  |  | 搭设与拆除 | 10 |
|  |  | 检查与验收 | 11 |
|  |  | 安全管理 | 12 |
| 扣件式钢管脚手架 | JSJK | 施工方案 | 01 |
|  |  | 立杆基础 | 02 |
|  |  | 架体与建筑结构拉结 | 03 |
|  |  | 杆件间距与剪刀撑 | 04 |
|  |  | 脚手板与防护栏杆 | 05 |
|  |  | 交底与验收 | 06 |
|  |  | 横向水平杆 | 07 |
|  |  | 杆件连接 | 08 |
|  |  | 层间防护 | 09 |
|  |  | 构配件材质 | 10 |
|  |  | 通道 | 11 |
|  |  | 搭设拆除 | 12 |
|  |  | 安全管理 | 13 |
| 门式钢管脚手架 | JSJG | 施工方案 | 01 |
|  |  | 架体基础 | 02 |
|  |  | 架体稳定 | 03 |
|  |  | 杆件锁臂 | 04 |
|  |  | 脚手板 | 05 |
|  |  | 交底与验收 | 06 |
|  |  | 架体防护 | 07 |
|  |  | 构配件材质 | 08 |
|  |  | 荷载 | 09 |
|  |  | 通道 | 10 |
|  |  | 搭设拆除 | 11 |
|  |  | 安全管理 | 12 |
| 碗扣式脚手架 | JSJW | 施工方案 | 01 |
|  |  | 架体基础 | 02 |
|  |  | 架体稳定 | 03 |
|  |  | 脚手板 | 04 |
|  |  | 交底与验收 | 05 |
|  |  | 架体防护 | 06 |
|  |  | 构配件材质 | 07 |
|  |  | 通道 | 08 |
|  |  | 搭设拆除 | 09 |
| 承插型盘扣式钢管脚手架 | JSJC | 架体基础 | 01 |
|  |  | 架体稳定 | 02 |
|  |  | 杆件设置 | 03 |
|  |  | 脚手板 | 04 |
|  |  | 交底与验收 | 05 |
|  |  | 架体防护 | 06 |
|  |  | 杆件连接 | 07 |
|  |  | 构配件材质 | 08 |
|  |  | 通道 | 09 |
|  |  | 安全管理 | 10 |
| 满堂脚手架 | JSJM | 施工方案 | 01 |
|  |  | 架体基础 | 02 |
|  |  | 架体稳定 | 03 |
|  |  | 交底与验收 | 04 |
| 悬挑式脚手架 | JSJX | 悬挑钢梁 | 01 |
|  |  | 架体稳定 | 02 |
|  |  | 脚手板 | 03 |
|  |  | 交底与验收 | 04 |
|  |  | 层间防护 | 05 |
|  |  | 构配件材质 | 06 |
|  |  | 安装与拆除 | 07 |
|  |  | 使用 | 08 |
| 附着式升降脚手架 | JSJF | 安全装置 | 01 |
|  |  | 架体构造 | 02 |
|  |  | 架体安装 | 03 |
|  |  | 架体升降 | 04 |
|  |  | 检查验收 | 05 |
|  |  | 脚手板 | 06 |
|  |  | 架体防护 | 07 |
|  |  | 安全作业 | 08 |
|  |  | 安全管理 | 09 |
| 高处作业吊篮 | GCDL | 一般规定 | 01 |
|  |  | 安全装置 | 02 |
|  |  | 悬挂机构 | 03 |
|  |  | 钢丝绳 | 04 |
|  |  | 悬吊平台 | 05 |
|  |  | 安拆 | 06 |
|  |  | 检查验收 | 07 |
|  |  | 使用 | 08 |
| 基坑工程 | JKGC | 施工方案 | 01 |
|  |  | 基坑支护 | 02 |
|  |  | 排水降水 | 03 |
|  |  | 基坑开挖 | 04 |
|  |  | 坑边荷载 | 05 |
|  |  | 安全防护 | 06 |
|  |  | 支撑拆除 | 07 |
|  |  | 作业环境 | 08 |
|  |  | 应急预案 | 09 |
|  |  | 人工挖孔桩 | 10 |
| 模板工程 | MBGC | 施工方案 | 01 |
|  |  | 支架基础 | 02 |
|  |  | 支架构造 | 03 |
|  |  | 支架稳定 | 04 |
|  |  | 施工荷载 | 05 |
|  |  | 交底与验收 | 06 |
|  |  | 杆件连接 | 07 |
|  |  | 底座与托撑 | 08 |
|  |  | 构配件材质 | 09 |
|  |  | 支架拆除 | 10 |
| 高处作业 | GCZY | 基本规定 | 01 |
|  |  | 安全帽 | 02 |
|  |  | 安全网 | 03 |
|  |  | 安全带 | 04 |
|  |  | 临边防护 | 05 |
|  |  | 洞口作业 | 06 |
|  |  | 攀登作业 | 07 |
|  |  | 悬空作业 | 08 |
|  |  | 移动式操作平台 | 09 |
|  |  | 悬挑式物料钢平台 | 10 |
|  |  | 落地式卸料平台 | 11 |
|  |  | 交叉作业 | 12 |
| 临时用电 | LSYD | 外电防护 | 01 |
|  |  | 接地与接零保护系统 | 02 |
|  |  | 配电线路 | 03 |
|  |  | 配电箱与开关箱 | 04 |
|  |  | 配电室与配电装置 | 05 |
|  |  | 现场照明 | 06 |
|  |  | 用电档案 | 07 |
| 物料提升机 | WLTS | 安全装置 | 01 |
|  |  | 防护设施 | 02 |
|  |  | 附墙架与缆风绳 | 03 |
|  |  | 钢丝绳 | 04 |
|  |  | 对重 | 05 |
|  |  | 安装、拆卸与验收 | 06 |
|  |  | 导轨架 | 07 |
|  |  | 动力与传动 | 08 |
|  |  | 通信装置 | 09 |
|  |  | 卷扬机操作棚 | 10 |
|  |  | 避雷装置 | 11 |
|  |  | 其他 | 12 |
| 施工升降机 | SGSJ | 安全装置 | 01 |
|  |  | 限位装置 | 02 |
|  |  | 防护设施 | 03 |
|  |  | 附着 | 04 |
|  |  | 钢丝绳、滑轮与对重 | 05 |
|  |  | 安装、拆卸与验收 | 06 |
|  |  | 导轨架 | 07 |
|  |  | 基础 | 08 |
|  |  | 电气安全 | 09 |
|  |  | 通信装置 | 10 |
|  |  | 其他 | 11 |
| 塔式起重机 | TSQZ | 载荷限制装置 | 01 |
|  |  | 行程限位装置 | 02 |
|  |  | 保护装置 | 03 |
|  |  | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 04 |
|  |  | 制动器 | 05 |
|  |  | 多塔作业 | 06 |
|  |  | 液压系统 | 07 |
|  |  | 电气系统 | 08 |
|  |  | 安装、拆卸与验收 | 09 |
|  |  | 附着 | 10 |
|  |  | 基础与轨道 | 11 |
|  |  | 结构设施 | 12 |
|  |  | 使用环境 | 13 |
|  |  | 其他 | 14 |
| 起重吊装 | QZDZ | 施工方案 | 01 |
|  |  | 起重机械 | 02 |
|  |  | 钢丝绳与地锚 | 03 |
|  |  | 索具 | 04 |
|  |  | 作业环境 | 05 |
|  |  | 作业人员 | 06 |
|  |  | 起重吊装 | 07 |
|  |  | 高处作业 | 08 |
|  |  | 构件码放 | 09 |
|  |  | 警戒监护 | 10 |
|  |  | 卷扬机 | 11 |
| 施工机具 | SGJJ | 基本规定 | 01 |
|  |  | 圆盘锯 | 02 |
|  |  | 手持电动工具 | 03 |
|  |  | 钢筋机械 | 04 |
|  |  | 电焊机 | 05 |
|  |  | 气瓶 | 06 |
|  |  | 潜水泵 | 07 |
|  |  | 振捣器具 | 08 |
|  |  | 搅拌机 | 09 |
|  |  | 翻斗车 | 10 |
|  |  | 桩工机械 | 11 |
|  |  | 运输机械 | 12 |
|  |  | 混凝土机械 | 13 |
|  |  | 土石方机械 | 14 |

## 5.2  检查用语内容参数定义

5.2.1 在检查用语内容描述中需要进一步确定细节时，可采用参数选择或插入文字方式。

当采用参数选择时，不同参数之间用右斜符号（“/”）进行区别，在所有可选参数的前后用同一个标识符进行标识，标识符格式为：

[X-N]参数1/参数2/参数3...[X-N] 其中N为1开始的自然数；

当需要插入文字时，可在指定位置插入文字进行细节描述，在插入文字的前后用同一个标识符进行标识，标识符格式为：

[T-N]允许插入文字部位 [T-N]  其中N为1开始的自然数

- 6 数据交换

6.0.1检查用语保存（存储）要素应符合表6.0.1

表6.0.1 检查时检查用语保存（存储）要素

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C_CODE | CHAR(20) | 检查用语编码 |
| C_TIME | DATETIME | 该条检查用语保存（存储）时间 |
| C_SUPNO | CHAR(20) | 监督编号 |
| C_RRONAME | CHAR(200) | 项目名称 |
| C_COMCODE | CHAR(30) | 检查对象社会信用统一代码 |
| C_COMNAME | CHAR(100) | 检查对象单位名称 |
| C_OPTION1 | CHAR(50) | 检查用语第一个参数实际的选择值，可为空 |
| C_OPTION2 | CHAR(50) | 检查用语第二个参数实际的选择值,可为空 |
| C_OPTION3 | CHAR(50) | 检查用语第三个参数实际的选择值,可为空 |
| C_FILL1 | CHAR(50) | 检查用语第一段插入的文字,可为空 |
| C_FILL2 | CHAR(50) | 检查用语第二段插入的文字,可为空 |

6.0.2 在对房屋建筑施工现场进行检查后，在与其它系统进行检查单及其检查用语内容数据交换时，可采用XML格式或JSON格式。

当采用XML格式时，其格式参见表6.0.2。

表6.0.2 检查单内容XML交换格式

| 全局标识 | 数据区标识起始符 | 数据标识结束符 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |  |  | xml文件标识 |
| <Data> |  |  | 表示以下为数据区 |
| <TABLE> |  |  | 表示为行数据的起始符 |
|  | <RecordNumber> | </RecordNumber> | 监督编号 |
|  | < InspectDateTime > | </InspectDateTime > | 安全监督检查时间 |
|  | < roposalOverTime > | </ roposalOverTime > | 建议整改完成时间 |
|  | < InspectType > | </ InspectType > | 检查对象（施工单位、建设单位、监理单位、机械安装拆卸单位、勘察单位、设计单位、监测单位） |
|  | < EntCode > | </ EntCode > | 检查对象社会统一信用代码 |
|  | < EntName > | </ EntName > | 检查对象单位名称 |
|  | < CheckTheNotes > | </ CheckTheNotes > | 检查单备注 |
|  | < InspectUserID > | </ InspectUserID > | 检查人员信息，多人可用分号隔开 |
|  | <InspectCode> | </InspectCode> | 检查内容编码，多个编码之间用分号隔开 |
|  | < RealOverTime > | </ RealOverTime > | 实际整改完成时间 |
|  | < OverNote > | </ OverNote > | 整改完成情况（分为整改通过、整改不通过） |
|  | <ailyInspectType > | </ ailyInspectType > | 检查单类型（分为抽查记录、责令整改、责令暂时停工） |
|  | <OPDate> | </OPDate> | 操作时间 |
|  | <OPState> | </OPState> | 操作状态（必须为ADD、UPDATE、DELETE之一） |
| </TABLE > |  |  | 行数据结束的标识符 |
| </Data> |  |  | 数据区结束的标识符 |

当采用JSON格式时，其请求方式为POST方式，格式说明如下：

{

"RecordNumber": "监督编号",

"InspectDateTime ": "安全检查时间",

"ProposalOverTime ": "建议整改完成时间",

"InspectType ": "检查对象（施工单位、建设单位、监理单位、机械安装拆卸单位、勘察单位、设计单位、监测单位）",

"EntCode ": "检查对象社会统一信用代码",

"EntName ": "检查对象单位名称",

"CheckTheNotes ": "检查单备注，少于500字",

"InspectAgencyID":" 检查机构编码",

"InspectUserID ":"检查人员信息，多人可用分号隔开",

"InspectCode": "检查内容编码，多个编码之间用分号隔开",

"RealOverTime ": "实际整改完成日期",

"OverNote ": "整改完成情况（分为整改通过、整改不通过）",

"DailyInspectType "检查单类型（分为抽查记录、责令整改、责令暂时停工）" ,

"OPDate":"操作时间",

"OPState": "操作状态（必须为ADD、UPDATE、DELETE之一）"

- 附录A
检查用语详细内容

| 检查用语编码 | 检查对象 | 检查项目 | 检查部位 | 检查用语内容 | 依据 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-AQGL14-01 | 建设单位 | 安全管理 | 发包管理 | 将工程发包给不具备安全生产许可证的单位 | 《建筑法》第二十二条 | 责令暂时停工 |
| J-AQGL14-02 | 建设单位 | 安全管理 | 发包管理 | 未与承包单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中约定各自的安全生产管理职责 | 《安全生产法》第四十九条 | 责令改正 |
| J-AQGL14-03 | 建设单位 | 安全管理 | 发包管理 | 未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理 | 《安全生产法》第四十九条 | 责令改正 |
| J-AQGL14-04 | 建设单位 | 安全管理 | 发包管理 | 未定期进行安全检查并对发现的安全问题及时督促整改 | 《安全生产法》第四十九条 | 责令改正 |
| J-AQGL15-01 | 建设单位 | 安全管理 | 管线交底 | 未向施工单位提供现场及毗邻区域地下管线等有关资料 | 《建设工程安全生产管理条例》第六条 | 抽查记录 |
| J-AQGL16-01 | 建设单位 | 安全管理 | 合同及措施费管理 | 对（施工/监理）单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求 | 《建设工程安全生产管理条例》第七条 | 责令改正 |
| J-AQGL16-02 | 建设单位 | 安全管理 | 合同及措施费管理 | 要求施工单位压缩合同约定的工期 | 《建设工程安全生产管理条例》第七条 | 责令改正 |
| J-AQGL16-03 | 建设单位 | 安全管理 | 合同及措施费管理 | 在编制工程概算时，未明确建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用 | 《建设工程安全生产管理条例》第八条 | 抽查记录 |
| J-AQGL16-04 | 建设单位 | 安全管理 | 合同及措施费管理 | 未在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用 | 《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）第七条 | 抽查记录 |
| J-AQGL16-05 | 建设单位 | 安全管理 | 合同及措施费管理 | 未在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目费用支付计划、使用要求、调整方式等条款 | 《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）第七条 | 抽查记录 |
| J-AQGL16-06 | 建设单位 | 安全管理 | 合同及措施费管理 | 未按有关规定及合同约定向施工单位拨付安全文明施工措施费用 | 《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）第九条 | 责令改正 |
| J-AQGL16-07 | 建设单位 | 安全管理 | 合同及措施费管理 | 未承担施工扬尘的污染防治责任，将扬尘污染防治费列入工程概算 | 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》第十六条 | 抽查记录 |
| J-AQGL16-08 | 建设单位 | 安全管理 | 合同及措施费管理 | 明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的（防护用具/机械设备/施工机具及配件/消防设施和器材） | 《建设工程安全生产管理条例》第九条 | 责令改正 |
| J-AQGL17-01 | 建设单位 | 安全管理 | 建筑起重机械管理 | 依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，未协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十三条 | 责令改正 |
| J-AQGL17-02 | 建设单位 | 安全管理 | 建筑起重机械管理 | 接到监理单位针对安装单位、使用单位拒不整改起重机械设备存在的安全事故隐患的报告后，未责令安装单位、使用单位立即停工整改 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十三条 | 责令改正 |
| J-AQGL13-01 | 建设单位 | 安全管理 | 施工许可 | 未取得施工许可证（开工报告）擅自开工 | 《建筑法》第七条 | 责令暂时停工 |
| J-AQGL02-01 | 建设单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 在申请办理施工许可手续时，未提交危大工程清单及其安全管理措施等资料 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第九条 | 抽查记录 |
| J-AQGL02-02 | 建设单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 建设单位项目负责人未参加超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会 | 《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号）第三条 | 抽查记录 |
| J-AQGL02-03 | 建设单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第五条 | 责令改正 |
| J-AQGL02-04 | 建设单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未组织勘查、设计单位在施工招标文件中列出危大工程清单 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第七条 | 责令改正 |
| J-AQGL02-05 | 建设单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第七条 | 抽查记录 |
| J-AQGL02-06 | 建设单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第八条 | 责令改正 |
| J-AQGL02-07 | 建设单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，未委托具有相应勘察资质的单位进行监测 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| J-AQGL02-08 | 建设单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 深基坑施工未进行第三方监测 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第（三）项 | 责令暂时停工 |
| J-AQGL02-09 | 建设单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 对监测单位报送的异常情况，未立即组织相关单位采取处置措施 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| J-AQGL02-10 | 建设单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 因规划调整、设计变更等原因，涉及资金或者工期调整的，建设单位未按照约定进行调整 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条 | 抽查记录 |
| J-AQGL02-11 | 建设单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 危大工程发生险情或者事故时，建设单位未配合施工单位开展应急抢险工作 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十二条 | 抽查记录 |
| L-AQGL05-01 | 监理单位 | 安全管理 | 安全检查 | 在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，未要求施工单位整改 | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条 | 责令改正 |
| L-AQGL05-02 | 监理单位 | 安全管理 | 安全检查 | 在实施监理过程中，发现存在情况较严重的安全事故隐患，未要求施工单位暂停施工 | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条 | 责令改正 |
| L-AQGL05-03 | 监理单位 | 安全管理 | 安全检查 | 施工单位拒不整改的，未及时向建设单位报告 | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条 | 责令改正 |
| L-AQGL21-01 | 监理单位 | 安全管理 | 高大模板支撑系统 | 项目总监理工程师未对高大模板支撑系统专项方案进行批准签字现场便已组织实施 | 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）2.2.4 | 责令改正 |
| L-AQGL21-02 | 监理单位 | 安全管理 | 高大模板支撑系统 | 未编制安全监理实施细则，明确对高大模板支撑系统的重点审核内容、检查方法和频率要求 | 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）2.2.5 | 抽查记录 |
| L-AQGL21-03 | 监理单位 | 安全管理 | 高大模板支撑系统 | 高大模板支撑系统搭设完成后，（总监理工程师/专业监理工程师）未参与验收并签字 | 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）3.3 | 抽查记录 |
| L-AQGL21-04 | 监理单位 | 安全管理 | 高大模板支撑系统 | 未按要求对高大模板支撑系统的结构材料进行验收、抽检 | 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）3.2.2 | 抽查记录 |
| L-AQGL21-05 | 监理单位 | 安全管理 | 高大模板支撑系统 | 项目总监未在混凝土浇筑前确认是否具备混凝土浇筑的安全生产条件便签署混凝土浇筑令 | 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）4.4.1 | 抽查记录 |
| L-AQGL21-06 | 监理单位 | 安全管理 | 高大模板支撑系统 | 高大模板支撑系统拆除前，项目总监未核查混凝土同条件试块强度报告便在拆模审批手续上签字 | 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）4.5.1 | 抽查记录 |
| L-AQGL21-07 | 监理单位 | 安全管理 | 高大模板支撑系统 | 未对高大模板支撑系统的（搭设/拆除/混凝土浇筑）实施巡视检查 | 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）5.2 | 抽查记录 |
| L-AQGL21-08 | 监理单位 | 安全管理 | 高大模板支撑系统 | 实施巡视检查时，发现安全隐患未责令整改 | 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）5.2 | 抽查记录 |
| L-AQGL16-01 | 监理单位 | 安全管理 | 合同及措施费管理 | 总监理工程师或造价工程师未及时审查并签认所发生的安全防护、文明施工措施费用 | 《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）第十条 | 抽查记录 |
| L-AQGL19-01 | 监理单位 | 安全管理 | 监理规划 | 未将安全生产管理内容纳入监理规划 | 《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）第一章第一款第一条 | 抽查记录 |
| L-AQGL19-02 | 监理单位 | 安全管理 | 监理规划 | 未按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理 | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条 | 责令改正 |
| L-AQGL19-03 | 监理单位 | 安全管理 | 监理规划 | 中型以上工程在监理实施细则中未制定安全技术措施检查要求 | 《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）第一章第一款第二条 | 抽查记录 |
| L-AQGL17-01 | 监理单位 | 安全管理 | 建筑起重机械管理 | 未审核建筑起重机械的相关文件 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条 | 责令改正 |
| L-AQGL17-02 | 监理单位 | 安全管理 | 建筑起重机械管理 | 未审核建筑起重机械安拆单位（资质/安全生产许可证/人员资格证书） | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条 | 责令改正 |
| L-AQGL17-03 | 监理单位 | 安全管理 | 建筑起重机械管理 | 未审核建筑起重机械（安装/拆卸）工程专项施工方案 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条 | 责令改正 |
| L-AQGL17-04 | 监理单位 | 安全管理 | 建筑起重机械管理 | 未监督（安装/拆卸）单位执行建筑起重机械（安装/拆卸）工程专项施工方案情况 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条 | 责令改正 |
| L-AQGL17-05 | 监理单位 | 安全管理 | 建筑起重机械管理 | 未监督检查建筑起重机械的使用情况 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条 | 责令改正 |
| L-AQGL02-01 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 专项施工方案未经总监理工程师审查签字、加盖执业印章，现场已实施 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条 | 责令改正 |
| L-AQGL02-02 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 项目总监及专监未参加超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案专家论证会 | 《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号）第三条 | 抽查记录 |
| L-AQGL02-03 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 专家论证前专项施工方案未通过总监理工程师审查 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条 | 责令改正 |
| L-AQGL02-04 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 施工单位根据专家论证报告修改完善后的专项方案，未经项目总监理工程师审查签字、加盖执业印章，现场已实施 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十三条 | 责令改正 |
| L-AQGL02-05 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案未重新进行审查 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条 | 责令改正 |
| L-AQGL02-06 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未按规定组织相关人员进行验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条 | 责令改正 |
| L-AQGL02-07 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 验收合格的，未经总监理工程师签字确认，擅自进行下一道工序 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条 | 抽查记录 |
| L-AQGL02-08 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未按规定结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条 | 责令改正 |
| L-AQGL02-09 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未对危大工程施工实施专项巡视检查 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条 | 责令改正 |
| L-AQGL02-10 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 发现施工单位未按照专项施工方案施工的，未要求其进行整改或停工 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十九条 | 责令改正 |
| L-AQGL02-11 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 施工单位拒不整改或者不停止施工的，未及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十九条 | 责令改正 |
| L-AQGL02-12 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 危大工程发生险情或者事故时，监理单位未配合施工单位开展应急抢险工作 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十二条 | 抽查记录 |
| L-AQGL02-13 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未按规定建立危大工程安全管理档案 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十四条 | 责令改正 |
| L-AQGL02-14 | 监理单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 建立的危大工程安全管理档案内容不完整 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十四条 | 抽查记录 |
| L-AQGL22-01 | 监理单位 | 安全管理 | 消防防火 | 未对施工现场的消防安全管理实施监理 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.1.2条 | 抽查记录 |
| L-AQGL23-01 | 监理单位 | 安全管理 | 资格管理 | 未审查施工企业资质、安全生产许可证 | 《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.1.10条 | 抽查记录 |
| L-AQGL23-02 | 监理单位 | 安全管理 | 资格管理 | 未审查施工单位相关人员资格证 | 《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.1.10条 | 抽查记录 |
| L-AQGL23-03 | 监理单位 | 安全管理 | 资格管理 | 未审查施工企业各项管理制度、应急救援预案 | 《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）第一章第一款 | 抽查记录 |
| L-AQGL23-04 | 监理单位 | 安全管理 | 资格管理 | 未审查专职安全生产管理人员配备情况 | 《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）第一章第四款 | 抽查记录 |
| L-AQGL23-05 | 监理单位 | 安全管理 | 资格管理 | 未对施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审查 | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条 | 责令改正 |
| K-AQGL01-01 | 勘察单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未按规定提供真实、准确的勘察文件 | 《建设工程安全生产管理条例》第十二条 | 责令改正 |
| K-AQGL01-02 | 勘察单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未采取措施保证各类管线、设施等安全 | 《建设工程安全生产管理条例》第十二条 | 责令改正 |
| K-AQGL01-03 | 勘察单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察 | 《建设工程安全生产管理条例》第十二条 | 责令改正 |
| K-AQGL02-01 | 勘察单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条 | 责令改正 |
| D-AQGL01-01 | 设计单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 | 《建设工程安全生产管理条例》第十三条 | 责令改正 |
| D-AQGL01-02 | 设计单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明 | 《建设工程安全生产管理条例》第十三条 | 责令改正 |
| D-AQGL01-03 | 设计单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未对防范生产安全事故提出指导意见 | 《建设工程安全生产管理条例》第十三条 | 责令改正 |
| D-AQGL01-04 | 设计单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 | 《建设工程安全生产管理条例》第十三条 | 责令改正 |
| D-AQGL02-01 | 设计单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条 | 责令改正 |
| D-AQGL02-02 | 设计单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条 | 责令改正 |
| D-AQGL02-03 | 设计单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未在必要时进行专项设计 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条 | 抽查记录 |
| C-AQGL18-01 | 监测单位 | 安全管理 | 基坑工程管理 | 监测数据达到监测预警值时未分析原因并采取相应措施 | 《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2019第8.0.8条 | 责令改正 |
| C-AQGL25-01 | 监测单位 | 安全管理 | 方案及预案 | 监测方案未经建设方、设计方和有关管理单位等认可，擅自实施 | 《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2019第3.0.3条 | 责令改正 |
| C-AQGL02-01 | 监测单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未编制监测方案 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| C-AQGL02-02 | 监测单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 监测方案未经监测单位技术负责人审核签字盖单位公章并报送监理单位即实施 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条 | 抽查记录 |
| C-AQGL02-03 | 监测单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未按照监测方案开展监测 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| C-AQGL02-04 | 监测单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未及时向建设单位报送监测成果 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条 | 抽查记录 |
| C-AQGL02-05 | 监测单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 发现异常时，未及时向建设、设计、施工、监理单位报告 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| C-AQGL02-06 | 监测单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未取得相应勘查资质从事第三方监测 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十八条第（一）款 | 责令改正 |
| A-AQGL04-01 | 安拆单位 | 安全管理 | 安全技术交底 | 未对(安装/拆卸)工人进行安全技术交底 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第三款 | 抽查记录 |
| A-AQGL24-01 | 安拆单位 | 安全管理 | 安全协议 | 未在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十一条 | 抽查记录 |
| A-AQGL24-02 | 安拆单位 | 安全管理 | 安全协议 | 未与施工总承包单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十一条 | 抽查记录 |
| A-AQGL26-01 | 安拆单位 | 安全管理 | 安装告知 | (安装/拆卸)前未履行告知手续 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第五款 | 责令改正 |
| A-AQGL27-01 | 安拆单位 | 安全管理 | 安装作业 | 未按照(安装/拆卸)工程专项施工方案及安全操作规程组织(安装/拆卸)作业 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十三条 | 责令改正 |
| A-AQGL27-02 | 安拆单位 | 安全管理 | 安装作业 | 专业技术人员和安全管理人员在(安装/拆卸)过程中未进行现场监督 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十三条 | 抽查记录 |
| A-AQGL27-03 | 安拆单位 | 安全管理 | 安装作业 | 安装完成后，未出具自检合格证明 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十四条 | 抽查记录 |
| A-AQGL28-01 | 安拆单位 | 安全管理 | 档案管理 | 未建立(安装/拆卸)工程档案 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十五条 | 责令改正 |
| A-AQGL25-01 | 安拆单位 | 安全管理 | 方案及预案 | 未编制(安装/拆卸)专项施工方案 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条 | 责令改正 |
| A-AQGL25-02 | 安拆单位 | 安全管理 | 方案及预案 | (安装/拆卸)专项施工方案本单位技术负责人未签字 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第一款 | 抽查记录 |
| A-AQGL25-03 | 安拆单位 | 安全管理 | 方案及预案 | 专项施工方案未报（施工总承包单位/监理单位）审核 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第五款 | 责令改正 |
| A-AQGL25-04 | 安拆单位 | 安全管理 | 方案及预案 | 未按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第二款 | 责令改正 |
| A-AQGL25-05 | 安拆单位 | 安全管理 | 方案及预案 | 未制定(安装/拆卸)工程生产安全事故应急救援预案 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第四款 | 责令改正 |
| A-AQGL23-01 | 安拆单位 | 安全管理 | 资格管理 | 无起重设备安装工程专业承包相应资质承揽建筑起重机械安装、拆卸工程 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十条 | 责令暂时停工 |
| A-AQGL23-02 | 安拆单位 | 安全管理 | 资格管理 | 超出资质许可范围承揽建筑起重机械安装、拆卸工程 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十条 | 责令暂时停工 |
| A-AQGL23-03 | 安拆单位 | 安全管理 | 资格管理 | 未取得安全生产许可证承揽建筑起重机械安装、拆卸工程 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十条；《安全生产许可证条例》第二条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL11-01 | 施工单位 | 安全管理 | 安全标志 | 未绘制现场安全标志布置图 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.4条 | 抽查记录 |
| S-AQGL11-02 | 施工单位 | 安全管理 | 安全标志 | 现场未按安全标志布置图设置安全标志 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.4条 | 抽查记录 |
| S-AQGL11-03 | 施工单位 | 安全管理 | 安全标志 | 未在施工现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条 | 责令改正 |
| S-AQGL04-01 | 施工单位 | 安全管理 | 安全技术交底 | 施工前，项目技术人员未对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 | 责令改正 |
| S-AQGL04-02 | 施工单位 | 安全管理 | 安全技术交底 | 安全技术交底针对性不强 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条 | 抽查记录 |
| S-AQGL04-03 | 施工单位 | 安全管理 | 安全技术交底 | 安全技术交底不全面 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条 | 抽查记录 |
| S-AQGL04-04 | 施工单位 | 安全管理 | 安全技术交底 | 安全技术交底未履行签字手续 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条 | 抽查记录 |
| S-AQGL05-01 | 施工单位 | 安全管理 | 安全检查 | 未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度 | 《安全生产法》第四十一条 | 责令改正 |
| S-AQGL05-02 | 施工单位 | 安全管理 | 安全检查 | 未如实记录事故隐患排查治理情况 | 《安全生产法》第四十一条 | 责令改正 |
| S-AQGL05-03 | 施工单位 | 安全管理 | 安全检查 | 未及时发现并消除事故隐患 | 《安全生产法》第四十一条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL06-01 | 施工单位 | 安全管理 | 安全教育 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 《安全生产法》第二十八条 | 责令改正 |
| S-AQGL06-02 | 施工单位 | 安全管理 | 安全教育 | 在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，未对作业人员进行相应的安全生产教育培训 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条 | 责令改正 |
| S-AQGL06-03 | 施工单位 | 安全管理 | 安全教育 | 未如实记录安全生产教育和培训情况 | 《安全生产法》第二十八条 | 责令改正 |
| S-AQGL01-01 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 项目负责人未取得相应执业资格 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 | 责令改正 |
| S-AQGL01-02 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未建立健全并落实全员安全生产责任制度 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 | 责令改正 |
| S-AQGL01-03 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未制定并落实安全生产规章制度和操作规程 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 | 抽查记录 |
| S-AQGL01-04 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未编制安全资金使用计划并按计划实施 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条 | 抽查记录 |
| S-AQGL01-05 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 项目负责人未保证本单位安全生产投入的有效实施 | 《安全生产法》第二十一条 | 责令改正 |
| S-AQGL01-06 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未建立安全风险分级管控制度，或未按照安全风险分级采取相应的管控措施 | 《安全生产法》第四十一条 | 责令改正 |
| S-AQGL01-07 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 重大事故隐患排查治理情况未及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告 | 《安全生产法》第四十一条 | 责令改正 |
| S-AQGL01-08 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 挪用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善所需的费用 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十二条 | 责令改正 |
| S-AQGL01-09 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未制定（伤亡控制/安全达标/文明施工等）管理目标 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条 | 抽查记录 |
| S-AQGL01-10 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未进行安全责任目标分解 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条 | 抽查记录 |
| S-AQGL01-11 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未建立(安全生产责任制/责任目标)考核制度 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条 | 抽查记录 |
| S-AQGL01-12 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未按考核制度对管理人员定期考核 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条 | 抽查记录 |
| S-AQGL01-13 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 | 《安全生产许可证条例》第二条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL01-14 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事建筑施工活动 | 《安全生产许可证条例》第九条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL01-15 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未实行项目专职安全生产管理人员企业委派制度 | 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）第九条 | 抽查记录 |
| S-AQGL01-16 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 安管人员（项目负责人和专职安全生产管理人员）未取得安全生产考核合格证书 | 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第五条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL01-17 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 安管人员（项目负责人和专职安全生产管理人员）安全生产考核合格证书过期未办理延续手续 | 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十条 | 责令改正 |
| S-AQGL01-18 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 安管人员（项目负责人和专职安全生产管理人员）安全生产考核合格证书所属单位与实际工作单位不一致，未到原发证机关办理变更手续 | 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十一条 | 责令改正 |
| S-AQGL01-19 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 项目负责人、专职安全生产管理人员与办理施工许可手续资料不一致 | 《省住房建设厅关于做好建设工程合同信息要素归集加强建筑市场事中事后监管的通知》（苏建规字[2020]1号）第八条 | 抽查记录 |
| S-AQGL01-20 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 项目负责人不在岗带班作业 | 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质[2011]111号）第十一条 | 抽查记录 |
| S-AQGL01-21 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 未按规定配备专职安全生产管理人员 | 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十二条 | 责令改正 |
| S-AQGL01-22 | 施工单位 | 安全管理 | 安全生产责任制 | 专职安全员配备数量不满足要求 | 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）第十三条、第十四条 | 抽查记录 |
| S-AQGL09-01 | 施工单位 | 安全管理 | 持证上岗 | 特种作业人员（1建筑电工/2建筑架子工/3建筑起重司索信号工/4建筑起重机械司机/5建筑起重机械安装拆卸工/6高处作业吊篮安装拆卸工/7建筑焊工/8建筑施工机械安装质量检验工/9桩机操作工/10建筑混凝土泵操作工/11建筑施工现场场内机动车司机/12其他特种作业人员）未取得特种作业操作资格证书上岗作业 | 《安全生产法》第三十一条；《建设工程安全生产管理条例》第二十五条；《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质[2008]75号）第四条 | 责令改正 |
| S-AQGL09-02 | 施工单位 | 安全管理 | 持证上岗 | 特种作业人员（1建筑电工/2建筑架子工/3建筑起重司索信号工/4建筑起重机械司机/5建筑起重机械安装拆卸工/6高处作业吊篮安装拆卸工/7建筑焊工/8建筑施工机械安装质量检验工/9桩机操作工/10建筑混凝土泵操作工/11建筑施工现场场内机动车司机/12其他特种作业人员）所持证书非建设主管部门核发的资格证书 | 《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质[2008]75号）第四条 | 抽查记录 |
| S-AQGL09-03 | 施工单位 | 安全管理 | 持证上岗 | 未按要求建立本单位特种作业人员管理档案 | 《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质[2008]75号）第十九条第六款 | 抽查记录 |
| S-AQGL09-04 | 施工单位 | 安全管理 | 持证上岗 | 建筑施工特种作业资格证书未及时办理延期复核手续 | 《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质[2008]75号）第二十二条 | 抽查记录 |
| S-AQGL08-01 | 施工单位 | 安全管理 | 分包单位安全管理 | 未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议/未在合同中明确各自的安全生产管理职责 | 《安全生产法》第四十九条 | 责令改正 |
| S-AQGL08-02 | 施工单位 | 安全管理 | 分包单位安全管理 | 两个以上施工单位在同一作业区域内施工，未签订安全生产管理协议 | 《安全生产法》第四十八条 | 责令改正 |
| S-AQGL08-03 | 施工单位 | 安全管理 | 分包单位安全管理 | 两个以上施工单位在同一作业区域内施工，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调 | 《安全生产法》第四十八条 | 责令改正 |
| S-AQGL08-04 | 施工单位 | 安全管理 | 分包单位安全管理 | 分包单位未按规定配备项目专职安全生产管理人员 | 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）第十四条 | 责令改正 |
| S-AQGL10-01 | 施工单位 | 安全管理 | 生产安全事故处理 | 施工现场发生（高处坠落/物体打击/车辆伤害/机械伤害/起重伤害/触电/火灾/坍塌/中毒和窒息/其他伤害）事故 | 《企业职工伤亡事故分类》GB/T 6441-1986 第2条 | 责令改正 |
| S-AQGL10-02 | 施工单位 | 安全管理 | 生产安全事故处理 | 施工现场发生（高处坠落/物体打击/车辆伤害/机械伤害/起重伤害/触电/火灾/坍塌/中毒和窒息/其他伤害）事故,造成人员伤亡 | 《企业职工伤亡事故分类》GB/T 6441-1986 第5.3条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL10-03 | 施工单位 | 安全管理 | 生产安全事故处理 | 施工现场发生（高处坠落/物体打击/车辆伤害/机械伤害/起重伤害/触电/火灾/坍塌/中毒和窒息/其他伤害）事故，未按规定及时上报 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL03-01 | 施工单位 | 安全管理 | 施工组织设计 | 编制施工组织设计时，未根据工程特点制定相应的安全技术措施 | 《建筑法》第三十八条 | 责令改正 |
| S-AQGL03-02 | 施工单位 | 安全管理 | 施工组织设计 | 对危险作业（吊装、高处作业等）未根据危害风险制定作业方案、安全防范措施和应急处理方案 | 《江苏省安全生产条例》第二十四条 | 抽查记录 |
| S-AQGL03-03 | 施工单位 | 安全管理 | 施工组织设计 | 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十四条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL02-01 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 施工前未组织工程技术人员编制专项施工方案 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL02-02 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 超过一定规模的危大工程未编制专项施工方案擅自组织施工 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL02-03 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 危大工程专项施工方案内容不完整 | 《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号）第二条 | 抽查记录 |
| S-AQGL02-04 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 超过一定规模的危大工程未组织专家对专项方案进行论证擅自施工 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL02-05 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 专家论证前专项施工方案未通过施工单位审核 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条 | 抽查记录 |
| S-AQGL02-06 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 专家组论证人员的数量、专业或身份等不符合要求 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-07 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 专项方案无针对性 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条 | 抽查记录 |
| S-AQGL02-08 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 专项施工方案未经施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，现场已组织实施 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL02-09 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案未经总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-10 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 专项施工方案经论证需修改后通过或不通过的，未根据论证报告修改完善擅自施工 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十三条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-11 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 专项施工方案经论证需修改后通过的，根据论证报告修改完善后，未重新履行审核审批手续擅自施工 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十三条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-12 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 专项施工方案经论证不通过的，修改后未重新组织专家论证擅自施工 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十三条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL02-13 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，或未在危险区域设置安全警示标志 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十四条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-14 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案未按照规定重新审核 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-15 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案未按照规定重新论证 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-16 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未严格按照专项施工方案组织施工 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-17 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未对危大工程施工作业人员进行登记 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条 | 抽查记录 |
| S-AQGL02-18 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 项目负责人未在危大工程施工现场履职 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-19 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-20 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 对未按照专项施工方案施工的，项目专职安全生产管理人员未要求立即整改，并未及时报告项目负责人 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-21 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 对未按照专项施工方案施工的，项目负责人未及时组织责令改正 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-22 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未对危大工程进行施工监测和安全巡视 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条 | 抽查记录 |
| S-AQGL02-23 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 对于按照规定需要验收的危大工程，未组织相关人员进行验收 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-24 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 验收合格的，未经项目技术负责人签字确认擅自进行下一道工序 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条 | 抽查记录 |
| S-AQGL02-25 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 危大工程验收合格后，未在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条 | 抽查记录 |
| S-AQGL02-26 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人未向施工现场管理人员进行方案交底 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-27 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-28 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 交底未由管理人员、作业人员双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-29 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 危大工程发生险情或者事故时，未立即采取应急处置措施 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十二条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-30 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 未建立危大工程安全管理档案 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十四条 | 责令改正 |
| S-AQGL02-31 | 施工单位 | 安全管理 | 危险性较大分部分项工程管理 | 建立的危大工程安全管理档案内容不完整 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十四条 | 抽查记录 |
| S-AQGL12-01 | 施工单位 | 安全管理 | 项目经理管理 | 未取得安全生产考核合格证书担任项目经理 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL12-02 | 施工单位 | 安全管理 | 项目经理管理 | 签署虚假文件 | 《注册建造师管理规定》第二十六条 | 责令改正 |
| S-AQGL12-03 | 施工单位 | 安全管理 | 项目经理管理 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条 | 责令改正 |
| S-AQGL07-01 | 施工单位 | 安全管理 | 应急救援 | 未制定生产安全事故应急救援预案 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十九条 | 抽查记录 |
| S-AQGL07-02 | 施工单位 | 安全管理 | 应急救援 | 未建立应急救援组织、配备救援人员 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十九条 | 抽查记录 |
| S-AQGL07-03 | 施工单位 | 安全管理 | 应急救援 | 未配置应急救援器材 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十九条 | 抽查记录 |
| S-AQGL07-04 | 施工单位 | 安全管理 | 应急救援 | 未定期进行应急救援演练 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十九条 | 抽查记录 |
| S-AQGL20-01 | 施工单位 | 安全管理 | 有限空间作业 | 有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风、再检测、后作业”原则 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十一条第（一）项 | 责令暂时停工 |
| S-AQGL20-02 | 施工单位 | 安全管理 | 有限空间作业 | 有限空间作业时现场未有专人负责监护工作 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十一条第（二）项 | 责令暂时停工 |
| S-WMSG01-01 | 施工单位 | 文明施工 | 扬尘防治方案 | 未制定具体的施工扬尘污染防治实施方案 | 《大气污染防治法》第六十九条 | 抽查记录 |
| S-WMSG01-02 | 施工单位 | 文明施工 | 扬尘防治方案 | 扬尘防治专项方案内容无针对性和可操作性 | 《建筑工地扬尘防治标准》 DGJ32/J203-2016 第3.1.8条 | 抽查记录 |
| S-WMSG01-03 | 施工单位 | 文明施工 | 扬尘防治方案 | 扬尘防治专项方案未履行审批程序 | 《建筑工地扬尘防治标准》 DGJ32/J203-2016 第3.1.9条 | 抽查记录 |
| S-WMSG01-04 | 施工单位 | 文明施工 | 扬尘防治方案 | 未按照扬尘防治专项方案组织实施 | 《建筑工地扬尘防治标准》 DGJ32/J203-2016 第3.1.10条 | 抽查记录 |
| S-WMSG02-01 | 施工单位 | 文明施工 | 分包单位 | 总承包单位未对承揽（建筑垃圾运输/土石方开挖/场内道路施工）等专业分包单位进行资格审查 | 《建筑工地扬尘防治标准》 DGJ32/J203-2016 第3.1.26条 | 抽查记录 |
| S-WMSG02-02 | 施工单位 | 文明施工 | 分包单位 | 未与专业分包单位签订扬尘防治协议，明确各方管理职责 | 《建筑工地扬尘防治标准》 DGJ32/J203-2016 第3.1.27条 | 抽查记录 |
| S-WMSG03-01 | 施工单位 | 文明施工 | 现场围挡 | 施工工地未设置密闭围挡 | 《大气污染防治法》第六十九条 | 责令改正 |
| S-WMSG03-02 | 施工单位 | 文明施工 | 现场围挡 | 一般路段围挡高度低于1.8m | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 第3.0.8条 | 抽查记录 |
| S-WMSG03-03 | 施工单位 | 文明施工 | 现场围挡 | 市区主要路段的围挡高度低于2.5m | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第3.0.8条 | 抽查记录 |
| S-WMSG03-04 | 施工单位 | 文明施工 | 现场围挡 | 围挡不牢固、不稳定、不整洁 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第3.0.8条 | 抽查记录 |
| S-WMSG03-05 | 施工单位 | 文明施工 | 现场围挡 | 距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8m以上部分未采用通透性围挡，并采取交通疏导和警示措施 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第3.0.8条 | 抽查记录 |
| S-WMSG03-06 | 施工单位 | 文明施工 | 现场围挡 | 围挡材质不符合要求 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第3.0.8条 | 抽查记录 |
| S-WMSG04-01 | 施工单位 | 文明施工 | 封闭管理 | 施工现场出入口未设置大门 | 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 第3.2.3条 | 抽查记录 |
| S-WMSG04-02 | 施工单位 | 文明施工 | 封闭管理 | 大门口未设置门卫值班室 | 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 第3.2.3条 | 抽查记录 |
| S-WMSG04-03 | 施工单位 | 文明施工 | 封闭管理 | 未建立门卫制度 | 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 第3.2.3条 | 抽查记录 |
| S-WMSG05-01 | 施工单位 | 文明施工 | 公示标牌 | 施工现场出入口未设置企业名称或标识 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第3.0.9条 | 抽查记录 |
| S-WMSG05-02 | 施工单位 | 文明施工 | 公示标牌 | 大门内无（工程概况牌/施工现场总平面图/安全管理/环境保护与绿色施工/消防保卫）等制度牌和宣传栏 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第3.0.9条 | 抽查记录 |
| S-WMSG05-03 | 施工单位 | 文明施工 | 公示标牌 | 施工单位未在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息 | 《大气污染防治法》第六十九条 | 抽查记录 |
| S-WMSG05-04 | 施工单位 | 文明施工 | 公示标牌 | 标牌未做到规范、整齐、统一 | 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 第3.2.4条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-01 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 施工现场未设置排水沟及沉淀池 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第4.3.1条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-02 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 施工污水未经沉淀处理达到排放标准，排入市政污水管网 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第4.3.1条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-03 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 施工现场出入口未设置车辆冲洗设施 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第4.2.4条 | 责令改正 |
| S-WMSG06-04 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 未在施工工地采取车辆冲洗措施 | 《大气污染防治法》第六十九条 | 责令改正 |
| S-WMSG06-05 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 施工现场的主要道路未进行硬化处理 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第4.2.1条 | 责令改正 |
| S-WMSG06-06 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 建设工地的物料堆放场所未按照要求进行地面硬化 | 《江苏省大气污染防治条例》第五十五条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-07 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 裸露的场地未采取覆盖、固化或绿化等措施 | 《建筑施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第4.2.1条 | 责令改正 |
| S-WMSG06-08 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 建筑土方、工程渣土未及时清运或采用密闭式防尘网遮盖 | 《大气污染防治法》第六十九条 | 责令改正 |
| S-WMSG06-09 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 施工现场混凝土搅拌场所未采取封闭、降尘措施 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第4.2.7条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-10 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 建筑垃圾未及时清运或采用密闭式防尘网遮盖 | 《大气污染防治法》第六十九条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-11 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 未在施工工地采取覆盖措施 | 《大气污染防治法》第六十九条 | 责令改正 |
| S-WMSG06-12 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 未在施工工地采取洒水抑尘措施 | 《大气污染防治法》第六十九条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-13 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 未在施工工地采取地面冲洗措施 | 《大气污染防治法》第六十九条 | 责令改正 |
| S-WMSG06-14 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 拆除房屋或者其他建（构）筑物时未设置围挡并采取持续加压喷淋等措施 | 《江苏省大气污染防治条例》第五十七条 | 责令改正 |
| S-WMSG06-15 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 拆除建筑物或构筑物时，未及时清理废弃物 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第4.2.3条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-16 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 气象预报风速达到五级以上时，未停止房屋或者其他建（构）筑物爆破或者拆除作业 | 《江苏省大气污染防治条例》第五十七条 | 责令改正 |
| S-WMSG06-17 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 物料堆放场所未采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施 | 《江苏省大气污染防治条例》第五十五条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-18 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 未及时清扫和冲洗出口处道路 | 《江苏省大气污染防治条例》第五十五条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-19 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 主要道路未清扫、洒水 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第4.2.2条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-20 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 未遮盖易产生扬尘的水泥、砂石等物料 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第4.2.7条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-21 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土时未采用密闭方式清运，凌空抛撒 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第4.2.5条 | 责令改正 |
| S-WMSG06-22 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 在施工现场焚烧各类废弃物 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第4.2.6条 | 责令改正 |
| S-WMSG06-23 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 工地未配备小型洒水车或移动式降尘喷头 | 《建筑工地扬尘防治标准》 DGJ32/J203-2016 第3.6.1条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-24 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 房屋建筑工程未安装环绕喷淋降尘系统（高层喷淋系统） | 《建筑工地扬尘防治标准》 DGJ32/J203-2016 第3.6.2条 | 抽查记录 |
| S-WMSG06-25 | 施工单位 | 文明施工 | 场地扬尘防治 | 桩基工程未对空置或已完成的场地进行覆盖 | 《建筑工地扬尘防治标准》 DGJ32/J203-2016 第3.6.3条 | 抽查记录 |
| S-WMSG07-01 | 施工单位 | 文明施工 | 材料管理 | 建筑材料、构件、料具未按总平面布局进行码放 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3 | 抽查记录 |
| S-WMSG07-02 | 施工单位 | 文明施工 | 材料管理 | 现场材料未标明名称、规格 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.2.3 | 抽查记录 |
| S-WMSG08-01 | 施工单位 | 文明施工 | 现场办公与住宿 | 办公区和生活区未设专职或兼职保洁员 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第5.2.1条 | 抽查记录 |
| S-WMSG08-02 | 施工单位 | 文明施工 | 现场办公与住宿 | 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十九条 | 责令改正 |
| S-WMSG08-03 | 施工单位 | 文明施工 | 现场办公与住宿 | 施工作业区与办公、生活区未分开设置 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十九条 | 抽查记录 |
| S-WMSG08-04 | 施工单位 | 文明施工 | 现场办公与住宿 | 宿舍未设置可开启式窗户 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第5.1.6条 | 责令改正 |
| S-WMSG08-05 | 施工单位 | 文明施工 | 现场办公与住宿 | 宿舍内床铺超过2层 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第5.1.6条 | 责令改正 |
| S-WMSG08-06 | 施工单位 | 文明施工 | 现场办公与住宿 | 宿舍内使用通铺 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第5.1.6条 | 责令改正 |
| S-WMSG08-07 | 施工单位 | 文明施工 | 现场办公与住宿 | 施工现场使用的装配式活动房屋无产品合格证，不符合安全使用要求 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十九条 | 责令改正 |
| S-WMSG08-08 | 施工单位 | 文明施工 | 现场办公与住宿 | 宿舍内净高小于2.5m | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第5.1.5条 | 抽查记录 |
| S-WMSG08-09 | 施工单位 | 文明施工 | 现场办公与住宿 | 通道宽度小于0.9m | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第5.1.5条 | 抽查记录 |
| S-WMSG08-10 | 施工单位 | 文明施工 | 现场办公与住宿 | 每间宿舍居住人员超过16人 | 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第5.1.5条 | 抽查记录 |
| S-WMSG09-01 | 施工单位 | 文明施工 | 综合治理 | 未做好施工人员的（饮食卫生/防暑降温/防寒保暖/防中毒/卫生防疫）等工作 | 《建筑施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 第3.0.12条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-01 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 灭火器材失效 | 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 第3.2.3条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-02 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 施工现场无消防水源 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十一条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-03 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 未设置消防通道 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十一条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-04 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 现场未配备消防设施和灭火器材 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十一条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-05 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | （易燃易爆危险品存放及使用场所/动火作业场所/可燃材料存放、加工及使用场所/厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房）未配置灭火器 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第5.2.1条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-06 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 灭火器的（类型/规格/灭火级别/数量）不符合配置设计要求 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB 50444-2008 第2.2.1条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-07 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 灭火器安装设置后，未进行验收 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB 50444-2008 第4.1.1条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-08 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，未持证上岗 | 《消防法》第二十一条第二款 | 责令暂时停工 |
| S-WMSG10-09 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 未按照规定事先办理审批手续 | 《消防法》第二十一条第一款 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-10 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 明火作业未配备动火监护人员 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第6.3.1条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-11 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 施工作业前，施工现场的施工管理人员未向作业人员进行消防安全技术交底 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第6.1.8条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-12 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 既有建筑进行扩建、改建施工时，未明确划分施工区和非施工区 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第4.3.3条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-13 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 既有建筑进行扩建、改建施工时，施工区内营业、使用和居住 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第4.3.3条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-14 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 未建立消防安全责任制度 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十一条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-15 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 未确定消防安全负责人和消防安全管理人员 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第6.1.3条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-16 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 未编制施工现场防火技术方案 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-17 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 未制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十一条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-18 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 未编制施工现场灭火及应急疏散预案 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第6.1.6条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-19 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 未在施工现场出入口处设置相关消防设施的明显标志 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十一条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-20 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 临时消防设施未与在建工程的施工同步设置 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第5.1.2条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-21 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 高度超过100m的在建工程，未在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第5.3.14条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-22 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | （高层建筑外脚手架/既有建筑外墙改造时的外脚手架/临时疏散通道）的安全防护网未采用阻燃型安全防护网 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第4.3.5条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-23 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 作业场所未设置明显的疏散指示标志 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第4.3.6条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-24 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 作业层的醒目位置未设置安全疏散示意图 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第4.3.7条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-25 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 室内使用易挥发产生易燃气体的物资作业时，未保持良好通风 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第6.2.3条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-26 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 室内使用易挥发产生易燃气体的物资作业时，作业场所内使用明火 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第6.2.3条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-27 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材 | 《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》编码1.1.6 | 责令改正 |
| S-WMSG10-28 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 动火作业前，未对作业现场的可燃物进行清理 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第6.3.1条 | 抽查记录 |
| S-WMSG10-29 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 动火作业前，未对作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第6.3.1条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-30 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 裸露的可燃材料上直接进行动火作业 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第6.3.1条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-31 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 储装气体的罐瓶及其附件未做到合格、完好和有效 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第6.3.3条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-32 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 施工现场宿舍和办公室的建筑构件燃烧性能未达到 A 级 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第4.2.1条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-33 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 宿舍、办公用房采用金属夹芯板材芯材的燃烧性能等级低于A级 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第4.2.1条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-34 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | （发电机房/变配电房/厨房操作间/锅炉房/可燃材料库房/易燃易爆危险品库房）建筑构件的燃烧性能等级低于A级 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第4.2.2条 | 责令改正 |
| S-WMSG10-35 | 施工单位 | 文明施工 | 现场防火 | 施工现场的重点防火部位或区域未设置防火警示标识 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011 第6.4.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJS01-01 | 施工单位 | 施工脚手架 | 施工方案 | 未根据使用功能和环境进行设计 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第2.0.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJS01-02 | 施工单位 | 施工脚手架 | 施工方案 | 搭设和拆除作业前，未根据工程特点编制脚手架专项施工方案 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第2.0.3条 | 责令改正 |
| S-JSJS01-03 | 施工单位 | 施工脚手架 | 施工方案 | 搭设和拆除作业前，脚手架专项施工方案未经审批即实施 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第2.0.3条 | 责令改正 |
| S-JSJS01-04 | 施工单位 | 施工脚手架 | 施工方案 | 脚手架专项施工方案的主要内容不符合规范要求 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第2.0.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJS01-05 | 施工单位 | 施工脚手架 | 施工方案 | 专项施工方案需要修改时，修改后的方案未经审批即实施 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第2.0.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJS02-01 | 施工单位 | 施工脚手架 | 设计计算 | 未以分项系数设计表达式进行计算 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.1.1条 | 责令改正 |
| S-JSJS02-02 | 施工单位 | 施工脚手架 | 设计计算 | 未按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.1.2条 | 责令改正 |
| S-JSJS02-03 | 施工单位 | 施工脚手架 | 设计计算 | 未对支承脚手架的和脚手架所附着的工程结构进行强度和变形验算 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.1.4条 | 责令改正 |
| S-JSJS02-04 | 施工单位 | 施工脚手架 | 设计计算 | 工程结构强度和变形验算不满足安全承载要求时，未根据验算结果采取相应的加强措施 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.1.4条 | 责令改正 |
| S-JSJS02-05 | 施工单位 | 施工脚手架 | 设计计算 | 脚手架设计时，未根据可能同时出现的荷载，取最不利的荷载组合 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.2.7条 | 责令改正 |
| S-JSJS02-06 | 施工单位 | 施工脚手架 | 设计计算 | 设计计算未根据施工工况选择具有代表性的最不利杆件及构配件，以其最不利截面和工况作为计算条件 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.3.1条 | 责令改正 |
| S-JSJS03-01 | 施工单位 | 施工脚手架 | 材料与构配件 | 采用竹（木）材料搭设的脚手架 | 《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》编码1.2.1 | 责令暂时停工 |
| S-JSJS03-02 | 施工单位 | 施工脚手架 | 材料与构配件 | 门式钢管支撑架用于搭设满堂承重支撑架体系 | 《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》编码1.2.2 | 责令暂时停工 |
| S-JSJS03-03 | 施工单位 | 施工脚手架 | 材料与构配件 | 质量不符合国家现行相关标准的规定 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第3.0.1条 | 责令改正 |
| S-JSJS03-04 | 施工单位 | 施工脚手架 | 材料与构配件 | 无产品质量合格证明文件 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第3.0.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJS03-05 | 施工单位 | 施工脚手架 | 材料与构配件 | 所使用的杆件和构配件未配套使用，不满足组架方式及构造要求 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第3.0.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJS03-06 | 施工单位 | 施工脚手架 | 材料与构配件 | 使用周期内，未及时检查、分类、维护、保养 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第3.0.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS03-07 | 施工单位 | 施工脚手架 | 材料与构配件 | 不合格的，未及时报废并形成文件记录 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第3.0.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS03-08 | 施工单位 | 施工脚手架 | 材料与构配件 | 密目安全网不满足阻燃要求 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.4条 | 责令改正 |
| S-JSJS04-01 | 施工单位 | 施工脚手架 | 基础 | 不满足承载力设计要求 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第2.0.1条 | 责令改正 |
| S-JSJS04-02 | 施工单位 | 施工脚手架 | 基础 | 基础不平整坚实，不满足承载力和变形要求 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.1.3条 | 责令暂时停工 |
| S-JSJS04-03 | 施工单位 | 施工脚手架 | 基础 | 地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条第（一）项 | 责令暂时停工 |
| S-JSJS04-04 | 施工单位 | 施工脚手架 | 基础 | 脚手架基础未设置排水措施，搭设场地积水 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.1.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJS04-05 | 施工单位 | 施工脚手架 | 基础 | 脚手架基础冬期施工未采取防冻胀措施 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.1.3条 | 责令改正 |
| S-JSJS04-06 | 施工单位 | 施工脚手架 | 基础 | 悬挑脚手架立杆底部未与悬挑支承结构可靠连接 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.8条 | 责令改正 |
| S-JSJS05-01 | 施工单位 | 施工脚手架 | 扫地杆 | 底部立杆未设置纵向和横向扫地杆 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.5条 | 责令改正 |
| S-JSJS05-02 | 施工单位 | 施工脚手架 | 扫地杆 | 扫地杆与相邻立杆连接不稳固 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJS05-03 | 施工单位 | 施工脚手架 | 扫地杆 | 悬挑脚手架立杆底部未设置纵向扫地杆 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.8条 | 责令改正 |
| S-JSJS06-01 | 施工单位 | 施工脚手架 | 架体构造 | 附着式升降脚手架竖向主框架、水平支承桁架未采用桁架或刚架结构，杆件未采用焊接或螺栓连接 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.9条 | 责令改正 |
| S-JSJS06-02 | 施工单位 | 施工脚手架 | 架体构造 | 无灵敏可靠的防倾、防坠、停层、荷载、同步升降控制装置 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.9条 | 责令暂时停工 |
| S-JSJS06-03 | 施工单位 | 施工脚手架 | 架体构造 | 未按规定对特殊部位的作业脚手架采取可靠的构造加强措施 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.10条 | 抽查记录 |
| S-JSJS06-04 | 施工单位 | 施工脚手架 | 架体构造 | 支撑脚手架独立架体高宽比大于3.0 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.12条 | 责令改正 |
| S-JSJS06-05 | 施工单位 | 施工脚手架 | 架体构造 | 支撑脚手架的水平杆未步距沿纵向和横向通常连续设置或未与相邻立杆连接稳固 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.14条 | 抽查记录 |
| S-JSJS06-06 | 施工单位 | 施工脚手架 | 架体构造 | 可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度小于150mm | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.15条 | 责令改正 |
| S-JSJS06-07 | 施工单位 | 施工脚手架 | 架体构造 | 可调底座和可调托撑调节螺杆伸出长度不符合规定 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.15条 | 抽查记录 |
| S-JSJS06-08 | 施工单位 | 施工脚手架 | 架体构造 | 可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙大于2.5mm | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.16条 | 抽查记录 |
| S-JSJS06-09 | 施工单位 | 施工脚手架 | 架体构造 | 立杆底端松动、悬空 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.4条 | 责令改正 |
| S-JSJS07-01 | 施工单位 | 施工脚手架 | 剪刀撑 | 作业脚手架的纵向外侧立面上未按规定设置竖向剪刀撑 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.7条 | 责令改正 |
| S-JSJS07-02 | 施工单位 | 施工脚手架 | 剪刀撑 | 剪刀撑的宽度不满足（4-6跨/不小于6m/不大于9m/倾角45°-60°）要求 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJS07-03 | 施工单位 | 施工脚手架 | 剪刀撑 | 搭设高度24m以下时，未在架体两端、转角及每隔15m各设一道由底至顶的连续剪刀撑 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJS07-04 | 施工单位 | 施工脚手架 | 剪刀撑 | 搭设高度24m以上时，未在全外侧立面上由底至顶连续设置剪刀撑 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.7条 | 责令改正 |
| S-JSJS07-05 | 施工单位 | 施工脚手架 | 剪刀撑 | 悬挑脚手架、附着式升降脚手架未在全外侧立面上由底至顶连续设置剪刀撑 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.7条 | 责令改正 |
| S-JSJS07-06 | 施工单位 | 施工脚手架 | 剪刀撑 | 悬挑脚手架立杆底部未间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.8条 | 责令改正 |
| S-JSJS07-07 | 施工单位 | 施工脚手架 | 剪刀撑 | 支撑脚手架未按规定设置竖向和水平剪刀撑 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.13条 | 责令改正 |
| S-JSJS08-01 | 施工单位 | 施工脚手架 | 与建筑结构连接 | 附着或支承在工程结构上的脚手架，使所附着的或支承的工程结构受到损害 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第2.0.1条 | 责令改正 |
| S-JSJS08-02 | 施工单位 | 施工脚手架 | 与建筑结构连接 | 作业脚手架未按设计计算和构造要求设置连墙件 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.6条 | 责令改正 |
| S-JSJS08-03 | 施工单位 | 施工脚手架 | 与建筑结构连接 | 连墙件未采用能承受压力和拉力的刚性构件 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJS08-04 | 施工单位 | 施工脚手架 | 与建筑结构连接 | 连墙件与工程结构和架体连接不牢固 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJS08-05 | 施工单位 | 施工脚手架 | 与建筑结构连接 | 连墙点的水平间距超过3跨或水平间距超过3步 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.6条 | 责令改正 |
| S-JSJS08-06 | 施工单位 | 施工脚手架 | 与建筑结构连接 | 连墙点之上架体的悬臂高度超过2步 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.6条 | 责令改正 |
| S-JSJS08-07 | 施工单位 | 施工脚手架 | 与建筑结构连接 | 架体转角处、开口型作业脚手架端部未增设连墙件或连墙件竖向间距大于（建筑物层高\4m） | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJS08-08 | 施工单位 | 施工脚手架 | 与建筑结构连接 | 未做到竖向主框架所覆盖的每个楼层均设置一道附墙支座且每道附墙支座能承担竖向主框架的全部荷载 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.9条 | 责令改正 |
| S-JSJS08-09 | 施工单位 | 施工脚手架 | 与建筑结构连接 | 采用电动升降设备时，电动升降设备连续升降距离不大于一个楼层高度或无制动和定位功能 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.9条 | 责令改正 |
| S-JSJS08-10 | 施工单位 | 施工脚手架 | 与建筑结构连接 | 未设置连墙件或连墙件整层缺失 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条第（二）项 | 责令暂时停工 |
| S-JSJS09-01 | 施工单位 | 施工脚手架 | 脚手板与安全防护 | 脚手架作业层未按规定采取安全防护措施 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS09-02 | 施工单位 | 施工脚手架 | 脚手板与安全防护 | 作业层脚手板未满铺或不满足稳固可靠的要求 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS09-03 | 施工单位 | 施工脚手架 | 脚手板与安全防护 | 作业层边缘与结构外表面的距离大于150mm时，未采取防护措施 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS09-04 | 施工单位 | 施工脚手架 | 脚手板与安全防护 | 采用挂钩连接的钢脚手板，无自锁装置或未与作业层水平杆锁紧 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS09-05 | 施工单位 | 施工脚手架 | 脚手板与安全防护 | 木、朱串片、竹芭脚手板无可靠的水平支承或未绑扎稳固 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS09-06 | 施工单位 | 施工脚手架 | 脚手板与安全防护 | 作业层外边缘未设置防护栏杆和挡脚板 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS09-07 | 施工单位 | 施工脚手架 | 脚手板与安全防护 | 作业脚手架底层未采取封闭措施 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.4条 | 责令改正 |
| S-JSJS09-08 | 施工单位 | 施工脚手架 | 脚手板与安全防护 | 未沿施工建筑物每3层或高度不大于10m处设置一层水平防护 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.4条 | 责令改正 |
| S-JSJS09-09 | 施工单位 | 施工脚手架 | 脚手板与安全防护 | 作业层外侧未采取安全网封闭 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.4条 | 责令改正 |
| S-JSJS09-10 | 施工单位 | 施工脚手架 | 脚手板与安全防护 | 脚手板伸出横向水平杆以外的部分大于200mm | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS09-11 | 施工单位 | 施工脚手架 | 脚手板与安全防护 | 临街作业脚手架的外侧立面、转角处未采取有效硬防护措施 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.4.11条 | 责令改正 |
| S-JSJS10-01 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 搭设和拆除作业前，未将脚手架专项施工方案向现场管理人员及作业人员进行安全技术交底 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第2.0.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-02 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 搭设、拆除脚手架操作人员未佩戴个人防护用品或未穿防滑鞋 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-03 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 搭设和拆除脚手架作业时，未设置安全警戒线、警戒标志，无专人监护 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-04 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 搭设和拆除脚手架作业时，非作业人员进入警戒线内 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-05 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 在狭小的空间或空气不流通空间进行搭设、使用和拆除脚手架作业时，无相应的安全措施 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.1.4条 | 责令改正 |
| S-JSJS10-06 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 一次搭设高度超过最上层连墙件2步，或自由高度超过4m | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-07 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 剪刀撑、斜撑杆等加固杆件未随架体同步搭设 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-08 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 构件组装类脚手架未自下而上按步逐层搭设 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-09 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 未按规定及时校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆的水平度 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-10 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 作业脚手架连墙件安装未随作业脚手架搭设同步进行 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-11 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 作业脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距及以上时，未采取临时拉结措施 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.2.2条 | 责令改正 |
| S-JSJS10-12 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 悬挑脚手架、附着式升降脚手架在搭设时，悬挑支承结构、附着支座的锚固不稳固可靠 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.2.3条 | 责令改正 |
| S-JSJS10-13 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 脚手架安全防护网和防护栏杆等防护设施未随架体搭设同步安装到位 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.2.4条 | 责令改正 |
| S-JSJS10-14 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 脚手架拆除前，未清除作业层上的堆放物 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.4.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-15 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 脚手架拆除作业不符合规定 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.4.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-16 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 作业脚手架分段拆除时，未先对拆除部分采取加固处理措施后在进行架体拆除 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.4.3条 | 责令改正 |
| S-JSJS10-17 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 架体拆除作业无专人指挥 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.4.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-18 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 架体拆除作业时存在交叉作业 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.4.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS10-19 | 施工单位 | 施工脚手架 | 搭设与拆除 | 高空抛掷拆除后的脚手架材料和构配件 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.4.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJS11-01 | 施工单位 | 施工脚手架 | 检查与验收 | 使用过程中，未定期进行检查并形成记录 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS11-02 | 施工单位 | 施工脚手架 | 检查与验收 | 遇（承受偶尔荷载后/遇有6级及以上强风后/大雨及以上降水后/冻结的地基土解冻后/停用超过1个月/部架体部分拆除）时，未对脚手架进行检查形成记录，确认安全后再使用 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJS11-03 | 施工单位 | 施工脚手架 | 检查与验收 | 当出现规定的危险状态时，未立即撤离人员，并及时组织检查处置 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.6条 | 责令暂时停工 |
| S-JSJS11-04 | 施工单位 | 施工脚手架 | 检查与验收 | 未对脚手架的材料、构配件质量按进场批次分品种、规格进行检验 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第6.0.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJS11-05 | 施工单位 | 施工脚手架 | 检查与验收 | 附着式升降脚手架支座及防倾、防坠、荷载控制装置、悬挑脚手架悬挑结构件等涉及架体使用安全的构配件未全数检验 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第6.0.3条 | 责令改正 |
| S-JSJS11-06 | 施工单位 | 施工脚手架 | 检查与验收 | 脚手架搭设过程中，未按规定进行阶段性检查合格即使用 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第6.0.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS11-07 | 施工单位 | 施工脚手架 | 检查与验收 | 附着式升降架手架支座、悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后，未进行检查或检查合格后即使用 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第6.0.4条 | 责令改正 |
| S-JSJS11-08 | 施工单位 | 施工脚手架 | 检查与验收 | 附着式升降架手架在每次提升前、提升就位后，以及每次下降前、下降就位后，未进行检查或检查合格后即使用 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第6.0.4条 | 责令改正 |
| S-JSJS11-09 | 施工单位 | 施工脚手架 | 检查与验收 | 脚手架搭设达到设计高度或安装就位后，未按规定验收合格即使用 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第6.0.5条 | 责令改正 |
| S-JSJS11-10 | 施工单位 | 施工脚手架 | 检查与验收 | 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条第（三）项 | 责令暂时停工 |
| S-JSJS12-01 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条第（四）项 | 责令暂时停工 |
| S-JSJS12-02 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 附着式升降脚手架在使用过程中拆除防倾、防坠、停层、荷载、同步升降控制装置 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.10条 | 责令暂时停工 |
| S-JSJS12-03 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条第（五）项 | 责令暂时停工 |
| S-JSJS12-04 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 发生影响正常使用的变形 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第2.0.1条 | 责令改正 |
| S-JSJS12-05 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 不满足使用要求或不具有安全防护功能 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第2.0.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJS12-06 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 使用过程中，改变脚手架的结构体系 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第2.0.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJS12-07 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 在脚手架上架设临时施工用电线路无绝缘措施，操作人员未穿绝缘防滑鞋 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.1.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJS12-08 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 脚手架作业层上的荷载超过荷载设计值 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.1条 | 责令改正 |
| S-JSJS12-09 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 雷雨天气、6级及以上大风天气未停止架上作业 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJS12-10 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 雨、雪、雾天气未停止脚手架的搭设和拆除作业 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJS12-11 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 雨、雪、霜后上架作业未采取有效的防滑措施 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJS12-12 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件固定在作业脚手架上 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.3条 | 责令改正 |
| S-JSJS12-13 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 在作业脚手架上悬挂起重设备 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.3条 | 责令改正 |
| S-JSJS12-14 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 脚手架工作状态下主要受力杆件、剪刀撑等加固杆件和连墙件缺失、松动 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.4条 | 责令改正 |
| S-JSJS12-15 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 架体有明显变形 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJS12-16 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 支撑脚手架在浇筑混凝土、工程结构件安装等施加荷载过程中，架体下有人 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJS12-17 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 在架体内进行动火作业时，未采取设置接火斗、配置灭火器、移开易燃物等防护措施，无专人监护 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJS12-18 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 架体使用期间，在脚手架立杆基础下方及附近实施挖掘作业 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJS12-19 | 施工单位 | 施工脚手架 | 安全管理 | 附着式升降脚手架或外挂防护架在升降作业时，架体上有人或架体下方有交叉作业 | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第5.3.11条 | 责令改正 |
| S-JSJK01-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 施工方案 | 施工前未编制专项施工方案 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第1.0.3条 | 责令改正 |
| S-JSJK01-02 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 施工方案 | 脚手架搭设和拆除作业未按专项施工方案施工 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第9.0.1 条 | 抽查记录 |
| S-JSJK02-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 立杆基础 | 搭设场地不平整、坚实 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第9.0.3 条 | 抽查记录 |
| S-JSJK02-02 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 立杆基础 | 场地排水不畅，有积水 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第9.0.3 条 | 抽查记录 |
| S-JSJK02-03 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 立杆基础 | 搭设在楼面等建筑结构上的脚手架，建筑结构不能满足承载力要求的，未采取可靠的加固措施 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第5.5.3条 | 责令暂时停工 |
| S-JSJK02-04 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 立杆基础 | 立杆底部缺少底座和垫板 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJK02-05 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 立杆基础 | 未按规范要求设置（纵向/横向）扫地杆 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJK02-06 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 立杆基础 | 纵向扫地杆距立杆底端大于200mm | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJK03-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 架体与建筑结构拉结 | 连墙件设置数量不符合方案和规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJK03-02 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 架体与建筑结构拉结 | 连墙件偏离主节点的距离大于300mm | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJK03-03 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 架体与建筑结构拉结 | 连墙件未从底层第一步纵向水平杆处开始设置 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJK03-04 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 架体与建筑结构拉结 | 架体底层第一步纵向水平杆处设置连墙件有困难，未采用其它可靠措施固定 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJK03-05 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 架体与建筑结构拉结 | 连墙件中的连墙杆向脚手架一端上斜 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJK03-06 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 架体与建筑结构拉结 | 搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJK04-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件间距与剪刀撑 | （立杆/纵向水平杆/横向水平杆）间距超过规范和方案要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJK04-02 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件间距与剪刀撑 | 单排脚手架搭设高度超过24m | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJK04-03 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件间距与剪刀撑 | 底层步距大于2m | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJK04-04 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件间距与剪刀撑 | 剪刀撑斜杆接长不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.6.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJK04-05 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件间距与剪刀撑 | 剪刀撑斜杆与架体杆件的固定不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.6.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJK04-06 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件间距与剪刀撑 | 24m及以上的封闭型双排脚手架未按规范要求设置横向斜撑 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.6.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJK05-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 脚手板与防护栏杆 | 作业层脚手板铺设不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJK05-02 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板（规格/材质）不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第3.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJK05-03 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 脚手板与防护栏杆 | 使用（冲压钢/木/竹串片）脚手板，横向水平杆作为纵向水平杆的支座 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJK05-04 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 脚手板与防护栏杆 | 使用竹笆脚手板，纵向水平杆作为横向水平杆的支座 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJK05-05 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板（对接/搭接）不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJK05-06 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板探头长度超过150mm | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJK05-07 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 脚手板与防护栏杆 | 架体外侧未设置密目式安全网全封闭 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.12条 | 抽查记录 |
| S-JSJK05-08 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 脚手板与防护栏杆 | 作业层的（防护栏杆/挡脚板）设置不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第7.3.12条 | 抽查记录 |
| S-JSJK06-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 交底与验收 | 脚手架搭设前，未按专项施工方案向施工人员进行交底 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第7.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJK06-02 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 交底与验收 | 未按照规定进行阶段检查与验收 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第8.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJK07-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 横向水平杆 | 作业层未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJK07-02 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 横向水平杆 | 双排脚手架横向水平杆只固定一端 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJK07-03 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 横向水平杆 | 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJK08-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件连接 | 两根相邻纵向水平杆的接头设置在（同步/同跨）内 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJK08-02 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件连接 | （不同步/不同跨）两个相邻纵向水平杆的接头在水平方向错开的距离小于500mm | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJK08-03 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件连接 | 纵向水平杆接头中心至最近主节点的距离大于纵距的1/3 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJK08-04 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件连接 | 两根相邻立杆的接头设置在同步内 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJK08-05 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件连接 | 同步内隔一根立杆的两个相隔接头（在高度方向错开的距离小于500mm/各接头中心至主节点的距离大于步距的1/3） | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJK08-06 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件连接 | 安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩检查不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第8.2.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJK08-07 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 杆件连接 | 杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度小于100mm | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第7.3.11条 | 抽查记录 |
| S-JSJK09-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 层间防护 | 作业层脚手板下未采用安全平网兜底 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.11条 | 抽查记录 |
| S-JSJK09-02 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 层间防护 | 作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.11条 | 抽查记录 |
| S-JSJK09-03 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 层间防护 | 作业层里排架与建筑物之间未采用脚手板或安全平网封闭 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.3.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJK09-04 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 层间防护 | 临街搭设脚手架，未在外侧设置防止坠物伤人的防护措施 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.16条 | 抽查记录 |
| S-JSJK10-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 构配件材质 | 构配件进场未按规定进行检查验收 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第8.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJK10-02 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 构配件材质 | 构配件无相应的质量合格证明文件 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第8.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJK10-03 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 构配件材质 | 钢管材质不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第3.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJK11-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 通道 | 架体通道设置不符合要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJK12-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 搭设拆除 | 开始搭设立杆时，未设置抛撑 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第7.3.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJK12-02 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 搭设拆除 | （连墙件/剪刀撑/横向斜撑）未随立杆和纵、横向水平杆等同步搭设 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第7.3.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJK12-03 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 搭设拆除 | （六级及以上大风/雨雪/大雾天气）未停止脚手架（搭设/拆除）作业 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJK12-04 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 搭设拆除 | 立杆垂直度不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第8.2.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJK12-05 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 搭设拆除 | （搭设/拆除）脚手架，地面未（设围栏和警示标志/派专人看守/禁止非操作人员入内） | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.19条 | 抽查记录 |
| S-JSJK12-06 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 搭设拆除 | 门洞搭设不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJK13-01 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 安全管理 | 双排脚手架同一个跨距内各操作层的施工均布荷载超过规范和方案要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第4.2.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJK13-02 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 安全管理 | 脚手架未设置接地、避雷措施 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.18条 | 抽查记录 |
| S-JSJK13-03 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 安全管理 | 脚手架上进行电、气焊作业，无（防火措施/专人看守） | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.17条 | 抽查记录 |
| S-JSJK13-04 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 安全管理 | 扣件螺栓松动 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第8.2.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJK13-05 | 施工单位 | 扣件式钢管脚手架 | 安全管理 | 立杆（沉降/垂直度）超过规范允许误差 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第8.2.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJG01-01 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 施工方案 | 施工前未编制专项施工方案 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.1.1条 | 责令改正 |
| S-JSJG02-01 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体基础 | 搭设场地未按要求平整、夯实 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.6.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJG02-02 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体基础 | 搭设场地未分层回填、逐层夯实 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.6.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJG02-03 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体基础 | 搭设场地排水不畅，有积水 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.6.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJG02-04 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体基础 | 架体底部未按规范要求设置扫地杆 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.2.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJG03-01 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体稳定 | 外侧未按步设置交叉支撑 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.1.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJG03-02 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体稳定 | 内侧不设置交叉支撑时，未按规定设置水平加固杆 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.1.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJG03-03 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体稳定 | 上下榀门架的组装未按规定设置连接棒 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJG03-04 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体稳定 | 未规范设置剪刀撑 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.1.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJG03-05 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体稳定 | 连墙件设置数量不符合方案和规范要求 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.2.10条 | 抽查记录 |
| S-JSJG03-06 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体稳定 | （门式脚手架的转角处/开口型脚手架端部）未设置连墙件 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.2.10条 | 抽查记录 |
| S-JSJG03-07 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体稳定 | （门式脚手架的转角处/开口型脚手架端部）连墙件的垂直间距大于建筑物的层高或4m | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.2.10条 | 责令改正 |
| S-JSJG03-08 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体稳定 | 连墙件连墙点之上架体的悬臂高度超过2个步距 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.2.10条 | 抽查记录 |
| S-JSJG03-09 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体稳定 | 门架垂直度偏差超过规范要求 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第8.2.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJG03-10 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体稳定 | 在建筑物的转角处，内外两侧立杆上未按步水平设置（连接杆/斜撑杆） | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.2.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJG04-01 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 杆件锁臂 | 未采用插销式或弹销式连接棒时，上下榀门架之间未设置锁臂 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.1.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJG04-02 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 杆件锁臂 | 未按规范要求设置纵向水平加固杆 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.1.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJG04-03 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 杆件锁臂 | 连接门架的（锁臂/挂钩）未处于锁住状态 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJG04-04 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 杆件锁臂 | 使用的扣件规格与所连接钢管的外径不匹配 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.3.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJG05-01 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 脚手板 | 作业层脚手板铺设不符合规范要求 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.2.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJG05-02 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 脚手板 | 无防止脚手板松动或脱落的措施 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.2.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJG06-01 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 交底与验收 | 专项施工方案未向作业人员进行安全技术交底 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJG06-02 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 交底与验收 | 脚手架分段搭设、分段使用未办理分段验收 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第8.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJG06-03 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 交底与验收 | 未经验收合格或验收合格后未履行签字手续，擅自进入下一道工序施工 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第8.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJG07-01 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体防护 | 作业层外侧周边栏杆（挡脚板）设置不符合规范要求 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJG07-02 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体防护 | 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJG07-03 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体防护 | 脚手架外侧未设置密目式安全网封闭 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第9.0.12条 | 抽查记录 |
| S-JSJG07-04 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 架体防护 | 作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.4.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJG08-01 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 构配件材质 | 加固杆、连接杆等所用钢管和扣件的质量不符合规定要求 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第8.1.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJG08-02 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 构配件材质 | 现场使用的门架与配件的质量不符合规定要求 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第8.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJG08-03 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 构配件材质 | 门架与配件无产品质量合格证 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第8.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJG08-04 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 构配件材质 | 构配件的（规格/型号/材质/产品质量）不符合行业标准 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第8.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJG08-05 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 构配件材质 | 不同型号的门架与配件混合使用 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJG09-01 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第9.0.4条 | 责令改正 |
| S-JSJG09-02 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 荷载 | 同时满载作业超过2层 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第9.0.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJG10-01 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 通道 | 通道口设置不符合要求 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.2.14条 | 抽查记录 |
| S-JSJG10-02 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 通道 | 通道口处架体未按规定采取加固措施 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第6.2.14条 | 抽查记录 |
| S-JSJG11-01 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 搭设拆除 | （水平加固杆/剪刀撑）的安装滞后于门架搭设进度 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.2.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJG11-02 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 搭设拆除 | 连墙件的安装滞后于门架搭设进度 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.2.4条 | 责令改正 |
| S-JSJG11-03 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 搭设拆除 | 操作层高出相邻连墙件以上两步时，在连墙件安装完毕前未采用确保脚手架稳定的临时拉结措施 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.2.4条 | 责令改正 |
| S-JSJG11-04 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 搭设拆除 | 拆除架体时，上下同时作业 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.3.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJG11-05 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 搭设拆除 | 同层杆件和构配件未按先外后内的顺序进行拆除 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.3.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJG11-06 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 搭设拆除 | 将连墙件（整层/数层）拆除后再拆架体 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.3.2条 | 责令改正 |
| S-JSJG11-07 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 搭设拆除 | 架体的自由高度大于两步时，未加设临时拉结 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.3.2条 | 责令改正 |
| S-JSJG11-08 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 搭设拆除 | 门架与配件直接抛投至地面 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第7.3.5条 | 责令改正 |
| S-JSJG11-09 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 搭设拆除 | 架子工未持证上岗 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第9.0.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJG12-01 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 安全管理 | 未按照专项方案搭设 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第9.0.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJG12-02 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 安全管理 | 将（模板支架/缆风绳/混凝土泵管/卸料平台）固定在门式脚手架上 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第9.0.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJG12-03 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 安全管理 | （六级及以上大风/雨雪/大雾天气）未停止脚手架（搭设/拆除）作业 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第9.0.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJG12-04 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 安全管理 | 在门式脚手架使用期间，在脚手架基础附近进行挖掘作业 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第9.0.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJG12-05 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 安全管理 | 脚手架未设置接地、避雷措施 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第9.0.13条 | 抽查记录 |
| S-JSJG12-06 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 安全管理 | 架体上进行电、气焊作业，无（防火措施/专人看护） | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第9.0.14条 | 抽查记录 |
| S-JSJG12-07 | 施工单位 | 门式钢管脚手架 | 安全管理 | 搭拆门式脚手架时，（未设置警戒线、警戒标志/未派专人看守/非作业人员入内） | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019第9.0.16条 | 抽查记录 |
| S-JSJW01-01 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 施工方案 | 施工前未编制专项施工方案 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第1.0.3条 | 责令改正 |
| S-JSJW01-02 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 施工方案 | 未按专项施工方案要求进行施工 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第9.0.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJW02-01 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体基础 | 未设置排水措施 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJW02-02 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体基础 | 地基不坚实、平整 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJW02-03 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体基础 | 承载力不足的（地基土/混凝土结构层），未进行加固处理 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.1条 | 责令暂时停工 |
| S-JSJW02-04 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体基础 | 混凝土结构层上的立杆底部未设置（底座/垫板） | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-01 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 架体底部未按规范要求设置扫地杆 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-02 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 扫地杆距地面高度大于400mm | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-03 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 架体相邻立杆接头未错开设置 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-04 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 立杆长细比大于230 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第5.1.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-05 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 斜撑杆和剪刀撑斜杆长细比大于250 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第5.1.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-06 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 受拉杆件长细比大于350 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第5.1.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-07 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 连墙杆件与脚手架连接的一端呈上斜连接 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-08 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 连墙件（水平投影间距超过三跨/竖向垂直间距超过三步） | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-09 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 连墙杆未设置在有横向横杆的碗扣节点处 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-10 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 采用钢管扣件做连墙件时，连墙件与立杆连接点距碗扣节点距离大于300mm | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-11 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 连墙件未采用刚性杆件 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-12 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 架体下部暂不能设置连墙件时，未采取可靠的防倾覆措施 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-13 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 双排脚手架首层立杆未采用不同的长度交错布置 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-14 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 双排脚手架专用外斜杆未设置在有纵、横向杆件的碗扣节点上 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-15 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | (双排脚手架拐角处/开口形脚手架端部)未设置竖向斜撑杆 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-16 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 高度小于或等于24m时，未每隔5跨设置一道竖向斜撑杆 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-17 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 高度大于24m时，未每隔3跨设置一道竖向斜撑杆 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-18 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 双排脚手架专用斜杆临时拆除时，拆除前未在相邻立杆间设置相同数量的斜杆 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-19 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 扣件式钢管斜杆与（立杆/横杆）扣接不符合规范要求 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-20 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 斜杆与立杆或横杆扣接处，扣件扭紧力矩（小于40N·m/大于65N·m） | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-21 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | （立杆间距/水平杆步距）超过规范和方案要求 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-22 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 水平杆未按步距沿纵、横向连续设置 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJW03-23 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体稳定 | 高度大于24m时，顶部24m以下的连墙杆件层未连续设置之字形水平斜撑杆 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJW04-01 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 脚手板 | 作业层脚手板铺设不符合规范要求 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJW04-02 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 脚手板 | 脚手板（规格/材质)不符合规范要求 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第3.2.10条 | 抽查记录 |
| S-JSJW04-03 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 脚手板 | 挂扣式钢脚手板，挂钩未（挂扣在横向水平杆上/处于锁住状态） | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJW05-01 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 交底与验收 | 专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人未向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第7.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJW05-02 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 交底与验收 | 基础未按基础承载力要求进行验收 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第7.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJW05-03 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 交底与验收 | 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第8.0.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJW05-04 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 交底与验收 | 未经验收或验收合格后未履行签字手续，擅自进入下一道工序施工 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第10.0.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJW06-01 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体防护 | 架体外侧未采用密目式安全网封闭 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.2.10条 | 抽查记录 |
| S-JSJW06-02 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体防护 | 作业层脚手架外侧未在1.2m和0.6m高度设置上、中两道防护栏杆 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJW06-03 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体防护 | 作业层外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJW06-04 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体防护 | 作业层脚手板下未采用安全平网兜底 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJW06-05 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 架体防护 | 作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJW07-01 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 构配件材质 | 杆件变形严重的 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第3.3.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJW07-02 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 构配件材质 | 采用钢板热冲压整体成型的下碗扣，钢板不符合《碳素结构钢》GB/T700的要求 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第3.2.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJW07-03 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 构配件材质 | 碗扣钢板利用废旧锈蚀钢板改制 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第3.2.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJW07-04 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 构配件材质 | 可调底座底板的钢板厚度小于6mm | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第3.3.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJW07-05 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 构配件材质 | 可调托撑钢板厚度小于5mm | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第3.3.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJW07-06 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 构配件材质 | 螺杆与调节螺母啮合长度少于5扣 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第3.3.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJW07-07 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 构配件材质 | 可调底座及可调托撑丝杆插入立杆内的长度小于150mm | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.3.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJW08-01 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 通道 | 架体未设置供人员上下的专用通道 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJW08-02 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 通道 | 架体通道设置不符合要求 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第6.1.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJW09-01 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 搭设拆除 | 架子工未持证上岗 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第9.0.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJW09-02 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 搭设拆除 | 连墙杆件未及时随双排脚手架升高在规定的位置处设置 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第7.3.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJW09-03 | 施工单位 | 碗扣式脚手架 | 搭设拆除 | (六级及以上大风/雨雪/大雾)天气未停止脚手架（搭设/拆除）作业 | 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016第9.0.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJC01-01 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体基础 | 脚手架搭设场地不平整、坚实 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第7.1.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJC01-02 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体基础 | 无排水措施 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第7.1.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJC01-03 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体基础 | 土层地基上的立杆下未设可调(底座/垫板) | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第7.3.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJC02-01 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体稳定 | 未按规范要求设置连墙件 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第6.3.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJC02-02 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体稳定 | 脚手架下部不能搭设连墙件时，未采用其它可靠措施固定 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第6.3.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJC02-03 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体稳定 | 连墙件未采用刚性杆件 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ231-2021第6.3.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJC02-04 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体稳定 | 未按规定要求设置竖向斜杆 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ231-2021第6.3.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJC02-05 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体稳定 | 竖向斜杆未由底至顶连续设置 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第6.3.5条 | 责令改正 |
| S-JSJC02-06 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体稳定 | 立杆垂直度不符合规范要求 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第8.0.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJC03-01 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 杆件设置 | 水平杆步距超过规范要求 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第6.1.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJC03-02 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 杆件设置 | 竖向斜杆采用钢管扣件 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJC04-01 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 脚手板 | 作业层脚手板铺设不符合规范要求 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第7.5.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJC04-02 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 脚手板 | 挂扣式钢脚手板，挂钩未（挂扣在水平杆上/处于锁住状态） | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第7.5.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJC05-01 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 交底与验收 | 脚手架搭设前，未按施工方案要求对操作人员进行技术和安全作业交底 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第7.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJC05-02 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 交底与验收 | 未按照要求进行检查和验收 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第8.0.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJC06-01 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体防护 | 架体外侧未采用密目式安全网封闭 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第7.5.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJC06-02 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体防护 | 作业层与主体结构间的空隙未设置内侧防护网 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第7.5.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJC06-04 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体防护 | 作业层防护栏杆不符合规范要求 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第7.5.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJC06-05 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 架体防护 | 脚手架搭设至顶层时，外侧防护栏杆高出顶层作业层高度小于1500mm | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第7.5.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJC07-01 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 杆件连接 | 首层立杆未用不同长度的立杆交错布置 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第6.3.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJC08-01 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 构配件材质 | 脚手架构件、材质及其制作质量不符合现行行业标准 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第3.0.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJC09-01 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 通道 | 架体通道设置不符合要求 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第6.3.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJC09-02 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 通道 | 通道上部未架设支撑横梁 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第6.3.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJC09-03 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 通道 | 通道两侧脚手架未架设斜杆 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第6.3.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJC09-04 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 通道 | 通道顶部未铺设封闭的防护板 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第6.3.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJC10-01 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 安全管理 | 脚手架安装及拆除未执行方案要求 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第9.0.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJC10-02 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 安全管理 | 操作人员未持证上岗 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第7.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJC10-03 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 安全管理 | 脚手架搭设人员未佩带使用安全带/防滑鞋 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第9.0.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJC10-04 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 安全管理 | 脚手架使用期间，擅自拆除架体结构杆件或在架体上增设其他设施 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第9.0.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJC10-05 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 安全管理 | 脚手架拆除时，上下同时作业 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》第JGJ/T231-2021第7.5.11条 | 抽查记录 |
| S-JSJC10-06 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 安全管理 | 在脚手架基础影响范围内进行挖掘作业 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第9.0.8 | 责令改正 |
| S-JSJC10-07 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 安全管理 | 在脚手架上进行电、气焊接作业，无（防火措施/专人监护） | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第9.0.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJC10-08 | 施工单位 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 安全管理 | 脚手架未设置接地、避雷措施 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021第9.0.10条 | 抽查记录 |
| S-JSJM01-01 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 施工方案 | 施工前未按要求编制安全专项施工方案 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第1.0.3条 | 责令改正 |
| S-JSJM02-01 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体基础 | 支撑结构的地基搭设场地不坚实、平整，并未采取排水措施 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.1.2条第1款 | 抽查记录 |
| S-JSJM02-02 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体基础 | 支撑在地基土上的立杆下未设具有足够强度和支撑面积的垫板 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.1.2条第2款 | 抽查记录 |
| S-JSJM02-03 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体基础 | 对承载力不足的地基土和楼板，未进行加固处理 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.1.2条第4款 | 责令暂时停工 |
| S-JSJM02-04 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体基础 | 在沟槽开挖等影响支撑结构地基与地基的安全时，未采取加固措施 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第7.5.2条 | 责令改正 |
| S-JSJM03-01 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 立杆垂直度不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第8.2.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-02 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 施工期间拆除交叉支撑和加固杆 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2019第9.0.9条 | 责令改正 |
| S-JSJM03-03 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 支撑脚手架（未在外侧立面、内部纵向和横向每隔6m-9m由底至顶连续设置一道竖向剪刀撑/未在顶层和竖向间隔不超过8m处设置一道水平剪刀撑/未在底层立杆上设置纵向和横向扫地杆） | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第8.3.15条；《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第6.8.2条、第6.8.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-04 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 可移动的满堂支撑脚手架搭设高度超过12m或高宽比大于1.5 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第8.3.16条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-05 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 可移动的满堂脚手架（未在外侧立面、内部纵向和横向间隔不大于4m 由底至顶连续设置一道竖向剪刀撑/未在顶层、扫地杆设置层和竖向间隔不超过 2 步分别设置一道水平剪刀撑/未在底层立杆上设置纵向和横向扫地杆） | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第8.3.16条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-06 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 可移动的满堂支撑脚手未有同步移动控制措施 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第8.3.17条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-07 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 脚手架在使用过程中未分阶段进行检查、监护、维护、保养 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第9.0.12条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-08 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 满堂脚手架水平加固杆、剪刀撑未按安全等级(Ⅰ/Ⅱ）规定要求设置 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ 128-2019第6.4.3条、第6.4.4条、第6.4.5条；《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第6.9.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-09 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 满堂脚手架搭设高度超过36m或施工层超过1层 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第6.8.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-10 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 满堂脚手架局部承受集中荷载时，未按实际荷载计算和局部加固 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第6.8.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-11 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 满堂支撑架的可调底、可调托撑螺杆伸出长度超过300mm或插入立杆内的长度小于150mm | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第6.9.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-12 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 支撑结构地基高差变化时，在高处扫地杆未与此处的纵横向水平杆拉通 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.1.7条第1款 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-13 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 设置在坡面上的立杆底板未有可靠的固定措施 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.1.7条第2款 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-14 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 支撑结构未按规定采取防雷接地措施 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.1.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-15 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 竖向剪刀撑未按规定布置 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-16 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 水平剪刀撑未按规定布置 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-17 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 支撑结构使用过程中，随意拆除构配件 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第7.1.3条 | 责令改正 |
| S-JSJM03-18 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 支撑结构拆除未按专项施工方案确定的方法和顺序进行 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第7.6.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-19 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中未设置防倾覆的临时固定设施 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第9.0.15条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-20 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 水平杆长度小于3跨 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第6.8.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-21 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 立杆接长的接头未采用对接扣件连接 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第6.8.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-22 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 满堂脚手架高宽比大于3 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第6.8.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJM03-23 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 架体稳定 | 高宽比大于2时，未按要求设置连墙件 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第6.8.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJM04-01 | 施工单位 | 满堂脚手架 | 交底与验收 | 未采取分阶段检查及验收的措施 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第8.2.1条 ；《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231－2021第8.0.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-01 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 钢梁截面高度小于160mm | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-02 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 钢梁未采用双轴对称截面的型钢 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-03 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-04 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-05 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 锚固型钢悬挑梁的（U型钢筋拉环/锚固螺栓）直径小于16mm | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-06 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 钢梁与建筑结构锚固措施不符合设计和规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.5条 | 责令改正 |
| S-JSJX01-07 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 型钢悬挑梁固定端未采用2个（对）及以上(U形钢筋拉环/锚固螺栓)与建筑结构梁板固定 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-08 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 锚固楼板的厚度小于120mm，未采取加固措施 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.8条 | 责令改正 |
| S-JSJX01-09 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆于上一层建筑结构斜拉结 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-10 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 钢丝绳与建筑结构拉结的吊环未使用HPB235级钢筋或直径小于20mm | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-11 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级低于C20 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.12条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-12 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 上拉式悬挑承力架的钢筋拉杆上端吊挂支座的锚固螺栓数量少于2个 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.2.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-13 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 上拉式悬挑承力架的锚固螺栓（未设置双螺母/螺杆露出螺母少于3扣或10mm） | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.2.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-14 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 上拉式悬挑承力架的锚固螺栓穿越主体结构设置时（未增设钢垫板/钢垫板不符合要求） | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.2.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-15 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 掉拉杆件的水平夹角小于45° | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.2.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJX01-16 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 预埋于主体结构的（U形锚环/U形拉环）直径小于16mm | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.2.4条 | 责令改正 |
| S-JSJX01-17 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 预埋于主体结构的（U形锚环/U形拉环）的锚固长度不符合规范要求 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.2.4条 | 责令改正 |
| S-JSJX01-18 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 悬挑钢梁 | 钢丝绳卡的设置不符合规范要求 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.26条 | 抽查记录 |
| S-JSJX02-01 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | 立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）6.10.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJX02-02 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | 脚手架立杆未支撑于悬挑承力架或纵向承力钢梁上 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》（DGJ32/J121-2011）3.2.10条 | 责令改正 |
| S-JSJX02-03 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | 型钢悬挑梁悬挑端立杆定位点离悬挑梁端部小于100mm | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJX02-04 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | 立杆底部未规范设置（纵向/横向）扫地杆 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.3.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJX02-05 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | 未在架体外侧设置连续式剪刀撑 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.10条 | 责令改正 |
| S-JSJX02-06 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | 剪刀撑（跨度/水平夹角）不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.10条 | 抽查记录 |
| S-JSJX02-07 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | (钢管脚手架的转角部位/一字形脚手架端部/开口形脚手架端部)未设置横向斜撑 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.3.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJX02-08 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | 钢管脚手架连墙件未采用刚性连墙件 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.3.5条 | 责令改正 |
| S-JSJX02-09 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | 钢管脚手架连墙件未直接与主体结构可靠连接 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.3.5条 | 责令改正 |
| S-JSJX02-10 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | 连墙件偏离主节点距离大于300mm | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.3.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJX02-11 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | 连墙件与脚手架连接的一端高于与主体结构连接的一端 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.3.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJX02-12 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | （一字形/开口形）脚手架的两端未设置连墙件 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.3.5条 | 责令改正 |
| S-JSJX02-13 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | （一字形/开口形）连墙件的垂直间距大于建筑物的（层高/4m） | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.3.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJX02-14 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 架体稳定 | 立杆接长除顶层顶步外，接头未采用对接扣件连接 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.3.9条 | 抽查记录 |
| S-JSJX03-01 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 脚手板 | （钢/木/竹）脚手板（规格/材质）不符合要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第3.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJX03-02 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 脚手板 | 作业层脚手板铺设不符合规范要求 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJX03-03 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 脚手板 | 脚手板探头长度超过150mm | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJX04-01 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 交底与验收 | 脚手架搭设前，未按专项施工方案向施工人员进行交底 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第7.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJX04-02 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 交底与验收 | 未按照规定进行检查验收 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第7.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJX04-03 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 交底与验收 | 脚手架在搭设过程中和阶段使用前，未进行阶段施工质量检查 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第10.0.5条 | 抽查记录 |
| S-JSJX05-01 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 层间防护 | 脚手架内侧空当处，未沿高度每隔4个步高设置30mm*30mm平网封闭 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.3.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJX05-02 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 层间防护 | 架体底层（未进行封闭/封闭不严） | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第3.3.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJX06-01 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 构配件材质 | （悬挑承力架/纵向承力钢梁）质量不符合规范要求 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第7.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJX07-01 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 安装与拆除 | 一次搭设高度超过相邻连墙件以上两步 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第6.2.4条 | 责令改正 |
| S-JSJX07-02 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 安装与拆除 | (剪刀撑/横向斜撑)未随立杆、纵向水平杆、横向水平杆同步搭设 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第6.2.6条 | 责令改正 |
| S-JSJX07-03 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 安装与拆除 | 上下同时拆除 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第6.3.4条 | 责令改正 |
| S-JSJX07-04 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 安装与拆除 | 连墙件未随脚手架逐层拆除 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第6.3.4条 | 责令改正 |
| S-JSJX07-05 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 安装与拆除 | 分段拆除高差大于两步 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第6.3.4条 | 责令改正 |
| S-JSJX07-06 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 安装与拆除 | 拆除作业时未设置可靠措施防止人员与物料坠落 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第6.3.7.1条 | 责令改正 |
| S-JSJX07-07 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 安装与拆除 | 拆除的构配件抛掷至地面 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第6.3.7.1条 | 责令改正 |
| S-JSJX08-01 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 使用 | 将（模板支架/缆风绳/泵送混凝土和砂浆的输送管/卸料平台）固定在架体上 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第8.0.9条 | 责令改正 |
| S-JSJX08-02 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 使用 | 借助脚手架起吊重物 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第8.0.9条 | 责令改正 |
| S-JSJX08-03 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 使用 | 使用期间，拆除（悬挑承力架构件/松动吊拉构件调紧装置和锚环/螺栓/锁定装置） | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第8.0.11条 | 责令改正 |
| S-JSJX08-04 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 使用 | 使用期间，拆除主节点处的(纵向水平杆/横向水平杆/纵向扫地杆/横向扫地杆/连墙件) | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第8.0.11条 | 责令改正 |
| S-JSJX08-05 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 使用 | 架体上的建筑垃圾及杂物未及时清理 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第8.0.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJX08-06 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 使用 | 脚手架施工荷载不符合设计要求 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第8.0.8条 | 责令改正 |
| S-JSJX08-07 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 使用 | 动火作业未实行审批制度 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第8.0.12条 | 责令改正 |
| S-JSJX08-08 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 使用 | 动火作业未设置可靠的防火措施 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第8.0.12条 | 责令改正 |
| S-JSJX08-09 | 施工单位 | 悬挑式脚手架 | 使用 | 动火作业无专人监护 | 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011第8.0.12条 | 责令改正 |
| S-JSJF01-01 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全装置 | 防倾覆装置不符合规范要求 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.5.2条 | 责令暂时停工 |
| S-JSJF01-02 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全装置 | 同步控制装置的技术性能不符合规范要求 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.5.4条 | 责令暂时停工 |
| S-JSJF01-03 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全装置 | 在（升降/使用）工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距小于2.8m或架体高度的1/4 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.5.2条第3款 | 抽查记录 |
| S-JSJF02-01 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体构造 | 架体悬臂高度大于6m或架体高度的2/5 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.8条 | 责令暂时停工 |
| S-JSJF03-01 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体安装 | 主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.3条第1款 | 抽查记录 |
| S-JSJF03-02 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体安装 | 水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.4条第2款 | 抽查记录 |
| S-JSJF03-03 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体安装 | 架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.3条第4款 | 抽查记录 |
| S-JSJF03-04 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体安装 | 与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJF03-05 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体安装 | 架体外立面剪刀撑设置不连续 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.12条 | 抽查记录 |
| S-JSJF03-06 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体安装 | 剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.12条 | 抽查记录 |
| S-JSJF04-01 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体升降 | 两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.7.1条第2款 | 抽查记录 |
| S-JSJF04-02 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体升降 | 架体升降工况时架体上有施工荷载 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.7.3条第3款 | 抽查记录 |
| S-JSJF04-03 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体升降 | 架体升降工况时架体上有人员停留 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.7.3条第2款 | 抽查记录 |
| S-JSJF04-04 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体升降 | 附着式升降脚手架架体升降到位固定后，未按本规范进行检查合格，擅自使用 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.7.8条 | 责令改正 |
| S-JSJF04-05 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体升降 | 遇五级及以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时，进行进行升降作业 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.7.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJF05-01 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 检查验收 | 安装前，相关资料不齐全 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第8.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JSJF05-02 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 检查验收 | （动力装置/主要结构配件）进场未按规定进行验收 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.9.4条 | 责令改正 |
| S-JSJF05-03 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 检查验收 | 未按照规定进行检查验收 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第8.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJF05-04 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 检查验收 | 架体首次安装完毕及使用前未经验收合格或验收合格后未履行签字手续，擅自进入下一道工序施工 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第8.1.3条 | 责令暂时停工 |
| S-JSJF05-05 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 检查验收 | 提升、下降作业前未按规定表格进行检验 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第8.1.4条 | 责令改正 |
| S-JSJF05-06 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 检查验收 | 未经专业资质的检验检测机构检测合格擅自使用 | 《建设工程安全生产管理条例》第十八条 | 责令暂时停工 |
| S-JSJF05-07 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 检查验收 | 验收合格之日起30日内，未向建设行政主管部门或者其他有关部门登记 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条 | 责令改正 |
| S-JSJF05-08 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 检查验收 | 架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第8.1.4条 | 责令改正 |
| S-JSJF06-01 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 脚手板 | 水平支撑桁架最底层脚手板铺设不符合规范要求 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJF06-02 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 脚手板 | 作业层与建筑结构之间空隙封闭不严 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJF06-03 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 脚手板 | 底部未采用脚手板或可翻转的密封翻版封闭 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.7条 | 责令改正 |
| S-JSJF06-04 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 脚手板 | 架体底层脚手板未采用平网及密目安全网兜底 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.7条 | 抽查记录 |
| S-JSJF06-05 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 脚手板 | 脚手板规格或材质不符合规范要求 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第3.0.6条 | 抽查记录 |
| S-JSJF07-01 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体防护 | 脚手架外侧未采用密目式安全网封闭 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.14条第1款 | 责令改正 |
| S-JSJF07-02 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体防护 | 作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.14条第2款 | 抽查记录 |
| S-JSJF07-03 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 架体防护 | 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.4.14条第2款 | 抽查记录 |
| S-JSJF08-01 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全作业 | 附着式升降脚手架使用过程中，（利用架体吊运物料/在架体上拉结吊装缆绳/在架体上推车/任意拆除结构件或松动连接件/拆除或移动架体上的安全防护设施/利用架体支撑模板或卸料平台/其它影响架体安全的作业） | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.8.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJF08-02 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全作业 | 拆除时未有可靠的防止人员与物料坠落的措施，拆除的材料及设备随意抛扔 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.9.3条 | 抽查记录 |
| S-JSJF08-03 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全作业 | 拆除作业未在白天进行遇五级及以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时，擅自进行拆卸作业 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.9.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJF08-04 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全作业 | 五级及以上大风、雨雪、大雾天气未停止脚手架（搭设/拆除）作业 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第7.0.15条 | 抽查记录 |
| S-JSJF09-01 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全管理 | 螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备、同步控制装置等未每月维护保养 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.8.6条 | 责令改正 |
| S-JSJF09-02 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全管理 | 架体内的建筑垃圾和杂物未及时清理干净 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第4.8.2条 | 抽查记录 |
| S-JSJF09-03 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全管理 | 特种作业人员未持证上岗 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第7.0.5条 | 责令暂时停工 |
| S-JSJF09-04 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全管理 | 将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第7.0.14条 | 抽查记录 |
| S-JSJF09-05 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全管理 | 架体悬挂起重设备 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第7.0.14条 | 抽查记录 |
| S-JSJF09-06 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全管理 | （安装/升降/拆除）时未设置（安全警戒/专人监护） | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.9.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJF09-07 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全管理 | 安装、拆除时，未在地面设置围栏或警戒标志或安排专人看守 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第7.0.12条 | 抽查记录 |
| S-JSJF09-08 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全管理 | 荷载不均匀或超载 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.9.4条 | 抽查记录 |
| S-JSJF09-09 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全管理 | 脚手架未设置接地、避雷措施 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第7.0.8条 | 抽查记录 |
| S-JSJF09-10 | 施工单位 | 附着式升降脚手架 | 安全管理 | 使用期间，随意拆除架体上的杆件和与建筑物连接的各类杆件（如连墙件、附墙支座等） | 《建筑施工工具式脚手架安全技术》JGJ202-2010第7.0.13条 | 责令改正 |
| S-GCDL01-01 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 一般规定 | （无产品出厂合格/安全锁标定证书/使用说明书/安装合同和安全协议） | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.1.1条 | 责令改正 |
| S-GCDL02-01 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安全装置 | 安全锁失效 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.8条 | 责令改正 |
| S-GCDL02-02 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安全装置 | 安全锁超过有效标定期限 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.8条 | 责令改正 |
| S-GCDL02-03 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安全装置 | 未安装吊篮的上限位装置 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.3条 | 责令改正 |
| S-GCDL02-04 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安全装置 | 上行程限位失效 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.7.1条 | 责令改正 |
| S-GCDL02-05 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安全装置 | 未设置挂设安全带的专用安全绳 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.1条 | 责令改正 |
| S-GCDL02-06 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安全装置 | 未设置安全锁扣 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.1条 | 责令改正 |
| S-GCDL02-07 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安全装置 | 安全绳未固定在建筑物可靠位置 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.1条 | 抽查记录 |
| S-GCDL02-08 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安全装置 | 安全绳与吊篮有连接 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.1条 | 抽查记录 |
| S-GCDL02-09 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安全装置 | 安全绳在尖角过渡处无保护措施 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.7.3条 | 抽查记录 |
| S-GCDL02-10 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安全装置 | 手动释放装置无效 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.7.2条 | 责令改正 |
| S-GCDL02-11 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安全装置 | 制动器失灵 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.7.2条 | 责令改正 |
| S-GCDL03-01 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬挂机构 | 前梁外伸长度超过产品说明书规定 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.4.8条 | 抽查记录 |
| S-GCDL03-02 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬挂机构 | 悬挂机构前低后高 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.5.3条 | 抽查记录 |
| S-GCDL03-03 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬挂机构 | 前梁支撑在非承重建筑结构上 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.5.6条 | 责令改正 |
| S-GCDL03-04 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬挂机构 | 不使用前支架的，未编制专项施工方案 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.5.6条 | 责令改正 |
| S-GCDL03-05 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬挂机构 | 不使用前支架的，未采取防止滑移措施 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.5.6条 | 责令改正 |
| S-GCDL03-06 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬挂机构 | 悬挑横梁前后水平高差不符合规范要求 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.4.9条 | 抽查记录 |
| S-GCDL03-07 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬挂机构 | 上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的结点处 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.10.3.3条 | 抽查记录 |
| S-GCDL03-08 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬挂机构 | 悬挂机构吊点水平距离与吊篮的吊点水平距离误差超过50mm | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.4.12条 | 抽查记录 |
| S-GCDL03-09 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬挂机构 | 结构件连接螺栓(不齐全/松动) | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.1.2条 | 责令改正 |
| S-GCDL03-10 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬挂机构 | 结构件连接销轴无可靠轴向止动装置 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.1.2条 | 抽查记录 |
| S-GCDL04-01 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 钢丝绳 | 钢丝绳(型号/规格)不符合使用说明书要求 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.3.3条 | 责令改正 |
| S-GCDL04-02 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 钢丝绳 | 安全钢丝绳未独立于工作钢丝绳另行悬挂 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.3.4条 | 责令改正 |
| S-GCDL04-03 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 钢丝绳 | 工作钢丝绳直径小于6mm | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.3.2条 | 责令改正 |
| S-GCDL04-04 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 钢丝绳 | 钢丝绳的绳端固结不符合产品说明书规定 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.3.6条 | 抽查记录 |
| S-GCDL04-05 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 钢丝绳 | 使用达到报废标准的钢丝绳 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.10.3.4条 | 责令改正 |
| S-GCDL04-06 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 钢丝绳 | 安全钢丝绳未处于悬垂张紧状态 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.3.3条 | 抽查记录 |
| S-GCDL05-01 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬吊平台 | 吊篮平台组装长度不符合产品说明书要求 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.2.1条 | 抽查记录 |
| S-GCDL05-02 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬吊平台 | 无重量限载警示标志 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.4.2条 | 抽查记录 |
| S-GCDL05-03 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬吊平台 | 专用开关箱未设置（隔离/过载/短路/漏电保护）装置 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.9.4条 | 责令改正 |
| S-GCDL05-04 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 悬吊平台 | 悬吊平台未设置有效的非自动复位的急停按钮 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第5.2.9.2条 | 责令改正 |
| S-GCDL06-01 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安拆 | 吊篮所用的构配件不是同一厂家的产品 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.4.4条 | 责令改正 |
| S-GCDL06-02 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安拆 | 在10m范围内有高压输电线路，未按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定，采取隔离措施 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.4.15条 | 责令改正 |
| S-GCDL06-03 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安拆 | 在建筑物屋面上进行悬挂机构组装时，作业人员与屋面边缘距离小于2m | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.4.5条 | 抽查记录 |
| S-GCDL06-04 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安拆 | 组装悬挂机构的场地狭小时未采取防坠落措施 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.4.5条 | 抽查记录 |
| S-GCDL06-05 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安拆 | 安装时将钢丝绳抛掷至地面 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.4.11条 | 抽查记录 |
| S-GCDL06-06 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安拆 | 拆除前未将吊篮平台下落至地面 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.6.2条 | 抽查记录 |
| S-GCDL06-07 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安拆 | 拆除支承悬挂机构时，未对(作业人员/设备)采取相应的安全措施 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.6.3条 | 抽查记录 |
| S-GCDL06-08 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安拆 | 拆卸分解后的构配件放置在建筑物边缘 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.6.4条 | 抽查记录 |
| S-GCDL06-09 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 安拆 | 将吊篮部件从屋顶处抛下 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.6.4条 | 抽查记录 |
| S-GCDL07-01 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 验收与检查 | 每天(班前/班后)未进行检查 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.10.4.1条 | 抽查记录 |
| S-GCDL07-02 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 验收与检查 | 安装完成后，未经具有相应资质的检测机构(检验/检验不合格)投入使用 | 《关于进一步加强附着式升降脚手架和 高处作业吊篮安全管理的通知》（苏建质安〔2015〕418号）第一条 | 责令暂时停工 |
| S-GCDL07-03 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 验收与检查 | (在同一施工现场建筑物或构造物不同高度范围内二次移位的吊篮/因特殊情况项目停工超过6个月)，未经具有相应资质的检测机构(检验/检验不合格)投入使用 | 《关于进一步加强附着式升降脚手架和 高处作业吊篮安全管理的通知》（苏建质安〔2015〕418号）第二条 | 责令暂时停工 |
| S-GCDL08-01 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 操作升降人员未经安全教育培训合格从事相应工作 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.10.3.6条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-02 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.10条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-03 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 悬挑结构平行移动时，未将吊篮降落至地面，且使钢丝绳处于松弛状态 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.16条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-04 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 作业人员未从地面进出吊篮 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.9条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-05 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 下班后将吊篮停留在半空中，未放至地面 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.21条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-06 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | (雨雪/大雾/风沙/5级以上大风)等恶劣天气时未停止作业 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.19条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-07 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 未排除影响吊篮正常运行的障碍 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.4条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-08 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 在吊篮下方可能造成坠落物伤害的范围，未设置(安全隔离区/警告标志) | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.4条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-09 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 在吊篮内作业时，操作人员未佩戴工具袋 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.5条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-10 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 吊篮超载运行 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.11条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-11 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 荷载堆放不均衡 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.11条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-12 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 吊篮升降运行时，工作平台两端高差超过150mm | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.12条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-13 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 进行喷涂作业或使用腐蚀性液体进行清洗作业时，未对吊篮的(提升机/安全锁/电气控制柜)采取防污染保护措施 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.15条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-14 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 利用吊篮作为垂直运输设备 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.7条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-15 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 电焊机放置在吊篮内 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.17条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-16 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 电焊钳搭挂在吊篮上 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.17条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-17 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 电焊缆线与吊篮接触 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.17条 | 抽查记录 |
| S-GCDL08-18 | 施工单位 | 高处作业吊篮 | 使用 | 利用吊篮进行电焊作业时，未对(吊篮设备/钢丝绳/电缆)采取保护措施 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010第5.5.17条 | 抽查记录 |
| S-JKGC01-01 | 施工单位 | 基坑工程 | 施工方案 | 未编制专项施工方案即进行施工 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第2.0.2条 | 责令改正 |
| S-JKGC01-02 | 施工单位 | 基坑工程 | 施工方案 | 未严格按照指定的专项施工安全方案组织施工 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第2.0.2条 | 抽查记录 |
| S-JKGC01-03 | 施工单位 | 基坑工程 | 施工方案 | 未编制应急预案 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-JKGC01-04 | 施工单位 | 基坑工程 | 施工方案 | 拆除工程施工前,未编制（施工组织设计/安全专项施工方案/生产安全事故应急预案） | 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 第3.0.2条 | 责令改正 |
| S-JKGC01-05 | 施工单位 | 基坑工程 | 施工方案 | 未按照专项施工安全方案组织拆除 | 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 第6.0.4条 | 责令改正 |
| S-JKGC02-01 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑支护 | 人工开挖的狭窄基槽或坑井，开挖深度较大或存在边坡塌方危险时，未采取支护措施 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.4条 | 责令改正 |
| S-JKGC02-02 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑支护 | 施工过程中，设备或重物碰撞支撑、腰梁、锚杆等基坑支护结构 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.2条 | 抽查记录 |
| S-JKGC02-03 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑支护 | 在支护结构上放置或悬挂重物 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.2条 | 责令改正 |
| S-JKGC02-04 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑支护 | 挖土机械和运输车辆直接在支撑上行走或作业 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第8.3.2条 | 抽查记录 |
| S-JKGC02-05 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑支护 | 自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.5条 | 抽查记录 |
| S-JKGC02-06 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑支护 | 临时性挖方边坡坡率不符合方案和规范要求 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第7.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JKGC02-07 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑支护 | 基坑侧壁出现大量漏水、流土，未及时处理 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第（四）项 | 责令暂时停工 |
| S-JKGC02-08 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑支护 | 基坑底部出现管涌，未及时处理 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第（四）项 | 责令暂时停工 |
| S-JKGC02-09 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑支护 | 桩间土流失孔洞深度超过桩径，未及时处理 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第（四）项 | 责令暂时停工 |
| S-JKGC03-01 | 施工单位 | 基坑工程 | 排水降水 | 基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降水排水措施 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.1.3条 | 抽查记录 |
| S-JKGC03-02 | 施工单位 | 基坑工程 | 排水降水 | 基坑边沿排水沟设置不符合规范要求 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.3条 | 抽查记录 |
| S-JKGC03-03 | 施工单位 | 基坑工程 | 排水降水 | 基坑边坡的顶部未设置排水措施 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.3条 | 抽查记录 |
| S-JKGC03-04 | 施工单位 | 基坑工程 | 排水降水 | 基坑底四周积水未及时排除 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.3条 | 抽查记录 |
| S-JKGC03-05 | 施工单位 | 基坑工程 | 排水降水 | 遇异常软弱土层、流沙（土）、管涌等情况，未及时采取有效措施 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.8条 | 责令改正 |
| S-JKGC03-06 | 施工单位 | 基坑工程 | 排水降水 | 边坡开挖施工区无临时排水及防雨措施 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第7.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JKGC03-07 | 施工单位 | 基坑工程 | 排水降水 | 截、排水沟未做防渗处理 | 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 第16.2.3条 | 抽查记录 |
| S-JKGC03-08 | 施工单位 | 基坑工程 | 排水降水 | 停止降水后，未对降水管井采取封井措施 | 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 第7.3.12条 | 抽查记录 |
| S-JKGC04-01 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 开挖至坑底后，未及时进行混凝土垫层和主体地下结构施工 | 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 第8.1.6条 | 抽查记录 |
| S-JKGC04-02 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 主体地下结构施工时，结构外墙与基坑侧壁之间未及时回填 | 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 第8.1.6条 | 抽查记录 |
| S-JKGC04-03 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 支护结构未达到设计要求强度即进行开挖或超挖 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.2条 | 责令改正 |
| S-JKGC04-04 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 未按照方案要求，做到分层、分段、均衡开挖 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JKGC04-05 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 基坑土方超挖且未采取有效措施 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第（二）项 | 责令暂时停工 |
| S-JKGC04-06 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 对因建设工程施工(开挖)可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十条 | 责令暂时停工 |
| S-JKGC04-07 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 土方开挖前，未查明地下管线情况并采取保护措施 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JKGC04-08 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 机械碰撞工程桩、围护墙、支撑、立柱和立柱桩、降水井管、监测点等 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第8.1.2条 | 抽查记录 |
| S-JKGC04-09 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 施工的机械设备无出厂合格证 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第3.1.1条 | 抽查记录 |
| S-JKGC04-10 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 施工的机械设备未定期进行维修保养 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第3.1.3条 | 抽查记录 |
| S-JKGC04-11 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 挖掘机行驶或作业中，用铲斗吊运物料 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第3.2.5条 | 抽查记录 |
| S-JKGC04-12 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.6条 | 抽查记录 |
| S-JKGC04-13 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 在电力管线、通信管线、燃气管线2m范围内及上下水管线1m范围内挖土时，无专人监护 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.1条 | 抽查记录 |
| S-JKGC04-14 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 在机械回转半径内作业时，无专人协调指挥 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第3.1.7条 | 抽查记录 |
| S-JKGC04-15 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 存在危及人身安全和公共安全的隐患，未排除继续施工 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第2.0.4条 | 责令暂时停工 |
| S-JKGC04-16 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 基坑工程监测数据超过预警值，或出现基坑、周边建(构）筑物、管线失稳破坏征兆时，未立即停止基坑危险部位的土方开挖及其他有风险的施工作业 | 《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021 第7.4.8条 | 责令暂时停工 |
| S-JKGC04-17 | 施工单位 | 基坑工程 | 基坑开挖 | 支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值，未及时处理 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条第（四）项 | 责令暂时停工 |
| S-JKGC05-01 | 施工单位 | 基坑工程 | 坑边荷载 | 在支护结构未达到设计强度前进行基坑开挖时，在设计预计的滑（破)裂面范围内堆载 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第3.0.5条 | 责令改正 |
| S-JKGC05-02 | 施工单位 | 基坑工程 | 坑边荷载 | 未经设计允许，在基坑边堆土、堆料、放置机具 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.9条 | 抽查记录 |
| S-JKGC05-03 | 施工单位 | 基坑工程 | 坑边荷载 | 坑边车辆通行或堆载，未按照设计要求进行 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第11.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JKGC05-04 | 施工单位 | 基坑工程 | 坑边荷载 | 临时土石方的堆放未进行包括自身稳定性、临近建筑物地基和基坑稳定性验算 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第3.0.5条 | 责令改正 |
| S-JKGC06-01 | 施工单位 | 基坑工程 | 安全防护 | 开挖深度2m以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.2.1条 | 抽查记录 |
| S-JKGC06-02 | 施工单位 | 基坑工程 | 安全防护 | 基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JKGC06-03 | 施工单位 | 基坑工程 | 安全防护 | 基坑内坡道或爬梯数量小于2个 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第11.2.6条 | 抽查记录 |
| S-JKGC06-04 | 施工单位 | 基坑工程 | 安全防护 | 基坑内设置的专用梯道未设扶手栏杆 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JKGC06-05 | 施工单位 | 基坑工程 | 安全防护 | 基坑内设置的专用梯道宽度小于1m | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.2.2条 | 抽查记录 |
| S-JKGC06-06 | 施工单位 | 基坑工程 | 安全防护 | 降水井口未设置防护盖板或围栏 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.10条 | 抽查记录 |
| S-JKGC06-07 | 施工单位 | 基坑工程 | 安全防护 | 降水完成后未及时将井填实 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.10条 | 抽查记录 |
| S-JKGC06-08 | 施工单位 | 基坑工程 | 安全防护 | 基坑支护结构及边坡顶面等有坠落可能的物件时,未先行拆除或加以固定 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.2.3条 | 抽查记录 |
| S-JKGC06-09 | 施工单位 | 基坑工程 | 安全防护 | 同一垂直作业面的上下层同时作业时，未采取隔离防护措施 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.2.4条 | 抽查记录 |
| S-JKGC06-10 | 施工单位 | 基坑工程 | 安全防护 | 基坑临边、临空位置及周边危险部位，未安装可靠围挡和防护 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第11.2.5条 | 抽查记录 |
| S-JKGC07-01 | 施工单位 | 基坑工程 | 支撑拆除 | 在基坑支护结构拆除时，未对周边环境采取保护措施，影响周围建(构)筑物及邻近市政管线与地下设施等的正常使用功能 | 《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021 第7.4.4条 | 抽查记录 |
| S-JKGC07-02 | 施工单位 | 基坑工程 | 支撑拆除 | 采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,拆除锚杆或支撑 | 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 第8.1.4条 | 责令改正 |
| S-JKGC07-03 | 施工单位 | 基坑工程 | 支撑拆除 | 未在拆除施工区域设置硬质封闭围挡或安全警示标志 | 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 第4.0.3条 | 抽查记录 |
| S-JKGC07-04 | 施工单位 | 基坑工程 | 支撑拆除 | 支撑拆除前未形成可靠换撑并达到设计要求 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第6.9.8条 | 责令改正 |
| S-JKGC07-05 | 施工单位 | 基坑工程 | 支撑拆除 | 支撑拆除未设置安全可靠的防护措施和作业空间 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第6.9.8条 | 抽查记录 |
| S-JKGC07-06 | 施工单位 | 基坑工程 | 支撑拆除 | 人工拆除作业时,作业人员未站在稳定的结构或脚手架上操作 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第6.9.10条 | 抽查记录 |
| S-JKGC07-07 | 施工单位 | 基坑工程 | 支撑拆除 | 拆除支撑构件未采取有效的下坠控制措施 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第6.9.10条 | 抽查记录 |
| S-JKGC07-08 | 施工单位 | 基坑工程 | 支撑拆除 | 被拆除的构件无安全的放置场所 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第6.9.10条 | 抽查记录 |
| S-JKGC07-09 | 施工单位 | 基坑工程 | 支撑拆除 | 基坑支撑结构的拆除方式.拆除顺序不符合要求 | 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 第6.9.1条 | 责令暂时停工 |
| S-JKGC07-10 | 施工单位 | 基坑工程 | 支撑拆除 | 拆除工程施工前，未对施工作业人员进行书面安全交底或无签字确认的交底记录 | 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 第6.0.3条 | 责令改正 |
| S-JKGC08-01 | 施工单位 | 基坑工程 | 作业环境 | 基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 第3.11.4条 | 责令改正 |
| S-JKGC08-02 | 施工单位 | 基坑工程 | 作业环境 | 施工现场发现危及人身安全和公共安全的隐患,未立即停止作业 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第2.0.4条 | 责令暂时停工 |
| S-JKGC08-03 | 施工单位 | 基坑工程 | 作业环境 | 作业区光线不良 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.3.11条 | 抽查记录 |
| S-JKGC09-01 | 施工单位 | 基坑工程 | 应急预案 | 基坑工程未编制应急预案 | 《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-JKGC09-02 | 施工单位 | 基坑工程 | 应急预案 | 应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 第3.11.4条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-01 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 从事人工挖孔桩桩孔井下作业时,未配备雨靴、手套和安全绳 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 第3.0.6条 | 责令改正 |
| S-JKGC10-02 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 孔口四周未设置防护 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.7条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-03 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔挖出的土石方未及时运离孔口 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.7条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-04 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔挖出的土石方堆放在孔口周边1m范围内 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.7条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-05 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 机动车辆的通行对人工挖孔井壁的安全造成影响 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.7条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-06 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 柱孔边堆置各类建筑材料的,未按规定距离堆置 | 《建筑工程预防坍塌事故若干规定》（建质[2003]82号)第十条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-07 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩的孔径(不含护壁)小于0.8m | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.5条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-08 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 当桩净距小于2.5m时,未采用间隔开挖 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.5条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-09 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔桩混凝土护壁的厚度小于100mm | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.6条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-10 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 护壁未配置直径不小于8mm的构造钢筋 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.6条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-11 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔孔内未设置应急软爬梯供人员上下 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.7条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-12 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 人工挖孔所用的电葫芦使用前未检验其安全起吊能力 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.7条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-13 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 使用的电葫芦,吊笼等未配有自动卡紧保险装置 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.7条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-14 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 每日开工前未检测井下的有毒、有害气体 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.7条 | 抽查记录 |
| S-JKGC10-15 | 施工单位 | 基坑工程 | 人工挖孔桩 | 当桩孔开挖深度超过10m时,无专门向井下送风的设备 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6.6.7条 | 抽查记录 |
| S-MBGC01-01 | 施工单位 | 模板工程 | 施工方案 | 模板结构设计与说明书中的荷载、计算方法、节点构造和安全措施等设计审批手续未齐全 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.1条第1款 | 责令改正 |
| S-MBGC01-02 | 施工单位 | 模板工程 | 施工方案 | 搭设和拆除作业前，未根据工程特点编制专项施工方案并经审批通过 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第3.1.1条 | 责令改正 |
| S-MBGC01-03 | 施工单位 | 模板工程 | 施工方案 | 搭设和拆除作业未按专项施工方案施工 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第9.0.1条 | 抽查记录 |
| S-MBGC01-04 | 施工单位 | 模板工程 | 施工方案 | 未按照规范对相关内容进行设计计算 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-MBGC01-05 | 施工单位 | 模板工程 | 施工方案 | 专项施工方案（结构设计与施工说明书）未经审核、审批 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.1条第1款 | 抽查记录 |
| S-MBGC01-06 | 施工单位 | 模板工程 | 施工方案 | 拆除爬模未编制拆除方案 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第7.5.1条 | 责令改正 |
| S-MBGC01-07 | 施工单位 | 模板工程 | 施工方案 | 支撑结构搭设未按照方案进行 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第7.3.2条 | 抽查记录 |
| S-MBGC02-01 | 施工单位 | 模板工程 | 支架基础 | 立柱基础承载力不符合设计要求 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.2条第1款 | 责令暂时停工 |
| S-MBGC02-02 | 施工单位 | 模板工程 | 支架基础 | 地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第六条第（一）项 | 责令暂时停工 |
| S-MBGC02-03 | 施工单位 | 模板工程 | 支架基础 | 场地不平整、坚实 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第9.0.3条 | 抽查记录 |
| S-MBGC02-04 | 施工单位 | 模板工程 | 支架基础 | 基础未设排水措施 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第9.0.3条 | 抽查记录 |
| S-MBGC02-05 | 施工单位 | 模板工程 | 支架基础 | 支架立柱支承部分安装在基土上时未加设符合要求的垫板 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.2条第2款 | 抽查记录 |
| S-MBGC02-06 | 施工单位 | 模板工程 | 支架基础 | 支撑梁、板的支架立柱安装构造不符合规定要求 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.9条 | 责令改正 |
| S-MBGC02-07 | 施工单位 | 模板工程 | 支架基础 | 支架设在楼面结构上时，未对楼面结构承载力进行验算 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.2条第6款 | 抽查记录 |
| S-MBGC02-08 | 施工单位 | 模板工程 | 支架基础 | 支架设在楼面结构上时，楼面结构承载力不符合要求且未采取加固措施 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.2条第6款 | 责令改正 |
| S-MBGC02-09 | 施工单位 | 模板工程 | 支架基础 | 在模板支架基础深度影响范围内进行挖掘作业 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231－2021第9.0.8条 | 责令改正 |
| S-MBGC03-01 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 立杆纵横向间距不符合规定要求 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.9条第3款 | 责令改正 |
| S-MBGC03-02 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 纵横水平方向未按规定设置扫地杆 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.1.4条 | 抽查记录 |
| S-MBGC03-03 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 高度在 8～20m 时，未在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.9条第3款 | 责令改正 |
| S-MBGC03-04 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 高度大于 20m 时，未在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.9条第3款 | 责令改正 |
| S-MBGC03-05 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 支撑结构地基高差变化时，高处扫地未向低处纵横向水平杆拉通 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.1.7条第1款 | 抽查记录 |
| S-MBGC03-06 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 设置在坡面上地立杆底部无可靠地固定措施 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.1.7条第2款 | 抽查记录 |
| S-MBGC03-07 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 安全等级为 II 级的支撑脚手架未在架体周边、内部纵向和横向每隔不大于9m设置一道竖向剪刀撑 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第8.3.4条第1款 | 抽查记录 |
| S-MBGC03-08 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 安全等级为 I 级的支撑脚手架未在架体周边、内部纵向和横向每隔不大于 6m 设置一道竖向剪刀撑 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第8.3.4条第2款 | 抽查记录 |
| S-MBGC03-09 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 每道竖向剪刀撑未按要求设置宽度为 6m～9m或剪刀撑斜杆与水平面的倾角为 45º～60º | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第8.3.4条第3款 | 抽查记录 |
| S-MBGC03-10 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆设置不符合规范要求 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第8.3.5条 | 抽查记录 |
| S-MBGC03-11 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 未按规定设置水平剪刀撑 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第8.3.6条 | 抽查记录 |
| S-MBGC03-12 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 水平斜撑杆、水平交叉拉杆设置不符合规范要求 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第8.3.7条 | 抽查记录 |
| S-MBGC03-13 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 钢管支架未按照规定沿竖向设置连续式剪刀撑 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.9条第3款 | 责令改正 |
| S-MBGC03-14 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 钢管支架未按照规定设置剪刀撑 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.2.4条第5款 | 责令改正 |
| S-MBGC03-15 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 模板安装高度超过3米时，未搭设脚手架 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.13条 | 抽查记录 |
| S-MBGC03-16 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 大模板各系统之间的连接不安全可靠 | 《建筑工程大模板技术标准》JGJ 74-2017第3.0.6条 | 责令改正 |
| S-MBGC03-17 | 施工单位 | 模板工程 | 支架构造 | 大模板竖向放置时，在风荷载作用下不能保持自身稳定 | 《建筑工程大模板技术标准》JGJ 74-2017第3.0.7条 | 责令改正 |
| S-MBGC04-01 | 施工单位 | 模板工程 | 支架稳定 | 支架高度超过5m时，未按规定要求与建筑结构设置固结点 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.2.4条第6款 | 责令改正 |
| S-MBGC04-02 | 施工单位 | 模板工程 | 支架稳定 | 独立架体高宽比大于3 | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第8.3.2条 | 抽查记录 |
| S-MBGC04-03 | 施工单位 | 模板工程 | 支架稳定 | 模板支撑系统与物料周转料平台等架体连接 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第8.0.13条 | 责令改正 |
| S-MBGC04-04 | 施工单位 | 模板工程 | 支架稳定 | 模板支撑系统与(塔吊/施工升降机/物料提升机)等起重机械设备钢结构机身及附着设施相连接 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第8.0.13条 | 责令改正 |
| S-MBGC04-05 | 施工单位 | 模板工程 | 支架稳定 | 浇筑混凝土时未对支架的基础沉降及变形进行监测 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.12.3条 | 抽查记录 |
| S-MBGC04-06 | 施工单位 | 模板工程 | 支架稳定 | 模板及其支架在安装过程中未设置有效防倾覆的临时固定设施 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.2条第4款 | 抽查记录 |
| S-MBGC04-07 | 施工单位 | 模板工程 | 支架稳定 | 立杆伸出顶层水平杆的长度大于规定值 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.1.5条 | 抽查记录 |
| S-MBGC04-08 | 施工单位 | 模板工程 | 支架稳定 | 未按规定与既有结构可靠连接 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.1.6条 | 抽查记录 |
| S-MBGC05-01 | 施工单位 | 模板工程 | 施工荷载 | 施工荷载不均匀，荷载集中 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.10条 | 抽查记录 |
| S-MBGC05-02 | 施工单位 | 模板工程 | 施工荷载 | 随意拆除已承受荷载的支架和附件 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.10条 | 抽查记录 |
| S-MBGC05-03 | 施工单位 | 模板工程 | 施工荷载 | 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第六条第（三）项 | 责令暂时停工 |
| S-MBGC05-04 | 施工单位 | 模板工程 | 施工荷载 | 模板支架承受的施工荷载超过设计值 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第六条第（二）项 | 责令暂时停工 |
| S-MBZC06-01 | 施工单位 | 模板工程 | 交底与验收 | 支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第8.0.4条 | 抽查记录 |
| S-MBZC06-02 | 施工单位 | 模板工程 | 交底与验收 | 支架搭设完毕未按要求组织检查验收 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第8.0.5条 | 抽查记录 |
| S-MBZC06-03 | 施工单位 | 模板工程 | 交底与验收 | 搭设高大模板支撑作业人员未持有建筑施工脚手架特种作业操作证 | 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）第4.1.2条 | 抽查记录 |
| S-MBZC06-04 | 施工单位 | 模板工程 | 交底与验收 | 未按规范(JGJ130)要求对高大模板工程扣件螺栓的紧固力矩进行抽查 | 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）第3.2.3条 | 抽查记录 |
| S-MBZC06-05 | 施工单位 | 模板工程 | 交底与验收 | 未按规范(JGJ130)要求对高大模板工程梁底扣件螺栓的紧固力矩应进行100%检查 | 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）第3.2.3条 | 抽查记录 |
| S-MBZC06-06 | 施工单位 | 模板工程 | 交底与验收 | 采用爬模、飞模、隧道模等特殊模板施工，参加作业人员未经专门技术培训并考核合格 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.1条第2款 | 抽查记录 |
| S-MBZC07-01 | 施工单位 | 模板工程 | 杆件连接 | 立杆未采用对接连接 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.2.4条第3款 | 责令改正 |
| S-MBZC07-02 | 施工单位 | 模板工程 | 杆件连接 | 立杆对接接头设置不符合要求 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.2.4条第3款 | 责令改正 |
| S-MBZC07-03 | 施工单位 | 模板工程 | 杆件连接 | 上段的立杆与下段的立杆错开固定在水平杆上 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.2.4条第4款 | 责令改正 |
| S-MBZC07-04 | 施工单位 | 模板工程 | 杆件连接 | 杆件的连接方式不符合规范要求 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.9条 | 责令改正 |
| S-MBZC07-05 | 施工单位 | 模板工程 | 杆件连接 | 立杆底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆未向低处延长且不少于2跨 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.2.4条第2款 | 责令改正 |
| S-MBZC07-06 | 施工单位 | 模板工程 | 杆件连接 | 支撑结构与起重机械设备、施工脚手架等连接 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第7.1.1条 | 责令改正 |
| S-MBZC07-07 | 施工单位 | 模板工程 | 杆件连接 | 支撑结构使用过程中，拆除构配件 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第7.1.3条 | 责令改正 |
| S-MBZC08-01 | 施工单位 | 模板工程 | 底座与托撑 | 模板支架可调托底座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度不符合规范要求 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231－2021 第6.2.4条 | 抽查记录 |
| S-MBZC08-02 | 施工单位 | 模板工程 | 底座与托撑 | 可调托与立杆连接长度及外露长度不符合规范要求 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021第6.2.5条 | 抽查记录 |
| S-MBZC08-03 | 施工单位 | 模板工程 | 底座与托撑 | 可调托撑设置不符合规定 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013第5.1.5条 | 抽查记录 |
| S-MBZC08-04 | 施工单位 | 模板工程 | 底座与托撑 | 螺杆直径与立杆内径不匹配 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.9条第2款 | 责令改正 |
| S-MBZC09-01 | 施工单位 | 模板工程 | 构配件材质 | 构配件材质不符合规范要求 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第3.1条、第3.2条、第3.3条、第3.4条 | 抽查记录 |
| S-MBZC09-02 | 施工单位 | 模板工程 | 构配件材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀超标 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第3.1.2条第2款 | 抽查记录 |
| S-MBZC09-03 | 施工单位 | 模板工程 | 构配件材质 | 高度大于 5m 时未选用桁架支模或钢管立柱支模 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.2条第7款 | 责令改正 |
| S-MBZC09-04 | 施工单位 | 模板工程 | 构配件材质 | 模板结构构件的长细比不符合要求 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第5.1.6条 | 责令改正 |
| S-MBZC09-05 | 施工单位 | 模板工程 | 构配件材质 | 承插型盘扣式钢管支架材质不符合要求 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021第3.0.1条 | 责令改正 |
| S-MBZC09-06 | 施工单位 | 模板工程 | 构配件材质 | 插销外表面未与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合，或插销连接锤击自锁后拔脱，抗拔力小于3KN | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021第3.0.2条 | 责令改正 |
| S-MBZC09-07 | 施工单位 | 模板工程 | 构配件材质 | 大模板钢吊环材料选择不符合要求 | 《建筑工程大模板技术标准》JGJ 74-2017第4.2.7条 | 责令改正 |
| S-MBZC09-08 | 施工单位 | 模板工程 | 构配件材质 | 吊环与大模板采用螺栓连接时，未采用双螺母 | 《建筑工程大模板技术标准》JGJ 74-2017第4.2.7条 | 责令改正 |
| S-MBZC09-09 | 施工单位 | 模板工程 | 构配件材质 | 高大模板支撑系统所用钢管、扣件进场后未按要求进行抽样检验 | 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）第3.2条 | 责令改正 |
| S-MBZC09-10 | 施工单位 | 模板工程 | 构配件材质 | 大模板未按规定进行存放 | 《建筑工程大模板技术标准》JGJ 74-2017第6.5.1条 | 责令改正 |
| S-MBZC10-01 | 施工单位 | 模板工程 | 支架拆除 | 混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第7.1.2条 | 责令暂时停工 |
| S-MBZC10-02 | 施工单位 | 模板工程 | 支架拆除 | 未按规定设置警戒区或未设置专人监护 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第7.1.7条 | 抽查记录 |
| S-MBZC10-03 | 施工单位 | 模板工程 | 支架拆除 | 作业区未设围栏 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第7.1.7条 | 抽查记录 |
| S-MBZC10-04 | 施工单位 | 模板工程 | 支架拆除 | 拆除的支架抛掷至地面 | 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021第7.4.11条 | 责令改正 |
| S-MBZC10-05 | 施工单位 | 模板工程 | 支架拆除 | 起吊大模板前未确认模板和混凝土结构及周边设施之间无任何连接 | 《建筑工程大模板技术标准》JGJ 74-2017第6.5.1条 | 责令改正 |
| S-MBZC10-06 | 施工单位 | 模板工程 | 支架拆除 | 随意抛掷拆下的模板、零配件 | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第7.1.7条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-01 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 未在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-02 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 未对安全防护设施进行验收 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-03 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 安全防护设施验收资料不符合规范要求 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.11条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-04 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 安全防护设施验收内容不符合规范要求 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.10条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-05 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 未对作业人员进行安全技术交底 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-06 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 高处作业施工前，（安全标志/安全设施/工具/仪表/防火设施/电气设施和设备）（配置不到位/损坏） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-07 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 未按规定给作业人员配备安全防护用品 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-08 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-09 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 未对施工作业现场有可能坠落的物料及时（拆除/采取固定措施） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.6条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-10 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 工具未放入工具袋 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.6条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-11 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 向下丢弃拆卸下的物料废料 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.6条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-12 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 传递过程中，抛掷物料 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.6条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-15 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 在（雨/霜/雾/雪）天气进行高空作业，未采取防滑、防冻措施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.8条第1款 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-16 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 遇有（6级以上强风/浓雾/沙尘暴）气候，进行（露天攀登/悬空）作业 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.8条第1款 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-17 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | （暴风雨/台风/暴雨）后，未对高处作业安全设施进行检查 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.8条第1款 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-18 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 临时（拆除/变动）安全防护设施时未采取代替措施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.9条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-19 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 临时（拆除/变动）安全防护设施时，作业后未立即恢复 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.9条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-20 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 未对安全防护设施进行（检查/维修保养） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.12条 | 抽查记录 |
| S-GCZY01-21 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第九条第（一）项 | 责令暂时停工 |
| S-GCZY01-22 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第九条第（一）项 | 责令暂时停工 |
| S-GCZY01-23 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第九条第（二）项 | 责令暂时停工 |
| S-GCZY01-24 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第九条第（三）项 | 责令暂时停工 |
| S-GCZY01-25 | 施工单位 | 高处作业 | 基本规定 | 使用（无厂家名称/产品合格证/安全标志）的劳防护用品 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第4.0.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY02-01 | 施工单位 | 高处作业 | 安全帽 | 进入施工现场的人员未佩戴安全帽 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第2.0.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY02-02 | 施工单位 | 高处作业 | 安全帽 | 未按标准佩戴安全帽 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY02-03 | 施工单位 | 高处作业 | 安全帽 | 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY02-04 | 施工单位 | 高处作业 | 安全帽 | （电焊工/气割工）在高处作业时，未配备安全帽与面罩连接式焊接防护面罩 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY03-01 | 施工单位 | 高处作业 | 安全网 | 安全网的质量不符合国家标准《安全网》GB5725的规定 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第8.1.1.1条 | 责令改正 |
| S-GCZY03-02 | 施工单位 | 高处作业 | 安全网 | 密目式安全立网网目密度不符合规范要求 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第8.1.1.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY03-03 | 施工单位 | 高处作业 | 安全网 | 采用平网进行防护时，使用密目式安全立网代替平网使用 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第8.1.2条 | 责令改正 |
| S-GCZY03-04 | 施工单位 | 高处作业 | 安全网 | 安全网的支撑架强度和稳定性不够 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第8.2.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY03-05 | 施工单位 | 高处作业 | 安全网 | 电梯井内平网网体与井壁的空隙大于25mm | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第8.2.4.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY04-01 | 施工单位 | 高处作业 | 安全带 | 在2米以上的无可靠安全防护设施的高处作业时，未悬挂安全带 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第2.0.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY04-02 | 施工单位 | 高处作业 | 安全带 | 安全带系挂不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY04-03 | 施工单位 | 高处作业 | 安全带 | 安全带质量不符合现行国家相关标准的要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY04-04 | 施工单位 | 高处作业 | 安全带 | （电焊工/气割工）在高处作业时，未配备阻燃型安全带 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY05-01 | 施工单位 | 高处作业 | 临边防护 | 坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，未在临空侧设置（防护栏杆/密目式安全立网/工具式栏板封闭） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.1条 | 责令改正 |
| S-GCZY05-02 | 施工单位 | 高处作业 | 临边防护 | （楼梯口/楼梯平台/梯段边）未安装防护栏杆 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY05-03 | 施工单位 | 高处作业 | 临边防护 | 外设（楼梯口/楼梯平台/梯段边）未采用密目式安全立网进行全封闭 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY05-04 | 施工单位 | 高处作业 | 临边防护 | 建筑物外围边沿处，采用外脚手架的，未采用密目式安全立网进行全封闭 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY05-05 | 施工单位 | 高处作业 | 临边防护 | 建筑物外围边沿处，未采用外脚手架的，未设置防护栏杆 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.3条 | 责令改正 |
| S-GCZY05-06 | 施工单位 | 高处作业 | 临边防护 | 垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧未设置防护栏杆 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.4条 | 责令改正 |
| S-GCZY05-07 | 施工单位 | 高处作业 | 临边防护 | 垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧未设置（挡脚板/密目式安全立网或工具式栏板封闭） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY05-08 | 施工单位 | 高处作业 | 临边防护 | 各类垂直运输接料平台口未设置高度不低于1.8m的楼层防护门 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.5条 | 责令改正 |
| S-GCZY05-09 | 施工单位 | 高处作业 | 临边防护 | 各类垂直运输接料平台口的楼层防护门未设置防外开装置 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY05-10 | 施工单位 | 高处作业 | 临边防护 | 多笼井架物料提升机通道中间未分别设置隔离设施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY05-11 | 施工单位 | 高处作业 | 临边防护 | 临边防护栏杆的构造不符合规范要求 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.3.1；4.3.2；4.3.3 | 抽查记录 |
| S-GCZY05-12 | 施工单位 | 高处作业 | 临边防护 | 防护栏杆不能承受的任何方向1kN的外力作用 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.3.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY06-01 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | 非竖向洞口短边长度≥1500mm，未在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.1.4条 | 责令改正 |
| S-GCZY06-02 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | 非竖向洞口短边长度≥1500mm，洞口未采用安全平网封闭 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.1.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY06-03 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | 非竖向洞口短边尺寸500mm～1500mm，（未采用盖板覆盖或防护栏杆等措施/防护措施未固定牢固） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.1.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY06-04 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | 非竖向洞口短边尺寸25mm～500mm，（未采用承载力满足使用要求的盖板覆盖/盖板四周搁置不均衡/盖板无防止移位措施） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.1.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY06-05 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | 竖向洞口短边长≥500mm时，未在临空一侧设置（高度不小于1.2m的防护栏杆/密目式安全立网或工具式栏板封闭/挡脚板） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.1.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY06-06 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | 竖向洞口短边长＜500mm时，未采取封堵措施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.1.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY06-07 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | 电梯井口未设置防护门 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.2条 | 责令改正 |
| S-GCZY06-08 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | 电梯井口（防护门高度小于1.5m/防护门底端距地面高度大于50mm/防护门未设置挡脚板） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY06-09 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | 电梯安装前的井道内未（每隔10m/不大于2层处）加设一道水平安全网 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY06-10 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | 电梯井内的施工层上部未设置隔离防护设施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY06-11 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | 洞口盖板不能承受（不小于1kN的集中荷载/不小于2kN/m2的均布荷载） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY06-12 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | (落地的竖向洞口/窗台高度低于800mm的竖向洞口/框架结构在浇筑完混凝土没有砌筑墙时的洞口），未设置防护栏杆 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY06-13 | 施工单位 | 高处作业 | 洞口作业 | 安全防护设施不严密 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-01 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 登高作业未借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-02 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 攀登作业所用设施和用具的结构构造不够牢固可靠 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-03 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 两人同时在梯子上作业 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-04 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 在通道处使用梯子作业时，未设（专人监护/围栏） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-05 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 脚手架操作层上使用梯子进行作业 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-06 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 单梯垫高使用 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-07 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 梯子踏步缺失 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-08 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 折梯张开到工作位置的倾角不符合规范要求 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.6条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-09 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 折梯未设置（整体的金属撑杆/可靠的锁定装置） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.6条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-10 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 固定式直梯（材质/构造）不符合规范要求 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.7条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-11 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 使用固定式直梯进行攀登作业时，攀登高度超过8m，未设置梯间平台 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.8条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-12 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 安装钢柱或钢结构，攀登作业未使用梯子或其他登高设施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.9条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-13 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 钢结构安装的坠落高度超过2m时，未设置操作平台 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.9条 | 责令改正 |
| S-GCZY07-14 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 安装屋架，未设置上下扶梯 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.10条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-15 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 屋架杆件安装时，未搭设操作平台 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.10条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-16 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 屋架杆件安装时搭设的操作平台，未设置（防护栏杆/使用作业人员拴挂安全带的安全绳） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.10条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-17 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 深基坑施工，（沿坑壁/沿支撑/乘动土工具）上下 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.1.11条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-18 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 从事登高架设作业的施工人员未配备防止滑落的劳动防护用品 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第2.0.6条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-19 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 多层及高层钢结构施工应采用人货两用电梯登高，对电梯尚未到达的楼层未搭设合理的安全登高设施 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012第16.2.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-20 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.7条 | 抽查记录 |
| S-GCZY07-21 | 施工单位 | 高处作业 | 攀登作业 | 梯子的材质或制作质量不符合规范要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.7条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-01 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 悬空作业未设有牢固的立足点 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-02 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 悬空作业未配置（登高/防坠落）设施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-03 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 吊装钢筋混凝土屋架、梁、柱等大型构件前，未在构件上预先设置（登高通道/操作立足点） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.2.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-04 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 在高空（安装大模板/吊装第一块预制构件/吊装单独的中型预制构件）时，未站在作业平台上操作 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.2.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-05 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 钢结构安装，搭设水平通道的，水平通道两侧未设置防护栏杆 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.2.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-06 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 钢结构安装，利用钢梁作为水平通道时，未在钢梁一侧设置连续的安全绳 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.2.4条 | 责令改正 |
| S-GCZY08-07 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | （钢结构/管道）安装施工的安全防护设施未达到标准化、定型化 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.2.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-08 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 在钢梁或钢桁架上行走的作业人员未佩戴双钩安全带 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012第16.3.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-09 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 在（未固定/无防护的构件/安装中）的管道上作业或通行 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-10 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 当吊装作业利用吊车梁等构件作为水平通道时，临空面的一侧未设置连续的栏杆等防护措施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-11 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 钢结构安装所需的平面安全通道未连续搭设 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012第16.3.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-12 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 建筑物楼层钢梁吊装完毕后，未及时铺设安全网 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012第16.4.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-13 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 高空作业使用的（小型手持工具/小型零部件）未采取防止坠落措施 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012第16.6.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-14 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 每天吊至楼层或屋面上的构件未安装完时，未采取牢靠的临时固定措施 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012第16.6.7条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-15 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 钢结构施工的平面安全通道两侧未设置安全护栏或防护钢丝绳 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012第16.3.2条 | 责令改正 |
| S-GCZY08-16 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 压型钢板表面有（水/冰/霜/雪）时，未及时清除，并采取相应的防滑保护措施 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012第16.6.8条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-17 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 多层及高层钢结构施工应采用人货两用电梯登高，对电梯尚未到达的楼层未搭设合理的安全登高设施 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012第16.2.2条 | 责令改正 |
| S-GCZY08-18 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 在钢梁或钢桁架上行走的作业人员未佩戴双钩安全带 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012第16.3.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-19 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 模板支撑搭拆时，在上下同一垂直面装拆模板 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.5.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-20 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 在2m以上高处搭拆（柱模板/悬挑模板）时，未设置操作平台 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.5.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-21 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 在进行高处拆模作业时未(配置登高用具/搭设支架) | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.5.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-22 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 绑扎立柱和墙体钢筋，(沿钢筋骨架攀登/站在骨架上作业) | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.6.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-23 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 在坠落基准面2m及以上高处绑扎柱钢筋时，未搭设操作平台 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.6.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-24 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 在坠落基准面2m及以上进行预应力张拉时，未搭设操作平台 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.6.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-25 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 浇筑高度2m以上的混凝土结构构件时，未设置（脚手架/操作平台） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.7.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-26 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 悬挑的混凝土（梁/檐/外墙/边柱）结构施工时，未搭设符合要求的（脚手架/操作平台） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.7.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-27 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 在坡度大于25°的屋面上作业，当无外脚手架时，未（在屋檐边设置不低于1.5m高的防护栏杆/采用密目式安全立网全封闭） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.8.1条 | 责令改正 |
| S-GCZY08-28 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 在轻质型材等屋面上作业，未搭设临时走道板 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.8.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-29 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 安装轻质型材板前，未采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.8.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-30 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 门窗作业时，无防坠落措施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.9.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-31 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 外墙作业时，操作人员在无安全防护措施时，站立在（樘子/阳台栏板上）作业 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.9.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-32 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 外墙作业时，高处安装，使用座板式单人吊具 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.9.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-33 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 使用自制吊篮 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第5.2.9.2条 | 责令改正 |
| S-GCZY08-34 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.8条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-35 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 悬空作业人员未（系挂安全带/佩带工具袋） | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.8条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-36 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 所用的索具、吊具等未经验收 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.8条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-37 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 架子工未配备防滑鞋 | 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009第3.0.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY08-38 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | 屋面坡度大于30%时，未采取防滑措施 | 《坡屋面工程技术规范》GB 50693-2011第3.3.12条 | 责令改正 |
| S-GCZY08-39 | 施工单位 | 高处作业 | 悬空作业 | （雨天/雪天/五级风及以上）时，进行坡屋面施工 | 《坡屋面工程技术规范》GB 50693-2011第3.3.12条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-01 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 操作平台 | 操作平台未按规定进行设计计算 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-02 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 | 未编制操作平台专项方案 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.1条 | 责令改正 |
| S-GCZY09-03 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 | 操作平台架体（构造/材质）不满足国家现行相关标准的规定 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-04 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 操作平台 | 操作平台（材质/承载力）不符合相关规范要求 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-05 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 操作平台 | 脚手板未（平整满铺/可靠固定） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.2条 | 责令改正 |
| S-GCZY09-06 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 操作平台 | 操作平台的临边未按规范要求设置防护栏杆 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.3条 | 责令改正 |
| S-GCZY09-07 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 操作平台 | 单独设置的操作平台未设置供人上下的扶梯 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-08 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 操作平台 | 未在操作平台明显位置设置标明允许负载值的限载牌及限定允许的作业人数 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-09 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 操作平台 | 物料未及时转运 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-10 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 操作平台 | 使用时，平台（超重/超高堆放） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-11 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 操作平台 | 操作平台使用中未组织每月不少于1次定期检查 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-12 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 | 移动式操作平台的（面积超过10㎡/高度超过5m） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.2.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-13 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 | 移动式操作平台的（高宽比大于2：1/施工荷载超过1.5kN/㎡） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.2.1条 | 责令改正 |
| S-GCZY09-14 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 | 立柱底端距离地面超过80mm | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.2.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-15 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 | （行走轮/导向轮）未配有制动器或刹手闸等固定措施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.2.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-16 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 | 移动式操作平台架体弯曲变形 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.2.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-17 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 | 行走轮的制动器在非移动情况下，未保持制动状态 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.2.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-18 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 | 操作平台在移动时，平台上站人 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.2.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY09-19 | 施工单位 | 高处作业 | 移动式操作平台 | 操作平台的材质不符合规范要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.9条 | 抽查记录 |
| S-GCZY10-01 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | （搁置点/拉结点/支撑点）未设置在主体结构上 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.1.1条 | 责令暂时停工 |
| S-GCZY10-02 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第九条第（三）项 | 责令暂时停工 |
| S-GCZY10-03 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 将操作平台设置在临时设施上 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.1.2条 | 责令改正 |
| S-GCZY10-04 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 操作平台的结构不稳定、不可靠 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.1.3条 | 责令改正 |
| S-GCZY10-05 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 操作平台的承载力不符合设计要求 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.1.3条 | 责令改正 |
| S-GCZY10-06 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 悬挑长度大于5m | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY10-07 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 悬挑梁未锚固固定 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.2条 | 责令改正 |
| S-GCZY10-08 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 斜拉式的悬挑式操作平台未在平台两边各设置前后两道斜拉钢丝绳 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.3条 | 责令改正 |
| S-GCZY10-09 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 支撑式的悬挑式操作平台未在钢平台的下方设置不少于两道的斜撑 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.4条 | 责令改正 |
| S-GCZY10-10 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 悬臂梁式的操作平台未采用型钢制作悬挑梁或悬挑桁架 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.5条 | 责令改正 |
| S-GCZY10-11 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 悬挑式操作平台未设置4个吊环 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.6条 | 抽查记录 |
| S-GCZY10-12 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 悬挑式操作平台安装吊运时未使用起重吊环 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.6条 | 抽查记录 |
| S-GCZY10-13 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 钢丝绳卡数量与钢丝绳直径不匹配 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.7条 | 抽查记录 |
| S-GCZY10-14 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 钢丝绳卡数量少于4个 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.7条 | 抽查记录 |
| S-GCZY10-15 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 建筑物锐角利口周围系钢丝绳处未加衬软垫物 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.7条 | 抽查记录 |
| S-GCZY10-16 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 悬挑式物料钢平台外侧（未安装固定的防护栏杆/防护挡板未完全封闭） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.8条 | 责令改正 |
| S-GCZY10-17 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 平台在(吊运/安装)时上人 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.9条 | 抽查记录 |
| S-GCZY10-18 | 施工单位 | 高处作业 | 悬挑式物料钢平台 | 钢平台与建筑结构之间铺板不严 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.10条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-01 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 落地式操作平台（高度超过15m/高宽比大于3：1） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-02 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 施工平台的施工荷载超过2.0kN/m2 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-03 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 接料平台的的施工荷载超过2.0kN/m2，未进行专项设计 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-04 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 落地式卸料平台与脚手架连接 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1.3条 | 责令改正 |
| S-GCZY11-05 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 落地式卸料平台未（与建筑物进行刚性连接/加设防倾措施） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1.3条 | 责令改正 |
| S-GCZY11-06 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | （立杆间距/步距）不符合国家现行相关脚手架规范的规定 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-07 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 立杆下部未设置（底座/垫板/纵向与横向扫地杆） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-08 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 在外立面未设置(剪刀撑/斜撑) | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-09 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 落地式卸料平台未设置连墙件 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1.5条 | 责令改正 |
| S-GCZY11-10 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 连墙件（未逐层设置/间距大于4m） | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-11 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 未设置水平剪刀撑 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-12 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 连墙件未采用可承受拉力和压力的构造 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-13 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 搭设高度超过相邻连墙件以上两步 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-14 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 平台拆除时，上下同时作业 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-15 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 连墙件未随工程施工进度逐层施工 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-16 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 搭设操作平台的（钢管/扣件)未取得产品合格证 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.6.1条 | 责令改正 |
| S-GCZY11-17 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 搭设前未对基础进行检查验收 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.6.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-18 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 搭设中未随施工进度按结构层对操作平台进行验收 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.6.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-19 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | (6级以上大风/雷雨/大雪/停用超过一个月恢复),使用前未进行检查 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.6.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY11-20 | 施工单位 | 高处作业 | 落地式卸料平台 | 操作平台未定期进行检查 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.6.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-01 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 施工现场立体交叉作业时，下层作业位置处于坠落半径之内，未设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.1.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-02 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 尚未设置安全隔离措施时，未设置警戒隔离区 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.1.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-03 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 施工现场人员进出的通道口，未搭设安全防护棚 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.1.4条 | 责令改正 |
| S-GCZY12-04 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 处于起重设备的起重机臂回转范围之内的通道，未搭设安全防护棚 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.1.3条 | 责令改正 |
| S-GCZY12-05 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业，未设置安全防护网 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.1.7条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-06 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 当在多层、高层建筑外立面施工设置安全防护网时，未（在二层设一道固定/在每隔四层设一道固定/设一道随施工高度提升)的安全防护网 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.1.7条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-07 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 钢结构工程的安全挑网未可靠固定在结构上 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012第16.4.4条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-08 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 建筑物楼层钢梁吊装完毕后，未及时分区铺设安全网 | 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012第16.4.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-09 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 当安全防护棚为非机动车辆通行时，棚底至地面高度小于3m | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.2.1.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-10 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 当安全防护棚为机动车辆通行时，棚底至地面高度小于4m | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.2.1.1条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-11 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 当建筑物高度大于24m，搭设双层安全防护棚高度小于4m | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.2.1.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-12 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 防护棚的顶棚使用（竹芭/胶合板）搭设时未采用双层搭设 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.2.1.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-13 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 当建筑物高度大于24m并采用木质板搭设时，未搭设双层安全防护棚 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.2.1.2条 | 责令改正 |
| S-GCZY12-14 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 防护棚的长度不满足坠落半径防护要求 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.2.1.3条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-15 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 安全防护网搭设不符合规范要求 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.2.2条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-16 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 防护棚棚顶堆放物料 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.1.5条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-17 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 防护棚两侧未进行封闭 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.6条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-18 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 防护棚宽度小于通道口宽度 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.6条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-19 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 防护棚长度不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.6条 | 抽查记录 |
| S-GCZY12-20 | 施工单位 | 高处作业 | 交叉作业 | 防护棚的材质不符合规范要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.6条 | 抽查记录 |
| S-LSYD01-01 | 施工单位 | 临时用电 | 外电防护 | 外电线路与在建工程（含脚手架）之间小于安全距离且未采取绝缘隔离防护措施 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 第4.1.6条 | 责令改正 |
| S-LSYD01-02 | 施工单位 | 临时用电 | 外电防护 | 外电线路与起重机械之间小于安全距离且未采取绝缘隔离防护措施 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 第4.1.6条 | 责令改正 |
| S-LSYD01-03 | 施工单位 | 临时用电 | 外电防护 | 外电线路与场内机动车道之间小于安全距离且未采取绝缘隔离防护措施 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第4.1.6条 | 责令改正 |
| S-LSYD01-04 | 施工单位 | 临时用电 | 外电防护 | 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第4.1.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD01-05 | 施工单位 | 临时用电 | 外电防护 | 外电防护措施不符合要求、封闭不严密 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第4.1.6条 | 抽查记录 |
| S-LSYD01-06 | 施工单位 | 临时用电 | 外电防护 | 外电防护设施未悬挂明显的警示标志 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第4.1.6 | 抽查记录 |
| S-LSYD01-07 | 施工单位 | 临时用电 | 外电防护 | 施工现场开挖的沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘的距离小于0.5m | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第4.1.5 | 责令改正 |
| S-LSYD02-01 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 施工现场配电系统未采用TN-S接零保护方式 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第1.0.3条 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-02 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 保护零线与工作零线作电气连接 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.1.3条 | 责令改正 |
| S-LSYD02-03 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 配电系统未采用同一种接零保护方式 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.1.2条 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-04 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 保护零线引出位置不符合规范 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005）第5.1.1条，5.1.2条 | 责令改正 |
| S-LSYD02-05 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 保护零线装设开关或熔断器 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.1.10条 | 责令改正 |
| S-LSYD02-06 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 保护零线断线 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.1.10条 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-07 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 保护零线通过工作电流 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.1.10条 | 责令改正 |
| S-LSYD02-08 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 保护零线未用黄绿双色作为颜色标记 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.1.11条 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-09 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 保护零线的截面积不符合要求 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.1.8条、5.1.9条 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-10 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 重复接地的设置和安装不符合规范 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.3.2条、5.3.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-11 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 重复接地电阻大于10Ω | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.3.2条 | 责令改正 |
| S-LSYD02-12 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 重复接地选材不符合要求 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.3.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-13 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 工作零线做重复接地 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005）5.3.3 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-14 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 防雷接地电阻大于30Ω | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.4.6条 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-15 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 电气设备不带电的外露可导电部分未做保护接零 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.2.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-16 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 容量超过100KVA的电力变压器工作接地电阻大于4Ω | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 第5.3.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-17 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 施工现场内（起重机/物料提升机/施工升降机/脚手架）防雷措施不符合要求 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 第5.4.2条 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-18 | 施工单位 | 临时用电 | 接地与接零保护系统 | 做防雷接地机械上的电气设备，保护零线未做重复接地 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.4.7条 | 抽查记录 |
| S-LSYD02-19 | 施工单位 | 施工临时用电 | 配电线路 | 特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十条 | 责令暂时停工 |
| S-LSYD03-01 | 施工单位 | 临时用电 | 配电线路 | 线路老化破损，接头处理不当 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.14.3条 | 抽查记录 |
| S-LSYD03-02 | 施工单位 | 临时用电 | 配电线路 | 线路未设短路、过载保护 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.2.11条,7.1.17条,7.1.18条 | 抽查记录 |
| S-LSYD03-03 | 施工单位 | 临时用电 | 配电线路 | 电缆沿地面明敷 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.2.3条 | 抽查记录 |
| S-LSYD03-04 | 施工单位 | 临时用电 | 配电线路 | 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.2.1条 | 责令改正 |
| S-LSYD03-05 | 施工单位 | 临时用电 | 配电线路 | 线路架设不符合规范 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD03-06 | 施工单位 | 临时用电 | 配电线路 | 电缆线绑扎线未采用绝缘线 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.2.9条 | 抽查记录 |
| S-LSYD03-07 | 施工单位 | 临时用电 | 配电线路 | 电缆线未采取防机械损伤和电火措施 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.2.10条 | 抽查记录 |
| S-LSYD03-08 | 施工单位 | 临时用电 | 配电线路 | 电缆埋设不符合规范 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.2条 | 抽查记录 |
| S-LSYD03-09 | 施工单位 | 临时用电 | 配电线路 | 线路截面不能满足负荷电流 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.2.2条 | 抽查记录 |
| S-LSYD03-10 | 施工单位 | 临时用电 | 配电线路 | 电杆、横担或支架不符合要求 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.1.10条,7.1.11条;7.1.8条 | 抽查记录 |
| S-LSYD03-11 | 施工单位 | 临时用电 | 配电线路 | 室内明敷主干线距地面高度小于2.5米 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.3.3条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-01 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 配电系统未按“三级配电”设置 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第1.0.3条 | 责令改正 |
| S-LSYD04-02 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 配电系统未按“二级漏电保护”设置 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第1.0.3条 | 责令改正 |
| S-LSYD04-03 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座） | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.3条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-04 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | （配电箱/开关箱）结构设计不符合规范 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-05 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | （配电箱/开关箱）电器设置不符合规范 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-06 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 分配电箱内动力和照明未分路配电 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-07 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | （配电箱/开关箱）设置环境不符合要求 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.5条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-08 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 开关箱中无漏电保护器 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.5条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-09 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 开关箱中漏电保护器损坏、失灵 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.14条、8.3.10条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-10 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 开关箱中漏电保护器规格型号选用不当 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.10条 | 责令改正 |
| S-LSYD04-11 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器规格型号选用不当 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.10条 | 责令改正 |
| S-LSYD04-12 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 总配电箱中漏电保护器的规格型号选用不当 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.11条 | 责令改正 |
| S-LSYD04-13 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 配电箱中工作零线未通过N线端子板连接 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.11条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-14 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 配电箱中保护零线未通过PE线端子板连接 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.11条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-15 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | （配电箱/开关箱）的电源进线端采用插头和插座做活动连接 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.15条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-16 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 电箱内无隔离开关 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.4条,8.2.5条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-17 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 安装位置不当、 无足够操作、检修工作空间和通道 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.6条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-18 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 未绘制系统接线图和分路标记 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.3.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-19 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 电箱无门、无锁、无防雨措施 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.17条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-20 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 分配电箱与开关箱的距离不符合规范 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.2条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-21 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 开关箱与用电设备的距离不符合规范 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.2条 | 抽查记录 |
| S-LSYD04-22 | 施工单位 | 临时用电 | 配电箱与开关箱 | 采用手动双向转换开关作为控制电器 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第9.1.5条 | 抽查记录 |
| S-LSYD05-01 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 配电室建筑耐火等级低于3级 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD05-02 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 配电室未配备合格的消防器材 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD05-03 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 配电室、配电装置布设不符合规范 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD05-04 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 配电室未按照要求设置正常照明 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD05-05 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 配电室未按照要求设置事故照明 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD05-06 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 总配电箱或配电柜中未设置带有可见分断点的电源隔离开关 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.1.6条 | 责令改正 |
| S-LSYD05-07 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 总配电箱或配电柜中无短路保护 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.1.6条 | 责令改正 |
| S-LSYD05-08 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 总配电箱或配电柜中无过载保护 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.1.6条 | 责令改正 |
| S-LSYD05-09 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 发电机组未与外电线路进行连锁 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.2.3条 | 责令改正 |
| S-LSYD05-10 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 发电机组并列运行时，未装设同期装置 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.2.7条 | 责令改正 |
| S-LSYD05-11 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.1.3条 | 抽查记录 |
| S-LSYD05-12 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 配电室未设警示标志 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.14.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD05-13 | 施工单位 | 临时用电 | 配电室与配电装置 | 检修作业时安全措施不到位，未悬挂警示牌 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第6.1.8条，8.3.4条，9.7.3条 | 责令改正 |
| S-LSYD06-01 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 特殊场所未使用36V及以下安全电压 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第10.2.2条 | 责令改正 |
| S-LSYD06-02 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 灯具离地面高度低于2.5m未使用36V及以下安全电压 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第10.2.2条 | 抽查记录 |
| S-LSYD06-03 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 手持照明灯未使用36V以下电源供电 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第10.2.3条 | 抽查记录 |
| S-LSYD06-04 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第10.2.5条 | 责令改正 |
| S-LSYD06-05 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，未按要求设置醒目的红色信号灯 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第10.3.11条 | 责令改正 |
| S-LSYD06-06 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 照明开关箱与动力开关箱未分设 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD06-07 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 照明专用回路未安装漏电保护器 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第10.3.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD06-08 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 白炽灯、碘钨灯、卤素灯用于建设工地的生产、办公、生活等区域的照明 | 《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》编码1.2.3 | 责令改正 |
| S-LSYD06-09 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 灯具金属外壳未接保护零线 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第10.3.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD06-10 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第10.3.2条 | 抽查记录 |
| S-LSYD06-11 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 灯具外接头处未使用绝缘布包扎 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第10.3.8条 | 抽查记录 |
| S-LSYD06-12 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 施工现场照明不符合要求 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第10.1.1条、10.1.2条 | 抽查记录 |
| S-LSYD06-13 | 施工单位 | 临时用电 | 现场照明 | 施工现场未按要求配备应急照明 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第10.1.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD07-01 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 未编制施工现场临时用电方案(临时用电组织设计)/安全用电及电气防火措施 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3.1.4条 | 责令改正 |
| S-LSYD07-02 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 临时用电组织设计(临时用电方案)/安全用电及电气防火措施未履行审批程序 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3.1.4条 | 责令改正 |
| S-LSYD07-03 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 临时用电组织设计(临时用电方案)变更未履行审批程序 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3.1.4条 | 责令改正 |
| S-LSYD07-04 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 临时用电工程未经过验收 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3.1.5条 | 抽查记录 |
| S-LSYD07-05 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 临时用电工程未进行定期检查 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3.3.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD07-06 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 临时用电工程定期检查中发现的安全隐患未及时处理，未履行复查验收手续 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3.3.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD07-07 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 专项用电施工组织设计缺乏针对性 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3.1.2条 | 抽查记录 |
| S-LSYD07-08 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 接地电阻检测记录未填写或填写不真实 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3.3.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD07-09 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 绝缘电阻检测记录未填写或填写不真实 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3.3.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD07-10 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 漏电保护器检测记录未填写或填写不真实 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3.3.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD07-11 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 安全技术交底记录未填写或填写不真实 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3.3.1条 | 抽查记录 |
| S-LSYD07-12 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 设备设施验收记录未填写或填写不真实 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.14.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD07-13 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.14.4条 | 抽查记录 |
| S-LSYD07-14 | 施工单位 | 临时用电 | 用电档案 | 现场无临时用电工程图纸或工程图纸不齐全 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第3.1.2条 | 抽查记录 |
| S-WLTS01-01 | 施工单位 | 物料提升机 | 安全装置 | 未安装（起重量限制器/防坠安全器） | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条 | 责令暂时停工 |
| S-WLTS01-02 | 施工单位 | 物料提升机 | 安全装置 | （起重量限制器/防坠安全器）不灵敏 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条 | 责令改正 |
| S-WLTS01-03 | 施工单位 | 物料提升机 | 安全装置 | 安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.1.3条 | 抽查记录 |
| S-WLTS01-04 | 施工单位 | 物料提升机 | 安全装置 | 未安装上限位开关 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条 | 责令暂时停工 |
| S-WLTS01-05 | 施工单位 | 物料提升机 | 安全装置 | 上限位开关不灵敏或安全越程不符合规范要求 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.1.4条第1款 | 责令改正 |
| S-WLTS01-06 | 施工单位 | 物料提升机 | 安全装置 | 未安装下限位开关或下限位开关不灵敏 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.1.4条第2款 | 责令改正 |
| S-WLTS01-07 | 施工单位 | 物料提升机 | 安全装置 | 未设置非自动复位型的紧急断电开关或紧急断电开关失效 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.1.5条 | 责令改正 |
| S-WLTS01-08 | 施工单位 | 物料提升机 | 安全装置 | 吊笼底部未设置符合要求的缓冲器 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.1.6条 | 责令改正 |
| S-WLTS02-01 | 施工单位 | 物料提升机 | 防护设施 | 未设置防护围栏 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.1条第1款 | 责令改正 |
| S-WLTS02-02 | 施工单位 | 物料提升机 | 防护设施 | 防护围栏设置不符合规范要求 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.1条第1款 | 抽查记录 |
| S-WLTS02-03 | 施工单位 | 物料提升机 | 防护设施 | 未设置进料口防护棚 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.3条 | 责令改正 |
| S-WLTS02-04 | 施工单位 | 物料提升机 | 防护设施 | 进料口防护棚设置不符合规范要求 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.3条 | 抽查记录 |
| S-WLTS02-05 | 施工单位 | 物料提升机 | 防护设施 | 停层平台两侧未设置（防护栏杆/挡脚板） | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.2条第3款 | 责令改正 |
| S-WLTS02-06 | 施工单位 | 物料提升机 | 防护设施 | 停层平台两侧（防护栏杆/挡脚板）设置不符合规范要求 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.2条第3款 | 抽查记录 |
| S-WLTS02-07 | 施工单位 | 物料提升机 | 防护设施 | 停层平台搭设不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.15.3条 | 抽查记录 |
| S-WLTS02-08 | 施工单位 | 物料提升机 | 防护设施 | 未安装平台门 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.2条第4款 | 责令改正 |
| S-WLTS02-09 | 施工单位 | 物料提升机 | 防护设施 | 平台门安装（不符合规范要求/未达到定型化） | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.2条第4款 | 抽查记录 |
| S-WLTS02-10 | 施工单位 | 物料提升机 | 防护设施 | 平台门管理不严 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.2条第5款、第6款、第7款 | 抽查记录 |
| S-WLTS02-11 | 施工单位 | 物料提升机 | 防护设施 | 各停层平台处，未设置显示楼层的标志 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第3.0.7条 | 抽查记录 |
| S-WLTS02-12 | 施工单位 | 物料提升机 | 防护设施 | 吊笼门不符合规范要求 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第4.1.8条 | 责令改正 |
| S-WLTS03-01 | 施工单位 | 物料提升机 | 附墙架与缆风绳 | 导轨架的安装高度超过设计的最大独立高度，未安装附墙架 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第8.2.1条 | 责令改正 |
| S-WLTS03-02 | 施工单位 | 物料提升机 | 附墙架与缆风绳 | （附墙架间距/自由端高度）大于使用说明书的规定值 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第8.2.2条第3款 | 责令暂时停工 |
| S-WLTS03-03 | 施工单位 | 物料提升机 | 附墙架与缆风绳 | 附墙架与（脚手架/其他临时设施）连接 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第8.2.2条第2款 | 责令改正 |
| S-WLTS03-04 | 施工单位 | 物料提升机 | 附墙架与缆风绳 | 附墙架未与(导轨架/建筑结构)采用刚性连接 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第8.2.2条第2款 | 抽查记录 |
| S-WLTS03-05 | 施工单位 | 物料提升机 | 附墙架与缆风绳 | 缆风绳设置（数量/位置/角度）不符合 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第8.3.1条 | 抽查记录 |
| S-WLTS03-06 | 施工单位 | 物料提升机 | 附墙架与缆风绳 | 缆风绳钢丝绳直径小于8mm | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第5.4.5条 | 责令改正 |
| S-WLTS03-07 | 施工单位 | 物料提升机 | 附墙架与缆风绳 | 地锚设置不符合规范要求 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第8.4.2条 | 责令改正 |
| S-WLTS04-01 | 施工单位 | 物料提升机 | 钢丝绳 | 钢丝绳有(断股/扭结)等情形，钢丝绳(断丝数/直径减小量/腐蚀/畸形/损伤)等达到报废标准 | 《起重机 钢丝绳 保养 维护 检验和报废》GB/T 5972-2016 第6.2 条~第6.6条 | 责令改正 |
| S-WLTS04-02 | 施工单位 | 物料提升机 | 钢丝绳 | 钢丝绳绳卡设置不符合规范要求 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第5.4.6条 | 抽查记录 |
| S-WLTS04-03 | 施工单位 | 物料提升机 | 钢丝绳 | 吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于3圈 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第5.1.5条 | 责令改正 |
| S-WLTS04-04 | 施工单位 | 物料提升机 | 钢丝绳 | 钢丝绳端部未与卷简压紧装置连接牢固 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第5.1.5条 | 责令改正 |
| S-WLTS04-05 | 施工单位 | 物料提升机 | 钢丝绳 | 穿越道路时，未采取防护措施 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第9.1.8条 | 抽查记录 |
| S-WLTS04-06 | 施工单位 | 物料提升机 | 钢丝绳 | 钢丝绳(拖地/浸泡在水中) | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第9.1.8条 | 抽查记录 |
| S-WLTS05-01 | 施工单位 | 物料提升机 | 对重 | 对重无滑动导靴或滚轮导向装置，未设有防脱轨保护装置 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第3.0.6条 | 责令改正 |
| S-WLTS05-02 | 施工单位 | 物料提升机 | 对重 | 对重未(标明质量/涂成警告色) | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第3.0.6条 | 责令改正 |
| S-WLTS05-03 | 施工单位 | 物料提升机 | 对重 | 吊笼作为对重使用 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第3.0.6条 | 责令改正 |
| S-WLTS06-01 | 施工单位 | 物料提升机 | 安装、拆卸与验收 | 未经有相应资质的检验检测机构监督检验合格而使用 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十六条 | 责令暂时停工 |
| S-WLTS06-02 | 施工单位 | 物料提升机 | 安装、拆卸与验收 | 未经定期（1年)检验检测合格继续使用 | 《特种设备安全法》第四十条;《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-2016第四条 | 责令改正 |
| S-WLTS06-03 | 施工单位 | 物料提升机 | 安装、拆卸与验收 | 检测合格后，使用单位未组织出租、安装、监理等有关单位对安装质量按规范（JGJ88-2010）附录B表进行验收 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十六条 | 责令改正 |
| S-WLTS06-04 | 施工单位 | 物料提升机 | 安装、拆卸与验收 | 附着后，使用单位未组织出租、安装、监理等有关单位对安装质量按规范（JGJ88-2010）附录B表进行验收 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| S-WLTS06-05 | 施工单位 | 物料提升机 | 安装、拆卸与验收 | 安装验收合格之日起30日内，未进行使用登记 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条 | 责令改正 |
| S-WLTS06-06 | 施工单位 | 物料提升机 | 安装、拆卸与验收 | 未指定专职设备管理人员进行现场监督检查 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第五款 | 责令改正 |
| S-WLTS06-07 | 施工单位 | 物料提升机 | 安装、拆卸与验收 | 未进行(经常性维护保养/定期自行检查)，并做好记录 | 《特种设备安全法》第三十九条 | 责令改正 |
| S-WLTS06-08 | 施工单位 | 物料提升机 | 安装、拆卸与验收 | 验收表未经相关责任人员签字 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.15.3条 | 抽查记录 |
| S-WLTS06-09 | 施工单位 | 物料提升机 | 安装、拆卸与验收 | 验收表填写不符合规范要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.15.3条 | 抽查记录 |
| S-WLTS07-01 | 施工单位 | 物料提升机 | 导轨架 | 导轨架垂直度偏差大于1.5‰ | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第9.1.7条第1款 | 责令改正 |
| S-WLTS07-02 | 施工单位 | 物料提升机 | 导轨架 | 井架停层平台通道处未进行结构加强 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第4.1.7条 | 抽查记录 |
| S-WLTS08-01 | 施工单位 | 物料提升机 | 动力与传动 | 卷扬机(曳引机)安装不牢固 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第9.1.6条第3款 | 责令改正 |
| S-WLTS08-02 | 施工单位 | 物料提升机 | 动力与传动 | 卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度，未设置排绳器 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第9.1.6条第2款 | 责令改正 |
| S-WLTS08-03 | 施工单位 | 物料提升机 | 动力与传动 | 钢丝绳在卷筒上排列不整齐 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第5.1.5条 | 责令改正 |
| S-WLTS08-04 | 施工单位 | 物料提升机 | 动力与传动 | 滑轮与导轨架/吊笼未采用刚性连接 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第5.3.3条 | 责令改正 |
| S-WLTS08-05 | 施工单位 | 物料提升机 | 动力与传动 | （卷筒/滑轮）未设置防止钢丝绳脱出装置 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第5.3.2条 | 责令改正 |
| S-WLTS08-06 | 施工单位 | 物料提升机 | 动力与传动 | 动力设备的控制开关采用倒顺开关 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第7.0.7条 | 责令改正 |
| S-WLTS09-01 | 施工单位 | 物料提升机 | 通信装置 | 观察视线不清时，未按要求设置通信装置 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.1.7条 | 抽查记录 |
| S-WLTS09-02 | 施工单位 | 物料提升机 | 通信装置 | 通信装置不具有语音和影像显示功能 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.1.7条 | 抽查记录 |
| S-WLTS10-01 | 施工单位 | 物料提升机 | 卷扬机操作棚 | 卷扬机未设置操作棚 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.4条 | 责令改正 |
| S-WLTS10-02 | 施工单位 | 物料提升机 | 卷扬机操作棚 | 操作棚不符合规范要求 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第6.2.4条 | 抽查记录 |
| S-WLTS11-01 | 施工单位 | 物料提升机 | 避雷装置 | 在其他防雷保护范围以外未设置避雷装置 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第7.0.4条 | 责令改正 |
| S-WLTS11-02 | 施工单位 | 物料提升机 | 避雷装置 | 避雷装置不符合规范要求 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第7.0.4条 | 抽查记录 |
| S-WLTS12-01 | 施工单位 | 物料提升机 | 其他 | 使用物料提升机载人 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010第11.0.3条 | 责令改正 |
| S-WLTS12-02 | 施工单位 | 物料提升机 | 其他 | 龙门架、井架物料提升机用于25米及以上的建设工程 | 《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》编码1.2.4 | 责令暂时停工 |
| S-WLTS12-03 | 施工单位 | 物料提升机 | 其他 | 未根据不同（施工阶段/周围环境/季节、气候）的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第一款 | 抽查记录 |
| S-WLTS12-04 | 施工单位 | 物料提升机 | 其他 | 擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的(标准节/附着装置) | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| S-WLTS12-05 | 施工单位 | 物料提升机 | 其他 | 地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第（七）项 | 责令暂时停工 |
| S-WLTS12-06 | 施工单位 | 物料提升机 | 其他 | 登记标志未置于或者附着于该特种设备的显著位置 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十七条 | 抽查记录 |
| S-WLTS12-07 | 施工单位 | 物料提升机 | 其他 | （出现故障/发生异常情况）的，未立即停止使用 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第六款 | 责令暂时停工 |
| S-WLTS12-08 | 施工单位 | 物料提升机 | 其他 | 未建立特种设备安全技术档案 | 《特种设备安全法》第三十五条 | 责令改正 |
| S-SGSJ01-01 | 施工单位 | 施工升降机 | 安全装置 | 未安装（起重量限制器/防坠安全器） | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条 | 责令暂时停工 |
| S-SGSJ01-02 | 施工单位 | 施工升降机 | 安全装置 | 起重量限制器失效 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条 | 责令暂时停工 |
| S-SGSJ01-03 | 施工单位 | 施工升降机 | 安全装置 | 使用超过有效期（5年）的防坠安全器 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条 | 责令暂时停工 |
| S-SGSJ01-04 | 施工单位 | 施工升降机 | 安全装置 | 使用超过有效标定期（1年）的防坠安全器 | 《施工升降机安全使用规程》GB/T34023-2017第12.4.2.2条、12.4.2.3条 | 责令暂时停工 |
| S-SGSJ01-05 | 施工单位 | 施工升降机 | 安全装置 | 对重质量大于吊笼质量时，无双向防坠安全器或对重防坠安全装置 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.14条第1款 | 责令改正 |
| S-SGSJ01-06 | 施工单位 | 施工升降机 | 安全装置 | 对重钢丝绳未安装（灵敏有效/非自动复位）的防松绳装置 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.14条第8款 | 责令改正 |
| S-SGSJ01-07 | 施工单位 | 施工升降机 | 安全装置 | 未设置非自动复位的急停开关 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.16条第8款 | 责令改正 |
| S-SGSJ01-08 | 施工单位 | 施工升降机 | 安全装置 | 齿轮齿条式施工升降机(安全钩少于两对/安全钩不能防止吊笼脱离齿条或防坠安全期输出端齿轮脱离齿条) | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.14条第2款 | 责令改正 |
| S-SGSJ02-01 | 施工单位 | 施工升降机 | 限位装置 | 未安装灵敏有效的（极限开关/上限位开关/下限位开关） | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.14条第3、第4款 | 责令暂时停工 |
| S-SGSJ02-02 | 施工单位 | 施工升降机 | 限位装置 | （极限开关/上限位开关/下限位开关）安装位置不符合要求 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.14条第5款 | 责令改正 |
| S-SGSJ02-03 | 施工单位 | 施工升降机 | 限位装置 | 上限位与上极限开关之间的越程距离（齿轮齿条式小于0.15m/钢丝绳式小于0.5m） | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.14.条第6款 | 责令改正 |
| S-SGSJ02-04 | 施工单位 | 施工升降机 | 限位装置 | 极限开关与（上/下）限位开关共用一个触发元件 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.14条第7款 | 责令改正 |
| S-SGSJ02-05 | 施工单位 | 施工升降机 | 限位装置 | 无灵敏有效的围栏门（机械锁紧/电气安全开关） | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.4条第2款 | 责令改正 |
| S-SGSJ02-06 | 施工单位 | 施工升降机 | 限位装置 | 无灵敏有效的吊笼门（机械锁钩/电气安全开关） | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.5条第2款 | 责令改正 |
| S-SGSJ02-07 | 施工单位 | 施工升降机 | 限位装置 | 无灵敏有效的吊笼顶窗电气连锁开关 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.5条第4款 | 责令改正 |
| S-SGSJ03-01 | 施工单位 | 施工升降机 | 防护设施 | （未按照要求设置防护围栏/防护围栏缺损） | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.4条第1款 | 责令改正 |
| S-SGSJ03-02 | 施工单位 | 施工升降机 | 防护设施 | 地面通道上方未按要求设置防护棚 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.14条第10款 | 责令改正 |
| S-SGSJ03-03 | 施工单位 | 施工升降机 | 防护设施 | 未安装层门 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.7条第1款 | 责令改正 |
| S-SGSJ03-04 | 施工单位 | 施工升降机 | 防护设施 | 层门设置不符合规范要求 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.7条第1~第7款 | 抽查记录 |
| S-SGSJ03-05 | 施工单位 | 施工升降机 | 防护设施 | 楼层平台门管理不严 | 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第5.2.25条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ03-06 | 施工单位 | 施工升降机 | 防护设施 | 安装作业时未将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作 | 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第4.2.10条 | 责令改正 |
| S-SGSJ03-07 | 施工单位 | 施工升降机 | 防护设施 | 施工升降机运行时，(导轨架/附墙架)上有人员作业 | 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第4.2.10条 | 责令改正 |
| S-SGSJ03-08 | 施工单位 | 施工升降机 | 防护设施 | 停层平台搭设不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.16.3条第3款 | 抽查记录 |
| S-SGSJ04-01 | 施工单位 | 施工升降机 | 附着 | 附墙架(与建筑结构连接方式/角度)不符合说明书要求 | 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第4.1.10条 | 责令改正 |
| S-SGSJ04-02 | 施工单位 | 施工升降机 | 附着 | 擅自安装非原制造厂制造的附着装置 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| S-SGSJ04-03 | 施工单位 | 施工升降机 | 附着 | 附着未按规定组织验收投入使用 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十六、二十条 | 责令改正 |
| S-SGSJ04-04 | 施工单位 | 施工升降机 | 附着 | (附墙架间距/最高附着点以上导轨架的自由高度)超过说明书要求 | 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第4.1.10条 | 责令暂时停工 |
| S-SGSJ05-01 | 施工单位 | 施工升降机 | 钢丝绳、滑轮与对重 | 对重钢丝绳（绳数少于2根/未相对独立） | 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557-2011第5.7.3.2.1.2条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ05-02 | 施工单位 | 施工升降机 | 钢丝绳、滑轮与对重 | 钢丝绳有(断股/扭结)等情形，钢丝绳(断丝数/直径减小量/腐蚀/畸形/损伤)等达到报废标准 | 《起重机 钢丝绳 保养 维护 检验和报废》GB/T 5972-2016 第6.2 条~6.6条 | 责令改正 |
| S-SGSJ05-03 | 施工单位 | 施工升降机 | 钢丝绳、滑轮与对重 | 滑轮未按要求安装钢丝绳防脱装置 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.9条第2款 | 责令改正 |
| S-SGSJ05-04 | 施工单位 | 施工升降机 | 钢丝绳、滑轮与对重 | （对重/缓冲装置）设置不符合要求 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.12条 | 责令改正 |
| S-SGSJ06-01 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 安装作业前，未对辅助起重设备和其他安装辅助用具的机械性能和安全性能进行检查 | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第4.1.4条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ06-02 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 安装、使用（国家明令淘汰/超过规定使用年限经评估不合格/不符合国家现行相关标准/没有完整安全技术档案/安全保护装置不齐全）的施工升降机 | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第4.1.6条 | 责令暂时停工 |
| S-SGSJ06-03 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 未在拆卸场地周围设置(警戒线/醒目的安全警示标志) | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第6.0.3条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ06-04 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 拆卸场地未派专人监护 | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第6.0.3条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ06-05 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 未与安装单位签订安装、拆卸合同 | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第3.0.3条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ06-06 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 合同中未明确双方的安全生产责任 | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第3.0.3条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ06-07 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 施工总承包单位未审核（安装单位/使用单位）的（资质证书/安全生产许可证/特种作业人员的特种作业操作资格证书） | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第三款 | 责令改正 |
| S-SGSJ06-08 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 施工总承包单位未审核安装单位制定的建筑起重机械安拆工程（专项施工方案/生产安全事故应急救援预案） | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第四款 | 责令改正 |
| S-SGSJ06-09 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 未经有相应资质的检验检测机构监督检验合格而使用 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十六条 | 责令暂时停工 |
| S-SGSJ06-10 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 未经定期（1年)检验检测合格继续使用 | 《特种设备安全法》第四十条；《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-2016第四条 | 责令改正 |
| S-SGSJ06-11 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 验收合格之日起30日内未进行使用登记 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条 | 责令改正 |
| S-SGSJ06-12 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 检测合格后，使用单位未组织出租、安装、监理等有关单位按（JGJ215-2010）规程附录C表进行验收 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十六条 | 责令改正 |
| S-SGSJ06-13 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 附着后，使用单位未组织出租、安装、监理等有关单位对安装质量按规范（JGJ88-2010）附录B表进行验收 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| S-SGSJ06-14 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 未指定专职设备管理人员进行现场监督检查 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第五款 | 责令改正 |
| S-SGSJ06-15 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 未进行(经常性维护保养/定期自行检查)，并做好记录 | 《特种设备安全法》第三十九条 | 责令改正 |
| S-SGSJ06-16 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 验收表未经相关责任人员签字 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.16.3条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ06-17 | 施工单位 | 施工升降机 | 安装、拆卸与验收 | 验收表填写不符合规范 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.16.3条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ07-01 | 施工单位 | 施工升降机 | 导轨架 | 导轨架垂直度不符合规范要求 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.6条第1款 | 责令暂时停工 |
| S-SGSJ07-02 | 施工单位 | 施工升降机 | 导轨架 | 标准节发现（明显塑性变形/裂纹/严重锈蚀/焊缝有明显可见的焊接缺陷） | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.6条第2款 | 责令改正 |
| S-SGSJ07-03 | 施工单位 | 施工升降机 | 导轨架 | 擅自安装非原制造厂制造的标准节 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| S-SGSJ07-04 | 施工单位 | 施工升降机 | 导轨架 | 使用普通标准节替代加厚标准节 | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第4.2.17条 | 责令改正 |
| S-SGSJ07-05 | 施工单位 | 施工升降机 | 导轨架 | 导轨架连接(螺栓未安装/螺栓副不齐全） | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.6条第3款 | 责令暂时停工 |
| S-SGSJ07-06 | 施工单位 | 施工升降机 | 导轨架 | 导轨架连接螺栓(松动/无防松措施) | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.6条第3款 | 责令改正 |
| S-SGSJ07-07 | 施工单位 | 施工升降机 | 基础 | 地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第（七）项 | 责令暂时停工 |
| S-SGSJ08-01 | 施工单位 | 施工升降机 | 基础 | 安装作业前，未按（JGJ215-2010）规程附录A对基础进行验收 | 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第4.1.1条 | 责令改正 |
| S-SGSJ08-02 | 施工单位 | 施工升降机 | 基础 | 基础设置在(地下室顶板/楼面/其他下部悬空结构)上，未对基础支撑结构进行承载力验算 | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第4.1.1条 | 责令改正 |
| S-SGSJ08-03 | 施工单位 | 施工升降机 | 基础 | 基础周边水平距离5m以内(开挖井沟/堆放易燃易爆物品)等 | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第5.2.12条 | 责令改正 |
| S-SGSJ08-04 | 施工单位 | 施工升降机 | 基础 | 基础（未设置排水设施/积水） | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.3条第2款 | 抽查记录 |
| S-SGSJ09-01 | 施工单位 | 施工升降机 | 电气安全 | 在其他防雷保护范围以外未设置避雷装置 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.16.4条 | 责令改正 |
| S-SGSJ09-02 | 施工单位 | 施工升降机 | 电气安全 | 避雷装置不符合规范 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.16.4条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ09-03 | 施工单位 | 施工升降机 | 电气安全 | 电缆导向架未按规定设置 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.16条第10款 | 抽查记录 |
| S-SGSJ10-01 | 施工单位 | 施工升降机 | 通信装置 | 未安装楼层信号联络装置 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.16.4条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ10-02 | 施工单位 | 施工升降机 | 通信装置 | 楼层信号联络装置非清晰有效 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.16.4条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ11-01 | 施工单位 | 施工升降机 | 其他 | 出现(故障/异常情况/安全限位装置损坏失效)，未停止使用 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第六款 | 责令暂时停工 |
| S-SGSJ11-02 | 施工单位 | 施工升降机 | 其他 | 登记标志未置于或者附着于该设备的显著位置 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ11-03 | 施工单位 | 施工升降机 | 其他 | 额定载重量、乘员数标牌未置于吊笼醒目位置 | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第5.2.3条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ11-04 | 施工单位 | 施工升降机 | 其他 | 在运行中进行(保养/维修)作业 | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第5.3.9条 | 责令改正 |
| S-SGSJ11-05 | 施工单位 | 施工升降机 | 其他 | 用行程限位开关作为停止运行的控制开关 | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第5.2.10条 | 责令改正 |
| S-SGSJ11-06 | 施工单位 | 施工升降机 | 其他 | 多班作业，交班司机未（JGJ215-2010）按规程附录D填写交接班记录表 | 《﻿建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第5.2.20条 | 抽查记录 |
| S-SGSJ11-07 | 施工单位 | 施工升降机 | 其他 | 任何部分与架空输电线路的最小安全操作距离不符合要求 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.1条 | 责令改正 |
| S-SGSJ11-08 | 施工单位 | 施工升降机 | 其他 | 安装高度大于120m，并超过建筑物高度时（未安装红色障碍灯/红色障碍灯因施工升降机停电而停电） | 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ305-2013第7.2.16条第5款 | 责令改正 |
| S-SGSJ11-09 | 施工单位 | 施工升降机 | 其他 | 未建立特种设备安全技术档案 | 《特种设备安全法》第三十五条 | 责令改正 |
| S-TSQZ01-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 载荷限制装置 | 未安装灵敏有效的起重量限制器 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条 | 责令暂时停工 |
| S-TSQZ01-02 | 施工单位 | 塔式起重机 | 载荷限制装置 | 未安装灵敏有效的起重力矩限制器 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条 | 责令暂时停工 |
| S-TSQZ02-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 行程限位装置 | 未安装灵敏有效的起升高度限位器 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.3.3条 | 责令暂时停工 |
| S-TSQZ02-02 | 施工单位 | 塔式起重机 | 行程限位装置 | 未安装灵敏有效的幅度限位装置 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.3.2条 | 责令暂时停工 |
| S-TSQZ02-03 | 施工单位 | 塔式起重机 | 行程限位装置 | 回转不设集电器的塔式起重机未安装灵敏有效的回转限位器 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.3.4条 | 责令暂时停工 |
| S-TSQZ02-04 | 施工单位 | 塔式起重机 | 行程限位装置 | 行走式塔式起重机未安装灵敏有效的行走限位装置 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.3.1条 | 责令暂时停工 |
| S-TSQZ03-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 保护装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装符合规范要求的断绳保护 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.4条 | 责令改正 |
| S-TSQZ03-02 | 施工单位 | 塔式起重机 | 保护装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装符合规范要求的断轴保护装置 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.5条 | 责令改正 |
| S-TSQZ03-03 | 施工单位 | 塔式起重机 | 保护装置 | （行走/小车变幅）的轨道行程末端未安装符合规范要求的（缓冲器/止挡装置） | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.9条 | 责令改正 |
| S-TSQZ03-04 | 施工单位 | 塔式起重机 | 保护装置 | 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装灵敏有效的风速仪 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.7条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ03-05 | 施工单位 | 塔式起重机 | 保护装置 | (塔顶/臂架端部)未安装红色障碍灯，或障碍灯电源受停机影响 | 《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ305-2013）第8.2.12条第4款 | 抽查记录 |
| S-TSQZ03-06 | 施工单位 | 塔式起重机 | 保护装置 | 随意调整和拆除安全保护装置 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第4.0.3条 | 责令改正 |
| S-TSQZ03-07 | 施工单位 | 塔式起重机 | 保护装置 | 自升式塔机无有效、可靠的顶升横梁防脱功能 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.11条 | 责令改正 |
| S-TSQZ03-08 | 施工单位 | 塔式起重机 | 保护装置 | 轨道式塔机未安装有效、可靠的夹轨器 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.8条 | 责令改正 |
| S-TSQZ03-09 | 施工单位 | 塔式起重机 | 保护装置 | 轨道式塔机的台车架上未安装符合要求的排障清轨板 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.10条 | 责令改正 |
| S-TSQZ04-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 吊钩未安装符合规范要求的钢丝绳防脱钩装置 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.6条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ04-02 | 施工单位 | 塔式起重机 | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 吊钩（磨损/变形/疲劳裂纹/开口度）达到报废标准未更换 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第5.3.2条 | 责令改正 |
| S-TSQZ04-03 | 施工单位 | 塔式起重机 | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 未安装符合规范要求的钢丝绳防脱装置 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.6条 | 责令改正 |
| S-TSQZ04-04 | 施工单位 | 塔式起重机 | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 滑轮及卷筒的(裂纹/破损/磨损)达到报废标准未更换 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第5.4.5条 | 责令改正 |
| S-TSQZ04-05 | 施工单位 | 塔式起重机 | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 钢丝绳有(断股/扭结)等情形，钢丝绳(断丝数/直径减小量/腐蚀/畸形/损伤)等达到报废标准 | 《起重机 钢丝绳 保养 维护 检验和报废》(GB/T 5972-2016) 第6.2～6.6条 | 责令改正 |
| S-TSQZ05-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 制动器 | 未按要求设置制动器或制动器达到报废标准未更换 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第5.5条 | 责令改正 |
| S-TSQZ06-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 多塔作业 | 多塔作业时，未按相关要求组织制定专项施工方案 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第（七）款 | 责令改正 |
| S-TSQZ06-02 | 施工单位 | 塔式起重机 | 多塔作业 | 多塔专项方案未按要求履行审批程序 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.10条 | 责令改正 |
| S-TSQZ06-03 | 施工单位 | 塔式起重机 | 多塔作业 | 两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求（2m） | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.14条 | 责令改正 |
| S-TSQZ07-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 液压系统 | 安全溢流阀的调定压力大于系统额定工作压力的110% | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第9.1条 | 责令改正 |
| S-TSQZ07-02 | 施工单位 | 塔式起重机 | 液压系统 | 平衡阀或液压锁与液压缸之间采用软管连接 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第9.2条 | 责令改正 |
| S-TSQZ08-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 电气系统 | 电气系统设置不符合要求 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第8.1～8.7条 | 责令改正 |
| S-TSQZ09-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 安装、拆卸与验收 | 安装、拆卸作业未按规定配备相应人员 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.3条 | 责令改正 |
| S-TSQZ09-02 | 施工单位 | 塔式起重机 | 安装、拆卸与验收 | 未经有相应资质的检验检测机构监督检验合格而使用 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十六条 | 责令暂时停工 |
| S-TSQZ09-03 | 施工单位 | 塔式起重机 | 安装、拆卸与验收 | 未在验收合格之日起30日内进行使用登记 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条 | 责令改正 |
| S-TSQZ09-04 | 施工单位 | 塔式起重机 | 安装、拆卸与验收 | 检测合格后，使用单位未组织出租、安装、监理等有关单位按（JGJ196-2010）规程附录B表进行验收 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十六条 | 责令改正 |
| S-TSQZ09-05 | 施工单位 | 塔式起重机 | 安装、拆卸与验收 | 附着后，使用单位未组织出租、安装、监理等有关单位按《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）附录B进行验收 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| S-TSQZ09-06 | 施工单位 | 塔式起重机 | 安装、拆卸与验收 | 使用周期超过一年，未按规程（JGJ196-2010）附录C进行一次全面检查 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第4.0.22条 | 责令改正 |
| S-TSQZ09-07 | 施工单位 | 塔式起重机 | 安装、拆卸与验收 | 未经定期（1年)检验检测合格继续使用 | 《特种设备安全法》第四十条；《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）第四条 | 责令改正 |
| S-TSQZ09-08 | 施工单位 | 塔式起重机 | 安装、拆卸与验收 | 未进行经常性和定期（1个月）的检查、维护和保养，并做好记录 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第4.0.21条 | 责令改正 |
| S-TSQZ09-09 | 施工单位 | 塔式起重机 | 安装、拆卸与验收 | 验收表未经相关责任人员签字 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－2011）第3.17.3条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ09-10 | 施工单位 | 塔式起重机 | 安装、拆卸与验收 | 验收表填写不符合规范 | 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－2011）第3.17.3条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ09-11 | 施工单位 | 塔式起重机 | 安装、拆卸与验收 | 安拆作业，未设警戒区 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.15条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ10-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 附着 | （附着装置的设置/自由端高度）不符合使用说明书的规定 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第3.3.1条 | 停工整改 |
| S-TSQZ10-02 | 施工单位 | 塔式起重机 | 附着 | 附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批，继续使用 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第（六）款 | 停工整改 |
| S-TSQZ10-03 | 施工单位 | 塔式起重机 | 附着 | 擅自在塔式起重机上安装非原制造厂制造的附着装置 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| S-TSQZ10-04 | 施工单位 | 塔式起重机 | 附着 | 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第3.1.4条 | 责令改正 |
| S-TSQZ10-05 | 施工单位 | 塔式起重机 | 附着 | 附着后塔身垂直度不符合规范要求 | 《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ160-2016）第7.4.7条 | 停工整改 |
| S-TSQZ11-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 基础与轨道 | 基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第3.1.2条、第3.1.3条和第3.2条；(JGJ59-2011) 第3.17.4条 | 责令改正 |
| S-TSQZ11-02 | 施工单位 | 塔式起重机 | 基础与轨道 | 地基基础承载力和变形不满足设计要求 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第（七）项 | 责令暂时停工 |
| S-TSQZ11-03 | 施工单位 | 塔式起重机 | 基础与轨道 | 基础未设置排水措施 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第3.1.2条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ11-04 | 施工单位 | 塔式起重机 | 基础与轨道 | 路基箱或枕木铺设不符合说明书及规范要求 | 《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ160-2016）第7.4.2及7.4.3条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ11-05 | 施工单位 | 塔式起重机 | 基础与轨道 | 轨道铺设不符合说明书及规范要求 | 《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ160-2016）第7.4.3条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ12-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 结构设施 | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.16条 | 责令改正 |
| S-TSQZ12-02 | 施工单位 | 塔式起重机 | 结构设施 | 主要结构件的连接（螺栓/销轴）不齐全 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第4.2条第2款 | 责令暂时停工 |
| S-TSQZ12-03 | 施工单位 | 塔式起重机 | 结构设施 | 结构件连接（螺栓无防松措施/销轴的开口销未按要求打开），螺栓松动 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第4.2条第2款 | 责令改正 |
| S-TSQZ12-04 | 施工单位 | 塔式起重机 | 结构设施 | （平台/走道/梯子/栏杆）等不符合规范要求 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.16条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ12-05 | 施工单位 | 塔式起重机 | 结构设施 | 司机室的设置(位置/灭火器/地板绝缘层等)不符合要求 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第4.6条 | 责令改正 |
| S-TSQZ13-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 使用环境 | 塔机的尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离小于0.6m | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第10.3条 | 责令改正 |
| S-TSQZ13-02 | 施工单位 | 塔式起重机 | 使用环境 | 塔机的任何部位与输电线的安全距离不符合要求，且未采取防护措施 | 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第10.4条 | 责令改正 |
| S-TSQZ14-01 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 使用前，未对(起重司机/起重信号工/司索工)等作业人员进行安全技术交底 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第4.0.2条 | 责令改正 |
| S-TSQZ14-02 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 出现(故障/异常情况/安全限位装置损坏失效)，未停止使用 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第（六）款 | 责令暂时停工 |
| S-TSQZ14-03 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 未指定专职设备管理人员进行现场监督检查 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第（五）款 | 责令改正 |
| S-TSQZ14-04 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 未制定塔式起重机生产安全事故应急救援预案 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第（二）款 | 责令改正 |
| S-TSQZ14-05 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 擅自在塔式起重机上安装非原制造厂制造的标准节 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条 | 责令改正 |
| S-TSQZ14-06 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 施工总承包单位未审核（安装单位/使用单位）的（资质证书/安全生产许可证/特种作业人员的特种作业操作资格证书） | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第（三）款 | 责令改正 |
| S-TSQZ14-07 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 塔式起重机停用6个月以上的，在复工前，未按JGJ196-2010附录B重新进行验收 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第3.4.19条 | 责令改正 |
| S-TSQZ14-08 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 塔式起重机塔身上附加广告牌或其他标语牌 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第4.0.17条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ14-09 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 塔式起重机维修期间未停止作业 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第4.0.23条 | 责令改正 |
| S-TSQZ14-10 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 拆卸时未做到“先降节，后拆除附着装置” | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第5.0.7条 | 责令改正 |
| S-TSQZ14-11 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 使用（国家明令淘汰/超过规定使用年限经评估不合格/不符合国家现行相关标准/没有完整安全技术档案）的产品 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.9条 | 责令暂时停工 |
| S-TSQZ14-12 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 安装前和使用过程中，发现存在（结构件上有可见裂纹和严重锈蚀/ 主要受力构件存在塑性变形/连接件存在严重磨损和塑性变行/钢丝绳达到报废标准/安全装置不齐全或失效）的情况，继续安装和使用 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第2.0.16条 | 责令暂时停工 |
| S-TSQZ14-13 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 连接件及其防松防脱件用其他代用品代用 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第3.4.13条 | 责令改正 |
| S-TSQZ14-14 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 用限位装置代替操纵机构 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第4.0.3条 | 责令改正 |
| S-TSQZ14-15 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 未对吊具与索具定期检查（每6个月1次） | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第6.1.4条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ14-16 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 实行多班作业的设备，未执行交接班制度，未填写交接班记录 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第4.0.19条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ14-17 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 登记标志未置于或者附着于该设备的显著位置 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条 | 抽查记录 |
| S-TSQZ14-18 | 施工单位 | 塔式起重机 | 其他 | 未建立特种设备安全技术档案 | 《特种设备安全法》第三十五条 | 责令改正 |
| S-QZDZ01-01 | 施工单位 | 起重吊装 | 施工方案 | 起重吊装作业前未按要求编制安全专项施工方案 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.1条 | 责令改正 |
| S-QZDZ01-02 | 施工单位 | 起重吊装 | 施工方案 | 作业前未进行安全技术措施交底 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.1条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ01-03 | 施工单位 | 起重吊装 | 施工方案 | 桅杆式起重机专项方案未按规定程序审批并经专家论证 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.5.2条 | 责令改正 |
| S-QZDZ02-01 | 施工单位 | 起重吊装 | 起重机械 | 没有齐全完整、灵活可靠的安全保护装置（变幅限位器/力矩限制器/起重量限制器/防坠安全器/钢丝绳防脱装置/防脱钩装置/行程限位开关) | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.11条 | 责令改正 |
| S-QZDZ02-02 | 施工单位 | 起重吊装 | 起重机械 | 进入施工现场的建筑起重机械无完整的安全技术档案 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.3条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ02-03 | 施工单位 | 起重吊装 | 起重机械 | 使用不符合规定的建筑起重机械(起重量/起重高度/工作半径） | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第4.1.3条 | 责令改正 |
| S-QZDZ02-04 | 施工单位 | 起重吊装 | 起重机械 | 拔杆式起重机未经测试、试运转和技术鉴定合格即投入使用 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第4.1.6条 | 责令暂时停工 |
| S-QZDZ02-05 | 施工单位 | 起重吊装 | 起重机械 | 未指定安全技术人员对桅杆式起重机安装、使用和拆卸进行现场监督和监测 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.5.2条 | 责令改正 |
| S-QZDZ02-06 | 施工单位 | 起重吊装 | 起重机械 | 桅杆式起重机使用前未组织验收 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.5.9条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ03-01 | 施工单位 | 起重吊装 | 钢丝绳与地锚 | 钢丝绳达到报废标准未更换 | 《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB/T5972-2016第6.2-6.6条 | 责令改正 |
| S-QZDZ03-02 | 施工单位 | 起重吊装 | 钢丝绳与地锚 | 吊钩、卷筒、滑轮磨损 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第4.3条、4.4条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ03-03 | 施工单位 | 起重吊装 | 钢丝绳与地锚 | 揽风绳、地锚设置不符合要求 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第4.1.6条、4.1.7条、4.5条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ04-01 | 施工单位 | 起重吊装 | 索具 | 钢丝绳索具使用不满足安全要求 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第4.3条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ04-02 | 施工单位 | 起重吊装 | 索具 | 采用绳夹连接时，绳夹规格与钢丝绳不匹配 | 《起重机械安全规程》GB6067.1-2010第4.2.1.5条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ04-03 | 施工单位 | 起重吊装 | 索具 | 钢丝绳吊索不符合安全要求 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第4.3.1条 | 责令改正 |
| S-QZDZ04-04 | 施工单位 | 起重吊装 | 索具 | 吊钩有(裂纹/刻痕/剥裂/锐角)等现象 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第4.3.2条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ04-05 | 施工单位 | 起重吊装 | 索具 | (吊钩/吊环)有补焊 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.30条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ04-06 | 施工单位 | 起重吊装 | 索具 | (吊钩/吊环)有质量缺陷未更换 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.30条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ04-07 | 施工单位 | 起重吊装 | 索具 | 横吊梁未经设计计算 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第4.3.3条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ04-08 | 施工单位 | 起重吊装 | 索具 | 采用绳夹连接时，绳夹数量、间距不符合规范要求 | 《起重机械安全规程》GB6067.1-2010第4.2.1.5条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ05-01 | 施工单位 | 起重吊装 | 作业环境 | 起重机作业处地面承载能力不符合规定要求 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.1.8条 | 责令改正 |
| S-QZDZ05-02 | 施工单位 | 起重吊装 | 作业环境 | 起重机工作时停放位置未与沟渠、基坑保持安全距离 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第4.1.4条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ05-03 | 施工单位 | 起重吊装 | 作业环境 | 支腿未全部伸出并支垫牢固 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第4.1.4条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ05-04 | 施工单位 | 起重吊装 | 作业环境 | 支腿定位销未插上 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.3.4条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ06-01 | 施工单位 | 起重吊装 | 作业人员 | （起重机操作人员/起重信号工/司索工）未持特种作业人员资格证书上岗 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.2条 | 责令暂时停工 |
| S-QZDZ07-01 | 施工单位 | 起重吊装 | 起重吊装 | 起吊过程中，起重机做出动作前，起重机司机未鸣声示意 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.16条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ07-02 | 施工单位 | 起重吊装 | 起重吊装 | 在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业（行走） | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.18条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ07-03 | 施工单位 | 起重吊装 | 起重吊装 | 暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系的部分，未采取临时固定措施 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.19条 | 责令改正 |
| S-QZDZ07-04 | 施工单位 | 起重吊装 | 起重吊装 | 对临时固定的构件，未完成永久固定并经检查确认，解除临时固定措施 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.23条 | 责令改正 |
| S-QZDZ07-05 | 施工单位 | 起重吊装 | 起重吊装 | 使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或固定在地面上的重物以及其他不明重量的物体 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.13条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ07-06 | 施工单位 | 起重吊装 | 起重吊装 | 使用起重机载运人员 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.18条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ08-01 | 施工单位 | 起重吊装 | 高处作业 | 未设置高处作业平台 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.6条 | 责令改正 |
| S-QZDZ08-02 | 施工单位 | 起重吊装 | 高处作业 | 高处作业平台设置不符合规范要求 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.6条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ08-03 | 施工单位 | 起重吊装 | 高处作业 | 未按规定设置爬梯 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.6条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ09-01 | 施工单位 | 起重吊装 | 构件码放 | 构件堆放高度超过规定要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.18.4条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ09-02 | 施工单位 | 起重吊装 | 构件码放 | 大型构件码放未采取稳定措施 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.18.4条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ10-01 | 施工单位 | 起重吊装 | 警戒监护 | 吊装作业区域四周未设置明显标志 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.5条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ10-02 | 施工单位 | 起重吊装 | 警戒监护 | 起吊时，有人站在吊物下方，未保持一定的安全距离 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.6条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ10-03 | 施工单位 | 起重吊装 | 警戒监护 | 警戒区未设专人监护 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.18.4条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ11-01 | 施工单位 | 起重吊装 | 卷扬机 | 地基与基础不平整、坚实 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.7.1条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ11-02 | 施工单位 | 起重吊装 | 卷扬机 | 卷扬机未搭设防护棚 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.7.1条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ11-03 | 施工单位 | 起重吊装 | 卷扬机 | 卷扬机卷筒上钢丝绳未整齐排列 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.7.11条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ11-04 | 施工单位 | 起重吊装 | 卷扬机 | 卷扬机绕在卷筒上的钢丝绳安全圈数少于3圈 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.7.8条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ11-05 | 施工单位 | 起重吊装 | 卷扬机 | 卷扬机的传动部分及外露的运动件未设防护罩 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.7.6条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ11-06 | 施工单位 | 起重吊装 | 卷扬机 | 卷扬机钢丝绳与机架、地面摩擦 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.7.9条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ11-07 | 施工单位 | 起重吊装 | 卷扬机 | 卷扬机钢丝绳通过道路时，未设置过路保护装置 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.7.9条 | 抽查记录 |
| S-QZDZ11-08 | 施工单位 | 起重吊装 | 卷扬机 | 施工现场使用摩擦式卷扬机 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.7.10条 | 责令改正 |
| S-QZDZ11-09 | 施工单位 | 起重吊装 | 卷扬机 | 作业完毕，未将物件或吊笼降至地面 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第4.7.15条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ01-01 | 施工单位 | 施工机具 | 基本规定 | 使用前未经专业技术人员验收合格 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第2.0.11条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ01-02 | 施工单位 | 施工机具 | 基本规定 | 机械上无齐全有效的（安全防护/保险装置/安全信息装置） | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第2.0.3条 | 责令改正 |
| S-SGJJ01-03 | 施工单位 | 施工机具 | 基本规定 | 机械作业前，施工技术人员未向操作人员进行安全技术交底 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第2.0.4条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ01-04 | 施工单位 | 施工机具 | 基本规定 | 工作中，未按规定使用劳动防护用品 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第2.0.5条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ01-05 | 施工单位 | 施工机具 | 基本规定 | 固定露天使用的中小型机械未设置作业棚 | 《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2016第3.0.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ01-06 | 施工单位 | 施工机具 | 基本规定 | 未按照有关保养维修的规定做好机械维修保养工作 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第2.0.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ01-07 | 施工单位 | 施工机具 | 基本规定 | 中小型机械上的外露传动部分和旋转部分未设置防护罩 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第13.1.2条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ01-08 | 施工单位 | 施工机具 | 基本规定 | 室外使用的机械未搭设机械防护棚/未采取其他防护措施 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第13.1.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ02-01 | 施工单位 | 施工机具 | 圆盘锯 | 木工圆盘锯机上的旋转锯片无防护罩 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.3.1条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ02-02 | 施工单位 | 施工机具 | 圆盘锯 | 未设置分料器、防护挡板安全装置 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.19.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ02-03 | 施工单位 | 施工机具 | 圆盘锯 | 传动部位未设置防护罩 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.1.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ02-04 | 施工单位 | 施工机具 | 圆盘锯 | 工作场所未配备齐全可靠的消防器材，混放易燃易爆物品 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.1.4条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ02-05 | 施工单位 | 施工机具 | 圆盘锯 | 使用多功能机械时，使用其中多项功能，其他功能的装置妨碍操作 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第10.1.14条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ03-01 | 施工单位 | 施工机具 | 手持电动工具 | 使用手持电动工具时未穿戴劳动防护用品 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第13.22.1条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ03-02 | 施工单位 | 施工机具 | 手持电动工具 | 各部防护罩装置未齐全牢固 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第13.22.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ03-03 | 施工单位 | 施工机具 | 手持电动工具 | Ⅰ类手持电动工具未安装漏电电流不大于15mA、额定漏电动作时间不大于0.1s的防溅型漏电保护器 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第13.22.4条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ04-01 | 施工单位 | 施工机具 | 钢筋机械 | 钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅隔离措施 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.19.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ04-02 | 施工单位 | 施工机具 | 钢筋机械 | 手持式钢筋加工机械作业时，未佩戴绝缘手套等防护用品 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第9.1.2条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ04-03 | 施工单位 | 施工机具 | 钢筋机械 | 机械未安装稳固 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第9.1.1条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ04-04 | 施工单位 | 施工机具 | 钢筋机械 | 冷拉场地未安装防护栏和警告标志 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第9.5.2条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-01 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 交流电焊机未安装防二次侧触电保护装置 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.17条 | 责令改正 |
| S-SGJJ05-02 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 一次侧电源线长度大于5m | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.7条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-03 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 一次侧电源线未进行穿管保护 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.19.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-04 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.7条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-05 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 二次线长度超过30m | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.7条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-06 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 二次线绝缘层老化 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.7条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-07 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 二次线接头超过3个 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.7条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-08 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 电焊钳握柄不具有良好的绝缘或隔热能力 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-09 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 握柄与导线连接不牢靠 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-10 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 握柄与导线连接处未采用绝缘布包好 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-11 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 在水中冷却电焊钳 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-12 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 现场使用的电焊机未设防雨、防潮、防晒、防砸措施 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-13 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 无完整的防护外壳，一、二次接线柱处未设置保护罩 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.2条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-14 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 焊接（切割）前，未进行动火审查和确认现场防火措施，开具动火证 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.1条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-15 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 焊接、切割作业前，未配备相应的消防器材和安全防护用品 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.1条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-16 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 焊接等动火作业未设置动火监护人进行现场监护 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.3.1条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ05-17 | 施工单位 | 施工机具 | 电焊机 | 焊割现场或高空焊割作业下方，堆放易燃、易爆物品 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.1.4条 | 责令改正 |
| S-SGJJ06-01 | 施工单位 | 施工机具 | 气瓶 | 氧气瓶未安装减压器 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ06-02 | 施工单位 | 施工机具 | 气瓶 | 乙炔瓶未安装回火防止器 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.6条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ06-03 | 施工单位 | 施工机具 | 气瓶 | 氧气、乙炔瓶间距小于5米 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.7条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ06-04 | 施工单位 | 施工机具 | 气瓶 | 气瓶与明火距离小于10米 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.7条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ06-05 | 施工单位 | 施工机具 | 气瓶 | 运输过程中氧气瓶未安装防振圈和安全帽 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.15条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ06-06 | 施工单位 | 施工机具 | 气瓶 | 操作时，（氢气瓶/乙炔瓶）未直立放置，安放不稳固 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.11条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ06-07 | 施工单位 | 施工机具 | 气瓶 | 氧气瓶未与其他气瓶、油脂等易燃、易爆物品分开存放 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.15条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ06-08 | 施工单位 | 施工机具 | 气瓶 | 氧气瓶散装吊运 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第12.9.15条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ07-01 | 施工单位 | 施工机具 | 潜水泵 | 负荷线未使用专用防水橡皮电缆 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.19.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ07-02 | 施工单位 | 施工机具 | 潜水泵 | 负荷线有接头 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.19.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ07-03 | 施工单位 | 施工机具 | 潜水泵 | 工作时，泵周围30m以内水面有人 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第13.18.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ08-01 | 施工单位 | 施工机具 | 振捣器具 | 电缆线未采用耐候型橡皮护套铜芯软电缆 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.6.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ08-02 | 施工单位 | 施工机具 | 振捣器具 | 电缆线有接头 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.6.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ08-03 | 施工单位 | 施工机具 | 振捣器具 | 电缆长度超过30米 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.6.4条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ08-04 | 施工单位 | 施工机具 | 振捣器具 | 操作人员未穿戴绝缘防护用品 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.6.2条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ09-01 | 施工单位 | 施工机具 | 搅拌机 | 制动器、离合器不灵敏 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.2.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ09-02 | 施工单位 | 施工机具 | 搅拌机 | 作业区排水不通畅，未设置沉淀池及防尘措施 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.2.1条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ09-03 | 施工单位 | 施工机具 | 搅拌机 | 操作人员视线不良，操作台未设置绝缘垫板 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.2.2条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ09-04 | 施工单位 | 施工机具 | 搅拌机 | 料斗上、下限位装置不灵敏 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.2.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ09-05 | 施工单位 | 施工机具 | 搅拌机 | 保险销、保险链未齐全完好 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.2.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ09-06 | 施工单位 | 施工机具 | 搅拌机 | 开式齿轮、皮带轮等传动装置无安全防护罩 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.2.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ09-07 | 施工单位 | 施工机具 | 搅拌机 | 搅拌机开关箱离搅拌机距离超过5m | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.2.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ09-08 | 施工单位 | 施工机具 | 搅拌机 | 在料斗下方进行清理或检修时，未将料斗提升至上止点并用保险销锁牢或用保险链挂牢 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.2.7条 | 责令改正 |
| S-SGJJ09-09 | 施工单位 | 施工机具 | 搅拌机 | 料斗提升时，人员在料斗下停留或通过 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.2.7条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ09-10 | 施工单位 | 施工机具 | 搅拌机 | 检修时，未锁好开关箱并悬挂“禁止合闸”的警示牌，未派专人监护 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.2.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ10-01 | 施工单位 | 施工机具 | 翻斗车 | 翻斗车制动、转向装置不灵敏 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.19.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ10-02 | 施工单位 | 施工机具 | 翻斗车 | 驾驶员无证操作 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第6.4.1条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ10-03 | 施工单位 | 施工机具 | 翻斗车 | 行车时车斗内载人 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第6.1.5条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ10-04 | 施工单位 | 施工机具 | 翻斗车 | 在坑沟边缘卸料时，未设置安全挡块 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第6.4.5条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ10-05 | 施工单位 | 施工机具 | 翻斗车 | 机动翻斗车在卸料工况下行驶 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第6.4.7条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ10-06 | 施工单位 | 施工机具 | 翻斗车 | 翻斗车内燃机运转时在车底下作业 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第6.4.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ10-07 | 施工单位 | 施工机具 | 翻斗车 | 翻斗料斗内有载荷时在车底下作业 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第6.4.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ11-01 | 施工单位 | 施工机具 | 桩工机械 | 作业前未编制安全专项方案 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.19.3条 | 责令改正 |
| S-SGJJ11-02 | 施工单位 | 施工机具 | 桩工机械 | 施工现场未按桩机使用说明书的要求进行平整压实，地基承载力不满足桩机的使用要求 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第7.1.3条 | 责令改正 |
| S-SGJJ11-03 | 施工单位 | 施工机具 | 桩工机械 | 桩机电源容量与导线截面不符合设备施工技术要求 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第7.1.5条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ11-04 | 施工单位 | 施工机具 | 桩工机械 | 作业前未按照规定对桩机进行检查 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第7.1.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ11-05 | 施工单位 | 施工机具 | 桩工机械 | 桩机作业区内有妨碍作业的高压线、地下管道和埋设电缆 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第7.1.4条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ11-06 | 施工单位 | 施工机具 | 桩工机械 | 作业区未设置明显标志或围栏 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第7.1.4条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ11-07 | 施工单位 | 施工机具 | 桩工机械 | 桩机的垂直度不符合使用说明书的规定 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第7.1.7条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ11-08 | 施工单位 | 施工机具 | 桩工机械 | 桩孔成型后，当暂不浇注混凝土时，孔口未封盖 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第7.1.23条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ11-09 | 施工单位 | 施工机具 | 桩工机械 | 桩机传动部位的防护罩、盖板、防护栏杆不齐全，有变形破损 | 《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2016第6.1.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ11-10 | 施工单位 | 施工机具 | 桩工机械 | 用于行走滑移的滚筒不平直，有变形、裂纹 | 《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2016第6.7.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ11-11 | 施工单位 | 施工机具 | 桩工机械 | 道木铺垫不平整 | 《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2016第6.7.3条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ11-12 | 施工单位 | 施工机具 | 桩工机械 | 旋挖钻机作业范围内有非工作人员进入 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第7.8.10条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ12-01 | 施工单位 | 施工机具 | 运输机械 | 车辆无完整的产品合格证以及相关技术资料 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第6.1.1条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ12-02 | 施工单位 | 施工机具 | 运输机械 | 车辆存在人货混装，料斗内载人现象 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第6.1.5条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ12-03 | 施工单位 | 施工机具 | 运输机械 | 停放时，车辆未熄火，未拉紧制动器、关锁车门 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第6.1.17条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ12-04 | 施工单位 | 施工机具 | 运输机械 | 在车底检修时，车辆未熄火、未拉紧制动器或设置车轮楔 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第6.1.19条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ13-01 | 施工单位 | 施工机具 | 混凝土机械 | 进入混凝土搅拌运输车搅拌桶维修时，无专人监护，未悬挂警示牌 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.3.8条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ13-02 | 施工单位 | 施工机具 | 混凝土机械 | 混凝土泵在开始或停止泵送混凝土前，作业人员未与出料软管保持安全距离 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.4.6条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ13-03 | 施工单位 | 施工机具 | 混凝土机械 | 混凝土泵工作时，进行维修作业 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.4.9条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ13-04 | 施工单位 | 施工机具 | 混凝土机械 | 混凝土泵车作业前未将支腿打开，未采用垫木垫平 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.5.2条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ13-05 | 施工单位 | 施工机具 | 混凝土机械 | 用混凝土泵车的布料杆起吊或拖拉物件 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.5.4条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ14-01 | 施工单位 | 施工机具 | 土石方机械 | 在离地下管线、承压管道1m距离以内进行大型机械作业 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第5.1.4条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ14-02 | 施工单位 | 施工机具 | 土石方机械 | 机械作业时，配合人员在机械回转半径以内 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第5.1.10条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ14-03 | 施工单位 | 施工机具 | 土石方机械 | 雨期施工时，机械停放在地势较低的位置 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第5.1.11条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ14-04 | 施工单位 | 施工机具 | 土石方机械 | 履带式挖掘机的履带与工作面边缘距离小于1m | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第5.2.9条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ14-05 | 施工单位 | 施工机具 | 土石方机械 | 轮胎式挖掘机的轮胎与工作面边缘距离小于1.5m | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第5.2.9条 | 抽查记录 |
| S-SGJJ14-06 | 施工单位 | 施工机具 | 土石方机械 | 保养、检修挖掘机时，未将内燃机熄火并将液压系统卸荷及铲斗落地 | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第5.2.25条 | 抽查记录 |