省市场监管局发布

室内加热器产品质量监督抽查分析报告

2019年4季度，江苏省市场监管局对室内加热器产品质量进行了监督抽查。共抽查产品55批次，合格51批次，合格率为92.7%。

一、产业概况

室内加热器俗称取暖器，种类主要有充油式取暖器、远红外取暖器、PTC暖风机、卤素管取暖器等。国内室内加热器生产企业主要集中在广东、浙江、江苏等省。江苏约有40家室内加热器生产企业，主要分布在苏州、南京、无锡、扬州等市。

二、抽查情况

（一）样品来源

本次共抽查室内加热器产品55批次，其中在生产企业抽样15批次，市场实体店购样20批次，电商平台购样20批次。

（二）检验项目

表1：室内加热器检验项目及依据

| 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- |
| 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特殊要求》 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 输入功率和电流 |  |  |
| 发热 |  |  |
| 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 耐潮湿 |  |  |
| 泄漏电流和电气强度 |  |  |
| 非正常工作 (不包括19.11.4条的试验) |  |  |
| 稳定性和机械危险 |  |  |
| 机械强度 |  |  |
| 结构 |  |  |
| 内部布线 |  |  |
| 电源连接和外部软线 |  |  |
| 外部导线用接线端子 |  |  |
| 接地措施 |  |  |
| 螺钉和连接 |  |  |
| 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |

（三）抽查结果

本次共抽查室内加热器产品55批次，合格51批次，合格率为92.7%。其中，抽查江苏企业生产的产品17批次，合格17批次。

1、按样品来源

表2：不同样品来源抽查结果

| 样品来源 |  | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 |  | 15 | 15 |  |
| 实体店 | 商场 | 9 | 9 |  |
|  | 超市 | 7 | 7 |  |
|  | 批发市场（集贸市场） | 3 | 2 |  |
|  | 专卖店、便利店或杂货店等 | 1 | 1 |  |
|  | 合计 | 20 | 19 |  |
| 电商平台 | 天猫商城 | 4 | 4 |  |
|  | 苏宁易购 | 4 | 4 |  |
|  | 京东商城 | 8 | 8 |  |
|  | 淘宝网 | 4 | 1 |  |
|  | 合计 | 20 | 17 |  |
| 合计 |  | 55 | 51 | 92.7 |

2、按产品类别

表3：不同产品类别抽查结果

| 产品类别 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 对流式加热器 | 8 | 8 |
| 风扇式加热器 | 23 | 20 |
| 充液式散热器 | 6 | 6 |
| 板状加热器 | 3 | 3 |
| 辐射式加热器 | 14 | 13 |
| 管状加热器 | 1 | 1 |
| 合计 | 55 | 51 |

3、按价格区间

表4：不同售价产品抽查结果

| 价格区间（元） | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 8 | 7 |
| 100～200 | 16 | 14 |
| 200～300 | 11 | 10 |
| 300以上 | 20 | 20 |
| 合计 | 55 | 51 |

4、江苏企业抽查结果

表5：江苏企业抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 生产企业 | 15 | 15 |
| 实体店购样 | 1 | 1 |
| 电商平台购样 | 1 | 1 |
| 合计 | 17 | 17 |

（四）质量分析。

本次抽查结果显示，不合格项目为对触及带电部件的防护、输入功率和电流、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线、内部布线、接地措施6项指标。

1、对触及带电部件的防护。该项目考核产品带电部件是否可触及，带电部件的防护是否符合要求。本次抽查发现1批次产品对触及带电部件防护不合格。

2、输入功率和电流。国家标准要求“输入功率对其额定功率的偏差应不大于+5%或20W（选较大值）或-10%”。本次抽查发现1批次产品的输入功率和电流项目偏差超出标准规定要求。

3、稳定性和机械危险。本次抽查发现3批次产品的稳定性和机械危险项目不合格，产品底部配重不够或者结构设计不合理，在置于15°倾斜台面时发生翻倒。

4、内部布线。本次抽查发现1批次产品的内部布线项目不合格，内部布线与锐利棱边接触，可能造成绝缘损坏、电路短路等危险。

5、电源连接和外部软线。本次抽查发现2批次产品的电源连接和外部软线项目不合格，其中1批次产品没有按照标准要求在电源软线中留有一根黄/绿芯线连接器具的接地端子和插头的接地触点，1批次产品电源线横截面积小于标准要求的最小横截面积。

6、接地措施。本次抽查发现1批次产品的接地措施不合格，产品没有接地措施，易触及的金属部件未可靠接地。

三、消费建议

（一）购买。

1、查看产品标识。产品的规格、型号和商标必须与说明书一致，应有CCC强制认证标志、生产企业名称、产品出厂检验合格证、执行标准代号等标识信息。

2、关注产品结构。室内加热器有发生翻倒的风险，应选购底部配备安全开关的产品，一旦加热器发生倾倒，安全开关自动切断电源。

3、根据使用环境、房间面积和实际需求选购适用的室内加热器产品。如果居室保温条件较差，加热整体空间耗电量会很大，可选择辐射式取暖器，如远红外线取暖器，对局部空间进行定向加热；若保温条件好，则可选择对流式取暖器。最好选功率在2000W以下的室内加热器，以免功率过大造成断电或其它意外。

（二）使用。

1、使用前仔细阅读说明书，将室内加热器放置于不易碰触的地方，如墙角或靠墙处，背面离墙20厘米左右，并远离可燃烧物，室内加热器表面严禁覆盖任何物品。

2、辐射型加热器通常带有反射罩，使用一段时间后，容易聚积灰尘和污垢，应及时按照产品使用说明书的要求进行清除，以免影响加热效果。

3、对流式室内加热器的进气口和排气口严禁有杂物堵塞，并在取暖器前留有足够空间，以利空气畅通加强对流效果。

附件：室内加热器产品质量监督抽查企业名单及结果