JJF

江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）XX-2022

电动汽车公共充电设施基于统计抽样方法检定的抽样及判定规则（试行）

Sampling and Determination rules of Public

Electric Vehicle Supply Equipment Based on

Statistical Sampling Method verification (trial)

（报批稿）

2022-XX-XX 发布                         2022-XX-XX 实施

江 苏 省 市 场 监 督 管 理 局 发 布

电动汽车公共充电设施基于统计抽样

JJF（苏）XX-2022

方法检定的抽样及判定规则（试行）

Sampling and Determination rules of Public

Electric Vehicle Supply Equipment Based on

Statistical Sampling Method verification (trial)

本规范经江苏省市场监督管理局于XXXX年XX月XX日批准，并自XXXX年XX月XX日起施行。

| 归口单位 主要起草单位 参加起草单位 | ：江苏省电磁计量专业技术委员会 ：南京市计量监督检测院 ：江苏省计量科学研究院 苏州市计量测试院 无锡市计量测试院 常州检验检测标准认证研究院 盐城市计量测试所 国网江苏省电力有限公司 苏州市吴江区检验检测中心 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 |
| --- | --- |

本规范委托江苏省电磁计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

张  卫（南京市计量监督检测院）

张  健（南京市计量监督检测院）

王齐鑫（南京市计量监督检测院）

参加起草人：

林学勇（南京市计量监督检测院）

黄朝晖（江苏省计量科学研究院）

刘  峰（南京市计量监督检测院）

任诗波（南京市计量监督检测院）

陈  涛（江苏省计量科学研究院）

祁  丹（苏州市计量测试院）

王冠钧（无锡市计量测试院）

李  鑫（常州检验检测标准认证研究院）

彭华伟（盐城市计量测试所）

陈  霄（国网江苏省电力有限公司）

顾  超（苏州市吴江区检验检测中心）

袁建英（国网江苏省电力有限公司南京供电分公司）

目  录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和符号	1

3.1  术语	1

3.2  符号	2

4  计量要求	2

5  抽样检定	3

5.1  统计与控制准则	3

5.2  批的构成	3

5.3  抽样	3

5.4  样本的检定	4

5.5  判定原则	5

6  结果处理	5

6.1  抽检合格的充电设施批	5

6.2  抽检不合格的充电设施批	5

7  证书及合格标记	5

附录A	6

附录B	8

引  言

为了规范全省电动汽车公共充电设施抽样检定工作，依据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020年第42号），制定本《电动汽车公共充电设施基于统计抽样方法检定的抽样及判定规则》。

本规范依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、相关术语遵循JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》中的相关要求。

本规范为首次制定。

电动汽车公共充电设施基于统计抽样方法检定

的抽样及判定规则

1  范围

本规范适用于江苏省内电动汽车公共充电设施(交流充电桩、非车载充电机)的检定所涉及的统计抽样、结果判定等活动。

其它非公共的电动汽车充电设施需要采用基于统计抽样方法进行检定的情况可参照执行。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 1148-2022  电动汽车交流充电桩(试行)

JJG 1149-2022  电动汽车非车载充电机(试行)

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2828.2-2008  计数抽样检验程序  第2部分：按极限质量(LQ)检索的孤立批检验抽样方案

GB/T 10111-2008  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和符号

3.1  术语

3.1.1  电动汽车公共充电设施 public electric vehicle supply equipment

为社会公众车辆开放经营、提供充电服务的充电设施。

3.1.2  充电设施批 supply equipment lot

为实施统计抽样需要，而汇总起来的一定数量的充电设施。

3.1.3  批量 lot size

批中包含的充电设施个数。

3.1.4  样本 sample

取自一个充电设施批并且能提供该批信息的一组充电设施。

3.1.5  样本量sample size

样本中所包含的充电设施个数。

3.1.6  抽样检定 verification by sampling

对同一批次计量器具，按统计方法随机选取适当数量的样本进行的检定。

3.1.7  极限质量 limit quality

对孤立批抽样检定时，为了验收抽样检定结果，必须限制在低接收概率的质量水平。

3.1.8  接受数 acceptance number

在抽样检定中，判定合格的批的样本中允许的最大不合格数。

3.1.9  拒收数 rejection number

在抽样检定中，判定不合格的批的样本中所要求的最小不合格数。

3.2  符号

Ac 接受数

Ac1 第一次抽样接受数

Ac2 二次抽样总接受数

LQ 极限质量

Re 拒收数

Re1 第一次抽样拒收数

Re2 二次抽样总拒收数

N  批量

n 样本量

d不合格数

d1 第一次抽样不合格数

d2 第二次抽样不合格数

4  计量要求

应符合JJG 1148-2022和JJG 1149-2022第5条、第6条的规定。

5  抽样检定

5.1  统计与控制准则

根据GB/T 2828.2-2008，本规范采用极限质量水平LQ=8%，使用方风险10%的抽样方案。

5.2  批的构成

形成批的充电设施应同时具有下列条件：

a) 具有相同版本的生产标准和技术要求；

b) 具有相同的运营机构、生产厂家；

c) 具有相同工作模式；

d) 具有相近三年的制造年份。

5.3  抽样

5.3.1  抽样方案

根据批量按表1至表3所列检索一次抽样或二次抽样方案，确定样本量和备样数。

表1 一次抽样方案

| 批量 N | 样本量 n | 不合格数 |  | 备样数 | 当不合格数为1时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接受数 Ac | 拒收数 Re |  |  |
| 18～25 | 17 | 0 | 2 | 3 | 转为100%检定 |
| 26～50 | 22 | 0 | 2 | 4 | 转为100%检定 |
| 51～90 | 24 | 0 | 2 | 4 | 转为100%检定 |
| 91～150 | 26 | 0 | 2 | 5 | 整改后再次抽样 |
| 151～280 | 28 | 0 | 2 | 5 | 整改后再次抽样 |
| 281～500 | 32 | 0 | 2 | 6 | 整改后再次抽样 |
| 501～1200 | 50 | 1 | 2 | 10 | / |
| 1201～3200 | 80 | 3 | 4 | 16 | / |
| 3201～10000 | 125 | 5 | 6 | 25 | / |
| 10001～35000 | 200 | 10 | 11 | 40 | / |
| 注： ①批量小于等于17时进行100%检定。 ②备样数为最多的备用充电设施数量，原则上不少于3台。 |  |  |  |  |  |

表2 再次抽样方案

| 批量 N | 样本量 n | 不合格数 |  | 备样数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接受数 Ac | 拒收数 Re |  |
| 91～150 | 26 | 0 | 1 | 5 |
| 151～280 | 28 | 0 | 1 | 5 |
| 281～500 | 32 | 0 | 1 | 6 |
| 注： ①仅当批量在91到500之间，且第一次抽样的不合格数为1时使用； ②备样数为最多的备用充电设施数量，应不少于3台。 |  |  |  |  |

表3 二次抽样方案

| 批量 N | 抽样 | 样本量 n | 累计样本量 | 不合格数 |  | 备样数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 接受数 Ac | 拒收数 Re |  |
| 501～1200 | 第一 第二 | 32 32 | 32 64 | 0 1 | 2 2 | 6 6 |
| 1201～3200 | 第一 第二 | 50 50 | 50 100 | 1 4 | 4 5 | 10 10 |
| 3201～10000 | 第一 第二 | 80 80 | 80 160 | 2 6 | 5 7 | 16 16 |
| 10001～35000 | 第一 第二 | 125 125 | 125 250 | 5 12 | 9 13 | 25 25 |
| 注：①批量大于500可采用二次抽样方案。 ②备样数为最多的备用充电设施数量，应不少于3台。 |  |  |  |  |  |  |

5.3.2  抽取样本

抽样采用简单随机方式，可以根据GB/T 10111-2008等方法生成随机数序号。将生成的随机数序号与充电设施对应，形成抽样检定的样本。

抽样后应填写抽样单。抽样单格式如附录A所示。

5.4  样本的检定

依据JJG 1148-2022和JJG 1149-2022第7条，检定单个样本。如检定时出现以下情况可考虑从备样中选取替换：

a) 充电设施已损坏无法工作，有相关报修、报停手续的；

b) 运营站点关闭或其它原因不能进入现场；

c) 其它不满足检定条件的充电设施。

检定完成后统计样本中不合格数d、d1、d2 。

5.5  判定原则

当该批充电设施批量小于等于500，且抽检结果只有一个不合格时，按照表1及表2所示方案，进行100%检定或再次抽样。

对于一次抽样或再次抽样：

- d ≤ Ac，该批充电设施合格；

- d ≥ Re，该批充电设施不合格。

对于二次抽样：

- d1≤ Ac1，该批充电设施合格；

- d1≥ Re1，该批充电设施不合格；

- Ac1< d1< Re1，进行二次抽样：

1）d1+d2 ≤ Ac2，该批充电设施合格；

2）d1+d2 ≥ Re2，该批充电设施不合格。

6  结果处理

6.1  抽检合格的充电设施批

抽检合格的充电设施批中检定不合格的样本应停止使用，批中其它充电设施可正常运营使用。

6.2  抽检不合格的充电设施批

抽检不合格的充电设施批中除检定合格外的样本应停止使用，并在30个工作日内完成整改，整改后可重新报检，按本规范第4、5条的要求进行抽样检定。未按时完成整改或整改后抽样检定仍不合格的，应停止使用，判定该批不合格。

7  证书及合格标记

当该批充电设施抽检合格时，出具抽样检定证书，在充电设施的显著位置张贴抽样合格标记，其中不合格样本张贴不合格标记。抽检合格的充电设施的封印要求按JJG 1148-2022和JJG 1149-2022第7条相关要求执行。

当该批充电设施抽检不合格时，出具抽样检定结果通知书，并在显著位置张贴抽样不合格标记。

证书格式见附录B

附录A

抽样单格式

| 批编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被抽样运营商名称 |  |  |  |  |  |  | 企业代码 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 充电桩厂家 |  |  |  |  |  |  | 抽样时间 |  |  |  |  |  |
| 充电桩工作模式 |  | □交流 □直流 |  |  |  |  | 抽样类型 |  |  |  |  |  |
| 充电桩技术标准 |  |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |  |  |
| 样本 序号 | 充电设施出厂编号 |  | 随机序号 | 型号 |  | 样本序号 |  | 充电设施出厂编号 |  | 随机序号 | 型号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |
| 备样序号 | 充电设施出厂编号 |  | 随机序号 | 型号 |  | 备样序号 |  | 充电设施出厂编号 |  | 随机序号 | 型号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本批充电桩编号的信息见附表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样人（签名）： |  |  |  |  | 被抽样企业代理人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |

第X页 共X页

抽样单附表：

批编号：

| 批的信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 充电设施出厂编号 | 型号 | 站点地址 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| N（批量） |  |  |  |

第X页 共X页

附录B

抽样检定证书/抽样检定结果通知书检定结果格式

证书编号 xxxxxxxx-xxxxx

检 定 结 果

- 批次信息

批次编号                           运营商

生产厂家                           工作模式

- 检定所依据的校准所依据的技术文件（代号、名称）：

JJG 1148-2022、JJG 1149-2022、JJF(苏)XX-2022

- 抽样信息

抽样数：      台                    备样数：      台

批次信息和样品编号见附表

- 样品检定结果

合格：      台                      不合格：      台

不合格公共充电设施编号、项目及内容：

…………

- 启用备样及其它情况说明：

- 检定结论

本批公共充电设施共       台，抽样数    台，备样     台。经检定合格数    台，不合格    台，不合格数不大于/大于JJF(苏)XX-2022第5.5条规定，该批公共充电设施符合/不符合规定，检定结论合格/不合格。

检定员：                   核验员：                 检定日期：

第X页 共X页

附表1

批编号：

| 样本 序号 | 充电设施出厂编号 | 随机序号 | 型号 | 样本序号 | 充电设施出厂编号 | 随机序号 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | … |  |  |  |
| 13 |  |  |  | … |  |  |  |
| 14 |  |  |  | n |  |  |  |
| 备样序号 | 充电设施出厂编号 | 随机序号 | 型号 | 备样序号 | 充电设施出厂编号 | 随机序号 | 型号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

第X页 共X页

附表2

批编号：

| 批的信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 充电设施出厂编号 | 型号 | 站点地址 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| N（批量） |  |  |  |

第X页 共X页