| ICS 65.060.30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CCS | B05 |  |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

水稻机械化直播作业质量评价技术规范

Technical specification for quality evaluation of rice mechanized direct seeding operation

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB／T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业机械标准化专业技术委员会提出并归口。

本文件起草单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司、江苏省农业机械试验鉴定站、江苏省农业机械技术推广站、南京农业大学。

本文件主要起草人：徐启来、邢全道、朱松、陈智、刘晨、唐莉莉、何瑞银、徐伟、仇维佑、李玲、蔡金、杨振彭、蒋东峰、陶云坤。

- 水稻机械化直播作业质量评价技术规范

范围

本文件规定了水稻机械化直播基本条件、作业质量、检测准备、检测方法和评定规则。

本文件适用于水稻机械化条播或穴播作业质量评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1  粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB/T 25418—2022  水稻直播机

JB/T 7874—2015  种植机械  术语

NY/T 847  水稻产地环境技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 水稻直播  rice seeding

将稻种直接播到田间的一种栽培技术。

[来源：JB/T 7874—2015，3.1.14，有修改]

- 条播  drilling

将经过处理的水稻种子按照农艺要求成行播于田间的一种方式。

[来源：JB/T 7874—2015，3.1.2，有修改]

- 穴播  hill-drop planting

将经过处理的水稻种子按照农艺要求的行距、穴距及穴粒数播于田间的一种方式。

[来源：JB/T 7874—2015，3.1.3，有修改]

基本条件

田间条件

宜选择土壤肥力中等以上、保水保肥性好、灌溉方便和平整度好的田块，稻田环境质量条件符合NY/T 847的规定。

水直播稻田块表面高低差不超过3cm；播前上水泡田，旋耕埋茬，做到田面基本无杂草、无杂物、无残茬等残留物。耕后的田块视土质及气候条件排水沉淀，沉实1~3天进行播种。

旱直播稻田块应先清理或移走前茬留下的秸秆等杂物，采用少、免耕耕作法进行整地，田面要求平整，表面高低差不应超过3cm。

种子条件

应选用筛选、脱芒处理过的水稻种子，种子应符合GB4404.1中的规定要求。

作业机具

水稻直播机应满足相关产品标准及安全标准，保持性能良好状态，无故障，无零部件损坏。

水稻条播机的播量大小应调整方便，排种器应具有“排种”或“停排”功能，调整应方便可靠。

水稻穴播机的穴粒数和穴距应调整方便，调整后穴粒数和穴距应满足当地农艺要求。

作业人员

水稻直播机操作人员应是专业人员或经过专业培训的合格人员，并严格按照机具使用说明书的操作规程进行调整、作业和维护。

作业流程

按农艺要求进行水稻直播作业，水稻机械化直播生产流程参见附录A。

作业质量

作业质量要求

在满足规定的作业条件下，水稻条播质量应符合表1的规定，水稻穴播质量应符合表2的规定。

表1 水稻条播作业质量指标要求

| 序号 | 项目 | 条播质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各行排种量一致性变异系数/% | ≤3.9 |
| 2 | 总排种量稳定性变异系数/% | ≤2.0 |
| 3 | 播种均匀性变异系数/% | ≤45 |
| 4 | 种子破损率/% | ≤0.8 |
| 5 | 播深合格率/% | ≥80 |
| 注：旱直播按当地农艺要求的播深为h，当h≥3cm时，h±1cm为合格；当h＜3cm时，h±0.5cm为合格。 |  |  |

表2 水稻穴播作业质量指标要求

| 序号 | 项目 | 穴播质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 播种均匀性变异系数/% | ≤40 |
| 2 | 种子破损率/% | ≤0.8 |
| 3 | 空穴率/% | ≤5.0 |
| 4 | 穴距合格指数/% | ≥80 |
| 5 | 穴粒数合格率/% | ≥85 |
| 6 | 播深合格率/% | ≥80 |
| 注：旱直播按当地农艺要求的播深为h，当h≥3cm时，h±1cm为合格；当h＜3cm时，h±0.5cm为合格。 |  |  |

检测准备

作业质量检测取样

水稻机械化直播作业质量检测应随机械作业进行，在作业开始不久、作业过程中、作业结束后，会同农业技术人员对作业区域进行取样检测，并根据检测结果及时纠正缺陷，具体作业流程见附录A。

检测仪器

电子秤、计数器等相关检测仪器，检测前应对检测仪器进行检定校准。

检测方法

各行排种量一致性检测

按GB/T 25418—2022中7.2.1规定的方法进行检测。

总排种量稳定性检测

按GB/T 25418—2022中7.2.3规定的方法进行检测。

播种均匀性检测

按GB/T 25418—2022中7.2.4规定的方法进行检测。

种子破损率检测

按GB/T 25418—2022中7.2.2规定的方法进行检测。

穴距合格率，空穴率，穴粒数合格率检测

按GB/T 25418—2022中7.2.6规定的方法进行检测。

播种深度检测

按GB/T 25418—2022中7.2.5规定的方法进行检测。

评定规则

不合格项目分类

根据不合格项目按其对播种质量的影响程度得到不合格项目分类详见表3、表4，按其对作业质量的影响程度分为A类不合格，B类不合格。

表3 条播不合格项目分类

| 不合格分类 |  | 项目 | 对应条款号 | 检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |
| A | 1 | 各行排种量一致性变异系数 | 表1 | √ |
|  | 2 | 播种均匀性变异系数 | 表1 | √ |
|  | 3 | 种子破损率 | 表1 | √ |
| B | 1 | 总排种量稳定性变异系数 | 表1 | √ |
|  | 2 | 播深合格率 | 表1 | √ |
| 注：“√”表示应检测项目。 |  |  |  |  |

表4 穴播不合格项目分类

| 不合格分类 |  | 项目 | 对应条款号 | 检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |
| A | 1 | 播种均匀性变异系数 | 表2 | √ |
|  | 2 | 种子破损率 | 表2 | √ |
| B | 1 | 空穴率 | 表2 | √ |
|  | 2 | 穴距合格指数 | 表2 | √ |
|  | 3 | 穴粒数合格率 | 表2 | √ |
|  | 4 | 播深合格率 | 表2 | √ |
| 注：“√”表示应检测项目。 |  |  |  |  |

判定规则

对检测项目逐项进行检测，当A类不合格项目为0，B类不合格项目为≤1，即判定水稻直播作业质量为合格；否则，为不合格。

附 录 A

（资料性）

水稻机械化直播作业流程图

A.1 水稻水直播（条播、穴播）作业流程图

- 图A.1  水直播条播作业流程图

图A.2  水直播穴播作业流程图

A.2 水稻旱直播（条播、穴播）作业流程图

图A.3  旱直播条播作业流程图

图A.4  旱直播穴播作业流程图