| ICS | 13.310 |
| --- | --- |
| CCS | A 92 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—2024

法庭科学气枪弹膛线痕迹检验规范

Examination specifications for rifling marks on air gun pellets of forensic science

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 初始检验	2

4.1 现场检材	2

4.2 嫌疑气枪	2

5 判断发射枪种	2

6 收集样本气枪弹	2

6.1 样本制作	3

6.2 样本检验	3

7 比较检验	3

7.1 分别检验	3

7.2 比对检验	3

8 检验意见的表述	3

8.1 识别弹种检验意见的表述	3

8.2 鉴别发射气枪检验意见的表述	3

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省公安厅提出、归口并管理实施。

本文件起草单位：南京市公安局、江苏省公安厅、江苏警官学院、宿迁市公安局。

本文件主要起草人：娄岩、张晓军、王毓、周毅锦、刘钊、李翔南、刘墨、于小勇、于洋。

法庭科学气枪弹膛线痕迹检验规范

1  范围

本文件规定了法庭科学领域气枪弹膛线痕迹的检验内容和要求、样本的制作要求、检验方法和检验意见的表述。

本文件适用于法庭科学领域气枪弹膛线痕迹的检验鉴定，不适用于滑膛气枪及其发射气枪弹痕迹的检验鉴定。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28801-2012 气枪

GB/T 29348-2012 法庭科学枪械射击弹头痕迹检验规范

GA/T 1506-2018 法庭科学枪弹痕迹检验术语

3  术语和定义

GA/T 1506-2018、GB/T 29348-2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 气枪弹 air gun pellet

供气枪发射，用铅、铅合金或者其他固体材料加工的轴对称结构弹丸，包括单体式（单一零件构成）、组合式（两个及其以上零件组合构成）。

[来源：GA/T 1506-2018,6.13,有修改]

- 3.2

- 膛线痕迹 rifling marks

气枪弹通过气枪线膛过程中，受线膛内表面的挤压、剪切和刮擦作用，在弹体表面形成的条带状痕迹，包括阳膛线痕迹和阴膛线痕迹。

[来源：GB/T 29348-2012,2.2,有修改]

- 3.3

- 膛线痕迹的宽度 width of rifling marks

膛线（阴膛线或阳膛线）痕迹中相邻两棱线痕迹的垂直距离。

[来源：GB/T 29348-2012,2.3]

- 3.4

- 膛线痕迹的斜度 twist tangle of rifling marks

膛线痕迹相对于气枪弹轴线方向的倾斜角度。

[来源：GB/T 29348-2012,2.4,有修改]

- 3.5

- 膛线痕迹的数量 numbers of rifling marks

气枪膛线在气枪弹表面形成的条带状痕迹的数量。

- 3.6

- 膛线痕迹的旋向 direction of rifling marks’rotation

气枪弹表面反映气枪膛线空间旋向的痕迹方向。

4  初始检验

4.1  现场检材

4.1.1  尽量收集同一个检材的所有碎片。

4.1.2  检验检材的形状、结构、材质、直径带。

4.1.3  测量检材各直径带的外径，以毫米（mm）为单位，保留小数点后两位。

4.1.4  测量检材的重量，以克（g）为单位，保留小数点后一位。

4.1.5  检验膛线痕迹的数量、旋向。

4.1.6  测量膛线痕迹的宽度，以毫米（mm）为单位，保留小数点后两位。

4.1.7  测量膛线痕迹的斜度，以度（°）为单位，保留小数点后两位。

4.2  嫌疑气枪

4.2.1  测量嫌疑气枪的长度和枪管长度，以毫米（mm）为单位，保留小数点后一位。

4.2.2  测量嫌疑气枪的口径，以毫米（mm）为单位，保留小数点后两位。

4.2.3  检验嫌疑气枪的膛线数量和旋向。

4.2.4  检验嫌疑气枪的标志，检验内容按照GB/T 28801-2012中8.1条执行。

4.2.5  检验嫌疑气枪的性能，确定其是否可以正常击发。

5  判断发射枪种

5.1  按照4.1识别弹种后，根据其种类特征判断现场检材是否为气枪所发射。

5.2  结合4.2，判断嫌疑气枪能否形成现场检材表面的种类特征。

6  收集样本气枪弹

6.1  样本制作

6.1.1  制作样本时优先选择与检材同批次的气枪弹，如无法获取同批次的气枪弹，应使用与检材相近材质、相近外形的材料制作样本。

6.1.2  射击取样时气枪的压力应与现场检材形成时的气枪压力相同或相近。

6.1.3  收集样本时应选用不易导致样本变形的收集装置。

6.1.4  样本气枪弹的数量应足以反映稳定的膛线痕迹。

6.2  样本检验

样本气枪弹检验按4.1执行。

7  比较检验

7.1  分别检验

      - 7.1.1  检验检材：通过比对现场气枪弹，确定现场气枪弹由几种或几支气枪所发射。

      - 7.1.2  检验样本：通过比对样本气枪弹，寻找稳定的膛线痕迹种类特征和个别特征。

7.2 比对检验

将现场气枪弹和样本气枪弹进行比较。对检材、样本对应部位膛线痕迹的轮廓、形态、大小、间距、深浅、凸凹趋势及小线纹等种类特征和细节特征逐一进行比较鉴别，从而判断是否同一枪械或机件形成的痕迹。具体有以下几种：

a) 接合比对法：借助于比较显微镜或比对桥、同倍率照片、同倍率电子图像等图形图像检验技术, 接合并比较检材、样本对应线条痕迹的形状、分布、凸凹、宽窄、深浅、间距等是否一致;

b) 重叠比照法：借助于比较显微镜或比对桥、同倍率照片、同倍率电子图像等图形图像检验技术，将检材、样本对应部位痕迹特征进行重叠或直接对照比较特征的位置、形状、大小、数量、间距、相互关系及细微特征等是否一致;

c) 综合检验法：对检材、样本上的膛线痕迹，按痕迹对应关系一一比对，并用图像的形式将这些痕迹有逻辑地组合在一张图片上，进而判断发射气枪是否同一。

8  检验意见的表述

8.1  识别弹种检验意见的表述

      - 8.1.1  检材与某种气枪弹的弹种特征相同时，检验意见表述为检材是某种气枪弹。

      - 8.1.2  检材与气枪弹的弹种特征不相同时，检验意见表述为检材不是气枪弹。

      - 8.1.3  检材因变形或破损严重未完全反映弹种特征，检验意见表述为不能确定是否为气枪弹。

8.2  鉴别发射气枪检验意见的表述

      - 8.2.1  概述

      - 如鉴定机构已对现场气枪弹、嫌疑气枪和样本气枪弹进行了唯一性标识，在检验意见中可以直接用唯一性标识代替现场气枪弹、嫌疑气枪和样本气枪弹名称。

      - 8.2.2 认定

8.2.2.1  送检的检材均为现场气枪弹，反映出的膛线痕迹相符细节特征的组合关系具有特定性且没有出现本质差异时，检验意见表述为送检的现场气枪弹是同一支气枪所发射。

8.2.2.2  送检的现场气枪弹与送检嫌疑气枪制作的样本气枪弹反映出的膛线痕迹相符细节特征的组合关系具有特定性且没有出现本质差异时，检验意见表述为送检的现场气枪弹是送检的嫌疑气枪所发射。

8.2.2.3  送检的现场气枪弹与送检的样本气枪弹反映出的膛线痕迹相符细节特征的组合关系具有特定性且没有出现本质差异时，检验意见表述为送检的现场气枪弹与送检的样本气枪弹是同一支气枪所发射。

      - 8.2.3 否定

8.2.3.1  送检的检材均为现场气枪弹，反映出的膛线特征或膛线痕迹细节特征存在本质差异时，检验意见表述为送检的现场气枪弹不是同一支枪所发射。

8.2.3.2  送检的现场气枪弹与送检嫌疑气枪制作的样本气枪弹反映出的膛线特征不同或膛线痕迹细节特征存在本质差异时，检验意见表述为送检的现场气枪弹不是送检的嫌疑气枪所发射。

8.2.3.3  送检的现场气枪弹与送检的样本气枪弹反映出的膛线特征或膛线痕迹细节特征存在本质差异时，检验意见表述为送检的现场气枪弹与送检的样本气枪弹不是同一支枪所发射。

      - 8.2.4  不具备鉴定条件

8.2.4.1  送检的现场气枪弹因变形或破损严重无法反映膛线痕迹而失去鉴定条件时，检验意见表述为送检的现场气枪弹不具备同一认定的鉴定条件。

8.2.4.2  送检的嫌疑气枪已发生本质变化，不能制作样本，检验意见表述为送检的嫌疑气枪不具备同一认定的鉴定条件。

      - 8.2.5  检验意见不确定的表述

送检的现场气枪弹与送检嫌疑气枪制作的样本气枪弹反映出的膛线种类特征相同，但不能确定膛线痕迹细节特征差异的性质，检验意见表述为不能确定送检的现场气枪弹是送检的嫌疑气枪所发射。

参考文献

[1] 马新和主编.枪弹痕迹检验图谱[M].北京：群众出版社，2014.

[2] 杨军、郭威主编.枪弹痕迹学[M].北京：中国人民公安大学出版社，2015.