| ICS | 03.080 |
| --- | --- |
| CCS | A 16 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

普通国省道智慧服务区建设指南

Guidelines for smart service area construction of national and provincial highways

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  总体要求	1

6  总体架构	2

7  建设内容	2

附录A（资料性）  服务区分级及建设内容推荐表	6

附录B（资料性）  数据格式规范建议表	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省交通运输厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：南通市公路事业发展中心、江苏省交通运输厅公路事业发展中心、南通智慧交通科技有限公司、华设设计集团股份有限公司。

本文件主要起草人：姚蕾、黄微、陈瑜、朱赤、高锋、杨涛、周儒夏、薛红军、周剑飞、周海川、杨勇、刘秀红、吴江、刁含楼、卢芸、王君羽、黄晶、唐超、李志杰。

普通国省道智慧服务区建设指南

范围

本文件提出了江苏省普通国省道智慧服务区建设的总体要求、总体架构及建设内容。

本文件适用于新建、改（扩）建普通国省道智慧服务区建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 50462 数据中心基础设施施工及验收标准

DB32/T 4419 公路服务区智慧节水技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智慧服务区 Smart Service Area

运用先进的信息技术手段，将云计算、大数据、物联网、人工智能等技术和系统有效地集成并在普通国省道服务区应用，形成智慧化的管理与服务体系，构建便捷舒适、安全高效、绿色低碳的公路服务设施，为驾乘人员和车辆提供停车、休息、餐饮、如厕、充电等便利服务。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

4G：第四代移动通信技术（the 4th Generation Mobile Communication Technology）

5G：第五代移动通信技术（the 5th Generation Mobile Communication Technology）

APP：应用软件（Application）

RSU：路侧单元（Road Side Unit）

WIFI：无线通信保真技术（Wireless Fidelity）

总体要求

智慧服务区分为一星智慧服务区、二星智慧服务区和三星智慧服务区三类（详见附录A）。

智慧服务区建设应满足实用性、可靠性、先进性、经济性、可维护性、可扩展性原则，可集成物联网、人工智能、大数据、车路协同等新一代信息技术。

智慧服务区应加强日常运营维护管理、做好运维资金保障工作。

智慧服务区建设应符合GB/T 22239《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》网络安全等级保护的要求。

总体架构

智慧服务区建设内容包括公众服务设施、信息发布设施、绿色节能设施、智慧管理平台、数据机房，如图1所示。

普通国省道智慧服务区总体架构图

建设内容

公众服务设施

智慧停车

包含驶入驶出车流量监测、车辆信息识别、车位占用情况监测、停车诱导等功能：

自动识别进出服务区车辆基本信息，并实时统计服务区内车流量；

实现对服务区停车位占用情况的实时识别，并显示不同类型的车位数量；

宜进行逆行、超速等异常行为分析 ，并即时联动告警提醒。

智慧公厕

包含人流统计、厕位监测、厕位引导、信息显示等功能：

- 实时采集进出公厕的人流量；

- 实时采集并显示公厕厕位使用情况；

- 在公厕入口处布置信息显示屏；

- 宜设置除臭和智能新风系统，实时采集公厕内温度、湿度、刺激性气体；

- 宜设置智慧镜面，发布气象、服务等信息。

智慧餐厅

包括但不限于以下功能：

- 宜包含自助点餐、扫码支付、预约点餐等功能；

- 可包含机器人送餐、自动结算、人脸支付等功能；

- 可通过小程序实现远程订餐。

智慧超市

包括但不限于以下功能：

- 宜支持扫码支付等功能；

- 宜通过小程序、信息发布系统等多种方式为司乘人员提供超市货品信息；

- 宜对商品的销售量进行统计，为销售商品类型的调整提供数据支撑；

- 可支持扫码人脸支付、无人超市等功能。

集约型灯杆

包括但不限于以下功能：

- 宜集成智慧照明、安防监控、信息发布屏、环境监测器、广播WiFi/4G/5G通信终端等设备，成为服务区外场物联网终端；

- 可集成碰撞传感、新能源自洽供电等功能；

- 信息宜集中汇聚后，与服务区管控平台实时通信，实现对集约型灯杆的管控。

新能源车充电换电服务

包括但不限于以下功能：

- 提供快充、慢充等充电设施；

- 宜提供换电设施；

- 宜实时显示充电桩数量及其可用状态；

- 宜实现新能源充电车位智能管控；

- 宜具有充电设备自动报修功能。

自助充水服务

宜设置自助充水设备，支持扫码自助充水。

汽修服务

包括但不限于以下功能：

- 宜通过小程序、信息发布等多种方式为司乘人员提供汽修的信息服务；

- 宜提供在线的车辆维修项目及价格查询等服务。

智慧淋浴

包括但不限于以下功能：

- 宜对淋浴间使用状态进行识别；

- 宜对淋浴间用水量进行监控和统计。

WIFI服务

WIFI信号覆盖所有服务区域，宜具备简易接入认证和限时退出机制,并对无线网络进行管理。

信息发布设施

可视化信息屏

实时显示公厕流量，坑位占用、实时车位、车流引导、服务宣传等信息：

- 宜在服务区出入口部署户外可视化信息屏，提供基本服务、实时车位等信息；

- 可在主楼大厅部署电视或显示屏，发布周边物流企业货运需求信息、宣传视频、文娱节目等信息。

交互一体机

可在服务区部署交互一体机，支持出行公众以交互式的方式查询出行所需的信息：

- 可显示辖区干线公路路网示意图、服务区功能布局平面或三维示意图；

- 可支持个性化信息的检索服务，提供交互式导航查询。

网络广播

户外宜基于集约型灯杆建设网络广播，室内宜吸顶安装网络广播，包括但不限于以下功能：

- 应急时人工喊话功能；

- 与安全防范设施联动，安全事件自动播报。

车路协同

可部署RSU设备，在服务区范围支持车路协同服务。

绿色节能设施

智慧照明

采用节能技术，实现对照明设施远程监测、智能管控：

- 服务区室外灯杆光源宜具备远程开、关、调光操作，可根据道路车流量、光照等情况对路灯进行智能调控；

- 服务区室内宜根据功能区设置智能照明控制设备，可采用声控、人体感应、触摸、远程控制等实现智能灯控。

智慧节水

满足DB32/T 4419《公路服务区智慧节水技术规范》要求：

- 宜基于服务区绿化地带，建设雨水回收、存储和再利用系统；

宜支持按功能区、时间段对用水情况进行统计、分析，调整节水策略。

智慧用电

采用先进的节电技术和设备：

- 可基于服务区屋顶、车棚、幕墙、空旷地等区域建设光伏系统；

- 宜对服务区各设施的用电情况实现智能的监测，包括照明用电、办公用电、设施用电等。

近零碳建设

宜利用智能化技术自动采集服务区用电、供暖、供冷、用水、燃气等能源使用数据，监测服务区能耗变化，支撑服务区碳排放评价，建设“近零碳”服务区。

智慧管理平台

宜建设服务区智慧管控平台和移动应用，集成智慧服务区建设的基础服务设施、信息发布设施、绿色节能设施等各子系统。

平台应用

包括服务区综合管理、安防保障、信息发布、运维管理、统计分析等功能：

- 汇聚实时数据，实现服务区停车、公厕、服务等综合管理；

- 部署高清视频监控系统，覆盖服务区室内外的所有区域；

- 宜实现重点区域的视频监控的智能识别分析能力；

- 充分利用道路可变情报板、服务区广播、服务区户外大屏等设施为公众提供服务区的运营服务信息；

- 遇到应急事件时，立即发布应急信息；

- 宜与第三方地图导航服务商合作，推送服务内容、实时车位等信息，同时利用地图服务商的数据向司乘人员提供服务区实时流量和拥堵情况信息，公众提供进入服务区前，进入服务区，驶离服务区的全过程伴随式信息服务；

- 宜支持服务区日常巡检、运维记录等功能；

- 支持基于服务区历史数据的统计分析，并实现数据的查询检索功能；

- 基础数据、运营数据等上报给省中心，数据格式参考附录B。

移动应用

可开发基于移动端的应用（小程序、公众号、APP），面向管理单位用户的管理应用和面向公众服务的服务应用；

- 管理应用宜具备移动端对服务区的监测、管理、巡更、维护等功能；

- 服务应用宜具备移动端的信息发布、信息查询、在线服务等功能。

数据机房

符合GB/T 50462《数据中心基础设施施工及验收标准》要求：

- 服务区配备的服务器、存储满足服务区所有系统应用和数据存储的需要；

- 保证视频本地存储时间不少于1个月，停车区域视频存储时间不少于3个月；

- 支持国产化操作系统和数据库。

（资料性）
服务区分级及建设内容推荐表

| 建设内容 |  | 一星智慧服务区 | 二星智慧服务区 | 三星智慧服务区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公众服务设施 | 智慧停车 | ● | ● | ● |
|  | 智慧公厕 | ● | ● | ● |
|  | 智慧餐厅 | ○ | ○ | ○ |
|  | 智慧超市 | ○ | ○ | ○ |
|  | 集约型灯杆 | ● | ● | ● |
|  | 充电换电服务 | ● | ● | ● |
|  | 自助充水服务 | — | ● | ● |
|  | 汽修服务 | — | ○ | ○ |
|  | 智慧淋浴 | — | ○ | ● |
|  | WIFI服务 | ○ | ● | ● |
| 信息发布设施 | 可视化信息屏 | ○ | ○ | ● |
|  | 交互一体机 | ○ | ○ | ○ |
|  | 网络广播 | ● | ● | ● |
|  | 车路协同 | — | — | ○ |
| 绿色节能设施 | 智慧照明 | ○ | ● | ● |
|  | 智慧节水 | — | ○ | ● |
|  | 智慧用电 | — | ○ | ● |
|  | 近零碳建设 | — | ○ | ○ |
| 智慧管理平台 | 平台应用 | ○ | ● | ● |
|  | 移动端应用 | — | ○ | ○ |
| 数据机房 |  | ○ | ○ | ● |

- “●”表示应配置，为必选；“○”表示宜配置，为可选；“—”表示不配置；

- “●”必选项配置建设即达到相应星级的智慧服务区建设。

（资料性）
数据格式规范建议表

| 中文名称 | 英文名称 | 字段类型 | 最大长度 | 是否允许为空 | 数据共享情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务区名称 | service_area_name | varchar | 15 | 否 | 有条件共享 |
| 类别 （1为服务区，2为停车区） | category | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 城市 | city | varchar | 15 | 否 | 有条件共享 |
| 管理单位名称 | management_unit | varchar | 25 | 否 | 有条件共享 |
| 管理单位性质 | management_nature | varchar | 10 | 否 | 有条件共享 |
| 联系电话 | link_phone | varchar | 20 | 否 | 有条件共享 |
| 服务区所在道路 | route_name | varchar | 20 | 否 | 有条件共享 |
| 所在路线编号 | route_no | varchar | 15 | 否 | 有条件共享 |
| 所在路段桩号 | section_number | varchar | 20 | 否 | 有条件共享 |
| 服务区方位 （1为上行，2为下行） | site | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 服务区经度 | service_area_longitude | varchar | 15 | 否 | 不共享 |
| 服务区纬度 | service_area_latitude | varchar | 15 | 否 | 不共享 |
| 服务区方向名称 | service_direction_name | varchar | 15 | 否 | 有条件共享 |
| 总占地面积 （单位㎡） | total_floor_area | decmial | 5,2 | 否 | 有条件共享 |
| 总建筑面积 （单位㎡） | total_construction_area | decmial | 5,2 | 否 | 有条件共享 |
| 停车区面积 （单位㎡） | parking_place_area_ | decmial | 5,2 | 否 | 有条件共享 |
| 公共卫生间面积 （单位㎡） | toilet_area | decmial | 5,2 | 否 | 有条件共享 |
| 绿化面积（单位㎡） | green_area | decmial | 5,2 | 否 | 有条件共享 |
| 初始运营时间 | operation_time | date |  | 否 | 有条件共享 |
| 运营状态 （1为运营，2为停运） | open_status | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 管理人员数量 | manage_staff_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 保洁人员数量 | cleaning_staff_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 保安人员数量 | security_staff_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 其他人员数量 | security_staff_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 是否建设“司机之家” （1为是，2为否） | is_driver_home | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 住宿房间数量 | stay_room_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 淋浴间数量 | shower_room_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 洗衣机数量 | washing_machine_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有便利超市 （1为是，2为否） | is_convenience-store | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有餐饮 （1为是，2为否） | is_restaurant | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有展厅 （1为是，2为否） | is_exhibition_hall | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有党建室 （1为是，2为否） | is_party_construction_room | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有阅读室 （1为是，2为否） | is_reading_room | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有加油站 （1为是，2为否） | is_petrol_station | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有汽修厂 （1为是，2为否） | is_repair_factory | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有智慧停车系统 （1为是；2为否） | is_smart_parking | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有智慧公厕系统 （1为是；2为否） | is_smart_toilet | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有充电桩 （1为是；2为否） | is_charging_pile | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有自助加水站 （1为是；2为否） | is_self_service_water_filling_station | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有自助加尿素站 （1为是；2为否） | is_self_service_urea_filling_station | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 服务区车位数 | parking_place_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 大型车位数 | large_parking_place_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 小型车位数 | small_parking_place_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 新能源车位数 | new_energy_parking_place_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 剩余大型车位数 | remaining_large_parking_place_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 剩余小型车位数 | remaining_small_parking_place_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 剩余新能源车位数 | remaining_new_energy_parking_place_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 充电桩总数 | charging_pile_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 快充数量 | fast_charging_pile_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 慢充数量 | slow_charging_pile_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 日车流量统计 | daily_traffic volume_statistics | int | 8 | 否 | 有条件共享 |
| 日大型货车流量统计 | daily_large_truck_traffic volume_statistics | int | 8 | 否 | 有条件共享 |
| 日小型车流量统计 | daily_small_vehicle_traffic volume_statistics | int | 8 | 否 | 有条件共享 |
| 过车记录id | pass_id | int | 11 | 否 | 有条件共享 |
| 卡口编号id | crossing_id | int | 5 | 否 | 有条件共享 |
| 过车时间 | pass_time | datetime |  | 否 | 有条件共享 |
| 驶离时间 | leaving_time | datetime |  | 否 | 有条件共享 |
| 车辆号牌 | plate_no | varchar | 11 | 否 | 有条件共享 |
| 车辆类型 | vehicle_type | varchar | 10 | 否 | 有条件共享 |
| 男卫生间数量 | male_toilet_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 女卫生间数量 | female_toilet_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有第三卫生间 （1为是；2为否） | is_thired_toilet | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 第三卫生间数量 | thired_toilet_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有无障碍卫生间 （1为是；2为否） | is_accessibility_toilet | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 无障碍卫生间数量 | accessibility_toilet_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 第三卫生间无障碍卫生间是否共用 （1为是；2为否） | is_third_accessibility_share | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有潮汐公厕 （1为是；2为否） | is_reversible_toilet | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 男小便位 | male_urinal_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 男蹲便位 | male_squatting_position_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 男坐便位 | male_toilet_seat_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 女蹲便位 | female_squatting_position_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 女坐便位 | female_toilet_seat_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 洗手池水龙头个数 | sink_faucet_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 高杆灯数量 | high_pole_lamp_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有智慧灯杆 （1为是；2为否） | is_smart_lighting_pole | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 智慧灯杆数量 | smart_lighting_pole_num | int | 2 | 否 | 有条件共享 |
| 是否WIFI全覆盖 （1为是；2为否） | is_WiFi | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 是否布设安防监控 （1为是；2为否） | is_monitoring_system | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 安防监控数量 | security_monitoring_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 户外安防监控数量 | outdoor_security_monitoring_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 室内安防监控数量 | indoor_security_monitoring_num | int | 3 | 否 | 有条件共享 |
| 监控设备名称 | monitoring_device_name | varchar | 20 | 否 | 有条件共享 |
| 视频流信息 | xml_content | varchar | 2000 | 否 | 有条件共享 |
| 是否有信息发布 （1为是；2为否） | is_information_delivery | char | 1 | 否 | 有条件共享 |
| 日进入人数 | daily_enter_person_num | int | 4 | 否 | 有条件共享 |
| 日离开人数 | daily_leave_person_num | int | 4 | 否 | 有条件共享 |