《交通船闸运行服务评价规范》地方标准

编制说明

标准编制组

2024年9月

目  录

一、目的意义	- 1 -

二、任务来源	- 6 -

三、编制过程	- 6 -

四、主要内容与技术指标确立	- 8 -

五、重大分歧意见的处理过程和依据	- 10 -

六、与相关法律法规和国家标准的关系	- 10 -

七、实施推广建议	- 11 -

八、起草单位和起草人员信息及分工	- 12 -

《交通船闸运行服务评价规范》地方标准

编制说明

一、目的意义

（一）发展现状

船闸是克服渠化航道或者人工运河上、下游水位差的通航建筑物，用来沟通水系联系、提高航道等级。目前全省交通运输部门共管理53座交通船闸，已经成为综合交通运输网络的重要基础设施和关键服务节点，在区域经济社会高质量发展战略方面具有不可替代的作用。近三年，全省交通船闸共开启76.82万闸次/年，每座船闸日均开放40.55闸次，船舶平均待闸时间7.4小时/艘，过闸船舶300.72万艘次/年，过闸货物量30.74亿吨/年，有力保障了社会物流运输和区域经济发展。

《江苏省水路交通运输条例》要求，船闸管理机构应当采取有效措施，缩短过闸时间，提高过闸效率，为船舶提供安全、便捷的过闸服务，因此有必要建立船闸运行服务评价标准，为保障船闸高效运行和船舶安全通行，促进水路运输事业发展。交通运输和标准化部门为深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》，近年围绕提升服务、提高效率，加强客运服务、货物运输、现代物流等领域标准化，先后制定了村镇公交、城市公交、汽车客运、轨道交通、高速公路、有轨电车、快速货运、联程客运、多式联运等系列服务规范，船闸方面服务规范尚属空白，亟需加强标准规范供给。

2018年全省交通运输领域承担行政职能事业单位改革后，港航事业发展机构承担港航公益服务和事业发展有关职责，近年在船闸运行服务方面制定了多部规范性文件。特别是省交通运输主管部门以人民为中心发展导向，聚焦船闸运行、船舶通行、船员出行中的“急难愁盼”问题，出台了《江苏省交通运输船闸运行调度管理办法》（苏交规〔2022〕1号），规范船闸运行单位职责，为船员提供更好的过闸服务。同时，南京航道自2010年起持续打造“快乐通航”船闸服务品牌，建立了船闸运行服务标准化考核机制，在船闸运行服务评价方面积累了丰富的实践经验，为标准制定奠定了坚实基础。

（二）制定标准的必要性

服务区域经济社会高质量发展的需要。在综合交通运输体系中，内河水运因其运能大、能耗低、污染小等特点，能够有效缓解流域土地资源紧张和大宗物资陆路运输压力，对节约使用能源和减少污染物排放都具有积极作用，有助于早日实现“碳达峰与碳中和”目标。交通船闸作为我省内河航道网络中的关键服务节点，急需围绕船闸运行效率、行业管理规范和公共服务满意等，营造更好的通航环境，打造更具特色的“水运江苏”，为促进区域协调发展提供有力支撑。

适应交通运输现代化示范区建设的需要。《江苏省水路交通运输条例》第五十七条要求“船闸管理机构应当采取有效措施，为船舶提供安全、便捷的过闸服务”；第六十三条要求“交通运输主管部门应当加强水路交通运输监督管理，健全水路交通运输服务质量标准”。《江苏省交通运输厅 省市场监管管理局关于加强交通运输标准化工作的意见》（苏交技〔2022〕10号）明确要求推进船闸运行服务评价等运输服务标准，提升服务、提高效率。为了更好地为船员提供过闸服务，以标准化提升船闸运行服务质量，是贯彻落实《国家标准化发展纲要》的具体举措。

健全综合交通运输服务标准体系的需要。近年我省持续加强客运服务、货物运输、现代物流等运输服务标准化，先后制定了村镇公交、城市公交、汽车客运、轨道交通、高速公路、有轨电车、快速货运、联程客运、多式联运等服务规范，水路交通运输相关服务规范尚为空白。为发挥标准化在水路交通服务的基础支撑和战略引领作用，非常迫切以水路交通中的关键节点——船闸为例，研究制定服务规范，统一全省交通船闸运行服务要求，使得运行服务有据可依，行业部门管理有抓手，完善综合交通运输服务领域标准体系，保障交通运输高质量发展。

促进水路交通运输服务能力现代化的需要。随着近年全省交通运输领域机构改革，船闸运行单位职能和人员发生了较大的变化，提升服务和提高效率成为船闸运行单位工作的重中之重。为贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，推进标准化在行业治理体系和治理能力现代化建设中发挥基础性、引领性作用，制定交通船闸运行服务评价规范，有利于将行业服务从经验管理、文件管理向标准化管理转变，并推动交通基础设施从“建养并重”向“建管养用并重”转变，对于推进水路交通运输服务能力现代化，非常迫切和必要，具有重要的现实意义。

（三）制定标准的可行性

为建立切实可行的交通船闸运行服务评价规范，南京市航道事业发展中心联合东南大学、南京尚服科技发展有限公司联合完成了南京市交通运输局2021年度科技项目《智慧船闸运行服务规范与质量评价标准》。该研究成果从船闸运行单位和船员两个维度，设计交通船闸运行服务需求与服务质量评价指标体系，采用问卷调查形式面向全省所有交通船闸运行单位征求意见，利用便捷过闸APP通过信用积分奖励的形式开展面向船员的船闸运行服务评价问卷调查，并在南京下坝船闸和杨家湾船闸、镇江谏壁船闸、苏北运河刘老涧船闸等进行专题调研和船员座谈，共回收船闸运行单位版和船员版的有效问卷48份和1220余份，问卷调查结果具有代表性。此外，通过对全省52座船闸2018-2022年运行数据的统计分析和南京交通船闸的试点应用，表明目前提出的交通船闸运行服务评价指标体系科学合理，可操作性强，全面推广后对提升我省船闸服务质量具有积极意义。调研报告简本详见附件。

南京市航道事业发展中心负责南京市域内交通运输部门所属通航船闸的建设、运行和养护等工作，设有秦淮河、杨家湾、下坝、玉带、洪蓝五个船闸管理所。近年持续开展了船闸服务行为规范化和船舶过闸服务标准化实践，建立了船闸运行服务标准化考核机制，在船闸运行服务评价方面有丰富的实践经验。江苏省交通运输厅港航事业发展中心（以下简称省港航中心）承担全省港航公益服务和事业发展，是全省交通船闸运行调度主管单位，主编参编了多部江苏省地方标准，组织起草了《江苏省交通运输船闸运行调度管理办法》等规范性文件，为本地方标准的制定奠定了坚实的基础。

本标准由行业管理单位、高校和科技创新企业组成“产学研用”研究团队，能够为地标的研究、实施和监督检查提供强有力的政策支持、技术指导和人才保障。项目经费方面，本标准依托南京市交通运输局2021年度科技项目《智慧船闸运行服务规范与质量评价标准》（宁交科〔2021〕172号），依据地方标准编制配套经费规定进行经费配套，标准编制经费有保障。

（四）预期效益

制定本标准是落实《航道法》《江苏省水路交通运输条例》等法律法规规章的要求，以制度方式固化近年来船员提出的一些好意见，基层职工总结的一些好做法，为船员提供更好的过闸服务，营造更好的通航环境。同时，也是交通运输部门贯彻《国家标准化发展纲要》，加强水路运输服务标准化，提升船闸运行调度服务，为船员办实事，并完善交通运输服务领域标准体系，发挥标准化在民生保障中的基础支撑和战略引领作用的具体举措。

目前，我省交通船闸管理实行“条块结合、以块为主”的省、设区市、船闸（管理所或运行中心）三级管理制度。船闸的运行服务基本上以经验管理、文件管理为主，各船闸运行单位的运行服务能力参差不齐，与交通强省和交通运输现代化示范区建设的要求仍有差距。本规范施行后，将统一全省交通船闸的运行服务要求，使得全省各船闸的运行服务有据可依，行业部门管理工作有抓手，有利于我省交通船闸运行服务能力提升和船闸运行效率提高，并推动行业服务从经验管理、文件管理向标准化管理转变，推动交通基础设施从“建养并重”向“建管养用并重”转变，具有重要的社会效益和经济效益。

二、任务来源

本项标准由江苏省交通运输厅港航事业发展中心提出，组织南京市航道事业发展中心、江苏省交通运输厅港航事业发展中心、东南大学、南京尚服科技发展有限公司申报，经省交通运输厅推荐、省市场监管局批复同意后立项。项目批复文件为《省市场监管局关于下达2023年度江苏省地标标准项目计划的通知》》（苏市监标〔2023〕173号），项目名称为《交通船闸运行服务评价规范》（以下简称《规范》），承担单位为南京市航道事业发展中心、江苏省交通运输厅港航事业发展中心、东南大学、南京尚服科技发展有限公司，推荐单位为江苏省交通运输厅。

三、编制过程

本《规范》研究与编制自2021年3月以来，主要分为以下七个阶段：

1．研究准备阶段（2021-2022年）。南京市航道事业发展中心牵头完成了南京市交通运输局2021年度科技项目《智慧船闸运行服务规范与质量评价标准》。编制组2021年先后进行了专题调研和船员座谈，面向船员和船闸运行单位的问卷调查。根据专题调研、座谈及问卷调查相关研究成果，结合南京交通船闸试行，经过多轮行业内部研讨，形成了《规范》初稿。

2．标准申报阶段（2023年1-3月）。按照《江苏省标准监督管理办法》要求开展《规范》的立项工作，在已有工作基础上，研究提出本标准制定的必要性、可行性、适用范围和主要内容等，完成《江苏省地标标准项目申请书》和《规范》（工作组讨论稿）。

3．草案编制阶段（2023年4-7月）。在南京交通船闸试点应用经验的基础上，进一步从术语和定义、总则、运行服务、岗位与人员要求、服务评价、评价方法、评价指标计算方法、评分对照和评价要求等方面对交通船闸运行服务与评价进行规范，编制形成《规范》（征求意见稿）。

4．第二次征求意见与修改阶段（2023年8月）。南京市航道事业发展中心牵头征求了厅苏北航务管理处、南通市港航事业发展中心、扬州市港航事业发展中心、镇江市港航事业发展中心等单位专家的意见。经汇总整理，共征求意见25条，全部采纳。

5．第三次征求意见与修改阶段（2023年11月）。南京市航道事业发展中心和省交通运输厅港航事业发展中心分别牵头书面向5家主要航运企业和全省13个行业管理部门以及1个水利船闸运行单位征求意见。收到回函单位10家，意见16条，全部采纳，完善后形成《规范》（送审讨论稿）。

6．预审查与修改完善阶段（2024年1-3月）。2024年1月25日，江苏省交通运输标准化管理委员会运输分委会在南京组织召开了地方标准《交通船闸运行服务评价规范》预审会，对标准预审稿进行了审查，征求了行业主管部门意见，共有16条意见，全部采纳。

7．第四次征求意见与修改阶段（2024年4-5月）。根据预审会意见修改完善后，再次征求了5家航运企业，苏北航务管理处、省江都水利工程管理处、12个设区市港航事业发展中心等单位的意见；同时在南京市交通运输局官方网站面向公众公开征求意见（2024年4月23日至5月23日）。共收到回函7家，具体修改意见17条，全部采纳，完善后形成《规范》（送审稿）。

8．第五次公开征求意见阶段（2024年7月）。按照《江苏省地方标准管理规定》（苏市监规〔2023〕7号）相关要求，省市场监督管理局在官方网站面向公众公开征求意见（2024年7月2日至7月31日）。未收到关于本《规范》的反馈意见。

四、主要内容与技术指标确立

本《规范》严格按照GB/T 1.1-2020的要求进行编写，遵循“实用性、系统性、协调性、灵活性”的基本原则。

1．实用性：综合考虑全省交通船闸运行实际情况，针对船闸安全高效运行和船舶安全便捷通行，满足行业服务能力提升和建设人民满意交通的实际需要，具备实用性与可操作性。

2．系统性：从船闸运行效率、行业管理规范和公共服务满意等方面建立系统的船闸运行服务评价指标体系，满足行业服务与发展需求，同时给出推荐的评价指标计算方法。

3．协调性：充分考虑与相关行业管理规范性文件相协调与衔接，突出交通船闸运行调度信息化水平，聚焦船舶过闸流程中的运行服务与安全生产，统筹考虑全省不同类型船闸的特点。

4．灵活性：考虑不同阶段各部门评价需要，可以根据自身实际情况，筛选合适的评价指标，制定符合自身目标的评价方案，“以评促建”“以评促优”，提升船闸运行服务能力和水平。

本《规范》规定了交通船闸运行服务评价的术语和定义、评价原则、评价指标、评价流程、评价方法和评价结果等。

1．明确了运行服务评价指标。结合全省船闸运行实践经验和相关法律法规规章，在船闸运行服务评价指标中纳入了船舶过闸中信息申报、船舶信息复核、船舶待闸、船舶调度、船舶进出闸、船舶信用记分、信息发布等服务内容及相应要求，以及相应的岗位与人员素养与服务用语要求。评价指标分为3个二级指标，包括：船闸运行效率、行业管理规范性和公共服务满意度，共有11个三级指标，53个评价项。其中，行业管理规范性可因地制宜、根据实际需要选取合适的评价项进行组合。

2．提出了评价指标量化方法。根据船闸运行服务的特点，分别从船闸运行统计数据、考评打分和船员问卷调查进行分类量化，然后在进行综合考评。考虑全省不同类型船闸的特点，“用自己尺子量自己”，船闸运行效率评价主要以船闸自身的运行服务评价指标统计值的变化率来衡量，不直接涉及船闸间的横向对比，有利于评价实施。

3．构建了运行服务评价流程。根据船舶过闸的特点，重点考虑船员期望、条件/环境/活动质量感知、船员满意等核心变量，通过广泛调查与分析，对船闸运行效率、行业管理规范性和公共服务满意度各项指标进行分类量化，提出了相应的权重系数，增强了规范的适用性和可操作性。

五、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

六、与相关法律法规和国家标准的关系

经检索查询，目前国内没有关于船闸运行服务评价等主要内容的国家标准和行业标准。与船闸运行服务相关的地方标准，目前有安徽省地方标准《船闸运营人员服务规范》（DB34/T2835-2017）、江苏省地方标准《水工船闸运营人员服务规范》（DB32/T4325-2022）。该地方标准内容是基于传统的登记窗口服务模式，对船闸运营人员的服务行为进行规范，与江苏交通船闸普遍采用的不上岸、不见面的便捷过闸方式和智慧船闸服务模式不尽相同，也没有涉及对船闸运行服务的评价。

江苏省目前没有交通船闸运行服务评价方面的地方标准。根据《江苏省交通运输厅 省市场监管管理局关于加强交通运输标准化工作的意见》，制定《交通船闸运行服务评价规范》省级地方标准符合地方标准范围要求，是对行业标准的有益补充，并在江苏省范围内有普遍性。本标准编写时充分考虑了江苏省航道的实际情况，力求做到指标科学，技术先进，管理有效，针对性强，具有可操落地性；本标准的制订有利于推动行业服务的规范化与标准化。本标准与现有现行法律、法规和标准的之间没有冲突关系。参考的标准主要包括：GB6944危险货物分类和品名编号，JTS/T103-2航道工程基本术语标准，JTS/T161船闸信息系统设计规范，DB32/T3194交通运输船闸单位安全生产标准化规范。

引用的主要法律法规和规范性文件包括：《中华人民共和国航道法》（2014年12月28日中华人民共和国主席令第17号），《江苏省水路交通运输条例》（2019年3月29日江苏省人大常委会公告第16号），《通航建筑物运行管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2019年第6号），《江苏省交通运输船闸运行调度管理办法》（苏交规〔2022〕1号），《江苏省内河航道船舶优先过闸管理办法》（苏交规〔2020〕1号），《江苏省内河航道船舶过闸信用管理办法》（苏交规〔2021〕4号），《江苏省交通运输内河航道船闸突发事件应急预案》（苏交传〔2020〕618号），《江苏省航道养护管理办法》（苏交规〔2024〕3号）。

七、实施推广建议

本《规范》适用于我省交通运输主管部门管理的交通船闸的运行服务评价，其他船闸运行服务评价可参照执行。标准的有效应用和指导实践是标准化工作的根本目的，为提高我省交通船闸运行服务能力和水平，参照《交通运输船闸单位安全生产标准化规范》（DB 32/T 3194-2017）等相关地方标准实施经验，拟由省交通运输厅港航事业发展中心牵头实施宣贯、实施，主要计划有：

1．在省交通运输厅的组织协调下，积极开展本标准的宣贯培训，使得航运企业和广大船员知悉本标准，加强船闸管理部门和运行单位管理人员、业务人员和技术人员及时了解、熟悉本标准，全面提升船闸运行服务能力和水平，充分发挥本标准的规范和指导作用。

2．在省交通运输厅港航事业发展中心指导下，做好标准宣贯、实施的全过程工作，积极推进标准的实际应用，船闸运行单位可对照本标准有针对性提升运行服务能力和水平，通过试点应用经验的宣传与推广，择机组织实施交通船闸运行服务评价，保障标准在应用中发挥有效作用，实现技术研发、实际应用与标准研制的有机互动。

3．编制单位将对该标准执行情况进行跟踪调查，及时发现和收集标准执行中发现的问题，不断修改完善，提升标准技术水平，进一步提高该标准的科学性、适用性和应用范围。

八、起草单位和起草人员信息及分工

本文件起草单位：南京市航道事业发展中心、江苏省交通运输厅港航事业发展中心、东南大学、南京尚服科技发展有限公司。

本文件主要起草人：童新建、童亮、廖鹏、邵宁燕、田建亮、杨本、张爱华、童强、朱翀、谭学平、李梦遥、史丹、叶嘉宁、常致、孙俊锋、曹嘉瑞、刘玥杉、冒刘燕、郝建新、周嘉、严牧华、周伟娜、韦延民、倪文川。

| 一级章节 | 二级章节 | 组长 | 成员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 范围 | - | 童新建 童 亮 | 杨本 张爱华 |
| 2 规范性引用文件 | - |  |  |
| 3 术语和定义 | - |  |  |
| 4 评价原则 | 4.1 公正性 |  |  |
|  | 4.2 有效性 |  |  |
|  | 4.3 可信性 |  |  |
|  | 4.4 规范性 |  |  |
| 5 评价指标 | 5.1 指标分类 | 童 亮 廖 鹏 邵宁燕 | 叶嘉宁 常 致 孙俊锋 曹嘉瑞 |
|  | 5.2 船闸运行效率 |  |  |
|  | 5.3 行业管理规范 |  |  |
|  | 5.4 公共服务满意 |  |  |
| 6 评价流程 | 6.1 评价准备 | 童 强 史 丹 | 刘玥杉 周伟娜 |
|  | 6.2 评价实施 |  |  |
|  | 6.3 形成评价结果 |  |  |
| 7 评价结果 | 7.1 内容 | 田建亮 | 韦延民 倪文川 |
|  | 7.2 形式 |  |  |
|  | 7.3 结果应用 |  |  |
| 附录A 运行效率评价指标计算方法 |  | 廖 鹏 邵宁燕 | 冒刘燕 郝建新 周 嘉 严牧华 |
| 附录B 运行服务评价指标体系 |  |  |  |
| 附录C 通用文明服务用语 |  | 朱 翀 | 谭学平 李梦遥 |
| 附录D 船舶过闸业务用语 |  |  |  |
| 参考文献 |  | 廖 鹏 | 邵宁燕 |

附件

《智慧船闸运行服务规范与质量评价标准》专题调研报告（简本）

为深入落实习近平总书记对江苏工作重要讲话、指示和对交通运输工作的重要指示精神，我省正在大力建设交通运输现代化示范区，在服务“强富美高”新江苏建设、全面建设社会主义现代化国家中当好先行，在交通强国建设中做好示范。为切实担负起“争当表率，争做示范，走在前列”的重大使命，亟需通过管理机制创新和现代化能力提升，大力推动交通运输现代化示范区建设，以数字化加速港航发展动能转换，努力实现绿色智慧航运现代化，提高我省水运发展综合竞争力和影响力。

江苏作为内河航运大省，船闸是全省航道网的关键节点，是保障船舶在闸坝上下游正常通航的重要建筑物和内河航运的重要信息化载体，也是我省航道部门服务船员的最直接窗口，其运行状况直接关系到航道网的畅通，影响经济的运行和稳定。近年来港航事业发展机构采用通航设施改建或扩建、信息化能力建设等手段，在通航保障、船闸运行、船舶服务等方面提高了船闸服务能力。特别是交通运输系统新一轮事业单位改革后，港航事业发展机构专注于行业发展和公共服务，在船闸运行服务方面优化业务流程、规范行业管理、提升运行服务质量，有效缓解了船闸通过能力相对航运过闸需求不足的矛盾，大幅提升了船员在航在闸的服务体验和获得感，产生了显著的社会效益和经济效益。

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上，号召全党“永远保持同人民群众的血肉联系，始终同人民想在一起、干在一起，风雨同舟、同甘共苦，继续为实现人民对美好生活的向往不懈努力，努力为党和人民争取更大光荣”。为响应党中央号召，省委决定要求坚持发展为民的价值取向、民生优先的行动指向，以“深扎根、大排查、抓落实、解难题”为工作重点。那么就船闸服务对象来说，船员对船闸现有服务的感受如何？还有哪些服务需要增加或增强？需要问需于民、问计于民、问政于民，从船员的角度考察船舶过闸服务的质量感受，然后分类梳理问题、找准症结，提出相应举措严抓落实，从而做到密切联系群众，真情服务群众。

为切实做好交通船闸运行服务专题调研，南京市航道事业发展中心先后在南京下坝船闸、杨家湾船闸召开船员座谈会，到镇江谏壁船闸和苏北处刘老涧船闸进行专题调研。从船闸运行单位和船员两个维度，运用多种方式开展面向全省交通船闸的运行服务评价，以期科学、全面反映近期全省船闸运行服务，进一步推动船闸运行业务流程、公共服务和行业管理，提升南京在船闸服务领域的首位度，提升全省水运行业运行服务成效，促进交通运输现代化示范区建设，在现代化新征程上建新功。

# 一、船闸运行服务评价指标

船闸运行服务评价指标体系构建的基本原则包括：1）区域性原则，评价指标能综合反映船闸的运行效率、公共服务的满意和行业管理的规范；2）动态性原则，选取的指标能够衡量其在不同时段的变动情况，客观合理地反映船闸运行、公共服务、行业管理的变化；3）可量化原则，选取的指标含义明确且易于被船员理解，具有可量化和可操作的特点；4）层次性原则，通过构建指标群，以便全面清晰反映研究对象，又能确立各指标的权重系数，有利于构建船闸运行服务评分体系。

船闸运行服务评价的核心是船员满意度调查，即船员对船闸服务的期望值和实际感受之间的差异程度，通常是一种短期的、基于具体服务的主观判断。由于船闸作为航道网节点具有唯一性的公共服务特点，船员满意度调查重点考察船员期望、感知质量（条件、环境、活动）等核心变量。其中，船员期望和感知质量是船员满意的原因变量，体现了船员对服务的预期和对运行服务的感受；条件感知质量是船员对过闸安全性与保障性的感知；环境感知质量是船员对船闸运行服务和延误的感知；活动感知质量是船员对船闸运行中各种服务活动的质量感知，主要体现在能否有效缓解船员焦虑感。因此，针对船闸运行服务的船闸运行效率、公共服务满意和行业管理规范等三类关键内容，结合评价维度、基本维度和指标维度三层指标体系构建框架，构建船闸运行服务评价指标的层次模型，如图1所示。

船闸运行效率包含安全便捷、畅通高效、智慧信息化、绿色环保四个基本维度：1）安全便捷体现在船闸通航保证率、船闸事故与抢修、治安事件等；2）畅通高效表现为船闸开放闸次数、日运行时间、待闸时间、便捷过闸手续等；3）智慧信息化强调船舶调度水平、联合调度情况、信息发布、公共信息共享等；4）绿色环保重点关心船舶生活垃圾、船舶油污水回收等。

图1  船闸运行服务评价指标层次模型

公共服务满意包含服务条件、服务环境和服务活动三个基本维度：1）服务条件主要指闸区夜间照明、信号标识、停泊区设置、便民服务等；2）服务环境包括闸区环境、服务标识、形象标识等；3）服务活动主要体现在解决问题能力与船员满意等。

行业管理规范包含内部规范和工作执行两个基本维度：1）内部规范指船闸运行单位的规章制度等；2）工作执行情况，如政策宣传、政策落实、投诉处理等。

# 二、问卷调查情况

为了合理测评船闸运行服务，考虑船闸运行单位和船员两个维度，采用层次分析法面向船闸运行单位进行问卷调查（详见附1），建立各层次指标间的相互关系和权重系数；采用李克特量表面向船员进行公共服务满意测评，针对上述9个指标层各设置3~4个问题、共计30个问题进行调查问卷（详见附2）。

面向船闸运行单位的船闸运行服务评价采用问卷发放的形式面向全省49个船闸运行单位征求意见，利用便捷过闸APP通过信用积分奖励的形式开展面向船员的船闸运行服务评价问卷调查。截止2021年12月，船闸运行服务评价问卷调查表（船闸运行单位版）共回收有效问卷48份；船闸运行服务评价问卷调查表（船员版）共回收有效问卷1220份。

图2  船员“感受最深的船闸”分布

图3  船员习惯航线分布

船员问卷调查结果的信度分析表明，1220份问卷结果的Cronbach’s α系数等于0.935，表明问卷结果的一致性、稳定性及可靠性良好。同时，船员过闸“感受最深的船闸”依次为谏壁船闸、南通船闸、江阴船闸、九圩港船闸、焦港船闸，还有张家港船闸、杨林船闸、下坝船闸、刘老涧船闸、邵伯船闸、口岸船闸、海安船闸和杨家湾船闸（被答次数大于等于35次），详见图2。船员“习惯航线”（多选）分布如图3所示，主要航线为京杭运河、通扬线、连申线和芜申线，航行淮河出海道航线的船舶较少。由此可知，本次面向船员的问卷调查结果具有代表性和典型性，可以用于分析全省船闸运行服务评价。

# 三、船闸运行服务评价

根据船员问卷调查结果，表1给出了船员服务满意描述性统计指标，其中内部规范得分最高，畅通高效、绿色环保两个指标得分最低，得分标准差越大，船员质量感知越分散。

进一步考虑船员问卷调查对象对各测评指标的评分中隐含的信息熵与权重α，结合船闸运行单位根据层次分析法得到的各指标权重β，综合得到船闸运行服务评价各指标最终的组合权重γ，结果详见表2所示。可以看出，

（1）船员更关心“畅通高效”、“服务条件”和“工作执行”，对船闸“安全便捷”不怎么在意；船闸则普遍认为船闸“安全便捷”、“内部规范”和“工作执行”相关更重要，对“绿色环保”、“智慧信息化”和“服务活动”关心不够。

（2）总体上，船闸认为船闸运行服务各环节的重要性依次为“船闸运行效率”、“行业管理规范”和“公共服务满意”；船员则认为其重要性依次为“船闸运行效率”、“公共服务满意”和“行业管理规范”。双方确实因身份存在认知偏差。

表1  船员服务满意描述性统计表

| 指标与问题 |  |  | 极大值 | 极小值 | 均值 |  | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全便捷 | S1 | 极端天气 | 9 | 1 | 7.5 | 8.2 | 1.69 |
|  | S2 | 故障 | 9 | 1 | 8.3 |  | 1.18 |
|  | S3 | 治安 | 9 | 1 | 8.9 |  | 0.75 |
| 畅通高效 | S4 | 缴费 | 9 | 1 | 7.8 | 7.7 | 2.27 |
|  | S5 | 过闸登记 | 9 | 1 | 6.4 |  | 2.51 |
|  | S6 | 待闸时间变化 | 9 | 1 | 6.9 |  | 2.84 |
|  | S7 | 运行时间 | 9 | 1 | 8.0 |  | 1.79 |
|  | S8 | 手续方便 | 9 | 1 | 8.9 |  | 0.57 |
|  | S9 | 待闸时间 | 9 | 1 | 8.1 |  | 1.76 |
| 智慧信息化 | S10 | 调度过闸 | 9 | 1 | 8.1 | 8.2 | 1.40 |
|  | S11 | 堵航情况 | 9 | 1 | 7.8 |  | 1.90 |
|  | S12 | 通知及时 | 9 | 1 | 8.4 |  | 1.16 |
|  | S13 | 信息公布 | 9 | 1 | 8.4 |  | 1.14 |
| 绿色环保 | S14 | 垃圾接收 | 9 | 1 | 8.0 | 7.8 | 1.62 |
|  | S15 | 污水处理 | 9 | 1 | 7.6 |  | 1.83 |
| 服务条件 | S16 | 标识清晰 | 9 | 1 | 8.5 | 7.8 | 1.04 |
|  | S17 | 现场管理 | 9 | 1 | 7.7 |  | 1.98 |
|  | S18 | 照明设施 | 9 | 1 | 8.4 |  | 1.14 |
|  | S19 | 加油加水 | 9 | 1 | 7.2 |  | 2.16 |
|  | S20 | 配套服务 | 9 | 1 | 7.2 |  | 2.24 |
| 服务环境 | S21 | 环境整洁 | 9 | 1 | 8.2 | 8.1 | 1.28 |
|  | S22 | 标识统一 | 9 | 1 | 8.2 |  | 1.35 |
|  | S23 | 形象统一 | 9 | 1 | 7.9 |  | 1.49 |
| 服务活动 | S24 | 服务态度 | 9 | 1 | 8.2 | 8.2 | 1.40 |
|  | S25 | 服务能力 | 9 | 1 | 8.2 |  | 1.40 |
|  | S26 | 着装规范 | 9 | 1 | 8.0 |  | 1.49 |
|  | S27 | 总体满意 | 9 | 1 | 8.2 |  | 1.27 |
| 内部规范 | S28 | 政策实施 | 9 | 1 | 8.4 | 8.4 | 1.16 |
| 工作执行 | S29 | 政策宣传 | 9 | 1 | 8.3 | 8.2 | 1.21 |
|  | S30 | 投诉处理 | 9 | 1 | 8.0 |  | 1.61 |

表2  船闸运行服务评价指标组合权重

| 权重 | 船闸运行效率 |  |  |  | 公共服务满意 |  |  | 行业管理规范 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全便捷 | 畅通高效 | 智慧信息化 | 绿色环保 | 服务条件 | 服务环境 | 服务活动 | 内部规范 | 工作执行 |
|  | X11 | X12 | X13 | X14 | X21 | X22 | X23 | X31 | X32 |
| 船员α | 0.526 | 0.230 | 0.130 | 0.113 | 0.487 | 0.302 | 0.211 | 0.452 | 0.548 |
| 船闸β | 0.093 | 0.646 | 0.146 | 0.115 | 0.602 | 0.168 | 0.230 | 0.233 | 0.767 |
| 组合γ | 0.118 | 0.356 | 0.046 | 0.031 | 0.156 | 0.027 | 0.026 | 0.048 | 0.192 |
| 小计 | 0.55 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.24 |  |

（3）在“船闸运行效率”各指标中，船闸更加看重“安全便捷”，而船员更加看重“畅通高效”，可见船员们对对船闸运行效率最重视，能否及时过闸、减少时间成本仍是船员最为关心的指标。在“行业管理规范”各指标中，船闸认为“内部规范”和“工作执行”同等重要，而船员则明显表现为“工作执行”较“内部规范”更为重要。

（4）综合船员和船闸双方的认知，“畅通高效”指标相较于其他任何指标，其重要程度最为突出，组合权重达到了0.356；“服务条件”、“工作执行”和“安全便捷”三项指标组合权重也超过了0.1，其他各项指标的组合权重均未超过0.05。

# 四、船闸运行效率初步评价

为提高船闸运行效率评价的权威性和可靠性，拟以全省联网收费系统中记录的船闸运行和船舶过闸详细数据为核心，选取容易理解、方便计算又具有代表性的指标，重点考虑船闸年通航时间保证率、年过闸船舶总吨位、船闸单位生产效率和过闸APP使用率等4个指标进行量化。同时，为便于评价实施，考虑不同类型船闸特点，年通航时间保证率和过闸APP使用率以船闸当年的绝对值进行计算；过闸船舶总吨位以自身统计值的变化率来衡量，不直接涉及船闸间横向对比；船闸单位生产效率以全省平均值衡量各船闸的人均过闸船舶总吨位。

（1）船闸年通航时间保证率

船闸年通航时间保证率指全年船闸的实际运行时间，占扣除因计划修理而停航的实际时间（不包括因管理不善而造成的停航检修时间）和因不可抗力而停用时间后的全年总时间的百分比，按照公式（1）计算：

（1）

式中，Rn—船闸年通航保证率（%）；t1—船闸可运行时间（h），包括实际运行时间和可运行但无船过闸时间；t2—因计划修理（岁修或大修）而停航的实际时间（h），不包括因管理不善而造成的停航检修时间；t3—人力不可抗拒因素影响而停用的时间（h）；T—全年历时（h）。

（2）船闸年通过量（船舶总吨）变化率

船闸年通过量（船舶总吨）变化率指当年度船闸年过闸船舶总吨之和与本船闸前三年平均数值的比值，按照公式（2）计算：

（2）

式中，RX—船闸年过闸船舶总吨之和；Xk, Xl—第k, l年船闸日均运行时间。

（3）船闸单位生产效率比值

船闸单位生产效率比值指船闸单位时间人均过闸船舶总吨位与当年度全省交通船闸平均值的比值，按照公式（3）计算。指标数值结果对照的评分见表4，赋分采用区间内线性插值。

（3）

式中，RE—船闸单位生产效率；n—当年度全省交通船闸总数；Ei—船闸i当年度生产效率，按照公式（4）计算：

（4）

式中，Xi—船闸i当年度过闸船舶总吨位（万吨）；Ti—船闸i当年度全年日历天总时间（小时）；Mi—船闸i当年度在职人员总数（人）。

（4）移动端应用程序使用率

移动端应用程序使用率指船舶经营人采用“船讯通APP”、“便捷过闸APP”申报过闸的百分比，按照公式（5）计算：

（5）

式中，Ra—过闸APP使用率（%）；n1—使用过闸APP申报过闸的船舶总艘次；n2—因信用等级不足限制使用过闸APP的船舶过闸总艘次；n3—首次登入船闸运行调度信息平台船舶的艘次；N—全年过闸船舶总艘次。

为合理确定运行效率相对值的变化范围，统计了全省50座交通船闸2018-2022年的变化率范围，结果详见表4~表6。可见各指标相对值的变化率或使用率的区间分布较为合理，可以按照区间分布对各指标数值结果进行对照评分，赋分采用区间内线性插值，结果详见表4~表6。

表4  船闸年过闸船舶总吨位变化率的区间与评分对照表

| 变化率区间 | (+∞, 0.3] | (0.3, 0.1] | (0.1, -0.1) | [-0.1, -0.3) | [-0.3, -∞) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 |
| 2020年 | 7 | 10 | 21 | 6 | 4 |
| 2021年 | 9 | 12 | 12 | 13 | 2 |
| 2022年 | 3 | 7 | 24 | 7 | 8 |
| 对照评分 | 100 | (100, 90] | (90, 80） | [80, 70) | [70, 0) |

表5  船闸单位生产效率比值的区间与评分对照表

| 变化率区间 | (+∞, 1.0] | (1.0, 0.3] | (0.3, -0.3) | [-0.3, -1.0) | [-1.0, -∞) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 4 | 9 | 17 | 18 | 0 |
| 2020年 | 5 | 8 | 14 | 21 | 0 |
| 2021年 | 4 | 11 | 13 | 20 | 0 |
| 2022年 | 6 | 9 | 11 | 22 | 0 |
| 对照评分 | 100 | (100, 90] | (90, 80） | [80, 70） | [70, 0） |

表6  过闸APP使用率的区间与评分对照表

| 使用率区间 | [98%, 100%] | [95%, 98%） | [90%, 95%） | [0, 90%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 25 | 3 | 3 | 17 |
| 2020年 | 23 | 7 | 2 | 16 |
| 2021年 | 27 | 3 | 3 | 17 |
| 2022年 | 23 | 4 | 5 | 18 |
| 对照评分 | 100 | [85, 100） | [60, 85） | [0, 60） |

此外，根据《江苏省航道养护管理办法》（苏交规〔2011〕5号），将船闸按养护等级分为三类，年通航时间保证率的规定要求：一类、二类维护船闸不小于98%，三类维护船闸不小于95%。根据该要求设定该指标数值结果对照的评分见表7，赋分采用区间内线性插值。

表7  船闸年通航时间保证率评分对照表

| 保证率率区间 | [98%, 100%] | [95%, 98%） | [90%, 95%） | [0, 90%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类养护船闸 | 100 | [85, 100） | [60, 85） | [0, 60） |
| 二类养护船闸 | 100 | [85, 100） | [60, 85） | [0, 60） |
| 三类养护船闸 | [100, 105] | 100 | [85, 100） | [0, 85） |

根据上述方法对全省48个交通船闸2020~2022年的运行效率进行评价，结果详见表8和表9，其中，暂时假定各船闸的年通航时间保证均按100分计。评定等级是以运行效率按满分40分计算得到的结果，其结果分布总体合理。若再考虑行业管理规范和公共服务满意两类指标类型，评定结果会更好地符合正态分布，能够达到量化评价的目的。由此表明，当前选用的4个定量评价指标能够全面、客观地反映船闸运行效率。

表8  全省交通船闸运行效率评价结果（满分40分）

| 评定等级 | 个数 |  |  | 占比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 优秀 | 21 | 20 | 18 | 43.8% | 41.7% | 37.5% |
| 良好 | 16 | 18 | 12 | 33.3% | 37.5% | 25.0% |
| 合格 | 8 | 7 | 14 | 16.7% | 14.6% | 29.2% |
| 不予评定 | 3 | 3 | 4 | 6.3% | 6.3% | 8.3% |

最后，综合计算船闸运行服务评价结果。由于行业管理规范和公共服务满意两项内容暂时无法获得准确评分，可先假定均能取得优秀成绩（90%，换算为54分），表10给出了全省交通船闸运行服务评价结果，可见全省有一般以上的船闸能够取得“良好”的评价。不过，由于公共服务满意与船闸运行效率之间可能存在一定的负相关性，部分船闸的最终综合评价结果会有一定的变化。

表10  全省交通船闸运行服务评价结果（满分100分）

| 评定等级 | 个数 |  |  | 占比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 优秀 | 21 | 20 | 18 | 43.8% | 41.7% | 37.5% |
| 良好 | 26 | 26 | 26 | 54.2% | 54.2% | 54.2% |
| 合格 | 1 | 2 | 4 | 2.1% | 4.2% | 8.3% |
| 不予评定 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

# 附1 船闸运行服务评价问卷调查表（船闸运行单位版）

一、问题描述

此调查问卷的目的在于确定船闸运行服务评价体系各指标之间的相对权重。首先比较“船闸运行效率”、“公共服务满意度”和“行业管理规范”三个准则层的相对权重；再比较各准则层下的指标的相对权重。

使用层次分析法进行分析。层次模型如下图：

各指标层的主要内容包括：安全便捷：通航保证率、船闸事故与抢修、治安事件等；畅通高效：开放闸次数、日运行时间、待闸时间、便捷过闸手续等；智慧信息化：船舶调度水平、联合调度情况、信息发布、公共信息共享等；绿色环保：船舶生活垃圾、船舶油污水回收等；服务条件：闸区夜间照明、信号标识、锚地或停泊区设置、便民服务等；服务环境：闸区环境、服务标识、形象标识等；服务活动：处理问题能力、着装规范、船员满意等；内部规范：规章制度齐全等；工作执行：政策宣传、政策落实、投诉处理等。

二、问卷说明

指标两两比较的重要性衡量尺度划分为9个等级。9，7，5，3，1的数值分别代表绝对重要、十分重要、比较重要、稍微重要、同样重要。靠左侧单元格中的数字表示左列因素比右列因素重要的程度，靠右侧单元格中的数字表示右列因素比左列因素重要的程度。

示例：如果您认为一辆汽车的安全性相对于价格十分重要，那么请在左侧数值（7）下边的方格中填入字母y，如样表所示。

| 样表：下列各组两两比较要素,对于"买车"的相对重要性如何? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 重要性比较 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |
|  | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |  |
| 安全性 |  | y |  |  |  |  |  |  |  | 价格 |

三、问卷内容

| ● 准则层比较 （请填写）下列各组两两比较要素，对于"船闸运行服务质量"的相对重要性如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 重要性比较 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |
|  | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |  |
| 船闸运行效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公共服务满意 |
| 船闸运行效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行业管理规范 |
| 公共服务满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行业管理规范 |

| ● 指标层比较 1、船闸运行效率指标 （请填写）下列各组两两比较要素，对于"船闸运行效率"的相对重要性如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 重要性比较 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |
|  | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |  |
| 安全便捷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 畅通高效 |
| 安全便捷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 智慧信息化 |
| 安全便捷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色环保 |
| 畅通高效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 智慧信息化 |
| 畅通高效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色环保 |
| 智慧信息化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色环保 |

| 2、公共服务满意指标 （请填写）下列各组两两比较要素，对于"公共服务满意"的相对重要性如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 重要性比较 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |
|  | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |  |
| 服务条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务环境 |
| 服务条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务活动 |
| 服务环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务活动 |

| 3、行业管理规范指标 （请填写）下列各组两两比较要素，对于"行业管理规范"的相对重要性如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 重要性比较 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |
|  | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |  |
| 内部规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作执行 |

问卷结束，感谢您对船闸运行服务规范与质量评价标准研究项目的大力支持和积极贡献！

# 附2 船闸运行服务评价问卷调查表（船员版）

诚邀您参加船闸运行服务评价问卷调查，请您根据自己的真实感受选择相应的选项。

谢谢您的配合，祝航途愉快！

填表日期： 2021 年    月    日		船名：			   感受最深的船闸：			（可多填）

习惯航线				（可多选）（京杭运河、连申线、淮河出海道、通扬线、芜申线、其它联络线）

- 您近一年内是否遇到因防汛、强降雨等造成过闸延误或船闸停止开放的经历？

A 没有			B 1~2次			C 3~4次		D 5~6次			E 6次以上

- 您近一年内是否遇到因船闸抢修、闸室内船舶故障等造成过闸延误或船闸停止开放的经历？

A 没有			B 1~2次			C 3~4次		D 5~6次			E 6次以上

- 您近一年内在船闸及其停泊区是否遇到过治安事件（如盗窃、失火等）？

A 没有			B 1~2次			C 3~4次		D 5~6次			E 6次以上

- 您过闸登记后一般间隔多长时间就会缴纳过闸费？

A 半小时以内	B 0.5～1小时		C 1~1.5小时	D 1.5~2小时		E 2小时以上

- 您缴完过闸费后一般要等多长时间才能被调度过闸？

A 0~1小时		B 1~5小时			C 5~9小时		D 9~16小时			E 16小时以上

- 您觉得目前在船闸停泊区的待闸时间与前几年相比有什么样的变化？

A 明显减少		B 有所减少			C 基本不变		D 有所增加			E 明显增加

- 您觉得干线航道上船闸须根据过闸量饱和程度确定是否24小时运行？

A 完全需要		B 比较需要			C 一般			D 不太需要			E 完全不需要

- 您觉得办理过闸登记、缴费等手续是否方便？

A 非常方便		B 比较方便			C 一般			D 不太方便			E 很不方便

- 您觉得目前在船闸停泊区的待闸时间是否在可接受范围之内？

A 可以接受		B 基本接受			C 一般			D 不太接受			E 不能接受

- 您认为船闸在调度安排船舶过闸方面是否合理？

A 非常合理		B 比较合理			C 一般			D 不太合理			E 很不合理

- 您认为船闸在船舶调度时是否需要考虑相邻船闸的堵航情况？

A 完全需要		B 比较需要			C 一般			D 不太需要			E 完全不需要

- 您认为接收到的船闸管理的相关通知或信息全面、及时？

A 非常同意		B 比较同意			C 一般			D 不太同意			E 完全不同意

- 你觉得在船闸停泊区待闸期间对船舶过闸信息公布等是否满意？

A 非常满意		B 比较满意			C 一般			D 不太满意			E 很不满意

- 您认为船闸及其停泊区接收你的生活垃圾时是否方便？

A 非常方便		B 比较方便			C 一般			D 不太方便			E 很不方便

- 您认为船闸及其停泊区接收船舶油污水时是否方便？

A 非常方便		B 比较方便			C 一般			D 不太方便			E 很不方便

- 您觉得船闸停泊区的各类信号、标识是否清晰？

A 非常清晰		B 比较清晰			C 一般			D 不太清晰			E 很不清晰

- 您对船闸（含口门船闸）锚地或停泊区的设置和现场管理是否满意？

A 非常满意		B 比较满意			C 一般			D 不太满意			E 很不满意

- 您夜间过闸时航标和照明等是否满足视线要求？

A 非常满意		B 比较满意			C 一般			D 不太满意			E 很不满意

- 您在船闸停泊区待闸期间加水、收快递、购买生活用品是否方便？

A 非常方便		B 比较方便			C 一般			D 不太方便			E 很不方便

- 您在船闸停泊区待闸期间对便民服务（如加水、收快递、购买生活用品等）是否满意？

A 非常满意		B 比较满意			C 一般			D 不太满意			E 很不满意

- 您认为船闸及停泊区陆上环境是否干净整洁？

A 非常干净		B 比较干净			C 一般			D 不太干净			E 很不干净

- 您认为船闸处的公共服务标识是否齐全？

A 非常齐全		B 比较齐全			C 一般			D 不太齐全			E 很不齐全

- 您认为各个船闸的形象标识是否统一？

A 非常统一		B 比较统一			C 一般			D 不太统一			E 很不统一

- 您对船闸工作人员的服务态度是否满意？

A 非常满意		B 比较满意			C 一般			D 不太满意			E 很不满意

- 当您有问题需要咨询船闸工作人员时，您对工作人员解决问题的能力是否满意？

A 非常满意		B 比较满意			C 一般			D 不太满意			E 很不满意

- 您认为船闸工作人员的着装是否规范统一？

A 非常规范		B 比较规范			C 一般			D 不太规范			E 很不规范

- 您对船舶过闸中所受到的服务总体上是否满意？

A 非常满意		B 比较满意			C 一般			D 不太满意			E 很不满意

- 您觉得船闸落实国家和省市有关政策是否及时？

A 非常及时		B 比较及时			C 一般			D 不太及时			E 很不及时

- 您觉得船闸对国家和省市有关政策的宣传是否满意？

A 非常满意		B 比较满意			C 一般			D 不太满意			E 很不满意

- 您对船闸处理相关投诉的结果是否满意？

A 非常满意		B 比较满意			C 一般			D 不太满意			E 很不满意

如您还有什么意见或要求，请您真实地记录下来：