ICS 13.040.40

CCS Z60

DB32

江苏省地方标准

DB 32/ □□□□—20□□

纺织染整工业大气污染物排放标准

Emission standard of air pollutants for textile dyeing and finishing industry

（报批稿）

20□□ -□□ -□□发布

20□□ -□□ - □□实施

江苏省生态环境厅

江苏省市场监督管理局

发布

目  次

前  言	I

引  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 大气污染物排放控制要求	3

5 污染物监测要求	5

6 达标判定	6

7 实施与监督	6

参考文献	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省生态环境厅提出并归口。

本文件由江苏省人民政府于20□□年□□月□□日批准。

引  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《江苏省大气污染防治条例》，保障人体健康，改善环境空气质量，加强江苏省纺织染整工业大气污染物的排放控制，促进行业生产工艺和污染治理水平的提升，制定本文件。

本文件是纺织染整工业生产及污染处理设施大气污染物排放控制的基本要求。除本文件中已确定限值的控制项目外，纺织染整工业锅炉废气排放控制、恶臭污染物排放控制执行国家或地方相关排放标准的规定。环境影响评价文件或排污许可证要求严于本文件时，按照批复的环境影响评价文件或排污许可证执行。

本文件颁布后，国家出台相应行业污染物排放标准涉及本文件未做规定的污染物控制项目或排放控制要求严于本文件时，执行国家标准中的相关规定。

纺织染整工业大气污染物排放标准

范围

本文件规定了纺织染整工业生产及污染处理设施大气污染物排放控制、监测要求、达标判定，以及标准的实施与监督等要求。

本文件适用于现有纺织染整工业生产及污染处理设施的大气污染物排放管理，以及新建、改建、扩建纺织染整工业建设项目的环境影响评价、环境保护工程设计、竣工环境保护验收、排污许可管理及其投产后的大气污染物排放管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 15516 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 |
| --- | --- |
| GB/T 16157 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
| GB 37822 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 |
| HJ 38 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |
| HJ/T 55 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 |
| HJ 75 | 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范 |
| HJ/T 397 | 固定源废气监测技术规范 |
| HJ 604 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |
| HJ 734 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |
| HJ 801 | 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 |
| HJ 836 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |
| HJ 861 | 排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业 |
| HJ 879 | 排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业 |
| HJ 905 | 恶臭污染环境监测技术规范 |
| HJ 944 | 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行） |
| HJ 1077 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 |
| HJ 1153 | 固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 |
| HJ 1261 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 |
| HJ 1262 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 |
| HJ 1263 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |
| HJ 1286 | 固定污染源废气 非甲烷总烃连续监测技术规范 |
| DB32/ 3728 | 工业炉窑大气污染物排放标准 |

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

纺织染整  textile dyeing and finishing

对纺织材料（纤维、纱、线和织物）进行以染色、印花、整理为主的处理工艺过程，包括前处理（不含洗毛、麻脱胶、缫丝、绢纺、纺纱、织造、非织造布制造和化纤等纺织用原料的生产工艺）、染色、印花和整理。

现有企业  existing facility

本文件实施之日前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批或备案的纺织染整企业或生产设施。

新建企业  new facility

本文件实施之日起，环境影响评价文件通过审批或备案的新建、改建和扩建的纺织染整工业建设项目。

标准状态  standard state

温度273.15 K、压力101.325 kPa时的状态。本文件规定的大气污染物排放浓度限值均以标准状态下的干气体为基准。

[来源：GB 16297—1996，3.1]

最高允许排放浓度  maximum allowable emission concentration

排气筒中大气污染物任何1 h 浓度平均值不得超过的浓度限值。

[来源：GB 16297—1996，3.2]

无组织排放  fugitive emission

大气污染物不经过排气筒的无规则排放，包括开放式作业场所逸散，以及通过缝隙、通风口、敞开门窗和类似开口（孔）的排放等。

[来源：GB 37822—2019，3.4]

挥发性有机物  volatile organic compounds（VOCs）

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。在表征VOCs总体排放情况时，本文件采用非甲烷总烃（以NMHC表示）作为污染物控制项目。

[来源：GB 37822—2019，3.1，有修改]

大气污染物排放控制要求

有组织排放控制要求

新建企业自本文件实施之日起，现有企业自2025年7月1日起，执行表1的规定及本文件的其他有组织排放控制要求。

大气污染物有组织排放浓度限值

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 适用工序 | 最高允许排放浓度 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 烧毛、定形、印花a、涂层、复合、压延、压烫、植绒 | 15 | 车间或生产设施 排气筒 |
|  | 油雾b | 定形、烫光、印花a | 10 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 定形、印花a、涂层、复合、压延、压烫、植绒 | 20 |  |
|  | 苯 |  | 1.0 |  |
|  | 苯系物c |  | 5.0（20）d |  |
|  | 甲醛 |  | 2.0 |  |
|  | N,N-二甲基甲酰胺 | 涂层 | 10 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 定形、印花a、涂层、复合、压延、压烫、植绒 | 300 |  |
|  |  | 污水处理 | 1000 | 废气集中处理设施 排气筒 |
| a 印花工序包含烘干、焙烘、蒸化等过程，以及转移印花和喷墨印花等工艺。 b 油雾项目仅适用于化纤织物染整精加工。 c 苯系物项目包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯，以质量浓度总和计。其中，三甲苯待相关国家生态环境监测标准发布后实施。 d 括号内限值仅适用于涂层工序。 |  |  |  |  |

直燃式定形机除执行表1的规定外，还应执行DB32/ 3728的相关有组织排放限值。

烧毛机、定形机、印花蒸化机、印花烘干及焙烘机、转移印花机、喷墨印花机以及涂层机、层压复合机、压延机、压烫机、植绒机等产生大气污染物的生产设施应设置局部或整体的废气收集处理系统，达标后排放。

废气收集处理系统应与生产设施同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产设施应停止运行，待排除故障或检修完毕后同步投入使用；生产设施不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。

企业排气筒高度应不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。

厂区内无组织排放控制要求

新建企业自本文件实施之日起，现有企业自2025年7月1日起，执行表2的规定及本文件的其他厂区内无组织排放控制要求。

厂区内无组织排放浓度限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 浓度限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6.0 | 监控点处1 h平均浓度值 | 在定形、印花、涂层、复合、压延、压烫、植绒等车间厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

物料储存、物料转移和输送、工艺过程VOCs的无组织排放控制要求，设备与管线组件VOCs泄漏控制要求，敞开液面VOCs无组织排放控制要求，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求等执行GB 37822的规定。

用于输送、储存、处理含有机物、恶臭物质的设施，以及废水和废气污染控制设施、固体废物处理处置设施，在检修时清扫气应接入有机废气回收或处理装置，应执行表1及4.1.4的规定。

涂层机需安装有机溶剂收集装置，配胶、刮胶等操作岗位需安装抽风装置，并接入溶剂回收或废气收集处理系统，尾气经排气筒排放。

污水处理站及固体废物处理或存放设施应采取隔离、密封等措施控制恶臭污染。设有恶臭气体收集处理系统的污水处理站，应执行表1及4.1.4的规定。

企业应依据《排污许可管理条例》等规定，按照HJ 861、HJ 944等要求建立环境管理台帐，台账保存期限不少于五年。

企业边界监控要求

    - 新建企业自本文件实施之日起，现有企业自2025年7月1日起，执行表3的规定。

企业边界大气污染物浓度限值

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值 | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 0.5 | 边界外浓度最高点 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.0 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 16 |  |

污染物监测要求

一般要求

企业应依据《环境监测管理办法》等规定，按照HJ 861和HJ 879等要求，建立监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

企业应依据《污染源自动监控管理办法》等规定安装污染物排放自动监控设备，按照国家和地方的相关要求运行维护。

企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

有组织排放监测

有组织排放监测应在规定的监控位置进行，有废气处理设施的，应在处理设施后监测。

有组织排放大气污染物的监测按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 905、HJ 75和HJ 1286的规定执行。

厂区内无组织排放监测

对厂区内无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1 m，距离地面1.5 m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1 m，距离地面1.5 m以上位置处进行监测。

厂区内非甲烷总烃任何1 h平均浓度的监测按照HJ 604规定的方法，以连续1 h采样获取平均值，或在1 h内以等时间间隔采集3个～4个样品计算平均值。厂区内非甲烷总烃任意一次浓度值的监测，按照HJ 604或便携式监测仪器相关生态环境监测标准执行。

企业边界监测

企业边界臭气浓度的监测应按HJ 905要求执行，其他大气污染物监测按HJ/T 55要求执行。

企业边界大气污染物浓度的监测，除臭气浓度外，一般以连续1 h采样获取平均值；若浓度偏低，可适当延长采样时间；若分析方法灵敏度高，仅需短时间采集时，应在1 h内以等时间间隔采集3个～4个样品，计算平均值。

监测分析方法

大气污染物的分析测定采用表4所列的监测分析方法标准。

大气污染物浓度的监测分析方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836 |
|  |  | - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | - GB/T 16157 |
|  |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | HJ 1263 |
|  | 油雾 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 | HJ 1077 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38 |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604 |
| 4 | 苯、苯系物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 |
|  |  | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 | HJ 1261 |
| 5 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 15516 |
|  |  | 固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法 | HJ 1153 |
| 6 | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | HJ 1262 |
| 7 | N,N-二甲基甲酰胺 | 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 | HJ 801 |

本文件实施后国家发布的监测分析方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本文件相应污染物的测定。

达标判定

对于有组织排放和企业边界监控点，采用手工监测时，除臭气浓度外，按照生态环境监测标准要求测定的任何1 h平均浓度值超过本文件规定的限值，判定为超标；臭气浓度为最大测定值，按照生态环境监测标准要求测定的任意一次最大测定值超过本文件规定的限值，判定为超标。

对于厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点，按照生态环境监测标准要求测得的任何1 h平均浓度值或任意一次浓度值超过本文件规定的相应限值，可判定为超标。

采用自动监测时，达标判定按照国家和江苏省相关规定执行。

实施与监督

本文件由生态环境行政主管部门负责监督实施。

企业是实施排放标准的责任主体，应采取必要措施，达到本文件规定的污染物排放控制要求。

企业未遵守本文件规定的措施性控制要求，构成违法行为的，依照法律法规等有关规定予以处理。

- 参考文献

- GB 16297—1996大气污染物综合排放标准

- 《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令  第736号）

- 《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令  第39号）

- 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令  第28号）