| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

城市轨道交通5G公网移动通信系统建设规范

Construction specifications for Urban Rail Transit 5G public network mobile communication system

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	2

5  基本规定	2

6  工程勘察	3

6.1  一般规定	3

6.2  车站勘察	3

6.3  机房勘察	4

6.4  隧道区间勘察	4

6.5  高架区间勘察	5

6.6  地面区间勘察	6

7  工程设计	6

7.1  需求分析	6

7.2  覆盖范围及目标	7

7.3  设计重点	8

7.4  整体组网原则	9

7.5  车站设计方案	9

7.6  机房设计方案	9

7.7  隧道设计方案	11

7.8  传输设计方案	12

8  工程施工	13

8.1  施工安装检查	13

8.2  施工规范要求	13

8.3  施工安全生产管理	14

8.4  施工环境保护管理	14

9  工程验收	15

9.1  验收原则、依据及范围	15

9.2  工程验收前检查	16

9.3  工程初验	16

9.4  工程终验	19

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省通信管理局提出并归口。

本文件起草单位：中国铁塔股份有限公司江苏省分公司、广东省电信规划设计院有限公司、华信咨询设计研究院有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司、江苏金寓信息科技有限公司。

本文件主要起草人：戴海兵、王旺、陈东伟、刘言彬、卢飞、唐岱、祁小钰、李真、陈福文、王坦、郭志成、徐洋、薛韩勇、申方舟、徐沛东、徐波、徐瑞、吴启宗、潘磊、史习雯、芮翔。

城市轨道交通5G公网移动通信系统建设规范

范围

本文件确定了城市轨道交通5G公网移动通信系统在工程勘察、工程设计、工程施工、工程验收四个阶段的应用内容和要求，包含每项应用的资料准备、实施步骤等内容。

本文件适用于江苏省范围内城市轨道交通体系下的地铁系统、市域快轨系统、轻轨系统、中低速磁浮交通系统、跨座式单轨系统、悬挂式单轨系统、自导向轨道系统、有轨电车系统、导轨式胶轮系统和电子导向胶轮系统等多种运输制式5G公网移动通信系统建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8702  电磁环境控制限值

GB 50157  地铁设计规范

GB 50382  城市轨道交通通信工程质量验收规范

GB/T 50833  城市轨道交通工程基本术语标准

GB 50944  防静电工程施工与质量验收规范

GB 51120  通信局（站）防雷与接地工程验收规范

GB 51158  通信线路工程设计规范

GB 51171  通信线路工程验收规范

GB 51194  通信电源设备安装工程设计规范

GB 51199  通信电源设备安装工程验收规范

GB/T 51369  通信设备安装工程抗震设计标准

GB 55037  建筑防火通用规范

YD/T 2199  通信机房防火封堵安全技术要求

YD/T 2491  通信电缆 物理发泡聚乙烯绝缘纵包铜带外导体辐射型漏泄同轴电缆

YD 5003  通信建筑工程设计规范

YD/T 5120  无线通信室内覆盖系统工程设计规范

YD/T 5160  无线通信室内覆盖系统工程验收规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

城市轨道交通  urban rail transit

采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道、市域快速轨道系统。

[来源：GB/T 50833-2012，2.0.1]

哈芬槽  hafen trough

一种建筑用的预埋件，先将C型槽预埋于混凝土中，再将T型螺栓的大头扣进C型槽中，要安装的构件再用T型螺栓固定。

光电复合缆  photoelectric composite cable

适用于宽带接入网系统作传输线，是一种新型的接入方式，它集光纤、输电铜线于一体，可以解决宽带接入、设备用电、信号传输的问题。

漏泄同轴电缆  leaky coaxial cable

具有不完全封闭外导体的同轴通信电缆，部分在电缆上传输或接收到的能量，可被耦合或辐射到由电缆外导体和外部环境构成的传输系统中。

[来源：YD/T 2491-2023，3.1]

缩略语

下列缩略语适用于本部分。

BBU：室内基带处理单元（Building Base band Unit）

BDS：北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System）

CDMA：码分多址（Code Division Multiple Access）

CPⅢ：轨道控制网（Track Control Network）

GPS：全球定位系统（Global Positioning System）

MIMO：多进多出（Multiple-In Multiple-Out）

NR：新空口（New Radio）

PDCP：分组数据汇聚协议（Packet Data Convergence Protocol）

POI：多系统合路平台（Point Of Interface）

RRU：射频拉远单元（Remote Radio Unit）

SS-RSRP：同步信号参考信号功率（Synchronization Signal-Reference Signal Received Power）

SS-SINR：同步信号信干噪比（Synchronization Signal-Signal to Interference plus Noise Ratio）

TIM：通信信息模型（Telecommunication Information Model）

WIFI：无线保真（Wireless Fidelity）

基本规定

本文件涉及城市轨道交通地上部分和地下部分。

城市轨道交通5G公网移动通信系统建设应满足用户语音和数据通信业务的需求。

城市轨道交通5G公网移动通信系统建设中采用新技术、新材料、新工艺、新产品时，应符合轨道工程建设管理的有关规定。

城市轨道交通5G公网移动通信系统建设应符合通信网规划，遵循全程全网、互联互通、资源共享、布局合理以及经济适用的原则，并做好与既有线路通信网的衔接。

城市轨道交通5G公网移动通信系统建设应满足设备使用和维护对可靠性、可用性、可维护性和安全性的要求。

隧道通信设备、设施设置位置及方式应满足GB 50157中限界的要求。

城市轨道交通无线通信频率使用应符合国家和城市轨道交通无线电管理的有关规定。

本文件未作说明的5G移动通信其他频段及要求，应符合国家和行业有关标准的规定。

本文件应满足5G建设目标，同时应兼顾其他移动通信系统相关要求。

工程勘察

一般规定

设计人员应严格按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察。

勘察人员在现场勘察时若发现现场状况存在安全隐患或有不符合国家和本行业的安全规定的情况，应及时向建设单位反映并在设计中提出整改建议。

勘察前应准备相应的勘察工具及满足勘察要求的安全防护用品。

勘察人员在收到勘察通知后应明确本次工程的场景，依据勘察目的、任务和相应技术标准要求，针对拟建工程的特点编制勘察纲要。

现场勘察结束后，勘察人员应填写勘察表配套文件，对勘察成果以电子文件格式归档。

车站勘察

车站基本信息

勘察车站建筑结构、各区域功能是否与城市轨道交通设计和建筑设计图纸一致。

车站定位

记录车站位置，测量经纬度。

外部通信人（手）井

勘察车站外部通信人（手）井位置和规格。

外部光缆路由

勘察外部光缆引入民用通信机房路由。

民用通信桥架

勘察车站内部民用通信桥架位置和路由。

电缆引入间

勘察民用通信机房至电缆引入间路由；勘察电缆引入间板孔位置、规格和使用情况。

弱电间

勘察民用通信机房至弱电间路由；勘察弱电间板孔位置、规格和使用情况。

GPS/BDS路由

勘察车站GPS/BDS路由。

预埋管

勘察车站出入口人防门、新风井人防门、卷帘门等位置民用通信专业预埋管的位置、规格和使用情况。

草图绘制

根据车站情况绘制勘察草图，记录现场信息。勘察草图应简洁清晰、数据准确、字迹清楚易辨认。

机房勘察

机房信息

勘察民用通信机房位置、建筑结构是否与城市轨道交通设计和建筑设计图纸一致。

机房电源

勘察民用通信机房市电引入情况。

机房散热

勘察民用通信机房内通风口和空调的类型、型号、数量和位置。

机房消防

勘察民用通信机房内消防设施的类型和位置。

机房照明

勘察民用通信机房照明设备的类型、数量和位置。

机房接地

勘察民用通信机房接地点的位置和规格。

草图绘制

根据机房现场情况绘制勘察草图，包含且不限于下列信息：机房尺寸、机房净高、墙体结构、机房内配电箱位置、照明设备位置、机房门位置、通风口位置、空调位置和接地位置。勘察草图应简洁清晰、数据准确、字迹清楚易辨认。

隧道区间勘察

隧道信息

勘察隧道区间类型、结构、长度是否与城市轨道交通设计和建筑设计图纸一致。

哈芬槽

勘察隧道区间内哈芬槽的位置和长度。

电缆支架

勘察隧道区间内电缆支架的高度和规格。

人防门

勘察隧道区间内人防门的位置、民用通信专业人防门预埋管的位置和数量。

光缆路由

勘察隧道区间内光缆布放方式、布放位置和路由。

电缆路由

勘察隧道区间内电缆布放方式、布放位置和路由。

线缆过轨

勘察隧道区间内线缆过轨位置、线缆过轨路由、预埋管的位置和数量。

线缆爬架

勘察隧道区间内电缆引入间下方线缆爬架位置和空间。

设备节点

定位和标记隧道区间内设备节点，确定位置时应避开CPⅢ控制网测量点、消防设施、地铁监测标识等城市轨道交通专用设施和点位。

设备点间距

使用测距车进行设备点之间的距离测量，要求测距车路线应顺直无障碍物。

草图绘制

根据隧道区间现场情况绘制勘察草图，包含且不限于下列信息：隧道区间里程、线缆爬架里程、人防门里程、设备点里程、哈芬槽里程、线缆过轨里程。勘察草图应简洁清晰、数据准确、字迹清楚易辨认。

高架区间勘察

高架信息

勘察高架区间结构、长度是否与城市轨道交通设计和建筑设计图纸一致。

电缆支架

勘察高架区间电缆支架的高度和规格。

光缆路由

勘察高架区间光缆布放方式、布放位置和路由。

电缆路由

勘察高架区间电缆布放方式、布放位置和路由。

线缆过轨

勘察高架区间线缆过轨位置、线缆过轨路由、预埋管的位置和数量。

草图绘制

根据高架区间现场情况绘制勘察草图，包含且不限于下列信息：高架区间里程、线缆过轨里程。勘察草图应简洁清晰、数据准确、字迹清楚易辨认。

地面区间勘察

地面区间信息

核对图纸信息，勘察地面区间结构、长度是否与城市轨道交通设计和建筑设计图纸一致。

电缆支架

勘察地面区间电缆支架的高度和规格。

光缆路由

勘察地面区间光缆布放方式、布放位置和路由。

电缆路由

勘察地面区间电缆布放方式、布放位置和路由。

线缆过轨

勘察地面区间线缆过轨位置、线缆过轨路由、预埋管的位置和数量。

电缆沟

勘察电缆沟位置、长度、空间和走线路由。

基站机房

勘察线路周边拟使用基站机房，收集机房信息，包括机房尺寸、机房净高、墙体结构、机柜布置、照明设备位置、机房门位置、通风口位置、空调位置和接地位置等信息。

基站铁塔

勘察线路周边拟使用基站铁塔，收集铁塔信息，包括铁塔类型、铁塔高度、各个平台高度、天线安装情况和铁塔基础现状等信息。

草图绘制

根据地面区间和现场情况绘制勘察草图，包含且不限于下列信息：地面区间里程、线缆过轨里程、基站机房信息、基站铁塔信息。勘察草图应简洁清晰、数据准确、字迹清楚易辨认。

工程设计

需求分析

业务

综合考虑投资成本以及不同业务（包括语音和数据业务）用户覆盖需求情况，确定覆盖需求如表1。

质量

- 频段

中国移动：2600 MHz频段、4.9 GHz频段；

中国联通：900 MHz、2.1 GHz、3.3 GHz频段、3.5 GHz频段；

中国电信：800 MHz、2.1 GHz、3.3 GHz频段、3.5 GHz频段；

中国广电：700 MHz频段、3.3 GHz频段、4.9 GHz频段。

无线覆盖边缘场强

各运营商5G网络覆盖指标具体需求如表1：

各运营商5G网络覆盖指标

| 序号 | 电信运营企业 | 网络制式 | 参考指标 | 覆盖电平 | 有效覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国移动 | NR 2.6G | SS-RSRP/SS-SINR | SS-RSRP≥-105 dBm且SS-SINR≥3dB | ≥95% |
| 2 | 中国联通 | NR 3.5G | SS-RSRP/SS-SINR | SS-RSRP≥-105 dBm且SS-SINR≥3dB | ≥95% |
| 3 | 中国电信 | NR 3.5G | SS-RSRP/SS-SINR | SS-RSRP≥-105 dBm且SS-SINR≥3dB | ≥95% |

接通率

在无线覆盖区内95%的位置，99%的时间移动台可接入网络。

无线信道呼损

语音业务呼损不大于2%，数据业务呼损不大于5%。

数据业务速率要求

移动5G：下行平均速率600 Mbps，上行平均速率70 Mbps（100 MHz带宽，下行上行8:2配比，SA组网，4通道，室内步测）；下行平均速率300 Mbps，上行平均速率30 Mbps（100 MHz带宽，下行上行8:2配比，SA组网，2通道，室内步测）；

联通5G：下行平均速率525 Mbps，上行平均速率105 Mbps（100 MHz带宽，下行上行7:3配比，SA组网，4通道，室内步测）；下行平均速率260 Mbps，上行平均速率105 Mbps（100 MHz带宽，下行上行7:3配比，SA组网，2通道，室内步测）；

电信5G：下行平均速率525 Mbps，上行平均速率105 Mbps（100 MHz带宽，下行上行7:3配比，SA组网，4通道，室内步测）；下行平均速率260 Mbps，上行平均速率105 Mbps（100 MHz带宽，下行上行7:3配比，SA组网，2通道，室内步测）。

信号外泄要求

各运营商信号外泄应满足表2要求：

各运营商信号外泄指标

| 序号 | 电信运营企业 | 网络制式 | 参考指标 | 室外10m处信号电平（dBm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国移动 | NR 2.6G | SS-RSRP | -110 |
| 2 | 中国联通 | NR 3.5G | SS-RSRP | -110 |
| 3 | 中国电信 | NR 3.5G | SS-RSRP | -110 |

覆盖范围及目标

覆盖范围

覆盖范围应满足下列要求：

- 线路轨行区：

  - 正线、折返线、停车线、渡线及安全线；

  - 联络线；

  - 车场及车辆基地出入线。

车站/控制中心：

  - 包括站台公共区域、站厅公共区域、主要设备用房区域、办公用房公共区域、出入口及换乘通道等；

  - 控制中心、线网中心内移动用户设备活动区域；

  - 变电所；

  - 区间风井。

车辆基地：

  - 库内区域；

  - 其他车辆可达区域；

  - 车辆基地内移动用户设备活动区域。

折返线、停车线、渡线、安全线、联络线、车场及车辆基地出入线、控制中心、变电所、区间风井、车辆基地等区域的覆盖可根据承载业务需要自行选择。

覆盖目标

城市轨道交通范围内95%以上区域各个系统覆盖指标应满足边缘场强的要求。

干扰与噪声

干扰与噪声应满足下列要求：

- 各种无线信号共用同一套城市轨道交通覆盖系统时，无线信号相互之间的互调干扰不会影响其它系统工作；

- 对于共建共享双缆系统，NR闲时上行通道底噪≤-107dBm（移动）、-110dBm（电信/联通）/在1个RB（360kHz）带宽内；

- 对于共建共享四缆系统，NR闲时上行通道底噪≤-110dBm（移动）、-113dBm（电信/联通）/在1个RB（360kHz）带宽内。

越区切换

越区切换应满足下列要求：

- 系统保证沿城市轨道交通线路的地下链状蜂窝小区间的可靠切换、隧道洞口与室外的切换及各车站出入口通道与站外蜂窝小区之间的切换；

移动通信系统在隧道内的信号切换在隧道内完成，车站出入口切换点设置在出入口通道内。

电磁辐射

设置基站等设备时，电磁辐射限值应满足GB 8702的要求。

设计重点

覆盖规划

覆盖规划应满足下列要求：

- 业务覆盖目标取定；

链路预算规划；

小区规划；

切换区域设定及重叠区规划。

多系统合路

多系统合路应满足下列要求：

- 多系统间的干扰隔离；

上下行分路覆盖；

设备选型要求；

系统扩展性。

整体组网原则

城市轨道交通无线覆盖系统属于共建共享的信号覆盖工程，宜采用一次建成、运营商共享的方式。

车站宜采用数字化室内分布系统及传统室内分布系统协同覆盖方式。

隧道区间宜采用四根宽频段低损耗漏泄同轴电缆覆盖方式，应根据工程现场条件和业务需求确定实际覆盖方案。

高架区间和地面区间可在城市轨道交通红线外设置地面宏基站，采用天线覆盖方式。

BBU基站设备安装在民用通信机房内，RRU信源设备安装在民用通信机房、预留机房或预留安装位置。

系统应配合TIM完成建模并满足设计要求。

系统应满足当期工程，综合考虑技术演进、系统扩容、频率规划等因素，预留适当的余量。

车站设计方案

数字化室内分布系统

- 数字化室内分布系统满足下列要求：

- 系统由室内基带处理单元、扩展单元和远端单元设备组成，采用室内覆盖数字化架构。基于有源终端级的小区分裂能力，可按需灵活配置容量，采用IT化的网线/光纤部署。基于全有源的数字化系统和有源终端级的MR能力，实现网络设备的可视化和网络性能的地理化，支持网络故障快速恢复和预防性管理。数字化室内分布系统能够满足超高流量密度和超大带宽、超高可靠性、超低时延、海量连接、位置服务和可视化运维与智能化运营等要求；

扩展单元与远端单元之间采用光电复合缆，长度不宜超过200 m，采用1.5 mm²光电复合缆；

车站高容量区域宜采用数字化室内分布系统，应根据工程现场条件和业务需求确定实际覆盖方案；

数字化室分单个远端单元即可实现MIMO，可根据不同功能区话务发生时间差异来规划容量和小区，远程控制小区分裂，及时应对突发话务，话务低时合并小区，可减少干扰，提升资源利用率。

传统室内分布系统

- 传统室内分布系统满足下列要求：

- 系统由POI（合路器）+分布系统组成，两路天线MIMO间距宜设置为1.2 m～1.5 m；

POI互调指标要求≤-155 dBc，无源器件宜采用500 W/-155 dBc高品质器件，最大程度抑制三阶互调干扰，保证各系统稳定性；

无源器件、天线、馈线宜采用支持运营商全部频段制式的材料，馈线接头宜采用DIN型快速接头；

车站办公区、公共区、设备区、商业区等区域全面覆盖，常驻人房间天线宜入室覆盖。

机房设计方案

机房建筑

机房建筑满足下列要求：

- 民用通信机房应靠近站厅或站台的公共区，宜设置在电缆引入间、弱电间的附近，方便车站走线和隧道区间光缆、电缆的引入；

主机房应设置成矩形形状，面积应≥50 m2；

在距民用通信主机房每150 m处应设置1个民用通信5G拉远机房，拉远机房面积应≥12 m2；

机房净高应≥3 m；

机房内不应设置立柱，若无法避免，需增加机房面积；

机房门应设置挡鼠板，采用防火密闭门；

机房等效均布活菏载值应满足YD 5003要求，应不低于6 kN/m²。

机房装修

机房装修应满足下列要求：

- 无架空地板的民用通信机房，采用水泥地面刷抗静电环氧漆，水泥踢脚刷环氧漆；

设架空地板的民用通信机房，原楼地面面层可不做防静电处理，采用水磨石、水泥抹面刷地板漆等方式保证地面平整、光滑、不起尘，采用阻燃踢脚。

机房环境

机房环境应满足下列要求：

- 避免电磁干扰和磁场干扰；

无线电干扰场强满足0.15 MHz～1000 MHz范围，不大于126 dB；

磁场干扰强度不应大于800 A/m；

机房内尘埃的粒径≥0.5 μm的个数≤18000 粒/cm³。

外市电引入

机房内由低压配电和动力照明专业在民用通信机房设置动照配电箱，提供两路独立电源、负荷等级要求为一级负荷，双路输出。

空调通风系统

空调通风系统满足下列要求：

- 应防止二氧化硫（SO2）、硫化氢（H2S）、二氧化氮（NO2）有害气体侵入；

- 机房工作环境温度+15 ℃～30 ℃，相对湿度40%～70%，温度变化率小于10 ℃/h（不得凝露）；

空调出风口应避免直接正对机柜顶部，宜靠近机房边缘，防止冷凝水滴入机柜内。

交直流电源系统

交直流电源系统满足下列要求：

- 机房内应配置总交流配电箱（柜），为机房、隧道设备提供交流电，交流配线箱（柜）宜具备分相计量功能。机房内BBU、RRU、传输等设备供电均为直流供电，应配置直流开关电源，按各运营商划分配电区域，开关电源智能监测要求应具备按周期提供各运营商电度用电量和比例，蓄电池按周期放电电量等功能，蓄电池后备时间按不低于30 min考虑；

- 开关组合电源配置原则：开关组合电源机架容量应按远期负荷考虑，开关电源的整流模块容量应按近期负荷配置，整流模块数按N+1冗余方式确定，其中N只为主用，N≤10时，1只为备用，N＞10时，每10只备用1只，其中N只主用整流模块的总容量应按负荷电流和蓄电池均充电流（10小时率充电电流）之和确定；

蓄电池配置原则：蓄电池组宜采用铅酸阀控蓄电池，可分单组或多组安装，其总容量应按近期负荷并考虑适当预留，对于利旧基站，在机房面积不足或承重不能满足要求时，可适当缩短蓄电池组的后备时间。

消防系统

机房内应根据系统需求和工程实际情况设置烟雾探测告警器装置和灭火装置。

电气照明

机房内应根据民用通信机房设备布置图配置机房照明，应设置在设备维护通道位置，与设备平行，应满足0.75 m水平面照度值300 LX，另内设断电应急照明。

防雷与接地系统

机房内应配置等电位箱/接地端子箱，提供不少于10个接地端子，接地电阻小于10 Ω。

动力及环境监控系统

机房内应配置动力及环境监控设备，主要监控对象应为配电设备、蓄电池组、空调设备、新风设备、防雷设备、机房门禁和环境等参数。主要监控内容应包括电压、电流、频率、功率、谐波、电度、设备运营状态、温湿度、烟雾、水浸、门禁等。

隧道设计方案

建设方案

建设方案满足下列要求：

- 各运营商做隧道5G覆盖时，宜根据业务需求确定漏缆方案，系统对应漏缆有多种组合方式，可根据网络运营情况自由调配、规避干扰，以达到最优的网络覆盖效果。可选用以下三种覆盖方案：

以相邻两车站区间为节点进行漏缆断点设计，广告牌区域的区间单独开断，使用单独信源，根据不同制式的链路预算确定断点间距，合理规划全频段型及透传型POI位置，将切换区域控制在洞口和隧道区间内；

以整体隧道区间为节点进行漏缆断点设计，根据不同制式的链路预算确定断点间距，合理规划全频段型及透传型POI位置，将切换区域控制在隧道区间内，在选取POI设备安装位置时，每个车站隧道两端的POI设备安装位置宜设置为一个距离站台较近，一个距离站台较远，以此将切换区域控制在隧道区间内，可将车站与距离车站较近的POI信源设备划为同一小区；

以相邻两车站区间为节点进行漏缆断点设计，漏缆布放至广告牌处断开，采用车站数字化室分兼顾覆盖广告牌区域的隧道，根据不同制式的链路预算确定断点间距，合理规划全频段型及透传型POI位置，将切换区域控制在洞口和隧道区间内。

交叉变轨区域，应结合实际情况综合考虑通过漏缆与天线相结合的方式进行覆盖，对于需要与现有线路通信系统对接的，应充分考虑原有和当前漏缆的安装高度、位置及链路预算，做好与原有线路通信系统的衔接；

隧道与高架或地面过渡区域，应在洞口漏缆末端布放天线或将漏缆延伸至隧道壁末端以保证与室外信号的切换。

漏缆限界

漏缆的高度宜位于列车车窗上沿与下沿高度之间，应结合隧道侧壁的空间使用情况、民用通信与专用通信和公安通信之间的干扰隔离要求、MIMO隔离度要求等确定漏缆高度。

漏缆开断间隔

漏缆开断间隔与信源设备、漏缆、POI、列车等无线信号传播过程中的物理实体的相关参数有关，应在设计时根据具体参数进行核算。

隧道电源

隧道内每个设备点位应设置交流配电箱，为各运营商设备供电。隧道内交流配电箱从车站民用通信机房交流配电箱（柜）引380 V交流电，对于长距离区间隧道，则考虑采用隧道交流配电箱级联方式。隧道电源线采用无卤低烟阻燃铠装电缆，电源线线径选择要求满足隧道设备点位压降损失小于10%。

传输设计方案

设计原则

充分考虑车站及隧道内其它信息系统的建设需求，如自动售货机、信息展示牌、广告牌、地铁WIFI、地铁沿线周边的引出光缆、信息点等，应满足系统建设后长期使用的需要，避免因为业务发展引起频繁扩容改造。

设计重点

传输系统在功能定位上主要为运营商的传输接入系统，应设置独立的汇聚节点集中与运营商网络对接，为充分满足网络安全、方便传输系统的优化升级，传输系统整体建设方案满足下列要求：

- 光缆分层建设，按核心层、汇聚层、接入层需求，分别进行光缆建设，应满足GB 51158和GB 51171要求；

传输设备应采用标准接入传输设备，方便进行线路侧端口及业务侧端口扩容；

传输系统在城市轨道交通内宜按双平面建设传输系统，以隧道为主路由，每隧道为一个独立完整的传输系统，互为备份；

传输系统建设应充分考虑已有传输资源的利旧与系统优化；

传输线路侧光缆宜考虑主备路由，按隧道建设双侧光缆，每侧光缆芯数应考虑5G和后期扩容；

传输系统宜采用环形组网拓扑结构，环上节点数量可根据系统容量、各节点业务量、线路侧光缆长度等因素综合考虑，环上节点不宜过多，便于预留扩容容量并保证业务安全可靠性。

设计方案

设计方案应满足下列要求：

- 采用可扩容的标准型接入传输设备作为城市轨道交通传输设备；

城市轨道交通沿线布放双侧光缆；

建设过程中考虑城市轨道交通线路与市政管道的互通需求，及时做好沿线周边的传输资源预留。

工程施工

施工安装检查

施工安装环境检查

施工安装环境检查满足下列要求：

- 设备安装机房环境应满足工程设计要求，设备安装场所宜整洁、无灰尘，线缆布放路由具备施工条件；

施工区域的井道、楼板、墙壁等严禁出现渗水、滴漏、结露现象；

设备安装位置应远离高温、易燃、易爆、易受电磁干扰、强腐蚀的环境；

室外安装环境应易于设备固定，工程安装所涉及的建筑墙体应坚固完整；

设备安装防静电环境应满足GB 50944的要求；

设备安装防火应满足GB 55037和YD/T 2199要求；

工程涉及的建筑物楼内电源系统和防雷接地设施应满足GB 51194、GB 51120和工程设计要求。

施工安装前设备及器材检查

施工安装前设备及器材检查应满足下列要求：

- 进行设备及器材检查时，建设单位或建设单位委托的监理单位、施工单位和供货厂家三方人员同时在场，并做好记录；

设备及器材的规格、型号、数量符合工程设计要求，并对照装箱单对设备实物进行核对检查；

对设备及器材进行外观检查，外包装完整、无破损，无受潮、火烤等迹象，无明显凹陷；

不符合要求的设备和器件由建设单位、监理单位、施工单位（或集成商）和供货单位共同鉴定，并做好记录，并由责任单位及时解决；

当器材型号不符合工程设计要求时，征得建设单位和设计单位的同意并办理设计变更手续；

设备检查完毕，分类存放并堆放整齐。

施工规范要求

电信设备安装

电信设备安装应满足下列要求：

- 电信设备安装满足YD/T 5120、YD/T 5160、GB 50382和工程设计要求，如需变更，应征得建设单位和设计单位的同意，并具备设计变更手续；

电信设备安装设计的抗震设防烈度与安装设备的电信房屋的抗震设防烈度相同，电信设备的抗震加固满足GB/T 51369和工程设计要求；

电信设备的电源系统满足GB 51194、GB 51199和工程设计要求；

电信设备的防雷接地系统满足GB 51120和工程设计要求。

标签

标签安装满足下列要求：

- 室内分布系统中每一个设备都应有明显的标签，方便后期管理和维护；

在并排有多个设备或多条走线时，标签应粘贴在同一水平线上；

标签的标注应工整、清晰；

标签宜粘贴在设备、器材正面可视的地方，并用防水胶带进行防水处理，线缆的标签在首尾两端采用吊挂式，以方便阅读。

加电检查

加电检查应满足下列要求：

- 主机电源不得使用插头接电，采用空气开关，主机输入交流电的电源线火线、零线相对应，不能反接，交流供电时，相线为红色，零线为蓝色或黑色，地线为黄绿色，直流供电时，正极为红色，负极为蓝色，地线为黄绿色；

设备工作电压满足设备标称值要求；

根据设备厂家提供的操作程序开机，设备正常工作；

检查设备告警系统，工作正常、告警准确；

电表箱安装安全可靠、易于读数；

电表的标签上能反映电流互感器倍数；

每台设备采用单独供电线路。

施工安全生产管理

施工安全生产管理应满足下列要求：

- 施工单位建立、健全安全生产责任制，根据相关规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，制定完备的安全生产规章制度、操作规程和专项应急预案，确保安全生产所必需的资金投入，并根据不同的专业向施工人员提供必需的劳动安全防护用品、用具，保障施工人员的生命和财产安全，防止安全事故的发生；

工程项目施工实行安全技术逐级交底制度，纵向延伸到全体作业人员，安全技术交底应具体明确，将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向施工队长、班组长、作业人员进行详细交底并书面记录，交底记录按要求归档；

安全技术交底的主要内容：

工程项目的施工作业特点和危险因素；

针对危险因素制定的具体预防措施；

相应的安全操作规程和标准；

在施工生产中应注意的安全事项；

发生事故后应及时采取的应急措施。

施工环境保护管理

施工准备阶段

施工准备阶段应满足下列要求：

- 工程开工前，工程小组明确环保管理措施和环保目标的“环保责任书”；

各工程组在施工组织设计中，根据工程中环保的自身特点，制订出具体的环境保护措施，并上报主管部门审批，不符合环保要求的不得批准施工；

对施工便道、施工营地和施工场地的建立有详细的规划设计，报请主管部门审批后方可实施，保存原场地地貌影像资料和文字资料。

施工期间

施工期间应满足下列要求：

- 严格按照批准的施工设计组织施工，将环保措施贯彻于施工生产全过程中；

配备专职环保工程师全程跟踪监督；

做好环境保护实施记录及文档的管理，详细记载施工前、后的环境状况，各种环境保护措施的执行情况等；

将有关原始地貌的影像资料底片及文字资料进行整理，归档保存。

工程竣工验收阶段

工程竣工验收阶段应满足下列要求:

- 对未完成环境恢复的主体工程和大型临时工程，将不予验收；

每个工程完工后，对工程施工期间的环境保护工作开展检查，符合环保要求后方可正式撤离现场。

工程验收

验收原则、依据及范围

验收原则

验收原则应满足下列要求：

- 遵守国家法律法规及国家、行业已有相关标准；

在满足基本验收项目前提下，重点验收项目选择的原则：

对后期网络运行影响大的指标；

侧重新业务、新功能的指标；

有利于后期运行维护的指标；

当期工程的特殊场景。

在进行实际验收时，可采取资料复核、现场检查测试、记录检查相结合的方式进行。

验收依据

验收依据应满足下列要求：

- 国家或行业现行的施工及验收技术规范；

原邮电部、原信息产业部以及工业和信息化部的有关文件；

中华人民共和国卫生部颁发的“环境电磁波卫生标准”和GB 8702要求；

运营商现行的验收及测试规范；

经上级主管部门批准的项目可行性研究报告的批复文件或计划任务书，初步设计和施工图设计（三阶段设计还应包括技术设计），以及上级主管部门下达的有关文件和各专业的设计规范、施工及验收规范。

验收范围

验收范围应满足下列要求：

- 本验收规范主要对室内分布系统的有源设备或器件、无源器件、天线、缆线和电源配套设备等的施工工艺情况及整个分布系统性能指标进行验收；

验收内容主要包括：

施工工艺质量；

系统功能及系统性能等的测试；

对工程档案、工程建设程序规范化情况；

工程决算、资源资料等方面内容的检查。

现场验收时按规范要求逐项检查验收，并将检查结果记录在竣工检验项目表。

工程验收前检查

环境检查

环境检查应满足下列要求：

- 建筑满足工程设计要求，已完工并验收合格；

所有预留孔洞位置、尺寸，预埋件的规格、数量、位置均满足工程设计要求；

通风、空调和消防系统已安装完毕，并能正常使用，室内工作温度和湿度满足工程设计要求；

监控系统工作正常；

防雷接地系统接地电阻值满足工程设计要求。

安装工艺检查

安装工艺检查满足下列要求：

- 设备和线缆应有明确标识，同时标识正确、清晰、齐全；

室外标识应进行防水、防脱落处理；

各种线缆、线管孔洞应用防火封堵材料进行封堵，室外孔洞应作防水处理；

各种设备﹑器件、线缆、走线管（或槽道）等的规格型号、安装位置、安装高度、安装路由等应符合工程设计要求；

设备维护空间应符合工程设计要求；

隐蔽工程应随工检查；

施工完成后，所有的设备和器材应做好清洁，保持整洁；

标识宜贴在正面容易看到的位置，并保持美观。

工程初验

初验

初验应满足下列要求：

- 测试环境、测试工具及测试方法按照国家相关规定执行；

测试过程有建设单位、监理单位、施工单位、供货单位的相关技术人员共同参与；

初验测试由施工单位负责；

在初验时，发现有重大缺陷或质量问题的工程，不能通过初验，直至此工程重大缺陷或质量问题已解决，再重新组织初验，在初验期间发现的一般问题，由施工单位进行整改，整改后建设单位应组织施工、监理等单位检查、确认，并在施工单位提交的相关报告上签字盖章后，方可通过初验。

信号源设备检查测试

信号源设备检查测试应满足下列要求：

- 信号源设备的性能指标测试选择相对应系统的测试项目和方法进行验收测试，并要求各项测试结果满足技术指标要求；

基站系统信源设备检查测试：

信源设备的输出功率、容量配置符合设计文件的要求；

信源设备的测试项目包括硬件、软件及相关参数（工作状态、载波的工作频率、发射功率、告警等）测试。

室内分布系统检查测试

室内分布系统检查测试应满足下列要求：

- 驻波比测试

根据设计文件上标示的驻波比测试点进行测量，抽查每副天线及各段馈线；

从基站信号引出处测试，前端未接任何有源器件，其驻波比小于1.5，若中间有有源器件，所有有源器件改为负载或天线再进行驻波比测试；

从管井主干电缆与分支电缆连接处测至天线端的驻波比小于1.5。

噪声电平

从基站接收端位置测试上行噪声电平，噪声电平均小于-118 dBm。

天线口输出功率

同一类型的分布天线口输出功率差异值不应大于5 dB，天线口输出功率符合环评要求，最高不应超过15 dBm，与设计值偏差不应大于3 dB；

按照设计图纸进行抽查测试，测试的点位原则上不应少于总点位的10%。

双路功率平衡

抽测组成MIMO天线阵的两个单极化天线的天线口功率，功率差异值不应大于5 dB。

室分小区互调干扰测试

POI多系统接入平台、单个无源器件如天线、耦合器、合路器、负载等3阶互调值符合设计要求。

各系统性能指标测试

各系统性能指标测试应满足下列要求：

- 网络制式及频率

网络制式及频率

| 运营商 | 网络制式 | 上下行带宽（MHz） | 下行频段（MHz） | 上行频段（MHz） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国移动 | NR 2.6G | 160 | 2515-2675 |  |
| 中国联通 | NR 3.5G | 100 | 3500-3600 |  |
| 中国电信 | NR 3.5G | 100 | 3400-3500 |  |

无线覆盖边缘场强、接通率、无线信道呼损和信号外泄要求相应测试指标符合本文件“7.1.2”的规定；

主要业务性能测试

移动5G系统

移动5G性能测试

| 指标 | 定义 | 目标值 |  |  | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 四通道 | 双通道 | 单通道 |  |
| 无线覆盖率 | SS-RSRP≥-105 dBm&SS-SINR≥0 dB样点占比 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | M |
| 单用户下行平均速率（100M带宽） | 2.6G NR，单用户下行NR PDCP层平均速率，1T4R终端（100M带宽） | ≥600 Mbps | ≥ 300Mbps | ≥ 150Mbps | M |
| 单用户上行平均速率（100M带宽） | 2.6G NR，单用户上行NR PDCP层平均速率，1T4R终端（100M带宽） | ≥70 Mbps | ≥30Mbps | ≥15Mbps | M |

联通5G系统

联通5G性能测试

| 指标 | 定义 | 目标值 |  | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 四通道 | 双通道 |  |
| 无线覆盖率 | SS-RSRP≥-105 dBm&SS-SINR≥3 dB样点占比 | ≥95% | ≥95% | M |
| 单用户下行速率达标率 | 单用户下行NR PDCP层速率≥100 Mbps的样点占总采样点的百分比 | ≥95% | ≥95% | M |
| 单用户上行速率达标率 | 单用户上行NR PDCP层速率≥10 Mbps的样点占总采样点的百分比 | ≥95% | ≥95% | M |
| 单用户下行平均速率 | 3.5G NR，单用户下行NR PDCP层平均速率，2T4R终端 | ≥525 Mbps | ≥260 Mbps | M |
| 单用户上行平均速率 | 3.5G NR，单用户上行NR PDCP层平均速率，2T4R终端 | ≥105 Mbps | ≥105 Mbps | M |
| 单用户下行峰值速率 | 3.5G NR，覆盖好点或极好点，单用户下行NR PDCP层速率，2T4R终端 | ≥800 Mbps | ≥400 Mbps | M |
| 单用户上行峰值速率 | 3.5G NR，覆盖好点或极好点，单用户上行NR PDCP层速率，2T4R终端 | ≥200 Mbps | ≥180 Mbps | M |

电信5G系统

电信5G性能测试

| 指标 | 定义 | 目标值 |  | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 四通道 | 双通道 |  |
| 无线覆盖率 | SS-RSRP≥-105dBm&SS-SINR≥3dB样点占比 | ≥95% | ≥95% | M |
| 单用户下行速率达标率 | 单用户下行NR PDCP层速率≥100 Mbps的样点占总采样点的百分比 | ≥95% | ≥95% | M |
| 单用户上行速率达标率 | 单用户上行NR PDCP层速率≥10 Mbps的样点占总采样点的百分比 | ≥95% | ≥95% | M |
| 单用户下行平均速率 | 3.5G NR，单用户下行NR PDCP层平均速率，2T4R终端 | ≥525 Mbps | ≥260 Mbps | M |
| 单用户上行平均速率 | 3.5G NR，单用户上行NR PDCP层平均速率，2T4R终端 | ≥105 Mbps | ≥105 Mbps | M |
| 单用户下行峰值速率 | 3.5G NR，覆盖好点或极好点，单用户下行NR PDCP层速率，2T4R终端 | ≥800 Mbps | ≥400 Mbps | M |
| 单用户上行峰值速率 | 3.5G NR，覆盖好点或极好点，单用户上行NR PDCP层速率，2T4R终端 | ≥200 Mbps | ≥180 Mbps | M |

初验资料移交

初验测试阶段，对全套技术文件进行清点和移交，包括系统文件、计划文件、硬件设备技术文件、软件系统技术文件、安装和测试文件、维护和操作文件及其他必要的技术文件。

工程终验

竣工技术文件

竣工技术文件应满足下列要求：

- 工程验收前，施工单位向建设单位提交竣工技术文件；

竣工技术文件包括以下内容：

工程竣工图。利用原施工图纸改绘，个别变动甚大或原设计施工图已无法改绘时，重新绘制；

建筑安装工程量总表；

工程说明；

测试记录；

随工质量检查记录；

工程变更单；

洽商记录；

重大工程质量事故报告表（根据实际发生编制）；

已安装设备明细表；

开工报告；

停（复）工通知（根据实际发展编制）；

交工通知；

交接书；

验收证书；

备考表。

竣工技术文件应满足下列要求：

符合部颁施工验收办法和要求，文件资料齐全；

竣工图纸、测试记录图实相符，数据正确；

资料撰写清楚。

验收要求

终验时，对发现的质量不合格项目，由验收小组查明原因，分清责任，提出处理意见，由责任单位按要求处理后方可通过终验。