| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

32

地方标准

DB 32/T XXXX—2023

毯苗机插水稻智能化微喷灌集中育秧

技术规程

Technical code of practice for concentrating seedling raising of intelligent micro-sprinkling irrigation of blanket seedling machine-transplanting rice

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农作物标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏五图河农场有限公司、扬州大学农学院、连云港市农业科学院。

本文件主要起草人：陈友林、董桂春、张学志、李兆飞、吴家旺、李运强、王用虎、王余龙、陈飞、贾义乐、赵灿、乔雷、周娟、杨静、李伟、王瑞、王婷婷、朱长欢、唐凯 、曹明华、潘晓盼、贾洁。

毯苗机插水稻智能化微喷灌集中育秧

技术规程

范围

本文件规定了毯苗机插水稻智能化微喷灌集中育秧的工艺流程、固定设备安装、种子准备、床土制作、育秧场地准备、硬盘、播种流水线、播种、暗化齐苗、摆盘、秧田管理、壮秧标准等技术要求。

本文件适用于江苏省毯苗机插水稻的智能化微喷灌集中育秧。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3543.4 农作物种子检验规程 发芽试验

GB 4404.1 粮食作物种子——第1部分：禾谷类

GB/T 13663.5 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第5部分：系统适用性

GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范

NY/T 526 水稻苗床调理剂

NY/T 1534 水稻工厂化育秧技术规程

QX/T 171 短消息LED 屏气象信息显示规范

DB32/T 3390 一体化智能泵站应用技术规范

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

工艺流程

固定设备安装

一体化泵站

泵址选择

选择四周开阔、水质良好、交通便捷，且周边无有害粉尘及气体的地方建设一体化泵站。

泵站选配

以53360 m2～66700 m2亩集中秧田基地为标准，宜配电不小于80 kw。泵站内宜配备卧式离心泵三台（功率宜为30 kw，流量宜为80 m3/h～90 m3/h，扬程宜为70 m），宜两用一备，变频控制（变频为ABB主机），水泵应按照GB/T 25409的规定执行。

过滤系统

宜采用二级过滤系统，介质过滤器和叠片过滤器，均为自动反冲洗（介质过滤器宜为1200双罐，进出口管径宜20 cm，3 m3/h；片过滤器宜为35组，进出口管径宜20 cm，过滤等级宜120目）；配备旁路式三通道施肥机一台，实行自动化集中施肥，依据气象条件通过控制线缆，对田间电磁阀实行远程自动化（手动）控制。过滤系统应按照GB/T 18690.2的规定执行。

智能控制系统

气象站

泵站外应设立微型气象站，监测获取相关气象数据。其应具备风力、风向、雨量及光照数据采集功能。

传感器和显示屏

秧田分区分别设立环境、土壤传感器和显示屏，同时安装监控摄像机。传感器主要有：光照传感器、温度传感器、湿度传感器、土壤水分传感器、土壤温度传感器等。视频安防监控系统工程设计应符合GB 50395要求，安全防范系统验收应符合GA 308要求；短消息LED屏气象信息显示应符合QX/T 171要求。

远程控制平台

信息平台和多媒体平台控制中心

在控制中心设立一块宜3 m×3 m的拼接大屏，前端数据采集系统，通过光纤将视频信号传输到控制中心平台，同时各个点的传感器数据、施肥机控制系统通过网络传输到控制中心平台，在控制中心实行可视化操作。

数字高清监控主机

宜支持但不限于以下功能：

8个SATA接口，或更高级别接口硬盘；

多种磁盘阵列模式及全局热备，多重保护数据安全；

2千分辨率接入和解码输出；

H.265、H.264编码前端自适应接入；

关键视频可添加标签和加锁保护；

至少2个千兆以太网口；

支持断网续传功能；

对任一录像进行添加多个自定义标签；

后台可通过网络远程进行视频预览、回放、远程配置等操作。

高清网络云台球机

宜支持但不限于以下功能：

——视频输出分辨率达到1920×1080，画面每秒传输帧数达到25，信噪比≥60分贝；

——红外距离达150 m；

——最低照度彩色0.0005勒克斯，黑白0.0001勒克斯；

——动态范围不小于106 dB，照度适应范围不小于136 dB，宽动态能力综合得分不小于130；

——具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍正常显示监视画面；

——按照视频监控范围实际需求，宜支持多个预置位，支持多条巡航扫描，支持多模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；

——具备较好的电源适应性，电压在正负30%范围内变化时，设备能够正常工作。

千兆光纤收发器

宜支持但不限于以下功能：

——平均无故障时间大于100000 h；

——全金属封闭结构，工作温度范围达到-30 ˚C～70 ˚C；

——工业级设计,安装简便、即插即用。

千兆以太网交换机

宜支持但不限于以下功能：

——多个千兆网络接口，其中光口数量建议为摄像头两倍以上，电口数量建议为其他网络终端的两倍以上，以便后期扩展；

——全金属封闭结构，工作温度范围达到-30 ˚C～70 ˚C；

——工业级设计,安装简便、即插即用；

——支持telnet,ssh等主流远程管理协议。

拼接显示屏

宜支持但不限于以下功能：

——分辨率达到1920×1080或以上；

——可视角度达到178°；

——支持DVI、HDMI、VGA等主流接口；

——工业级高可靠性，支持全天24小时持续工作；

——开放底层通讯协议，便于用户灵活采用第三方中控系统。

一出四矩阵

宜支持但不限于以下功能：

——4路信号输入，12路信号输出，实现输入画面全屏或单屏显示四路不同画面；

——可通过网络远程控制输入输出。

施肥机

参数

旁路式施肥机宜采用3条施肥通道、EC/PH监测、PRO中文界面、16个24VAC输出。

程序特性

根据时间或比例（根据灌溉水量决定注肥次数）或根据EC/PH值进行施肥编程，每条吸肥通道都是独立的，为每条通道注入调配好的肥液以调节水体的离子浓度、酸碱度，安装EC/PH探头和监控器，EC探头在使用前应先泡混合液，内置混肥腔，控制混肥比例，同时控制多个吸肥通道，高达8个流量监测，控制高达24组过滤器反冲洗，根据过滤器进出水口压差决定是否自动反冲洗，基于气象站监测的温度与湿度，有5个动态程序控制降温和增湿系统，此高级控制器连接到气象站和其他控制器，监测和记录相关气候数据，灌溉用水的温度控制。

水力特性

系统过流量宜为20 m3/h～120 m3/h，在主管道内的额定扬程宜为3 bar～6 bar，安装最高5个注肥通道，每个最高吸肥量宜为300 L/h，HydroMix（混合控制的设备）水力混肥腔，在进出水口长有减压阀和持压阀，配有采样阀门，每套施肥机配1个EC探头和1个PH探头，拥有两个供EC/PH传感器采样的基础测量口。

硬件特性

8个24伏交流电输出口模块，每个模块8个输出口共64个输出口，SingleNet系统高达256个直流电脉冲控制输出，最多2个数字输入模块，每个模块8个输入口，共16个，最多2个模拟输入模块，每个模块11个输入口，共22个，有两种CPU电源：230伏交流电或12伏直流电，高压保护电路，外置记忆卡，连接计算机或智能手机进行远程控制。

种子准备

种子质量

种子质量应符合GB 4404.1的质量要求。

晒种

浸种前晒种2 d～3 d，每天人工翻动2次，增强发芽势。

选种

盐水比重1.08，选种后，用清水反复冲洗种子。

发芽率测定

按照GB/T 3543.4要求进行。

浸种催芽

选用江苏省植物保护植物检疫站发布的《江苏省绿色防控联合推介产品名录》推荐药剂，对水稻种进行浸种。浸种期间，累计日积温达到 80 ℃～100℃以上，浸种池上使用黑色农膜覆盖，采用日浸夜露法催芽至破胸露白，晾种。

拌种

晾种后宜用0.78%多·多唑，种子:药比例为1:100，兑适量水稀释均匀拌种。根据秧龄的长短、播种量的大小进行调节。

床土制作

营养土配制

肥料种类及用量

尿素宜100 kg/667m2～150kg/667㎡，复合肥（氮、磷、钾含量均为15%，下同）宜100 kg/667㎡。

培肥时间及方式

时间

应在冬前完成培肥工作，11月20日前完成首次施肥及耕翻。

方式

采用机械播施，宜分3～5次进行。每次尿素宜 20 kg/667㎡～30 kg/667㎡、复合肥宜 20 kg/667㎡。每次播肥后旋耕1次，旋耕深度15 cm以上，每10 d～15 d一次，最后耕翻1次，冻融待用。

取土与收集

在冬前培肥、风化的基础上，3月底前按每667 ㎡大田需床土0.15 m3的标准取土，取土厚度10 cm～15 cm，选用筛孔6 ㎜的筛子过筛，收集好营养土。

床土配制

用酸碱度5～7的育秧基质，按营养土：基质=2～4:1配比均匀混合；在营养土、基质混配过程中，加入水稻育秧苗床调理剂，比例宜1:100：氮、磷、钾总养分≥25%，充分拌匀，制作为床土。

育秧场地准备

秧田

冬前对预留秧田进行耕翻培肥，在播种前30 d～40 d，使用激光平整仪整平，然后使用卫星导航系统开沟作畦，使用小型压路机压平，人工辅助找平。畦宽宜2.9 m，畦沟宽宜0.25 m，畦沟深宜0.2 m，边沟宽宜0.3 m，边沟深宜0.3 m，畦面达到“实、平、光、直”。秧田面积和大田面积按照1：80～120进行准备。

智能化微喷灌设备安装

根据秧田形状，选择设计对应的干管、支管、微喷管道及其配件，干管宜采用PE160/1.0，支管宜宜采用PE63/1.25，均埋于地下60 cm，便于机械耕作。宜采用PE25/0.4微喷管道。相关管道应符合GB/T 13663.5要求。

地表微喷管道及喷头宜于育秧前10 d进行安装调试，设计喷灌管道间距2.9m，微喷头间距3m。微喷头参数为40L/H～70L/H；工作压力为1.5 bar～4.0 bar，湿润直径为3.5 m～3.7 m。

硬盘

播种前20 d准备育秧硬盘，摆放于育秧场地。常规粳稻25 盘/667 ㎡～35 盘/667 ㎡，杂交稻15盘/667 ㎡～25 盘/667 ㎡，秧盘规格28 cm×58 cm为宜。

播种流水线

育秧前10 d，调试好育秧流水线设备。

播种

播种期

根据前茬预期收获时间及栽插作业机械动力情况，按18 d～22 d秧龄确立合理播期，掌握适龄栽插，杜绝栽插超龄秧。对于冬季空茬大田，气温正常情况下，适当提前育秧、早栽。

播种量

常规粳稻：28 cm × 58 cm规格秧盘每盘播晾干的芽谷120 g～125 g（干种子100 g～120 g）；23 cm x 58 cm规格每盘播晾干的芽谷100 g～110 g（干种子80 g～90 g）。

杂交稻： 28 cm × 58 cm规格秧盘每盘均匀机播晾干的潮种约90 g～100 g。

播种方式

  - 选用播速适中、播种均匀的机械播种。

暗化齐苗

叠盘后，盖好黒色农膜，保温不透光，注意温度监控，温度应不超过40 ℃，适宜温度28 ℃～36 ℃。防止高温烧苗。2 d～3 d后，芽长0.3 cm～0.5 cm时，再搬进秧田摆盘。

摆盘

秧盘平整，紧贴畦面整齐摆放。春茬、大麦茬秧盘摆盘后立即盖有孔农膜（或无纺布），以保湿增温，促齐苗。

秧田管理

肥水药控制路径

秧田整体管理过程中，智能化控制设备对水分、温度、病虫草和苗情农艺性状等信息进行采集、分析，通过微喷灌设备实时进行水肥药一体化控制，实现水稻育秧的信息化、智能化管理。

水分管理

实行湿润旱管。摆盘后第1次喷透水，以后当秧盘水分在25%以下时，或者温度高于38 ℃时，一体化泵自动控制对秧田进行喷水，时间10 min～20 min。

施肥管理

秧苗1叶1心后，每隔3d，对秧苗进行喷施液体肥料，肥液浓度为5%，喷药时间控制在喷水结束前5 min～10 min，确保在喷施肥料后有5min的喷水时间。

病虫草防治

秧田期重点做好水稻苗期恶苗病、干尖线虫病、纹枯病、稻瘟病和稻飞虱、稻蓟马、二化螟等病虫的防治。秧田期水稻主要病虫草害防治方法见附录A

壮秧标准

常规粳稻

叶龄3.5叶～4叶，秧龄18 d～22 d；苗高15 cm～18 cm，苗基部扁宽，叶片挺立有弹性，叶色翠绿；根系发达，发根数11条以上，白根多，根系盘结牢固，盘根带土厚度2.0 cm～2.5 cm，厚薄一致，提起不散，形如毯状；苗间均匀， 28 cm×58 cm规格秧盘2800苗/盘～3000苗/盘，23 cm×58 cm规格秧盘2400苗/盘～2500苗/盘；无病虫草害。

杂交稻

秧龄前期16 d-18 d，后期13 d-15 d；苗高14 cm～17 cm；叶龄三叶一心以下；第一叶叶鞘长4 cm以下；单株白根10条以上；盘根厚度2 cm～2.5 cm；秧苗整齐，基部扁宽，叶片挺立有弹性，叶色翠绿，无病虫草害；秧苗根系盘结牢固，提起不散，卷运方便；成苗均匀，28 cm×58 cm规格秧盘每盘苗数2500苗左右。

生产档案

应建立生产档案制度，记录内容包括生产者基本信息、种子来源、种苗管理、播种、喷灌、施肥、病虫害防治等生产要点和过程。

所有的记录应真实、准确、规范，具有可追溯性。

生产档案至少保存2年。

（资料性附录）
秧田期水稻主要病虫草害防治方法

## 表A.1规定了秧田期水稻主要病害防治方法。

## 表A.1秧田期水稻主要病害防治方法

| 名称 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 纹枯病 | 38%噻呋.肟菌酯，悬浮剂，14 ml/667㎡～18 ml/667㎡或20%噻呋.己唑醇，悬浮剂，36 ml/667㎡～54 ml/667㎡或24%井冈霉素，水剂，25 ml/667㎡～30 ml/667㎡等药剂，轮换用药。 |
| 稻瘟病 | 40%稻瘟酰胺，悬浮剂，30 ml/667㎡～50 ml/667㎡或40%稻瘟灵，乳油，100 ml/667㎡～150 ml/667㎡或40%稻瘟.三环唑，悬浮剂，65 ml/667㎡～70 ml/667㎡或10%丙硫唑，悬浮剂，70 ml/667㎡～80 ml/667㎡等药剂，轮换用药。 |
| 恶苗病、干尖线虫病 | 20%氰烯▪杀螟丹，800～1600倍液、或17%杀螟▪乙蒜素200～400倍液浸种48 h～60 h,温度低时适当延长。。 |

## 表A.2规定了秧田期水稻主要虫害防治方法。

## 表A.2秧田期水稻主要虫害防治方法

| 名称 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 稻飞虱、稻蓟马 | 24%虫螨腈，悬浮剂，15 ml/667㎡～25 ml/667㎡或20%呋虫胺，悬浮剂，30 ml/667㎡～40 ml/667㎡或60%烯啶虫胺，水剂，10 ml/667㎡～20 ml/667㎡等药剂，轮换用药。 |
| 二化螟 | 15%多杀.茚虫威，悬浮剂，14 ml/667㎡～1 6ml/667㎡或5.7%甲氨基阿维菌素，悬浮剂，12 ml/667㎡～1 5ml/667㎡或5%丁虫腈，乳油，3 0ml/667㎡～50 ml/667㎡等药剂轮换使用。 |

## 表A.3规定了秧田期水稻主要草害防治方法。

## 表A.3秧田期水稻主要草害防治方法

| 名称 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 稗草、千金子 | 10%氰氟草酯，乳油，80 ml/667㎡，秧苗2叶1心后喷雾。 |

参考文献

［1］ GB/T 18690.2 农业灌溉设备 过滤器 网式过滤器

［2］ GB/T 25409 小型潜水电泵

［3］ GA 308 安全防范系统验收规则