| ICS | 13.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z06 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

周丛生物综合调查与分析测试技术规程

Technical specifications for survey, analysis and determination of periphyton

（本草案完成时间：2023年9月22日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 调查点位布设	2

4.1 布点原则	2

4.2 布点前期准备	3

4.3 布点要求	3

5 周丛生物样品采集与保存	4

5.1 材料和器具	4

5.2 周丛生物样品采集	4

5.3 样品的处理与储存	5

6 物理指标分析与测试	6

6.1 覆盖度测定	6

6.2 厚度测定	6

6.3 二维形态表征	7

6.4 三维形态表征	8

7 化学指标分析与测试	8

7.1 总有机碳、总无机碳和总碳含量	8

7.2 总氮、氨氮、亚硝态氮和硝态氮含量	9

7.3 磷含量	10

7.4 钾含量	10

7.5钠含量	11

7.6钙、镁含量	11

7.7硫含量	12

7.8铁含量	12

7.9锰含量	12

7.10铜含量	13

7.11锌含量	13

7.12钼含量	14

7.13硅含量	14

7.14氯含量	15

7.15硼含量	15

8 生物指标分析与测试	15

8.1 微生物组成和多样性	15

8.2 磷脂脂肪酸群落结构（PLFA）	16

8.3 胞外聚合物	17

8.4 生物量	18

8.5 叶绿素含量	18

附 录 A 周丛生物采样点位信息记录表	20

附 录 B 周丛生物原位采样器	21

附 录 C 周丛生物野外采样记录表	22

参考文献	23

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国土壤质量标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：中国科学院南京土壤研究所、中国环境科学研究院、中国科学院水生生物研究所、河海大学、南京林业大学、中国科学院亚热带农业生态研究所、江苏省农业科学院。

本文件主要起草人：吴永红、孙朋飞、徐滢、周蕾、刘俊琢、陆海鹰、李丹、王思楚、陈志浩、王凯、周晴晴、陶静、李庭芳、刘凌佳、韩燕云、吴丽蓉、金泽凡、相棣、李志福、罗华溢、刘苏贤、孙宇婷、卢少勇、吴辰熙、李九玉、夏永秋、佘冬立、沈健林、张松贺、冯彦房。

周丛生物综合调查与分析测试技术规程

- 范围

本文件规定了周丛生物调查点位布设、样品采集与保存以及物理、化学和生物指标分析测试的要求。

本文件适用于稻田、沟渠、河流、水库、湖泊等湿地或浅水水体中周丛生物采样点的布设、采集、保存以及物理、化学和生物性质的定量表征或测试分析。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9837 土壤全磷测定法

GB/T 30989 高通量基因测序技术规程

GB/T 33834 微束分析 扫描电子显微术 生物试样扫描电子显微镜分析方法

GB/T 35871 粮油检验 谷物及其制品中钙、钾、镁、钠、铁、磷、锌、铜、锰、硼、钡、钼、钴、铬、锂、锶、镍、硫、钒、硒、铷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

DZ/T 0279.27 区域地球化学样品分析方法 第27部分：有机碳量测定重铬酸钾容量法

HJ 634 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定

HJ 897 水质叶绿素a的测定 分光光度法

HJ/T 345 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法

JY/T 0586 激光扫描共聚焦显微镜分析方法通则

LY/T 1246 森林土壤交换性钾和钠的测定

LY/T 1250 森林土壤碳酸钙的测定

LY/T 1270 森林植物与森林枯枝落叶层全硅、铁、铝、钙、镁、钾、钠、磷、硫、锰、铜、锌的测定

NY/T 1378 土壤氯离子含量的测定

NY/T 2017 植物中氮、磷、钾的测定

NY/T 3030 棉花中水溶性总糖含量的测定 蒽酮比色法

SN/T 3926 出口乳、蛋、豆类食品中蛋白质含量的测定 考马斯亮蓝法

DB37/T 1409 植物中硼的测定 甲亚胺-H酸分光光度法

DB45/T 2110 植物中磷和硫含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 周丛生物  periphyton

淹水环境下附着生长于固体基质表面的藻类、细菌、原生动物和后生动物等微生物及其代谢产物和有机碎屑交织在一起形成的聚合体。

### 周丛生物覆盖度 periphyton coverage

单位面积内附着生长在基质表面的周丛生物面积占总面积之比，一般用百分数表示。

### 周丛生物粗糙度 periphyton roughness

周丛生物表面孔隙和空隙占整个体积的比例，其厚度变化的程度，也指周丛生物的异质性程度。

### 周丛生物多样性  biodiversity of periphyton

周丛生物内显著不同的种群之间以及同一种群内的遗传变异，涉及周丛生物中多种多样活的有机体（藻类、细菌、原生动物和后生动物）的种类、数量及其在周丛生物中的分布信息。

### 周丛生物胞外聚合物  extracellular polymeric substances (EPS) of periphyton

在一定环境条件下由周丛生物内细菌、微藻等微生物分泌于细胞外的主要由多糖、蛋白质和核酸等组成的大分子聚合物。

### 周丛生物生物量  biomass of periphyton

某一时间段内单位面积或单位体积内周丛生物实存生活的有机物质（干重）总量，通常用g/cm2，或g/cm3表示。

- 采样点位布设

  - 布点原则

    - 科学性原则

采样点位应具有典型性和代表性，能充分满足调查评估工作的目标要求，能真实反映水域生态系统中周丛生物真实分布情况。

    - 系统性原则

布设点位宜涵盖调查区域范围内周丛生物可能分布的类型，采样点数量宜满足统计学要求。

    - 重点性原则

宜把调查区域内水域生态系统及稻田作为调查重点区域。周丛生物生物量、性质、水动力和生境差异较大时，宜提高点位布设密度。

    - 持续性原则

布设点位确定后宜长期保持固定。

  - 布点前期准备

    - 背景调查

了解调查区域稻田、沟渠、池塘、河流和水库等水系分布信息及土壤、地形、灌溉、施肥、水文、气候等背景信息，采样点位信息表详见附录A。

    - 人员组织

组织具有相关专业背景的人员，明确任务分工，对人员做好观测方法和野外操作规范的工作培训。加强野外调查安全培训工作，提高相关人员安全意识。

  - 布点要求

    - 农田生态系统布点

      - 稻田布点

对于同一调查区域的稻田点位布设，应包含集约农业区、传统自耕区、重要水体上下游及附近的稻田，每类稻田至少布设3个采样点。若调查区域的稻田不存在差异化分布，布设点位的稻田应涵盖调查区域的流域范围，东南西北主要方位均有设点。尽量选择具有一定规模的连片稻田，避免将点位布设在6667 m2（10亩）以下孤立的小块稻田。稻田面积小于66667 m2（100亩）的设3~5个点位，66667 m2~ 666667m2（100亩~1000亩）的设4~6个点位，666667 m2（1000亩）以上的设6~10个点位。稻田点位应避免距离田垄较近的受人为扰动频繁的区域，尽量靠近稻田中心位置等相对稳定的地段。对于多个点位同时布设在同一稻田的情况，主要依据均匀随机布点的原则，根据周丛生物生长情况等进行实地调整，点位相互间距离应大于5 m。

      - 沟渠布点

沟渠点位应与稻田点位相对应，在每条沟渠中段布设1~2个点位，或布设不超过对应稻田样点数的点位。

    - 浅水生态系统布点

#### 4.3.2.1 河流布点

在河流上、中、下游，干、支流，以及干支流汇合点处均应设置点位。同一干/支流上任意两个相邻点位间的地理距离应大于5 km，若河流较短，则采样点位应至少设置3个，覆盖河流的上、中、下游，宜包括不同生境（如浅滩、深潭、激流区、湍流区、缓流区、回水区、过渡区等）。

#### 4.3.2.2池塘布点

将点位布设在池塘的水陆交错带附近，水域面积小于6667 m2（10亩）设1~2个点位，6667 m2~20000 m2（10亩~30亩）设2~3个点位，大于20000 m2（30亩）设3~6个点位。点位可围绕池塘均匀布设，但应覆盖进水区、出水区和池塘湾区。

#### 4.3.2.3水库布点

将点位布设在水库的水陆交错带附近，水域面积小于10 km2设3~5个点位，10 km2~50 km2设4~6个点位，大于50 km2设5~8个点位，超过100 km2设10~20个点位。点位可围绕水库均匀布设，但应覆盖进水区、出水区和水库中段。

#### 4.3.2.4湖泊布点

根据湖泊水体形态特点、水文状况和周丛生物的分布特征以及水体受干扰状况等因素，将湖泊区域划分成相对均质的敞水区、湖滨带，污染区或相对清洁区等，每个小区内设置1~3个有代表性的点位，主要分布在湖滨带。对于均质化程度较高的湖泊，可按照水库布点方法均匀设置点位。

#### 4.3.2.5湿地布点

对于非均一地面的湿地，每类设置1~3个点位。对于均一地面的湿地，点位布设应在区域内进行简单随机抽样代替整体分布，面积小于1 km2设3~5个点位，面积1 km2~10 km2设5~8个点位，面积大于10 km2可按照水库布点方法均匀设置点位。

- 样品采集与保存

  - 材料和器具

    - 主要材料

蒸馏水或同等纯度的水、冰袋和液氮等。

    - 主要器具

金属刮刀、镊子、短尺、样品袋或样品瓶、聚乙烯样品袋或螺纹盖玻璃瓶、一次性无菌手套、GPS定位仪、温度计和便携pH计等。

  - 样品采集

    - 采样计划制定要点

      - 确定采样基质

根据生境类型或沟渠、河流底质，确定周丛生物附着的基质。池塘、水库、湖泊以近水岸的无机基质（如石头等）和有机基质（如水生植物等）作为周丛生物附着基质，稻田以表层土壤作为周丛生物附着基质。不同基质上的样品分开收集保存。

      - 确定样品数

每份样品保证取至少3个平行样品。

    - 采样时间和采样频率

      - 农田生态系统采样时间和频率

水稻移栽后每月采集样品一次，移栽后第一个月可半月采集一次。农田沟渠周丛生物采样时间和频率与稻田采样相对应。

      - 浅水生态系统采样时间和频率

河流、池塘、湖泊、水库、湿地等生境的周丛生物宜按季节或丰、平、枯水期开展采样。采样时间间隔宜相同，选择一天中的同一时段。

    - 样品采集方法

      - 确定采样容积

每个样点采集的周丛生物容积应保持一致。混合采样应根据混合点数量确定每点采集量。

      - 采样顺序

需采集周丛生物上覆水或下层土壤样品时，应先采集水样后再采集周丛生物和土壤样品。

      - 样品刮取

使用镊子或刮刀等工具从水下浸没的介质，包括稻田土壤、水生植物、石块表面剥离周丛生物，并移至聚乙烯采样袋内。

      - 原位厚度检测

利用原位采样器对周丛生物进行原位厚度检测和固定，原位采样器可参考附录B。

      - 器具清洗

应及时清洗所有接触过样品的采样器具，使用前使用0.1 M HCl溶液消毒。

    - 样品标识和记录

      - 样品标识

在样品袋或样品瓶外侧标注样品编号、采样日期、水体名称、采样点位、采样人姓名。

      - 样品记录

采样现场应记录样品经纬度、生境情况等信息，记录表格可参考附录C。

  - 样品的处理与储存

    - 样品储存容器

      - 常规样品保存

周丛生物一般常用聚乙烯袋存储。

      - 特殊样品保存

有机物污染的周丛生物宜采用带有螺纹盖的玻璃瓶。

    - 样品运输和储存

从田间采样到进行分析之前宜储存在0 ℃~4 ℃的保温箱中。

运输中应仔细存放样品，以确保样品无破损、样品之间无污染。避免强光照射及强烈震动。

周丛生物样品运至实验室后，分析物理指标的样品应风干或储存于4 ℃，分析化学指标的样品应进行液氮处理并储存于-20 ℃，分析生物指标的样品应进行液氮处理并储存于-80 ℃。

- 物理指标分析测试

  - 覆盖度测定

    - 被测点选定

在拟开展调查的生境内，随机选定观测点，点与点之间间距为15 m-30 m。观测点数参照本技术规范第4部分的标准执行。

    - 针刺法测定覆盖度

覆盖度应在采样现场测定。将1 m2的被测点方框以间隔网格线方式划分为10 cm×10 cm，15 cm×15 cm，20 cm×20 cm三种不同格网密度，并重复该过程 5-10次，取均值作为该被测点的最终结果。

    - 覆盖度计算

测量每个随机被测点的覆盖面积，求取平均值，然后乘以总的稻田面积。计算公式如下：

PBC=SAverage coverage×STotal area

式中：

SAverage coverage —— 被测点（1 m2）内覆盖面积的平均值，m2；

STotal area —— 所研究稻田区域的总面积，m2。

  - 厚度测定

    - 材料与设备

主要试剂：蒸馏水或同等纯度的水、二甲基亚砜溶液、绿色荧光核酸染料、0.9%氯化钠溶液（生理盐水）和抗荧光淬灭封片剂等；

主要材料：载玻片、盖玻片、培养皿、吸水纸、离心管和锡箔纸等；

主要设备：激光扫描共聚焦显微镜等。

    - 技术方法

      - 样品制备

（1）用镊子取小块新鲜的周丛生物于洁净载玻片，并放置于洁净的培养皿中，用0.9%氯化钠溶液（生理盐水）轻柔洗去表面残余培养液和杂质。

（2）染料的配制：取洁净离心管，用锡箔纸包紧，向其中加1 mL二甲基亚砜溶液，取1.5 µL 绿色荧光核酸染料加入到二甲基亚砜溶液中，震荡混匀，待用。

（3）加200 µL染料于载玻片上，确保整个片子被染料液覆盖，用锡箔纸包起放有载玻片的培养皿，染色20 min-30 min后，取出载玻片，并将其边缘液体吸干，加10 µL抗荧光淬灭封片剂到洁净的盖玻片上，将盖玻片放置于周丛生物上压紧，并排除气泡，确保视野清晰不流动。将制备好的片子用锡箔纸包好，用激光扫描共聚焦显微镜观察。

      - 激光扫描共聚焦显微镜成像

激光共聚焦扫描显微镜对染色周丛生物进行显微观察和图像采集，用激光作扫描光源，逐点、逐行、逐面快速扫描成像，扫描限制在周丛生物样品的一个平面内。调焦深度不一样时，可以获得周丛生物不同深度层次的图像。激光扫描共聚焦显微镜分析方法应按照JY/T 0586要求分析。

      - 最大厚度测定

对周丛生物样本由内（周丛生物与玻片相贴面）向外（周丛生物游离面）沿三维坐标系Z轴逐层水平扫描，步距14 µm，当出现 2个连续的水平层面，Z轴距离较小的水平层面上能够观察到周丛生物结构，Z轴距离较大的水平层面上不能够观察到周丛生物结构，则后一水平层面的Z轴距离为周丛生物最大厚度（µm）。

  - 二维形态表征

    - 材料与设备

主要试剂：蒸馏水或同等纯度的水、2.5%戊二醛溶液、0.1 M磷酸盐缓冲液（pH =7.4）和 1%锇酸固定液等；

主要材料：盖玻片、滤膜、吸水纸和离心管等；

主要设备：冷冻干燥机和扫描电子显微镜等。

    - 技术方法

      - 样品制备

（1）取适量周丛生物展片于盖玻片或滤膜上，用2.5 %戊二醛溶液固定2 h，0.1 M磷酸盐缓冲液（pH =7.4）漂洗三次，每次10 min，再用1%锇酸固定液固定1 h-2 h，固定结束再重复磷酸盐缓冲液漂洗过程。

（2）将固定好的周丛生物样品冷冻干燥处理，以接近于物质的自然状态直接放到扫描电镜中进行观察。

（3）若观察割裂面结构，应根据需求从不同角度切割周丛生物样品。

（4）若试样导电性弱时，一般选择镀膜处理。通常情况选择镀金Au膜，如果对分辨率有较高的要求，可以选择镀铂（Pt）、铬（Cr）、铱（Ir）。如果要对样品进行严格的化学定量分析，则不能镀金属膜，因为金属膜对X射线有较强的吸收，对定量有较大影响，可选用蒸镀碳膜。

      - 扫描电子显微镜成像

应按照GB/T 33834要求进行扫描电子显微镜成像。

  - 三维结构表征

    - 材料与设备

主要试剂：蒸馏水或同等纯度的水、0.1 M磷酸盐缓冲液（pH =7.4）等；

主要材料：载玻片、滤膜和吸水纸等；

主要设备：激光扫描共聚焦显微镜。

    - 技术方法

      - 样品制备

取小片新鲜周丛生物或直接剪切至所需大小置于洁净载玻片上，用0.1 M磷酸盐缓冲液（pH =7.4）漂洗三次，每次10 min，以除去杂质。

      - 三维结构成像

激光扫描共聚焦显微镜观察周丛生物样品并采集不同层面图像，构建三维图像。激光扫描共聚焦显微镜分析方法参照《激光扫描共聚焦显微镜分析方法通则》（JY/T 0586-2020）。

    - 注意事项

扫描过程耗时较长，而且只能扫描不动的微生物，许多活动的大型微生物，例如周丛生物中原生动物等，因运动比较剧烈而会对成像造成一定的影响。

某些环境杂质可能会对某些活体细胞的活性造成一定的负面影响。在样品制备中尽可能清洗干净，同时适当地调整激光的光强，用最弱的光对样品进行照射扫描。

- 化学指标分析测试

  - 总有机碳、总无机碳和总碳含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

应按照DZ/T 0279.27要求测定总有机碳含量。

应按照LY/T 1250中的气量法要求测定总无机碳含量。

总碳的含量为总有机碳（W有机碳）和总无机碳（W无机碳）的含量之和。

    - 样品预处理

（1）总有机碳：新鲜周丛生物样品采集后，用去离子水洗净，再用普通滤纸滤干水后，60℃条件下，烘干8 h，得到周丛生物干样。再将周丛生物干样经研磨后，再经过60目筛孔筛分后，精确称取0.5 g（精准到0.1 mg），用长条硫酸纸将样品置于干燥的硬质玻璃试管内，并加入0.1 g粉末状硫酸银。用移液管加入5 mL重铬酸钾标准溶液，然后用移液管注入5.0 mL浓硫酸，摇均，待测。

（2）总无机碳：称取通过60目筛孔的周丛生物干样0.5~10 g于250mL锥形瓶中。用蒸馏水润湿样品、瓶口和瓶壁，并向弯曲小试管中注入约10 mL 3mol/L的盐酸溶液，再将其放入锥形瓶中，塞紧。

    - 注意事项

### 7.1.3.1总有机碳

（1）测定周丛生物有机质必须采用风干样品，若未风干样品含有较多的Fe2+、Mn2+及其它还原性物质消耗重铬酸钾，可使结果偏高。实验前将样品磨细铺开，在室内通风处风干约10 d。

（3）本方法不适用含氯较高的样品，若样品含有少量的氯则可以加少量Ag2SO4（约0.1 g），使氯离子沉淀以去除其测试干扰。

（4）加热时产生的二氧化碳气泡不是真正的沸腾，待溶液表面沸腾开始计算煮沸5 min。

（5）转移试管溶液时，必须用少量蒸馏水进行冲洗，勿损失溶液。

（6）滴定亚硫酸铁消耗量若小于空白试验的1/3时，有未完全氧化的可能，应舍去重做。

### 7.1.3.2总无机碳

（1）周丛生物中的碳酸盐主要以碳酸钙为主，但也有的碳酸盐以碳酸钙-碳酸镁和碳酸氢盐等存在，不过都表示为CaCO3或者CaCO3—CO2（g·kg-1）。

（2）为防止误差较大，实验前应检测气密性。

（3）可用蒸馏水湿润样品和锥形瓶瓶壁，以缓解碳酸盐和盐酸反应产热的影响，也有助于瓶内的水气压平衡。

（4）操作过程中避免用手直接触碰反应器，防止因手的热量使气体膨胀，产生误差。

（5）测量过程中要随时调整量气管的液面与水准器的液面相平，勿相差太大。

  - 总氮、氨氮、亚硝态氮和硝态氮含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

按照NY/T 2017中的凯氏消煮法要求测定总氮含量。

按照HJ 634中的氯化钾溶液提取-分光光度法要求测定氨氮、亚硝态氮和硝态氮含量。

    - 样品预处理

（1）样品采集

无菌硅胶刮刀将周丛生物从附着的载体上轻轻剥离，样品采集后用冰袋保存，保持4 ℃运输保存，并在3 d内完成分析，否则需要储存于-20 ℃和-80 ℃冰箱保存。新鲜样品清洗后，用吸水纸吸干表面水分，留存备测。

（2）样品消解

称取周丛生物干样品0.100~0.500 g（精确到0.001g）于100 mL消煮管中，加入3 mL浓硫酸，再加入1.1 g催化剂，加盖回流漏斗，置于消煮炉加热，待没有泡沫时，适当提高温度，微微煮沸，使得固体完全消失成为溶液，最终消煮液澄清透亮，呈现灰白色。消煮液冷却后待用。

（3）样品破碎

称取新鲜周丛生物干样品0.100~0.500 g（精确到0.001g）于100 mL消化管，加入3 mL氯化钾溶液，然后在冰浴中进行超声破碎处理，超声强度200 W，超声时间3 s，间隔10 s，重复30次。破碎后，将其转入50 mL聚乙烯离心管中，在3000 r min-1条件下，离心10 min，将上清液保存至比色管中，待测。

    - 注意事项

（1）在重复性条件下获得的三次独立测试结果的绝对误差不得超过学术平均值的7%。

（2）每批样品应测定10%的加标样品。氨氮加标回收率应在80%~120%之间；亚硝酸盐氮加标回收率应在70%~120%之间；硝酸盐氮加标回收率应在80%~120%之间。

（3）还原柱中的镉粉在使用前需要检验其还原性。

  - 磷含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

应按照GB 9837中的氢氧化钠熔融—钼锑抗比色法要求测定总磷含量。

应按照《土壤农业化学分析方法》要求测定有机磷含量[1]。

    - 样品预处理

（1）总磷：精准称取0.2500 g通过60目（0.149 mm）筛的烘干（一般为60℃左右）的周丛生物干样轻轻放置于镍或银坩埚底部，避免将样品沾在坩埚壁上，加入几滴无水乙醇稍微湿润样品，加2.0 g（为样品的8倍）固体氢氧化钠在样品表面铺平整，放置在干燥器中，以防吸湿潮解。将坩埚放入高温电炉中，由室温升到300 ℃，保温30 min，再升温至750 ℃，保温15 min，后冷却坩埚，在坩埚中加10 mL蒸馏水，放在电炉上加热至80℃左右，熔块溶解后再煮沸5 min，然后将坩埚内的溶液转入50 mL容量瓶中，用热蒸馏水及2 mL硫酸多次洗涤坩埚并倒入容量瓶内，尽量不要使总体积超过40 mL。然后往容量瓶中加5滴1:1盐酸溶液及5 mL硫酸溶液，轻轻振荡，静置冷却至室温，加蒸馏水定容至50 mL，摇匀后静置至澄清或用无磷滤纸过滤，滤液贮于50 mL三角瓶中，待测。同时做至少两个空白实验。

（2）有机磷：称取通过60目筛（0.149 mm）的烘干（一般为60℃左右）的周丛生物干样2.00 g置于50 mL容量瓶中，同时用另一50 mL容量瓶做试剂空白实验。

    - 注意事项

（1）在用氢氧化钠熔融样品时，为防止溅跳现象，一般从低温开始，逐渐脱水后，再高温加热。

（2）若使用银坩埚进行实验，需注意控制温度，银坩埚在960 ℃时会融化。

（2）熔融完全的熔块冷却后会凝结，并呈现出淡蓝色或蓝绿色，如熔块呈棕黑色则表示还没有熔融完全，必须再按熔融的步骤再熔一次。

（3）钼锑抗法要求显色液中硫酸浓度为c(1/2H2SO4) = 0.55 mol L-1。如果酸度小于c(1/2H2SO4) = 0.45 mol L-1，显色时间缩短，但稳定时间变得较短；如果酸度大于c(1/2H2SO4) = 0.65 mol L-1，显色时间延长。如果不确定待测液中的原有酸度，要先中和处置。

（4）钼锑抗法显色温度在15～60 ℃，如室温未达到15 ℃，可放置在30～40 ℃烘箱中保温30 min，冷却后比色。

  - 钾含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

应按照NY/T 2017中的电感耦合等离子体质谱法要求测定钾含量。

    - 样品预处理

用无菌硅胶刮刀将周丛生物从附着的载体上轻轻剥离，样品采集后用冰袋保存，保持4 ℃运输保存，并在3 d内完成测试分析，否则需要储存于-20 ℃和-80 ℃冰箱保存。将待测的周丛生物样品干燥后研磨，过60目筛，称取均匀干样0.1~0.5 g(精确到0.0001g)于100 mL 试管内待测。

    - 注意事项

（1）本方法的检出限为70 μg Kg-1。

（2）在重复性条件下，获得的两次独立测定结果的绝对值不得超过算术平均值的15％。

  - 钠含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

按照LY/T 1246中的火焰原子吸收光谱法要求测定钠含量。

    - 样品预处理

首先，将铝盒60 ℃下烘干至恒重，称重。然后准确称取2~3 g新鲜周丛生物，用普通滤纸率干后，置于坩埚中， 100 ℃下烘干（8 h）。冷却至室温，称重，计算周丛生物含水率。取适量干周丛生物样品碾碎混匀，并过60目筛子后放入封口袋中，备用。

    - 注意事项

（1）仪器校准：在进行火焰光度测定前，需要对光度计进行校准，以确保测定结果的准确性。通常，会使用标准溶液进行校准。

（2）激发条件：火焰温度要适当，温度过低灵敏度下降，温度太高则碱金属电离严重，影响测量的线性关系。

  - 钙、镁含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

按照GB/T 35871要求测定钙、镁含量。

    - 样品预处理

准确称取通过60目孔径筛的周丛生物干样0.2 g，加入10 mL浓硫酸，并在通风橱中加热消煮，等瓶内硫酸开始冒白烟后，继续加热5 min，然后静置冷却。等管内温度冷却至70 ℃左右，再逐滴滴加10滴过氧化氢溶液，滴加时应缓慢滴加，避免容器气压过高。利用强酸的氧化性与酸性，使周丛生物中的有机物质完全分解、氧化，呈气态逸出，分析物质及共存离子转化为无机物状态，以稳定的化学形式存在于澄清溶液中。

    - 注意事项

（1）单一的氧化性酸不易将样品分解完全，且在操作中容易产生危险，因此在日常工作中多将两种或两种以上的强酸或氧化剂联合使用，使有机物质能快速而又平稳的消解。

（2）元素含量 ≤ 0.1 μg g-1时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

（3）元素含量在0.1 ~ 1 μg g-1时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。

（1）元素含量 ≥ l μg g-1时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

  - 硫含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

按照DB45/T 2110要求测定硫含量。

    - 样品预处理

用无菌硅胶刮刀将周丛生物从附着的载体上轻轻剥离，样品采集后用冰袋保存，保持4 ℃运输保存，并在3 d内完成分析，否则需要储存于-20 ℃和-80 ℃冰箱保存。将待测的周丛生物样品干燥后研磨，称取约0.2~0.5g（精确到0.0001g），加入150 mL高型锥形瓶中待测。

    - 注意事项

在重复性条件下，任意两次独立测定结果的绝对差值需小于等于算术平均值的10%。

  - 铁含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

应按照HJ/T 345要求测定总铁和亚铁（二价铁离子）含量。

三价铁离子的浓度为总铁的浓度减去二价铁离子的浓度。

### 7.8.1.2样品预处理

（1）亚铁（二价铁离子）：准确称取5.0 g干重的周丛生物（提前测定含水量）于锥形瓶中，加入浸提剂100 mL，摇匀振荡（5 min，120 rpm），后离心（5 min，8000 r/min）获得上清液。

（2）总铁：称取干重为5 g的新鲜周丛生物样品，60 ℃烘干8h，将烘干的周丛生物样品在瓷研钵中碾磨过60目筛，称取适量过筛后周丛生物样品置石英坩埚中，在电炉上加热使其碳化，再移入高温电炉，在500 ℃下继续加热2~3 h，灰化完成，待其冷却后，加入5 mL稀硝酸溶液（1∶1）溶解灰分，将溶液全部转移入50 mL容量瓶中，加入蒸馏水定容至刻度线，最后再用0.45 μm滤纸过滤，得到澄清滤液，进行下一步总铁含量的测定。

### 7.8.1.3 注意事项

新鲜周丛生物从培养基取出后，必须尽快测量，没有用完的样品请勿放回培养基，以免造成污染。

  - 锰含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

应按照GB/T 35871要求测定锰含量。

    - 样品预处理

准确称取5 g的周丛生物干样，置于150 mL锥形瓶中，加入30 mL HNO3-HClO4酸混合溶液（HNO3∶HClO4=5∶1），不要晃动锥形瓶，可在锥形瓶上方放一个漏斗，在漏斗中放一颗稍大于漏斗口径的玻璃珠，以减少静置过程中溶液的挥发以及消煮过程中溶液的蒸发，将加完酸的溶液置于通风橱静置过夜。在通风橱中，把静置一夜后的锥形瓶置于调温板或调温炉上加热消煮5 h左右（温度应控制在能让消煮液微沸），消煮过程中会产生棕色二氧化氮气体（戴带上护具，注意防护），当不再产生棕色气体时，逐渐升温，将溶液加热至几乎被蒸干。冷却过后，将溶液及不溶性颗粒物全部转移至50 mL容量瓶中，用蒸馏水定容后，再用0.45 μm滤纸过滤，得到澄清滤液，待测。

    - 注意事项

单一的氧化性酸不易将样品分解完全，且在操作中容易产生危险，因此，在日常工作中多将两种或两种以上的强酸或氧化剂联合使用，使有机物质能快速而又平稳的消解。

  - 铜含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

应按照GB/T 35871要求测定铜含量。

    - 样品预处理

在锥形瓶中加入周丛生物干样0.500～1.000 g（精确到0.0001g），然后加入30 mL提前制备的混合酸，盖上表面皿，以减少沸腾过程中的蒸发。调节电热板温度以保持锥形瓶中的液体沸腾，锥形瓶中会出现大量NO2棕色气体。当不在释放NO2气体，升高温度，至消化液澄清透明（无色或微黄色）。如果消化液变成深棕色，滴入少量硝酸，此时消化液释放白色烟，消化液的颜色进一步转变为无色透明，抑或是转变成微黄色时，将消化液静置至冷却，待测。

    - 注意事项

（1）单一的氧化性酸不易将样品分解完全，且在操作中容易产生危险，因此，在日常工作中多将两种或两种以上的强酸或氧化剂联合使用，使有机物质能快速而又平稳的消解。

（2）在重复性条件下对周丛生物中的铜含量进行两次独立的测定，计算两次测定的周丛生物中的铜含量的绝对差值和算术平均值，绝对差值不能超过算术平均值的20%。

（3）此方法中所使用的试剂的纯度均为优级纯（GR）。

（4）此方法中所用的水为去离子水或重蒸馏水。

  - 锌含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

应按照《土壤农业化学分析方法》要求测定锌含量[1]。

    - 样品预处理

称取过60目筛的烘干周丛生物样品1.000g于50 mL三角瓶中，以少量水润湿，加入8 mL浓硫酸，振荡后或放置过夜后（优选），滴加10滴高氯酸，摇匀，瓶口放一小漏斗，置于电炉上加热消煮至瓶内液体开始转白后，继续消煮20 min，全部消煮时间为45~60 min，将冷却后的消煮液用去离子水洗入100 mL容量瓶中，冲洗时用水应少量多次，轻轻摇动容量瓶，蒸馏水定容，用干燥漏斗和滤纸滤入干燥的100 mL三角瓶中。

  - 钼含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

应按照GB/T 35871要求测定钼含量。

    - 样品预处理

称取过60目筛的烘干周丛生物样品1.000g于塑料瓶中待用。

    - 注意事项

（1）钼含量小于0.1 mg/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

（2）钼含量在0.1 mg/kg~1 mg/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。

（3）钼含量大于1 mg/kg时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

  - 硅含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

应按照LY/T 1270要求测定硅含量。

    - 样品预处理

称取过60目筛的烘干周丛生物样品1.000g（精确至0.0001 g）于50 mL锥形瓶中待用。

    - 注意事项

（1）如周丛生物样品含铁较多，可先用100g·L-1盐酸洗涤沉淀，以免滤液体积过大。

（2）整个二氧化硅分离过程要连续操作，不可加热煮沸，要保持漏斗处于温热状态，并防止滤纸穿孔。

（3）检查Fe3+表示已洗净：在白瓷比色板凹槽中，接一滴滤液，加一滴100 g·L-1硫氰化钾，溶液呈红色表示有Fe3+存在，无色表示已洗净。

（4）高氯酸必须稀释到60%后才能使用，过浓易引起爆炸。

（5）消化时高氯酸已分解完毕，但残留物仍呈黑色或棕色时，说明由于硝酸不足或温度过高，硝酸分解过快，氧化不完全。发现这种情况应立即将样品取下，冷却后再加3~4 mL硝酸和1 mL高氯酸，继续消化直到消化液完全呈白色为止。若小漏斗上有黑色物质，必须用少量浓硝酸冲洗，再重新消化。

（6）因为钾可沉淀为高氯酸钾，故必须把过多的高氯酸排除，不至在消化液中形成高氯酸钾沉淀因此，消化终了时，要求出现硫酸回流即可。

（7）为避免已脱水的二氧化硅再次水化溶解，当以盐酸作溶剂时，同时要考虑盐酸的浓度，以阻止二氧化硅再度水化为宜。

  - 氯含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

应按照NY/T 1378要求测定氯含量。

    - 样品预处理

称取过60目筛的烘干周丛生物样品5.000g（精确至0.0001 g）于250 mL塑料瓶中，准确加入50 mL纯水，用橡皮塞塞紧后超声30 min。

    - 注意事项

（1）所有玻璃器皿均需在使用前用5%的硝酸浸泡4 h,然后用去离子水浸泡并反复冲洗3~5次，晾干备用。

（2）在重复性条件下获得两次独立测定结果的绝对差值，氯离子含量小于100 mg kg-1时，不得超过算数平均值的5%，氯离子含量大于等于100 mg kg-1时，不得超过算数平均值得3%。

  - 硼含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

应按照DB37/T 1409要求测定硼含量。

    - 样品预处理

准确称取0.5 g过筛周丛生物干品（精确到0.0001 g），加1~2 mL饱和氢氧化钙溶液混匀，低温蒸干，并加热炭化至无烟。随即将其移入马弗炉中，升温至400 ℃并保持30 min，然后升温至500℃并保持1.5 h进行灰化。冷却取出后加入10 mL硫酸溶液溶解灰分，静置1 h。将溶解液全部转移至50 mL容量瓶中并定容至标度。用干滤纸过滤，滤液储存于聚乙烯试剂瓶中供测硼用。

    - 注意事项

两次测试结果的相对标准偏差不超过10%。

- 生物指标分析测试

  - 微生物组成和多样性

    - 技术要点

16SrDNA为编码原核生物核糖体小亚基rRNA的DNA序列，具有10个保守区域和9个高变区域，宜用于测定周丛生物中原核微生物的组成与物种多样性。

18S rDNA为编码真核生物核糖体小亚基rRNA的DNA序列，宜用于定量周丛生物中真核微生物的组成与物种多样性。

ITS分为两个区域ITS1h和ITS2，ITS1位于真核生物rDNA序列18S和5.8S之间，ITS2位于真核生物 rDNA序列5.8S和28S之间。对ITS1或ITS2进行测序，用于测定周丛生物微生物中真菌群落组成与多样性。

    - 技术方法

      - DNA提取

应按照《FastDNA SPIN Kit for Soil》中土壤提取DNA方法提取周丛生物DNA[2]。

      - 引物选择

16S rDNA引物为：515F (5’-GTGCCAGCMGCCGCGGTAA-3’) / 907R (5’-CCGTCAATTCMTTTRAGTTT-3’)；

18S rDNA 引物为：528F (5’-GCGGTAATTCCAGCTCCAA-3’) /706R (5’-AATCCRAGAATTTCACCTCT-3’)。

      - 其他

其他测序步骤应按照GB/T 30989要求。

  - 磷脂脂肪酸群落结构

    - 仪器与试剂

主要仪器：振荡器、离心机、氮吹仪、水浴锅和气相色谱仪；

主要试剂：蒸馏水或同等纯度的水、磷酸盐缓冲液、氯仿、甲醇、丙酮、甲苯、氢氧化钾、正己烷和乙酸等；

主要材料：锥形瓶、离心管和硅胶(6 mL，500 mg)层析柱等。

    - 操作步骤

称取10 mg新鲜的去杂质的周丛生物于锥形瓶中，依次加磷酸盐缓冲液7.2 mL、氯仿8 mL、甲醇16 mL，振荡器振摇60 min，静置(避光)12 h；再加入磷酸盐缓冲液7.2 mL、氯仿8 mL，振摇30 min，静置过夜；离心3 min (2500 r/min) 分离水相、氯仿相及固体相三相，移出氯仿相，并用N2 将其吹干；氯仿相过硅胶(6 mL，500 mg)层析柱，依次用氯仿、丙酮、甲醇洗涤层析柱，收集甲醇洗涤液，用N2吹干；用1 mL 体积比为1：1 的甲醇和甲苯的混合溶液与1 mL 0.2 mol/L 的氢氧化钾溶液溶解样品，并在30~35℃的水浴中保温15 min，冷却至室温，再加入2 mL 体积比为4：1的正己烷、氯仿混合溶液，用乙酸将溶液调至中性，加2 mL 蒸馏水，振摇5 min，去水相，取底部正己烷相进行气相色谱测试，再利用计算机对PLFA 图谱分析测定其成分及含量。

    - 数据分析

      - PLFA的结构分析

脂肪酸可分为直链饱和脂肪酸(SSFA)、支链饱和脂肪酸(BSFA)、单键不饱和脂肪酸(MUFA)、环丙烷脂肪酸(CFA)、羟基脂肪酸(OHFA)和多键不饱和脂肪酸(PUFA) 6种，按照所得脂肪酸的结构分成上述6种，并统计其相对含量及绝对含量。

      - 分布特性分析

将所获得的数据先进行单因子方差分析，后构建矩阵，并将数据进行中心化，以欧式距离为聚类尺度，用组间连接法进行系统聚类。

      - PLFA多样性分析

引入Shannon Wiener多样性指数(H)、Pielou均匀度(J)和Simpson优势度(D)进行分析。

      - 多样性指数

Shannon Wiener多样性指数(H)计算公式为: H = -PilnPlnP，式中Pi=Ni/N，Pi为第i种特征磷脂脂肪酸占该试验中总特征磷脂脂肪酸个数的比例；Ni为第i 种磷脂脂肪酸含量；N为该试验中总特征磷脂脂肪酸个数。

      - 均匀度

Pielou均匀度(J)计算公式为：J = -PilnP/lnS，式中S为微生物中PLFA 生物标记出现的频次(S)，即丰富度。

      - 优势度

Simpson优势度(D)计算公式为：D = 1-Pi2，式中Pi为第i种特征磷脂脂肪酸占该试验中总特征磷脂脂肪酸个数的比例。

      - 主成分分析

周丛生物PLFA主成分分析：对检测出的PLFA样本，先构建相关系数矩阵，后基于特征值抽取主成分，输出碎石图与载荷图。

  - 胞外聚合物

    - 仪器与实际试剂

主要仪器：振荡器、离心机、超声破碎仪和冷冻干燥机；

主要试剂：蒸馏水或同等纯度的水、氢氧化钠溶液、无水乙醇、氯化钠溶液等；

主要材料：纤维滤膜、阳离子交换树脂、离心管和纤维素（RC/MW）透析袋（3500Da）等。

    - 技术方法

      - 总胞外聚合物提取方法1

称取1 g新鲜周丛生物，记录周丛生物湿重，并根据含水率将其转化为干重。加入2 mL 2mol/L的氢氧化钠溶液，摇匀，加蒸馏水至10 mL。放入振荡器中，于20 ℃条件下振荡萃取2.5 h（转速为120rpm），离心20 min（4 ℃，10000 rpm），后将上清液用0.45 μm纤维滤膜过滤，取滤液。向2 mL含有EPS的提取液中加入4倍体积的无水乙醇，在4 ℃下放置12 h，再次离心10 min（10000 rpm），弃去上清液，所得沉淀物质为粗胞外聚合物。

      - 总胞外聚合物提取方法2

取适量周丛生物离心(10000 r/min，10 min，4 ℃)回收上清液1，残渣回收并重新悬浮在蒸馏水中，在40 W, 20 kHz功率下超声处理2 min，离心回收上清液2。上清液1和2混合后加入阳离子交换树脂，上清液与阳离子交换树脂的体积比为1 mL：0.6 g，混合后放置在200 rpm，4 ℃的振荡器中振荡2 h。震荡过后离心（4000 r/min，30 min，4 ℃）树脂与周丛生物混合物，取含有胞外聚合物的上清液，后将上清液用0.45 μm纤维滤膜过滤，将滤液放于-80 ℃冷冻保存，经-60 ℃冷冻干燥机中冷冻干燥至恒重。

      - 溶解性胞外聚合物（S-EPS）、紧缚型胞外聚合物（T-EPS）、松散型胞外聚合物（L-EPS）提取

将周丛生物取出置于50 mL离心管中，并与蒸馏水混合形成50 mL悬浮液。4 ℃，6000 r/min持续10 min，收集上清液作为S-EPS部分，同时将沉淀物重新悬浮在0.05%（w/w）氯化钠溶液中，并在20 kHz下超声2 min，后悬浮液在8000 r/min下离心10 min，收集上清液用于测量L-EPS，用0.05%（重量比）的氯化钠溶液再次重悬残余沉积物，并在20 kHz下超声20 min，70 ℃加热30 min后，悬浮液在12000 r/min离心20 min，收集上清液作为T-EPS部分。以上全为粗提取，三种类型的粗EPS用0.45 μm的纤维滤膜过滤后，再转移到纤维素（RC/MW）透析袋（3500Da）中，在室温下透析48 h后，分别获得纯S-EPS、LB-EPS、TB-EPS溶液。将获得的溶液在-60 ℃冷冻干燥机中冷冻干燥至恒重，后-80 ℃储存，待测。

    - 胞外聚合物中多糖和蛋白质的测定

应按照NY/T 3030要求测定多糖含量。

应按照SN/T 3926要求测定蛋白质含量。

    - 注意事项

总胞外聚合物提取-方法1可能会由于NaOH浓度过高导致其中的蛋白质和多糖变性，破坏胞外聚合物的结构。如只限于多糖和蛋白含量的检测，则方法1适用。其他情况，宜使用方法2。

  - 生物量

    - 仪器与试剂

主要仪器：天平、离心机和干燥箱；

主要试剂：蒸馏水或同等纯度的水、滤纸和离心管等。

    - 技术方法

      - 湿重测定

收集周丛生物于100 mL塑料离心管中，使用蒸馏水清洗三次，离心（10000 rpm，10min，4 ℃）分离。将离心后的周丛生物置于滤纸上以除去表面残留的水分，最后在百分之一电子天平上称重（湿重）。扣除滤纸重量后，即为周丛生物的生物量（湿重）。

      - 干重测定

将湿重的周丛生物置于干燥箱中，60℃，4 h至恒重，在百分之一电子天平上称重，扣除滤纸重量后，即为周丛生物的生物量（干重）。

  - 叶绿素含量

    - 方法原理、主要仪器、试剂、测试步骤

应按照HJ 897要求测定叶绿素a。

    - 样品的制备及叶绿素的提取

收集1~2 g新鲜周丛生物于4 ℃低温干燥6~8 h后，放入研磨器，加少量碳酸镁粉末，及2~3 mL质量分数为90％的丙酮溶液，充分研磨以提取叶绿素a。研磨完毕，离心，取上清液。重复提取1～2次，离心所得上清液合并于容量瓶，用质量分数为90％的丙酮溶液定容至10 mL。

# 附 录 A

（资料性附录）

周丛生物采样点位信息记录见表1。

表1 周丛生物采样点位信息记录表

点位编号：                         日期：                             记录人：

| 地点 | 省 市 县（市、区） 镇（街道） 村（社区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位 |  | 海拔（m） |  |
| 生境类型 | 稻田□ 沟渠□ 森林□ 草原□ 河流□ 池塘□ 水库□ 湖泊□ 湿地□ |  |  |
| 地貌 | 平原□ 山地□ 丘陵□ 高原□ 盆地□ |  |  |
| 土壤地质 | 砂质土□ 黏质土□ 壤土□ |  |  |
| 地表特征 | 枯落物情况： 底质描述： |  |  |
| 水力条件 |  |  |  |
| 水质环境 |  |  |  |
| 基质类型描述 | 基质类型I：自然植被（描述何种植被 ）、自然卵石（描述何种石头 ）； 基质类型II：人工基质（石砌护岸描述、木桩描述、水工构筑物描述等 ）； 基质类型III：人工种植的作物（描述何种植被及生长年限等 ）； 基质类型IV：其他（ ） |  |  |
| 周丛生物 | 外表颜色：绿色、褐色、淡黄色、其他（ ） 致密程度：膜质、毛绒状、丝状或其他 |  |  |

# 附 录 B

（资料性附录）

周丛生物原位采样器见图1。

图1 周丛生物原位采样器

周丛生物原位采样器参考土壤分层采用原理，规范化定量完成采集样点土柱表层周丛生物的采集。具体来说，采样器为圆柱形结构，左侧中空，为土柱采取和提升通道，右侧与左侧通过中部隔板分开。竖直插入土中后，旋转中心轴（蓝色竖轴）180°，带动切刀（蓝色横线部分）对土柱完成旋转切样，并对土样托底，防止在拔出采样器时土样下落。旋转侧边旋钮，带动机械传动轴对咬合的中心轴传动提升，至土样表层周丛生物正好到达左侧透视孔1（红色标记）的位置，通过透视孔2（红色标记）读取中心轴上的刻度①，进一步旋转旋钮，至通过透视孔1观察到周丛生物与土质的分层处停止，再通过透视孔2读取中心轴上的刻度②，并使用平板切刀通过透视孔1在周丛生物和土质分层处进行层切，取出半圆形周丛生物样品进行保存。②与①的差值即为采集的周丛生物厚度，周丛生物面积为半圆面积。由此，采集的周丛生物量得到固定。

# 附 录 C

（资料性附录）

周丛生物野外采样记录见表2。

表2 周丛生物野外采样记录表

| 日期 | 年 月 日 | 采集地点名称 |  | 记录人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 采样经纬度 |  | 海拔 |  |
| 采集方法 | 单点采样/混合采样 | 采样工具 |  | 采集数量 |  |
| 采样时间 |  | 天气和气温 |  | pH |  |
| 生境类型 |  | 样品类型 | 定量/定性样品 | 水温 |  |
| 附着基质类型 |  |  |  |  |  |
| 周从生物周边环境 | 水体颜色： 植被类型： 土壤类型： |  |  |  |  |
| 照片拍摄情况 | 照片编号： 拍摄时间： 对应点位编号： |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

# 参考文献

[1] 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 2000.

[2] Instruction Manual. Fast DNATM SPIN Kit for Soil. Rapid isolation of PCR-ready genomic DNA from soil and other environmental samples using the FastPrep® System. www. Mpbio.com