| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 91 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

农机专业合作社机务管理规范

Specification for maintenance management of agricultural machinery specialized cooperative organization

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

4.1  合作社基本条件	1

4.2  机务管理目标	1

5  人员配备及制度	1

5.1  人员配备	1

5.2  规章制度	2

6  作业季前机具检修	2

7  机具作业过程管理	2

7.1  作业准备	2

7.2  田间作业要求	3

7.3  维修保障措施	3

8  作业季后入库管理	3

8.1  机具清理与保养	3

8.2  机具存放与管理	3

9  档案管理	4

9.1  原始档案	4

9.2  作业前机具检修档案	4

9.3  作业工作日记档案	4

9.4  作业过程维修保养档案	4

9.5  入库存放维修保养档案	4

9.6  档案保存期限	4

10  其他注意事项	4

附录A（资料性）  机具原始档案表	6

附录B（资料性）  机具作业前检修记录表	7

附录C（资料性）  作业工作日记表	8

附录D（资料性）  机具作业过程维修保养记录表	9

附录E（资料性）  机具入库存放维修保养记录表	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业农村厅提出。

本文件由江苏省农业机械标准化专业技术委员会归口。

本文件起草单位：农业农村部南京农业机械化研究所、江苏省农机化服务站、泰州市农业机械技术推广站、常州机电职业技术学院、江苏北斗农机科技有限公司、建湖县正清农机专业合作社。

本文件主要起草人：平英华、郑小钢、黄毅成、孙雪萍、谢华安、王振伟、沈秀琴、刘先才、何春健、于而立、徐正青。

农机专业合作社机务管理规范

范围

本文件规定了农机机务管理的基本要求、人员配备及制度、作业季前机具检修、作业过程机具管理、作业季后机具入库管理、档案管理。

本文件适用于农机专业合作社（以下简称合作社）的机务管理，其他农机所有者或使用者可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

基本要求

合作社基本条件

应配备符合当地农艺生产条件的作业机具，其安全性、可靠性符合 GB 10395.1、GB 10396。

实行牌照管理的机具，应按规定到农业机械化主管部门注册登记，参加检审。

应有机库、配件库、维修保养间、谷物烘干间、培训室等基础设施。维修间应按要求配备维修保养所需设备、工量具；配件库应通风、干燥、清洁，配齐货架。

应有满足需要的机具驾驶操作人员。

具有机务管理能力，能够保障农机作业正常进行。

机务管理目标

通过规范机务管理，实现机务管理规范化，保持机具的良好技术状态，提高机具作业质量和作业效率，保障机具安全、优质、高效、低耗作业。

人员配备及制度

人员配备

配备专（兼）职的机务管理员，负责机具的维修保养。

配备专（兼）职的库房、车间、培训室管理员，负责日常管理工作。

配备专（兼）职的机具驾驶操作人员（机具实行牌照管理的，应取得规定的证件），负责机具的驾驶操作。

规章制度

制（修）定合作社安全生产管理制度，指导和管理合作社的安全生产工作，预防和减少事故发生，保障人身安全和财产安全。

制（修）定机具维修保养技术规范和安全驾驶操作规范，规范农机维修保养，指导农机安全驾驶操作。

制（修）定机库管理规章制度，规范库（棚、场）存放的机具的定期检查和日常保养维护，保持停放机具的良好技术状态。

制（修）定配件库管理规章制度，规范零配件的入库、在库和出库管理，账物相符，保持库存零配件的完好率。

制（修）定油料使用管理规章制度，规范油料的采购管理和安全使用。

制（修）定维修保养间管理规章制度，规范维修保养设备（设施）的检查、维护和校准，保持维修保养设备（设施）的完好率。

制（修）定谷物烘干间管理规章制度，规范谷物烘干等设施的清理、检修和保养，保持烘干设施的完好率。

制（修）定拖拉机、收割机、插秧机、植保机械、烘干机等机具的安全操作规程，规范机具田间（含飞防）作业和道路行驶行为。

作业季前机具检修

农忙前应组织人员按使用说明书要求及机具维修保养技术规范，对机具进行检修。首次检修应在生产厂家服务人员或专业技术人员指导下进行。

机具维养保护应达到以下要求：

动力机械应达到“四不漏、五净、三良好、一完好”：

四不漏：不漏油、不漏水、不漏气、不漏电；

五净：机净、油净、水净、气净、工具净；

三良好：调整良好、润滑良好、电路良好；

一完好：技术状态完好。

农具应达到“三灵活、五不、一完好”：

三灵活：操作灵活、转动灵活、升降灵活；

五不：不松旷、不钝刃、不变形、不锈蚀、不缺损；

一完好：技术状态完好。

维修保养后的机具应进行空载试车，且转运正常。达不到技术要求的，应再次进行检修调整，直至恢复其技术状态。

配置智能化控制系统的机具，应保证智能控制系统运行正常。

作业过程机具管理

作业准备

了解作业地块土壤与作物生长情况，安排适用机具作业。

投入使用的机具应符合第6章的规定。需配套动力的农具，应选配功率匹配的动力机械，并正确安装调试。

拖拉机、联合收割机应在农机安全监理机构注册登记、领取号牌。未注册登记、无号牌或未参加安全技术检验和检验不合格的，不得投入使用。

驾驶操作人员应经技术培训，熟练掌握操作技术。拖拉机、联合收割机的驾驶人员应取得驾驶证，严禁无驾驶证人员驾驶拖拉机或联合收割机。

作业前应按使用说明书对机具进行以下检查：

检查连接部位、紧固部位和转动部位，确保连接、紧固可靠，转动灵活；

检查各润滑部位的润滑油（脂），确保润滑良好；

检查油路等，确保无渗油、漏油和漏气现象；

检查电路，确保无短路、断路或漏电，仪表读数指示正常；

检查各操纵手柄或按钮，确保操作灵活可靠；

检查传动链和传动带，确保链条松紧度和皮带张紧度符合要求。

合作社具有信息化管理平台的，应检查通信功能，确保平台与智能化机具之间能够及时准确传输管理指令、作业数据等信息。

田间作业要求

作业前应按当地农艺要求调整机具，并进行试作业，使作业质量符合当地农艺要求。

合理制定田间作业路线，确定机具进出田间的位置。

作业时应按使用说明书要求和安全操作规程，正确操作机具，不得超负荷作业。

作业或转场中发生事故时，应立即停止机具运转、停稳机具，抢救伤员，保护现场，并及时向农机安全监理部门或交通管理部门上报。

维修保障措施

农忙前应组建机具抢修小组，配备抢修服务车和必要的工具设备，公布抢修联系电话。

农忙前应根据作业需要和机具技术状况，储备一定数量的易损配件。

班次作业前后驾驶操作人员应按使用说明书要求对机具进行班次保养。

作业过程中机具发生故障时，应在动力机械停止运转、机具停稳后方可进行故障排除。对无法排除故障的，应送到维修网点修理，或联系有关厂商抢修。

机具送修、竣修时，交接双方应共同检查验收，清点工具、备件及附属设备，办好交接手续。

作业季后机具入库管理

机具清理与保养

对入库（棚、场）的机具进行清洁、除锈，确保机具无泥土、无油污、无锈蚀。

检查机具各部位有无裂纹、破损、缺件、卡滞、松动现象，如有发现应立即处理。

保养机具，机具摩擦面涂漆（油），外露齿轮、轴等涂油，链条用油浸封，放松弹簧、弹簧板、皮带，卸下蓄电池，封包加油、加水口及精密件。

机具存放与管理

机具应集中放置在干燥、通风机库（棚、场）内，库（棚、场）应防火、防潮、防腐、防晒、防失窃，停放区域为平整硬化地面。

应按机具的类别大小，分类、有序排放整齐。需要进行支垫的机具，安装承重托架。

长期存放的机具，停放后应放空发动机内冷却水(加注冷却液的除外)，燃油按使用说明书处理。

蓄电池应按保养规范，每隔1月～2月定期充电保养一次。

档案管理

原始档案

机务管理员填写包括机具名称、生产厂商、生产日期、出厂编号、购置日期、型号规格、外形尺寸、配套动力、重量、机具牌号、主要性能指标等信息的机具原始档案表（见附录A）。

作业前机具检修档案

作业季前机具检修完成后，机务管理员应填写包括机具名称、型号规格、购置日期、机具号牌、主要技术参数、检修人员、检查维修主要事项等信息的机具作业前检修记录表（见附录B），及时存档。

台班工作日志档案

作业人员每天应填写包括作业地点、作业项目、工作时间、作业面积、作业质量、用油量、配电消耗等原始数据的工作日志表（见附录C），及时存档。

作业过程维修保养档案

班次技术保养后，驾驶操作人员应填写包括机具名称、型号规格、作业时间、作业地点、作业人员、保养时间、保养地点、保养内容、保养人员等信息的机具作业过程维修保养记录表（见附录D），及时存档。

作业过程中进行维修后，机务管理员应填写包括机具名称、型号规格、作业时间、作业地点、作业人员、维修时间、维修地点、维修内容、维修人员等信息的机具作业过程维修保养记录表（见附录D），及时存档。

入库存放维修保养档案

机具入库（棚、场）存放后，机库（棚、场）管理员应填写包括机具名称、型号、存放地点、维修保养时间、维修保养地点、维修保养内容、维修保养人员等信息的机具入库存放维修保养记录表（见附录E），及时存档。

档案保存期限

机具的档案保存期限为机具的经济寿命周期。

（资料性）
机具原始档案表

机具原始档案见表A.1。

机具原始档案表

NO：

NO：

NO：

NO：

| 机具名称 |  |
| --- | --- |
| 型号规格 |  |
| 生产厂商 |  |
| 出厂编号 |  |
| 生产日期 |  |
| 购置日期 |  |
| 配套动力 |  |
| 机具重量 |  |
| 外形尺寸 |  |
| 机具号牌 |  |
| 主要技术参数 |  |
| 登记人/登记日期 |  |

注：购机发票复印件和机具的铭牌照片贴背面

（资料性）
机具作业前检修记录表

机具作业前检修记录见表B.1。

- 表B.1 机具作业前检修记录表

NO：

| 机具名称 |  |
| --- | --- |
| 型号规格 |  |
| 购置日期 |  |
| 机具号牌 |  |
| 主要技术参数 |  |
| 主要维修保养人员 |  |
| 检查 维修 保养 记录 |  |
| 记录人/记录日期 |  |

（资料性）
作业工作日志

作业工作日记见表C.1。

- 表C.1 作业工作日志表

NO：

| 作业项目 |  |
| --- | --- |
| 作业时间 |  |
| 作业地点 |  |
| 作业面积 |  |
| 作业质量 |  |
| 作业用油量 |  |
| 配电消耗 |  |
| 作业人员 |  |
| 作业机具 |  |
| 机具号牌 |  |
| 型号规格 |  |
| 记录人/记录日期 |  |

（资料性）
机具作业过程维修保养记录表

机具作业过程维修保养记录见表D.1。

- 表D.1 机具作业过程维修保养记录表

NO：

| 机具名称 |  |
| --- | --- |
| 型号规格 |  |
| 机具号牌 |  |
| 作业时间 |  |
| 作业地点 |  |
| 作业人员 |  |
| 维修保养时间 |  |
| 维修保养地点 |  |
| 维修保养内容 |  |
| 主要维修保养人员 |  |
| 检查 维修 保养 记录 |  |
| 记录人/记录日期 |  |

注：更换后的旧件回收情况须做记录

（资料性）
机具入库存放维修保养记录表

机具入库存放维修保养记录见表E.1。

- 表E.1 机具入库存放维修保养记录表

NO：

| 机具名称 |  |
| --- | --- |
| 型号规格 |  |
| 机具号牌 |  |
| 存放地点 |  |
| 维修保养时间 |  |
| 维修保养地点 |  |
| 维修保养内容 |  |
| 主要维修保养人员 |  |
| 检查 维修 保养 记录 |  |
| 记录人/记录日期 |  |