| ICS | 65.061.01 |
| --- | --- |
| CCS | B91 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

设施蔬菜园区农业机械配置规范

Specification for agricultural machinery configuration in facility vegetable parks

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业农村厅提出。

本文件由江苏省农机标准化专业技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省农机具开发应用中心、农业农村部南京农业机械化研究所。

本文件主要起草人：於锋、孙龙霞、马诗珉、周学剑、葛迅一、蔡国芳、胡双燕、朱虹、钱士程、沈启扬。

设施蔬菜园区农业机械配置规范

范围

本文件规定了设施蔬菜园区（以下简称园区）选配农业机械（含农机具和设备）的基本要求、耕整地环节、种植环节、田间管理环节、采收运输环节、收获后处理环节等过程中的选配规范。

本文件适用于设施蔬菜园区蔬菜生产的农业机械配置。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

DB32/T 3350 蔬菜机械化耕整地作业技术规范

NY/T 3486 蔬菜移栽机 作业质量

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

基本要求

园区设施

道路、过桥、沟渠等园区基础设施应满足农业机械通行要求，其中过桥的宽度应不小于 3 m。

连栋温室、钢架塑料大棚、日光温室等园区生产设施跨度应不小于 8 m，肩高应不小于 1.8 m（日光温室除外），横梁高度应不小于 2.0 m，棚门宽度应不小于 1.8 m、高度应不小于 2.0 m。灌溉系统应不影响农业机械行走及作业。

农业机械

所配备的农业机械应是按标准生产并经检验合格的定型产品，产品安全性、可靠性符合 GB 10395.1、GB 10396 和农机产品标准要求。

人员

园区应配备农业机械操作人员和作业辅助人员，宜配备维修人员，通过技术培训掌握农机安全操作使用和蔬菜生产技术。

选配原则

选配的数量应与蔬菜生产规模及农业机械作业效率相适应，结构尺寸应与园区设施相适应，作业性能应与蔬菜品种及种植农艺相适应，配置的各农业机械作业参数（轮（履带）距、作业幅宽、垄距、行距、沟距等）应互相适应，农业机械配置种类参考附录A。园区宜每年对所配置的机具进行一次评估，根据情况进行装备提档升级，补充先进适用机具。

动力配置

园区应根据设施条件、配套机具、挂接方式及其作业要求，配置用于牵引或驱动配套作业农业机械的动力机械，宜选配轮式拖拉机、履带式拖拉机，功率不小于 29.4 kW，有条件园区可选用电动智能农用动力机械。

耕整地环节

净园机械

用于前茬残茬和杂草的清除或处理作业。根据设施条件、前茬残留物种类及其处理方式、配套动力大小和挂接方式等要求进行配置。宜选配秸秆粉碎还田机、灭茬机、残膜回收机等。

施基肥机械

用于基肥撒施作业。根据设施条件、肥料种类及其撒施方式等要求进行配置，宜选配有机肥撒肥机、复合肥撒肥机、厩肥撒施机。有机肥撒肥机肥箱容积不小于 400 L，复合肥撒肥机肥箱容积不小于 100 L，厩肥撒施机肥箱容积不小于 1000 L。

耕地机械

用于翻转土层、松碎土壤、肥料翻入土层等作业。根据土壤类型、耕作深度、平整度、设施结构和配套动力等要求进行配置，宜选配铧式犁、旋耕机、深松机、微型耕耘机。旋耕机耕深不小于 120 mm，深松机作业深度不小于 300 mm。耕地后宜用平地机进行地表平整和修整。

整地机械

用于开沟、起垄、压实、铺膜等作业，根据蔬菜品种、种植方式、农艺要求以及土壤类型、配套动力等要求进行配置，宜选配开沟机、起垄机、铺膜机、起垄铺膜机。起垄高度不小于 150 mm，开沟深度不小于 150 mm，其他耕整地作业质量符合 DB32/T 3350要求。

种植环节

直播机械

用于直播类蔬菜种子田间播种作业。根据蔬菜种子形态大小、种植农艺以及配套动力等要求进行配置，宜选配精密直播机（自走式或悬挂式）、旋耕起垄播种机。机具播种行距、株距、穴粒数等参数可调，播种深度 0cm ~ 3 cm，漏播率不大于 15%。萝卜种植可选配种子编织机，根茎类种植可选配根（块）茎种子播种机。

穴盘育苗播种机械

用于移栽类蔬菜穴盘育苗播种作业。根据种子形状大小、穴盘规格、育苗农艺等要求配置机具，宜选配穴盘育苗播种设备或穴盘育苗播种流水线。作业效率不小于 200 盘/h。

移栽机械

用于移栽类蔬菜田间定植作业。根据耕整地情况、种植规模、农艺要求和配套动力等要求进行配置，宜选配自走式蔬菜移栽机、悬挂式蔬菜移栽机，有条件园区可选配自动取苗蔬菜移栽机。行距、株距、移栽深度等参数可调，移栽合格率不小于 90%，其他移栽机作业质量符合 NY/T 3486 要求。

田间管理环节

灌溉（追肥）机械

用于灌溉、水溶性肥料和营养素撒施作业。根据园区设施、灌溉和施肥等要求进行配置，宜选配微喷灌设备、滴灌设备或水肥一体设备。

环境调控机械

用于调节设施内温度、湿度。宜选配通风设备、加温设备（含热风炉）、卷帘设备、湿帘降温设备、除湿设备等。

用于调节设施内光照度。宜选配适宜的补光设备、调光设备。

用于调节设施内二氧化碳浓度。宜选配二氧化碳发生器。

用于监控设施内蔬菜生长情况。宜配置环境控制成套设备，有条件园区可配置设施蔬菜栽培物联网系统。

植保机械

用于病虫草害防控、杀灭菌农药喷洒、叶面肥或营养素撒施等作业。根据蔬菜品种、生产季节、生产方式、植保类型、植保频次、设施条件等要求进行配置，化学防治宜选配电动喷雾器、动力喷雾机等；物理防治宜选配杀虫灯、臭氧发生器、性诱捕器、粘虫板等。

植株调整机械

用于蔬菜植株或藤蔓的修剪、整理、固定等作业。根据蔬菜品种、生长管理以及设施条件等要求配置，宜选配修剪机、农用升降作业平台、吊蔓器具等。

采收运输环节

采收机械

用于蔬菜可食用部分收获作业。根据蔬菜品种、种植农艺、采收部位、采收方式及其可食用部分商品性等进行配置，宜选配叶菜采收机（含甘蓝类收获机）、果类收获机、根（茎）类收获机、农用升降作业平台，机具动力宜采用电动方式。有条件园区可选配果蔬采摘机器人。

运输机械

用于蔬菜收获后田间搬运和道路运输作业，根据蔬菜品种、种植农艺、可食用部分商品性要求、行走方式等要求进行配置，宜选配专用蔬菜采收搬运机、轨道运输机、农用电动三轮车等。

收获后处理环节

用于蔬菜可食用部分收获后整理、分级、清洗、包装、预冷、保鲜等作业，根据蔬菜品种、可食用部分商品性要求、处理数量和处理效率等要求进行配置，根据需要选配果蔬清洗机（含整理机）、果蔬分级机、果蔬初加工成套设备、果蔬冷藏保鲜设备等。

（资料性）
设施蔬菜园区农业机械配置表

设施蔬菜园区农业机械配置见表A.1。

设施蔬菜园区农业机械配置表

| 序号 | 作业环节 | 农业机械种类 | 可选配农业机械名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕整地 | 农用动力机械 | 轮式拖拉机、履带式拖拉机 |
|  |  | 净园机械 | 秸秆粉碎还田机、灭茬机、残膜回收机 |
|  |  | 施基肥机械 | 有机肥撒肥机、复合肥撒肥机、厩肥撒施机 |
|  |  | 耕地机械 | 铧式犁、旋耕机、深松机、微型耕耘机、平地机 |
|  |  | 整地机械 | 开沟机、起垄机、铺膜机、起垄铺膜机 |
| 2 | 种植 | 直播机械 | 精密直播机（自走式或悬挂式）、旋耕起垄播种机、种子编织机，根（块）茎种子播种机 |
|  |  | 穴盘育苗播种机械 | 穴盘育苗播种设备机、穴盘育苗播种流水线 |
|  |  | 移栽机械 | 自走式蔬菜移栽机、悬挂式蔬菜移栽机 |
| 3 | 田间管理 | 灌溉（追肥）机械 | 微喷灌设备、滴灌设备或水肥一体设备 |
|  |  | 环境调控机械 | 通风设备、加温设备（含热风炉）、卷帘设备、湿帘降温设备、除湿设备等 |
|  |  |  | 补光设备、调光设备 |
|  |  |  | 二氧化碳发生器 |
|  |  |  | 环境控制成套设备，有条件园区可配置设施蔬菜栽培物联网系统 |
|  |  | 植保机械 | 电动喷雾器、动力喷雾机 |
|  |  |  | 杀虫灯、臭氧发生器、性诱捕器、黏虫板等 |
|  |  | 植株调整机械 | 修剪机、农用升降作业平台、吊蔓器具等 |
| 4 | 采收运输 | 采收机械 | 叶菜采收机（含甘蓝类收获机）、果类收获机、根（茎）类收获机、农用升降作业平台、果蔬采摘机器人 |
|  |  | 运输机械 | 专用蔬菜采收搬运机、轨道运输机、农用电动三轮车等 |
| 5 | 收获后处理 | 收获后处理机械 | 果蔬清洗机（含整理机）、果蔬分级机、果蔬初加工成套设备、果蔬冷藏保鲜设备等 |