| ICS | 35.040 |
| --- | --- |
| CCS | P 55 |

数字孪生水网建设总体技术指南

General technical guidelines of the digital twin water network construction

            - （报批稿）

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

DB32/T××××—2023

江苏省地方标准

DB32

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	2

5  总体要求	2

6  信息化基础设施	3

7  数据底板	3

8  模型平台	5

9  知识平台	7

10 业务应用场景	8

11 共建共享	9

参考文献	10

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏省水旱灾害防御调度指挥中心、水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院、河海大学、无锡市防汛防旱指挥部办公室、南京中禹智慧水利研究院有限公司、北京金水信息技术发展有限公司。

本文件主要起草人：陈静、陈昌仁、范子武、朱跃龙、刘国庆、尤迎华、陶娜麒、宋炜、张小稳、丛小飞、姚璐、鲍建腾、焦野、周春飞、江如春、王子建、唐仁、杨光、黎东洲、乌景秀、廖轶鹏、黄玄、柳杨、巢予恬、左翔、赵杏杏、杨帆、王正怡、贾本有、高瑾瑾、邹明忠、李启顺。

数字孪生水网建设总体技术指南

- 1 范围

本文件提供了数字孪生水网建设中信息化基础设施、数据底板、模型平台、知识平台和共建共享等技术指南。

本文件适用于数字孪生水利建设，支撑水利业务应用。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239  信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 22482  水文情报预报规范

GB/T 30319  基础地理信息数据库基本规定

GB/T 35637  城市测绘基本技术要求

GB/T 36625.3  智慧城市 数据融合 第3部分：数据采集规范

GB/T 51212  建筑信息模型应用统一标准

SL 323  实时雨水情数据库表结构与标识符

SL/T 701  水利信息分类与编码总则

SL/T 797  水利空间数据交换协议

SL/T 803  水利网络安全保护技术规范

SL/T 809  水利对象基础数据库表结构及标识符

DB32/T 3841  水利工程建筑信息模型设计规范

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 物理水网 physical water network

自然水系及不同时期治水实践过程中形成的水工程体系，以江河湖库、堤防、水闸、泵站等为表现形式的物理实体。

- 3.2

- 数字孪生水网 digital twin water network

物理水网的时空映射、智能模拟、虚实交互、迭代优化的数字系统。

- 3.3

- 数据底板 data base

物理水网及所在区域自然地理、社会经济、水利管理活动的涉水信息全要素数字映射。

- 3.4

- 模型平台 model platform

数字孪生水网建设中集成水利专业模型、智能模型、可视化模型等，统一提供定制组装、定向开发、标准服务的核心组件。

- 3.5

- 知识平台 knowledge platform

数字孪生水网建设中集成水利知识库、知识模型和水利知识引擎等，统一提供各类知识服务的核心组件。

- 3.6

- 数字孪生水网平台 digital twin water network platform

实现水网数据底板、模型平台、知识平台等数字资产的融合、治理、挖掘和服务的共建共享平台。

- 4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

5G：第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology)

IPv6：互联网协议第6版（Internet Protocol Version 6）

SDN：软件定义网络（Software Defined Network）

GIS： 地理信息系统（Geographic Information System）

- 5 总体要求

5.1 数字孪生水网由信息化基础设施、数据底板、模型平台、知识平台四部分构成，支撑水旱灾害防御、水资源管理与调配等业务应用。总体架构见图1。

5.2 数字孪生水网建设宜以数字孪生水网平台为核心，实现数据集成，提供资源共享。

5.3 数字孪生水网建设宜优先使用国产技术与软硬件产品，与主流软硬件适配，迭代优化。

5.4 数据底板、专业模型、知识库宜建立动态更新机制，保障物理水网与数字孪生水网的实时映射，宜具备数据回溯功能。

5.5 模型平台模拟计算、渲染效率宜满足实时辅助决策与流畅运行的需求。

5.6 针对《江苏省骨干河道名录》和《江苏省湖泊保护名录》中的河道、湖泊数据底板建设，其精度可参照水利部数字孪生流域数据底板地理空间数据规范，流域性骨干河道底板建设精度宜达到L3级；省管湖泊、区域骨干河道、跨县重要河道、县域重要河道宜达到L2级及以上；其它河道和湖泊宜达到L1级及以上。

5.7 水利工程建筑信息模型精度宜达到 DB32/T 3841 中LOD200及以上。

5.8 空间基准采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），在全省范围内采用地理坐标；高程基准采用1985国家高程基准，采用其它高程系应注明换算关系。

- 图1 数字孪生水网总体架构

- 6 信息化基础设施

- 6.1 水利感知网

- 6.1.1 目标任务

以支撑水利业务需求为目标，明确信息采集范围与监测对象，制定感知站网布设原则，确定气象、水文、水质、水生态、工程运行状态与安全等监测要素。

- 6.1.2 监测手段

完善传统监测手段，加强卫星遥感、航空遥感、无人机（船）、机器人和视频识别等“空-天-地”一体化监测手段应用，满足水利业务对数据和信息在空间尺度、时间频次、精度等方面的需求；具备突发涉水事件应急处置的现场信息感知能力。

- 6.2 水利信息网

- 水利信息网宜包括以下内容和要求。

- a）水利工控网、水利业务网和电子政务网。

- b）支持5G及以上、IPv6、物联网等网络技术，支持基于SDN资源动态调配。

- c）水利工控网宜独立组网、物理隔离、数据推送。

- 6.3 水利云资源

- 水利云资源宜包括以下内容和要求。

- a）存储、计算、渲染、服务等功能。

- b）可采取集中式和分布式相结合的方式建设。

- c）宜充分考虑多用户并发的高性能渲染资源配置需求。

- 7 数据底板

- 7.1 数据资源

- 7.1.1 基础数据

- 基础信息包括以下对象。

- a）江、河、湖等河网水系及水域空间。

- b）水库、闸、泵、堰、涵洞、堤防、圩区、蓄滞洪区等水利工程。

- c）供水、排水等管网工程。

- d）雨情、水情、工情、水质、水资源、水生态、视频监控等水利监测站网。

- 7.1.2 监测数据

主要包括雨情、水情、工情、水质、取用水、泥沙、地下水、墒情、河势、积淹、灾情、水利工程安全监测、视频、舆情等感知数据。

- 7.1.3 业务管理数据

主要指“2+N”水利治理管理活动中产生的数据，其中“2”指水旱灾害防御、水资源管理与调配业务，“N”指生态河湖监管、水利工程建设与运行管理、水土保持、农村水利水电、节水管理与服务、水行政执法、水利监督、水文管理、水利行政、水利公共服务等其他业务。

- 7.1.4 跨行业共享数据

主要包括公安、自然资源、生态环境、住建、交通、农业农村、气象、大数据管理和统计等部门的跨行业数据。

- 7.1.5 地理空间数据

面向数字孪生水网业务的数字正射影像图、数字高程模型、数字线划图、数字表面模型、实景三维、地理实体、倾斜摄影、激光点云、水下地形、城市信息模型、水利构筑物建筑信息模型等数据。

- 7.2 数据获取

- 宜从以下几种方式中获取数据。

- a）L1级数据底板共享江苏省级基础测绘数据，遵循SL/T 797利用江苏省水利地理信息服务平台数据、洪水风险图、自然灾害综合风险普查等数据资源进行定期更新，重点补充地理空间数据。

- b）基础数据主要依据水利普查、水旱灾害风险普查成果或通过调查与测量方式获取。

- c）监测数据主要通过对接纵向水利部门水雨情（SL 323）、水质、工情、水资源等数据库及视频平台获取，共享横向局委办数据，并进行必要的补充建设。

- d）业务管理数据通过整理对接行业日常管理过程中和业务系统运行过程中产生的数据获取。

- e）跨行业共享数据通过政务外网共享获取。

- f）地理空间数据通过高分遥感影像解译、无人机倾斜摄影、工程设计文件提取等方式获取。

- 7.3 数据模型

- 7.3.1 水利数据模型

遵循 SL/T 701 等水利信息分级分类规范，通过关联分析、聚类分析、回归分析等数据挖掘技术，构建空间对象、属性、关系特征和其它语义一体化组织的数据模型，形成描述水利信息全貌的模型体系。

- 7.3.2 水利网格模型

根据行政区划、自然流域、排水分区、水资源分区、集水单元、圩区单元、河段和数值计算等需求构建网格化管理模型，形成一套多元化、精细化、个性化的水利网格化体系。

- 7.4 数据引擎

- 7.4.1 数据融合

按照 GB/T 36625.3 的要求，对多源异构涉水数据，进行数据清洗、格式与类型转换、数据归一化、数据简化等规范化处理。

- 7.4.2 数据治理

数据治理结合应用场景，综合考虑模型与底板构建和信息展示的数据需求，采用数据标准、元数据管理、数据质量、数据模型管理、数据标签等方法，遵照GB/T 30319、GB/T 35637、GB/T 51212、SL/T 809 等要求，对基础数据、监测数据、业务数据、跨行业共享数据和地理空间数据进行比对、质检、关联、标识等治理工作。

- 7.4.3 数据挖掘

数据挖掘运用统计分析、机器学习、模式识别等方法从数据资源中发现物理水网全要素之间存在的关系、水利治理管理活动全过程的规律，通过图形、图像、地图、动画等方式展现，包括描述性、诊断性、预测性和因果性分析等。

- 7.4.4 数据服务

- 数据服务主要包含以下方面。

a）水利数据查询服务，提供水利知识库全文检索、全域检索功能，查询数据通过Restful API标准接口进行获取。

b）水利专业服务，提供基础属性信息类、统计分析类、水文信息类、模型结果类、业务信息类等数据服务，定期更新发布数据目录。

- 8 模型平台

- 8.1 构建原则

模型平台宜按照“组件化、标准化、通用化”思路和共享共用的原则构建，并具备“模型构建灵活化、模型业务应用标准化、模型服务定制化”特点。

- 8.2 专业模型

- 8.2.1 构建内容

水利专业模型主要包含以下方面。

a）水利机理模型主要涉及水文模型、水资源模型、水质模型、水生态模型、泥沙动力学模型、水土保持模型、水利工程安全模型等，模型宜具有水旱灾害预测预报、洪水演进、水资源优化调度、水环境预测预报、水利工程调度等模拟功能等。

b）水利大数据模型宜基于历史同步监测数据，利用水利专业模型产生数据，补充相似或历史数据不足，基于大数据智能分析技术，加强机理模型与人工智能模型的技术融合，对水文、水动力、水质等过程进行模拟与预测。

c）水利优化决策模型采用智能算法搜索调度目标最优解，实现水利工程多目标优化调度与智能决策。

- 8.2.2 技术要求

- 专业模型宜符合以下技术要求。

a）专业模型的构建宜充分整合利用已有模型相关研究成果。模型尺度宜根据业务需求确定，确保模型边界封闭，宜从流域、区域、城市、圩区、湖泊、水库等尺度构建模型。

b）机理和大数据模型模拟精度宜达到GB/T 22482乙级及以上水平。

c）水利专业模型可基于自研代码或第三方的水利专业模型构建，应满足可封装、可部署、可上架、可订阅等技术要求。

d）模型支持在线率定验证，满足实时滚动运行的需求；计算效率宜满足实时辅助决策的需求；模型宜支持模拟计算结果与实况进行对比、分析与校正。

- 8.3 智能模型

- 8.3.1 构建内容

采用人工智能理念和云边协同模式，通过机器学习框架从遥感、视频、语音等数据中提取水利对象特征、模拟关键行为和状态，辅助精准研判与决策。智能模型主要包含以下方面。

a）遥感解译采用机器学习算法训练图像语义分割与提取模型，实现遥感图像中地表水体、岸线、土地利用等特征的提取和自动识别。

b）视频识别基于深度学习等技术构建对象识别、行为识别、状态识别等模型，实现岸线突变、水尺读数、闸门启闭状态、周界入侵、漂浮物、垃圾堆放、水体颜色等结构化信息提取和自动识别。

c）语音交互基于自然语言理解等技术，实现信息查询、情景分析、决策建议等多种应用场景中人机智能交互功能。

- 8.3.2 技术要求

智能模型可基于通用框架的微服务架构搭建，采用主流编程语言开发，基于标准接口对外提供智能模型服务，能够与其他平台或业务系统相互耦合衔接，完成秒级数据交互。

- 8.4 可视化模型

- 8.4.1 构建内容

- 宜包括以下方面。

a）自然背景，包括水域、耕地、植被、构筑物、道路等地理实体，以及天气和光照系统。

b）流场动态，包括水流、污染物运移、水生生物生长变化、潮汐、风场、泥沙运动等。

c）水利工程，包括水库、堤防、水闸、泵站、涵洞、圩区、灌区、蓄滞洪区、水电站等。

d）机电设备，包括水泵、电机、启闭机、闸门等主设备、辅助设备及二次系统设备。

- 8.4.2 技术要求

可视化模型技术要求包含以下方面。

- a）数据格式要求包括但不限于以下方面。

1）地理信息系统数据方面宜支持 DEM、TIF等格式高程数据，JPEG、TIF格式影像数据，SHP格式矢量数据。

2）人工建模数据方面宜支持FBX、OBJ等格式三维模型数据。

3）建筑物信息模型数据方面宜支持 DWG、DXF、DWF、DGN、PLN、RVT、STEP 等格式数据。

4）倾斜摄影数据方面宜支持OSGB、FBX、STL、3DS 等格式数据。

5）激光点云数据方面宜支持PCD、PLY、TXT、LAS、STL 等格式数据。

- b）渲染性能技术要求包括但不限于以下方面。

1）可视化模型。可运用 GIS和游戏引擎渲染展示，且渲染效率流畅不卡顿。

2）自然背景。全场景初始渲染、单个或多个对象场景切换、场景缩放过程宜达到秒级响应。

3）流场动态。一维流场渲染宜实现秒级加载，二维流场、三维流场百万级网格单一时刻场景渲染不超过30s。

4）水利工程。单一场景渲染宜实现秒级加载，监测运管类感知数据驱动信息场景渲染宜实时响应。

5）机电设备。单一场景渲染宜实现秒级加载，监测运管类感知数据驱动信息场景渲染宜实时响应。

- c）业务交互技术要求包括但不限于以下方面。

1）具备标绘业务数据，触发水体运动等特征、工程运行等场景交互与控制等功能。

2）渲染引擎接口宜支持在浏览器或者桌面应用中加载显示，支持流渲染及端渲染模式。

- 9 知识平台

- 9.1 知识库

- 9.1.1 水利对象关联关系

水利对象关联关系以知识图谱形式描述江河湖泊、水利工程和水利对象治理管理活动等实体、概念及其关系。水利对象关联关系图谱包括以下方面。

a）水利物理对象关系图谱，以水利一张图、水利普查和自然灾害风险普查等数据库存储的河湖水系、水利工程设施等物理对象及空间关系，水利业务应用系统数据库中存储的组织机构、人员等涉水社会对象与关系，以及河湖水系、水利工程设施、组织结构与人员之间的非空间关系等信息为主要数据来源，在建立物理对象-关联知识模型的基础上，进行抽取转换、对齐融合等处理后形成图谱。

b）水利学科知识图谱，宜以《汉语主题词表》水利卷、水利百科类图书、水利各专业领域术语规范、业务规程等书籍和文件为主要数据来源，在建立水利学科概念-关系知识模型的基础上，进行抽取转换、对齐融合等处理后形成图谱。

- 9.1.2 方案预案库

以各类预报方案、工程调度方案、生态流量保障方案、应急预案以及专家经验等为主要数据源，构建方案预案图谱，支撑水旱灾害防御、水资源调配与管理、河湖管理、工程建设管理等业务工作。

- 9.1.3 历史场景库

以历史洪涝、干旱、突发水事件等为主要数据源，在挖掘典型时空属性及特征指标的基础上，构建历史场景图谱，支撑洪涝、干旱、突发水事件等场景的应对。

- 9.1.4 业务规则库

以相关法律法规、规章制度、技术标准、管理办法、规范规程等为主要数据源，构建业务规则图谱，支撑业务场景的规则适配，规范和约束水利业务管理行为。

- 9.2 知识模型

面向水旱灾害防御和水资源管理与调配等业务主题，确定水利对象集，通过业务属性挖掘出对象之间的关联关系，构建实体关系、水利概念、专家经验、规则预案、历史场景、模型方案等知识模型。

- 9.3 知识引擎

- 9.3.1 知识抽取

通过主题挖掘、远程监督、事理因果关系提取等多种手段，从海量异构数据资源中抽取出实体及其关联关系，将知识模型进行实例化。

- 9.3.2 知识融合

消除已抽取知识的歧义和重复实体，解决知识重复、语义指向不明等问题，包括本体匹配与实体匹配。本体匹配主要采用本体映射、本体集成等方法，实体匹配主要采用相似度计算、基于规则和基于学习的实体匹配等方法。

- 9.3.3 知识推理

通过基于演绎的推理法、基于归纳的推理法和基于图挖掘的算法等，对图谱已有的知识进行推理以获得新的知识，对知识图谱进行补全和质量检测等。

- 9.3.4 知识更新

在水利实体关系、属性、活动和规律等发生变化时，对知识进行扩充或删改等操作。

- 9.3.5 知识应用

宜提供主流开发语言Java、Python的图引擎，支撑业务应用系统开发对接集成。

- 10 业务应用场景

- 业务应用场景包括但不限于以下方面。

- a）水旱灾害防御，包括防汛指挥决策、水工程预报预警调度、特大暴雨城市防洪避险、水库塘坝防洪预警、长江崩岸监测预警等。

- b）水资源调配，包括江水北调、江水东引、引江济太、河湖互济、水源地应急调度等。

- c）河湖管理，包括水域及其岸线保护管理、太湖治理、河湖健康评价、水生态修复、河长巡河等。

- d）农村水利与水土保持，包括灌区建管、河道疏浚、水土保持等。

- e）水利工程建设，包括规划设计、建设管理等。

- f）水利工程运行，包括水利工程划界确权、维修养护、标准化创建等。

- g）水行政执法，包括涉水违法查处、水事矛盾调查、河道采砂管理等。

- h）水资源与节水管理，包括水资源管理、水源地管理、节约用水管理等。

- i）水文系统管理，包括水文站网规划建设、水文预报、水情服务等。

- j）政务管理与服务，包括行政许可、办公自动化、门户网站等。

- 11 共建共享

- 11.1 共享方式

宜利用江苏省数字孪生水网平台，实现数据底板、模型平台和知识平台的各类服务横向跨部门、纵向跨省、市（县）的共建共享。数字孪生水网平台可部署于水利专网和政务外网，也可以分节点部署，各级应用节点可申请相应权限和使用资源。

- 11.2 数据共享

省、市、县各级数据底板建设成果宜自下而上向数字孪生水网平台汇聚；数字孪生水网平台提供数据服务。

- 11.3 模型服务

- 通过数字孪生水网平台提供各类模型服务，主要包含以下方面。

- a）提供模型在线开发、封装、接口开发、上下架、权限审批等功能。

- b）提供通用模型服务、专业模型定制、场景管理等能力。

- c）提供模型计算服务。

- 11.4 知识共用

- 数字孪生水网平台提供通用的知识库存储与知识图谱构建工具。

- 11.5 保障措施

- 保障措施包括但不限于以下内容。

- a）数据底板、模型平台和知识平台等资源服务共享目录定期更新。

- b）数字孪生水网建设单位宜遵循GB/T 22239、SL/T 803的要求，加强网络和信息安全建设与保障。

- 参考文献

[1]《数字孪生流域共建共享管理办法（试行）》

[2]《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》

[3]《数字孪生流域数据底板地理空间数据规范（试行）》

[4]《数字孪生水网建设技术导则（试行）》

[5]《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》

[6]《江苏省骨干河道名录》

[7]《江苏省湖泊保护名录》