| ICS | 07.040 |
| --- | --- |
| CCS | A76 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

基础地理信息省市县联动更新技术规范

Specifications for linkage updating of fundamental geographic information between province, cities and counties

报批稿

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5 技术方法	4

6 质量控制	5

7 成果管理和分发	5

附录A （规范性） 公共地理实体分类、分级	6

附录B （规范性） 公共地理实体元数据	10

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省自然资源厅提出并归口。

本文件起草单位：南京师范大学、江苏省测绘工程院、江苏省基础地理信息中心、南京林业大学、徐州市自然资源和规划局、常州市自然资源和规划服务中心、沛县自然资源和规划局。

本文件主要起草人：沈飞、宋玉兵、黄健、隋铭明、顾芒、刘波、黄强、杨少敏、付红波、欧阳晓、魏瀛珠、王冬升、董树秀、吴明光、曹新运、陈动、耿俊、张钦玮、张冰、葛玉龙、史惠春、许文帅。

基础地理信息省市县联动更新技术规范

范围

本文件规定了基础地理信息省市县联动更新数据的基本要求、技术指标、共享交互、技术方法、质量控制和成果管理。

本文件适用于以公共地理实体为索引，基于变化信息驱动更新的基础地理信息生产组织方式，以维护省市县基础地理信息数据现势性的生产、更新等活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13923  基础地理信息要素分类与代码

GB/T 14268  国家基本比例尺地形图更新规范

GB/T 18316  数字测绘成果质量检查与验收

GB/T 24356  测绘成果质量检查与验收

GB/T 35764  公开地图内容表示要求

GB/T 37118  地理实体空间数据规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

基础地理信息  fundamental geographic information

作为统一的空间定位框架和空间分析基础的地理信息。

基础地理信息数据  fundamental geographic information data

作为统一的空间定位框架和空间分析基础的地理信息数据，该数据反映和描述了地球表面测量控制点、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质、地籍、地名等有关自然和社会要素的位置、形态和属性等信息。

[来源：GB 21139—2007，3.1]

基础地理信息要素  fundamental geographic information feature

基础地理信息所描述的真实世界的组成成分。

注：通常包括定位基础、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质以及地名等。

[来源：GB/T 13923—2022，3.2]

地理实体　 geo-entity

现实世界中占据一定且连续空间位置和范围、单独具有同一属性或完整功能的地理对象。

基础地理实体　 fundamental geo-entity

通过基础测绘采集和表达的地理实体，是其他地理实体和相关信息的定位框架与承载基础。

基础地理实体数据　 fundamental geo-entity data

基础地理实体在计算机系统中的数字化描述，按照统一的分类、粒度和精度要求，统一的语义规则、编码、属性及关系标准化处理，对山体、水体、海洋、水利、交通、建（构）筑物、绿地、院落、行政区单元以及管理区等对象进行抽象、建模，所生成的一种新型基础测绘产品。

公共地理实体数据　 public geo-entity data

对山体、水体、水利、交通、行政管理区等框架性的基础地理实体数据脱敏脱密后，进行几何图形和属性信息的抽象、简约处理，构建的一套面向政府、部门、公共需求的数据集。

联动更新　 linkage updating

通过基础地理信息公共服务平台的共享交互功能，实现省市县基础地理信息数据更新的生产组织模式。

变化发现　 detecting changes

通过影像、矢量等多源数据的对比分析方法，以确定发生变化的基础地理信息数据或变化区域。

总则

基本要求

基础地理信息省市县联动更新的数据基本要求如下：

- 基础地理信息数据更新生产应采用省市县分工协作、数据共享交互的方式；

- 基础地理信息数据的生产、更新和维护应采用省市县联动更新的方法，并建立动态维护机制；

- 基础地理信息省市县联动更新生产宜采用离线和在线相结合的交互方式；

- 基础地理信息省市县联动更新数据的在线交互方式应基于地理信息公共服务平台，交互的数据

应受控管理；

- 基础地理信息省市县联动更新生产应以公共地理实体为索引，分别建立与基础地理信息要素和

基础地理实体的关联关系，通过变化发现实现省市县基础地理信息更新信息实时互推与相互补

充的生产组织模式。

技术指标

时空基准

基础地理信息省市县联动更新的数据时空基准要求如下：

- 坐标系统应采用2000国家大地坐标系，大地经纬度坐标；

- 高程基准应采用1985国家高程基准；

- 时间基准宜采用公元纪年和北京时间；

- 地图投影应采用高斯-克吕格投影，按3º分带。

几何精度

基础地理信息省市县联动更新的数据几何精度要求如下：

- 基础地理信息省市县联动更新的数据几何精度应与源数据精度保持一致；

- 公共地理实体数据应进行脱密处理，脱密处理的要求见《测绘地理信息管理工作国家秘密范围

的规定》；公共地理实体的图形表达应采用简约的示意图形，具体要求参见附录A。

属性精度

基础地理信息省市县联动更新数据的属性要求如下：

- 基础地理信息要素的分类与代码应符合GB/T 13923规定，基础地理实体的分类与代码见《江苏

省基础地理实体分类、粒度及精度基本要求》的规定，其他属性应符合各级测绘地理信息主管

部门发布的数据规范要求；

- 公共地理实体的分类应符合附录A的要求，实体分类代码见《江苏省基础地理实体分类、粒度

及精度基本要求》的规定，无细分实体的分类代码取其上一级分类代码，属性项的定义可在GB/T 37113的基础上进行扩展，属性项扩展的内容见《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》。

数据组织与格式

基础地理信息省市县联动更新的数据组织结构与格式要求如下：

- 基础地理信息省市县联动更新的数据组织按空间区域范围，可以划分为一个或多个分区。分区

可以按政区、经纬度、图幅等多种方式划分。数据格式应满足省市县基础地理信息数据库建设

需要；

- 公共地理实体数据可按照GB/T 37118的要求进行组织，采用基础地理信息数据通用格式进行存

储。

数据的逻辑一致性

基础地理信息省市县联动更新的数据逻辑一致性要求如下：

- 应正确反映各要素的分布特点及密度特征；

- 线段相交处无悬挂，面状区域应封闭；

- 同一图层面状区域无重叠；

- 方向性要素其数字化方向应正确；

- 需连通的地物应保持连通；

- 数据间拓扑关系处理应正确。

- 更新数据与未变化数据的逻辑关系应保持一致。

数据的完备性

基础地理信息省市县联动更新的数据完备性要求如下：

- 基础地理信息数据的分类、表现粒度应规范、合理，不应存在数据冗余和数据遗漏；

- 公共地理实体数据的分类应符合附录A的要求。

数据共享交互

数据内容

基础地理信息省市县联动更新的数据内容分离线交互数据和在线交互数据两种，具体数据内容如下：

- 离线交互数据包括省市县各级基础地理信息要素数据和基础地理实体数据，包括对应的元数据；

- 在线交互数据包括公共地理实体数据、公共地理实体元数据（见附录B）、变化信息以及其他

可用于在线交互的地理信息数据。

数据基底

数据基底要求如下：

- 省市县联动更新的数据基底可采用基础地理实体数据或公共地理实体数据；

- 省市县级统筹构建一套公共地理实体数据，以满足省市县基础地理信息数据在线联动更新需求。

共享交互

共享交互要求如下：

- 应基于地理信息公共服务平台实现省市县联动更新的在线共享交互；

- 在线交互宜采用公共地理实体数据库为基底数据，实现基础地理信息联动更新的数据申请、交

互、浏览、分析统计等功能；

- 公共地理实体数据应部署在地理信息公共服务平台上；

- 基础地理信息数据采用离线分布部署的方式，通过离线方式进行共享交互。

更新机制

建立基础地理信息省市县联动更新机制要求如下：

- 基础地理信息数据中的行政区划、铁路、公路、机场、港口及大型桥梁、水利设施等重要基础

地理信息按实时、月度、季度、半年等多种周期方式相结合进行更新，其他基础地理信息数据

应按照GB/T 14268的规定采用动态更新和定期更新相结合的方式；

- 公共地理实体数据宜按年度更新。

技术方法

任务分工

基础地理信息省市县联动更新应以地理实体为索引，采用变化信息驱动的省市县联动更新模式组织生产。

各级生产单位具体任务分工如下：

- 省级基础测绘承担单位负责省级基础地理信息数据生产、更新及数据库建设和全省年度变化信

息提取，建设全省统一的基础地理信息要素数据库和基础地理实体数据库，并研发省市县联动

更新共享交互功能，按年度将变化区域和变化数据推送至市县；

- 市县级基础测绘承担单位负责市县级基础地理信息数据生产，负责接收省级推送的变化区域，

进行本区域内基础地理信息数据更新，并及时将市县的变化区域和变化信息推送至省级；

- 省级基础测绘承担单位负责用于在线交互的公共地理实体数据库建设和维护，并将其作为地理

信息公共服务平台中共享交互功能的基底数据；按照附录A的分级要求，市县可以在公共地理

实体基底数据上进行补充，共同维护公共地理实体数据库。通过变化信息，及时更新本级基础

地理信息要素数据库或基础地理实体数据库，以维持本级基础测绘成果的现势性。

数据库建设

离线交互数据库建设

离线交互数据库建设要求如下：

- 省市县各级基础测绘生产单位应按照国家或省级测绘地理信息主管部门发布的数据规范要求，

建设本级基础地理信息数据库及其元数据库；

- 应基于省级1:10000基础地理信息数据库和市县级1:500、1:1000、1:2000基础地理信息数据库

建设本级基础地理实体数据库及其元数据库。

在线交互数据库建设

在线交互的数据库建设要求如下：

- 在线交互的数据库主要有公共地理实体数据库及其元数据库；

- 在线交互的省市县联动更新的公共地理实体分类应满足附录A的要求，元数据满足附录B的要求。

根据省市县联动的实际需要，可在附录A的基础上进行扩充和增加分类。增加和扩充的内容见

GB/T 35764和《基础地理信息公开表示内容的规定《试行）》的要求，同时应满足国家新型基

础测绘体系建设技术文件的要求；

- 线交互的数据库应强化数据质量管理，包括在线错误修复和数据版本控制。

变化发现

基础地理信息省市县联动更新的变化发现要求如下：

- 省级基础测绘承担单位结合省级基础测绘生产，采用专题矢量信息对比、周期性遥感影像信息

智能化提取和解译等技术手段确定变化范围或变化信息；

- 市县级基础测绘承担单位，根据联动更新周期的要求，可综合采用行业部门专题信息收集、责

任网格巡视、周期性遥感影像比对分析等方式，也可采用基础测绘、竣工验收等项目数据整合

方法，确定变化区域或变化信息；

- 变化发现的信息应及时推送至地理信息公共服务平台，满足省市县基础地理信息联动更新共享

交换需要。

共享交互功能建设

共享交互功能建设要求如下：

- 省级基础测绘生产单位负责基于地理信息公共服务平台研发共享交互功能，向市县基础测绘生

产单位在线推送变化发现的区域或信息；

- 共享交互功能应当具备坐标转换、数据浏览、联动更新、专题制图、统计分析等功能，支持多

种数据格式的交互以及数据服务，并根据普适化应用需求和技术发展，适时进行迭代升级；

- 市县自然资源主管部门可以根据自身需求，开展个性化功能、服务应用等方面的定制开发。

质量控制

质量控制要求

质量控制要求如下：

- 基础地理信息数据成果检查与验收执行“两级检查，一级验收”制度，依次通过生产单位作业

部门的一级检查、生产单位质量管理部门的二级检查和生产委托方的验收检验；

- 公共地理实体的数据质量应通过两级检查；

- 一级检查比例为 100%，对于检查出的问题、错误修改后应进行复查；

- 二级检查应对单位成果进行评定并编写检查报告；

- 提交产品验收的项目应符合项目设计书的要求；

- 空间参考系、位置精度、属性精度、完整性、逻辑一致性等质量检查应符合GB/T 18316的规定；

- 数学基础、平面精度、高程精度、数据及结构正确性、地理精度等质量检查应符合GB/T 24356

的规定。

质量保障措施

保障措施要求如下：

- 各级测绘地理信息主管部门负责本级联动更新的策划、统筹实施和资源共享；

- 负责基础地理信息省市县联动更新管理和实施的人员应具备相应业务能力；

- 建立有效的省市县联动更新质量管理机制；

- 基础地理信息数据生产和服务质量应采用年度监督机制。

成果管理和分发

基础地理信息联动更新成果应当根据公开和未公开（含内部使用、保密）的不同性质，按照国家和省有关的规定进行成果管理。对于成果经过验收合格后，及时进行归档，同时做好相关保密和分发工作。

- A

（规范性）
公共地理实体分类、分级

公共地理实体分类、分级及图形表达见表A1。

- 表A1　公共地理实体分类、分级

| 序号 | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 级 别 |  | 实体图形表达 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 省 | 市/县 | 点 | 线 | 面 |  |
|  | 山体 | 山脉 | / | ▲ | △ | ● |  |  |  |
|  |  | 山岭 | / | ▲ | △ | ● |  |  |  |
|  |  | 山峰 | / | ▲ | △ | ● |  |  |  |
|  |  | 山洞、溶洞 | / | ▲ | △ | ● |  |  |  |
|  | 水体 | 流域 | / | ▲ |  |  |  | ● |  |
|  |  | 河流 | 地面河流 | ▲ | △ |  | ● | ○ | 省级：七级及以上河流。 |
|  |  |  | 地下河流 | ▲ | △ |  | ● | ○ |  |
|  |  | 湖、塘 | 湖泊 | ▲ | △ |  |  | ● | 省级：省管湖泊。 市县：其他。 |
|  | 海洋 | 海域 | / | ▲ |  |  |  | ● |  |
|  |  | 海岸线 | / | ▲ |  |  | ● |  |  |
|  |  | 干出滩 | / | ▲ |  |  |  | ● |  |
|  |  | 海岛、礁 | 海岛 | ▲ |  | ○ |  | ● |  |
|  |  |  | 低潮高地 | ▲ | △ | ○ |  | ● |  |
|  |  |  | 暗礁暗沙 | ▲ | △ | ○ |  | ● |  |
|  | 水利 | 水库 | 水库蓄水区 | ▲ | △ |  |  | ● | 省级：大、中型。 市县级：小型及其他。 |
|  |  | 运河、沟渠 | 运河 | ▲ | △ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 地面渠 | ▲ | △ |  | ● | ○ |  |
|  |  | 水利附属 设施 | 堤坊 | ▲ | △ |  | ● |  |  |
|  |  |  | 水闸 | ▲ | △ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 坝 | ▲ | △ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 泵站 | ▲ | △ | ● |  |  |  |
|  |  |  | 蓄滞洪区 | ▲ | △ |  |  | ● |  |
|  | 交通 | 轨道交通 | 标准轨道铁路 | ▲ | △ |  | ● | ○ | 类型：高速铁路、普通铁路。 |
|  |  |  | 地铁 | △ | ▲ |  | ● |  |  |
| 注：“▲”代表公共地理实体生产主要承担单位，“△”代表公共地理实体生产的协助单位；“●”代表公共地理实体的主要图形表达，“○”代表公共地理实体的可选图形表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A1　公共地理实体分类、分级（续）

| 序号 | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 级 别 |  | 实体图形表达 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 省 | 市/县 | 点 | 线 | 面 |  |
|  | 交通 | 轨道交通 | 磁浮铁轨、轻轨 |  | ▲ |  | ● |  |  |
|  |  | 公路 | 国道 | ▲ |  |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 省道 | ▲ |  |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 县道 | ▲ | △ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 乡道 | ▲ | △ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 专用公路 | ▲ | △ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 匝道 | ▲ | △ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 村道 | △ | ▲ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 其他公路 | △ | ▲ |  | ● | ○ |  |
|  |  | 城市道路 | 快速路 | ▲ | △ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 主干道 | ▲ | △ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 次干道 | △ | ▲ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 支线 | △ | ▲ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 引道 | △ | ▲ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 城市辅路 | △ | ▲ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 内部道路 | △ | ▲ |  | ● | ○ |  |
|  |  |  | 绿道 | △ | ▲ |  | ● | ○ |  |
|  |  | 桥梁 | / | ▲ | △ |  | ● | ○ | 类型：铁路桥、公路桥、公铁两用桥、立交桥、引桥、人行桥、其他专用桥梁。 |
|  |  | 隧道、明峒 | / | ▲ | △ |  | ● | ○ | 类型：铁路隧道、道路隧道、铁路明峒、公路明峒。 |
|  |  | 轨道交通设施 | / | ▲ | △ | ● |  | ○ | 类型：火车站、地铁站、轻轨站。 |
|  |  | 道路设施 | / | ▲ | △ | ● |  | ○ | 类型：高速公路出入口、公交站、收费站、停车场等。 |
|  |  | 水运设施 | / | ▲ | △ | ● |  |  | 类型：水运港客运站、码头、港口、船闸等。 |
|  |  | 航空设施 | / | ▲ | △ | ● |  | ○ | 类型：航站楼、机场停机坪、直升机停机坪、塔台等 |
|  |  | 交通交叉口 | / | ▲ | △ | ● |  | ○ | 类型：铁路道口、环岛、路口等。 |
|  | 建（构）筑物及设施 | 房屋 | / | △ | ▲ |  |  | ● | 房屋类型：普通房屋、突出房屋、高层房屋等单幢房屋。省级在市县无数据的地方可以用房屋建筑区、综合房屋等数据进行补充。 |
|  |  | 绿地 | 人工绿地 | △ | ▲ |  |  | ● | 主要指城市根据某种需要而建造的、具有良好绿化的开放空间。 |
| 注：“▲”代表公共地理实体生产主要承担单位，“△”代表公共地理实体生产的协助单位；“●”代表公共地理实体的主要图形表达，“○”代表公共地理实体的可选图形表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A1　公共地理实体分类、分级（续）

| 序号 | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 级 别 |  | 实体图形表达 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 省 | 市/县 | 点 | 线 | 面 |  |
|  | 院落 | 生活居住 | 城镇住宅小区 | △ | ▲ |  |  | ● |  |
|  |  |  | 农村聚落 | ▲ | △ |  |  | ● |  |
|  |  | 公共管理与公共服务 | / | △ | ▲ |  |  | ● | 类型：机关团体新闻出版、科教文卫、公用设施、公园广场。 |
|  |  | 商业服务 | / | △ | ▲ |  |  | ● | 类型：商业服务、物流仓储。 |
|  |  | 工矿生产 | / | △ | ▲ |  |  | ● | 类型：工厂、矿厂、海上风力发电场。 |
|  |  | 农业生产 | / | △ | ▲ |  |  | ● | 类型：农业种植场、畜牧养殖场、水产养殖场、海洋牧场。 |
|  |  | 交通运输 | / | △ | ▲ |  |  | ● | 类型：铁路场站、轨道交通场站、交通服务场站、港口、机场。 |
|  |  | 特殊场院 | / | △ | ▲ |  |  | ● | 类型：宗教场院、文物古迹、殡葬场院。 |
|  | 行政 区划 单元 | 国家行政区 | 领海基线 | ▲ |  |  | ● |  | 利用民政专题数据 |
|  |  |  | 领海基点 | ▲ |  |  | ● |  |  |
|  |  | 省级行政区 | 省级行政区域 | ▲ |  |  |  | ● |  |
|  |  |  | 省级行政区界线 | ▲ |  |  | ● |  |  |
|  |  | 地级行政区 | 地级行政区域 | ▲ |  |  |  | ● |  |
|  |  |  | 地级行政区界线 | ▲ |  |  | ● |  |  |
|  |  | 县级市行政区 | 县级行政区域 | ▲ |  |  |  | ● |  |
|  |  |  | 县级行政区界线 | ▲ |  |  | ● |  |  |
|  |  | 乡（镇、街道）行政区 | 乡级行政区域 | ▲ |  |  |  | ● |  |
|  |  |  | 乡级行政区界线 | ▲ |  |  | ● |  |  |
|  |  | 村（社区） | 村区域 | △ | ▲ |  |  | ● |  |
|  |  |  | 村界线 |  | ▲ |  | ● |  |  |
|  |  | 飞地 | / | ▲ | △ |  |  | ● |  |
|  |  | 界桩、界碑 | / | ▲ | △ | ● |  |  | 类型：省、市、县、乡、村。 |
|  | 地名 | 自然地理 实体名 | 城镇片区名、 小区名 | ▲ | △ | ● |  |  |  |
|  |  |  | 自然村、屯、片村、村民小组名 | ▲ | △ | ● |  |  |  |
|  |  |  | 其他自然地理实体地名 | ▲ | △ | ● |  |  |  |
| 注：“▲”代表公共地理实体生产主要承担单位，“△”代表公共地理实体生产的协助单位；“●”代表公共地理实体的主要图形表达，“○”代表公共地理实体的可选图形表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A1　公共地理实体分类、分级（续）

| 序号 | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 级 别 |  | 实体图形表达 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 省 | 市/县 | 点 | 线 | 面 |  |
|  | 地名 | 人工地理 实体地名 | / | ▲ | △ | ● |  |  | 省、市县可根据需要自行进行扩充。人工地理实体名称主要包括行政机构驻地名、党政机关、党派团体名、企事业单位名、农、林、牧、渔场名、发电厂、水厂、污水处理厂、学校、医院、馆、爱国主义教育基地、宾馆饭店、超市、游乐场、公园、陵园、动物园、植物园、剧场、电影院、体育馆、电视台、电信局、邮局、殡葬场所、庙宇、清真寺、教堂以及其他人工地理实体名。有院落的区域可不表示。 |
|  |  | 管理地理 实体地名 | 行政区划标识名 | ▲ |  | ● |  |  |  |
|  |  |  | 行政机构驻地标识名 | ▲ |  | ● |  |  |  |
|  |  |  | 国土空间规划标识名 | ▲ |  | ● |  |  |  |
|  |  |  | 其他具有地名意义的管理实体 | ▲ | △ | ● |  |  |  |
|  | 其他 管理区 | 自然保护地 | / | ▲ |  |  |  | ● | 包括国家公园、自然保护区、自然公园。 |
|  |  | 历史文化保护区 | / | ▲ | △ |  |  | ● |  |
|  |  | 农、林、牧、渔场区 | / | ▲ | △ |  |  | ● |  |
|  |  | 开发区、保税区、自贸区、口岸 | / | ▲ | △ |  |  | ● |  |
|  |  | 矿区、工业区 | / | ▲ | △ |  |  | ● |  |
|  |  | 施工区 | / | ▲ | △ |  |  | ● |  |
|  |  | 地片 | / | ▲ | △ |  |  | ● |  |
|  |  | 区片 | / | ▲ | △ |  |  | ● |  |
|  |  | 危险区 | / | ▲ | △ |  |  | ● | 类型：危险岸区、危险海区、航行险区。 |
|  |  | 地质灾害地段 | / | ▲ | △ |  |  | ● | 类型：崩崖、滑坡、泥石流、熔岩流、地面塌陷、地面沉降、不稳定斜坡等。 |
|  |  | 管理网格 | 省级网格 | ▲ |  |  |  | ● | 1:10000标准图廓范围。 |
|  |  |  | 市级网格 |  | ▲ |  |  | ● | 1:2000标准图廓范围。 |
|  |  |  | 县级网格 |  | ▲ |  |  | ● | 1:1000标准图廓范围。 |
|  |  |  | 乡级网格 |  | ▲ |  |  | ● | 1:500标准图廓范围。 |
| 注：“▲”代表公共地理实体生产主要承担单位，“△”代表公共地理实体生产的协助单位；“●”代表公共地理实体的主要图形表达，“○”代表公共地理实体的可选图形表达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- B

（规范性）
公共地理实体元数据

公共地理实体元数据结构见表B1。

  - 表B1　公共地理实体元数据

| 序号 | 数据项 | 数据项定义 | 值 域 | 字段类型 | 约束条件 | 示 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据名称 | 数据的名称一般应包含数据所属行政区域或数据功能主题等信息 |  | TEXT（50） | M | 省市县联动更新公共地理实体数据 |
|  | 数据描述 | 数据摘要，对数据基本情况的简要描述 |  | TEXT（200） | M | 2024年12月生产完成的江苏省公共地理实体数据 |
|  | 数据生产级别 | 数据生产单位的行政级别 | “省级层面、市级层面、县级层面” | TEXT（20） | M | 省级层面 |
|  | 数据版本 | 成果的版本号，通常包含生产完成的日期信息 |  | TEXT（10） | O | 2024年12月 |
|  | 数据所有权 单位 | 拥有成果所有权的具有法人资格的单位全称 |  | TEXT（100） | M | 江苏省自然资源厅 |
|  | 受控环境 | 成果共享方式 | “互联网、政务网” | TEXT（8） | M | 互联网 |
|  | 数据格式 | 成果的数据存储格式 |  | TEXT（10） | M | GDB |
|  | 数据生产 日期 | 数据生产完成的时间， 精确到日 | “YYYYMMDD” | TEXT（10） | M | 20241201 |
|  | 数据更新 日期 | 数据更新完成的时间， 精确到日 | “YYYYMMDD” | TEXT（10） | M | 20251201 |
|  | 坐标系统 | 成果所采用的大地基准名称 |  | TEXT（10） | M | 2000国家大地坐标系 |
|  | 地图投影 | 成果所采用 地图投影的名称 |  | TEXT（50） | O（投影 坐标系时必填） |  |
|  | 中央子午线 | 数据所采用的地图投影中央子午线，通常以度（°）、分（′）、秒（″）表达 |  | TEXT（10） | O（投影坐标系 时必填） |  |
|  | 分带方式 | 成果所采用的地图投影的分带方式 |  | TEXT（8） | O（投影 坐标系时必填） |  |
|  | 投影带号 | 成果所在区域对应的高斯-克吕格投影带号 |  | TEXT（3） | O（投影 坐标系时必填） |  |
|  | 坐标单位 | 成果使用的坐标单位，通常为度（°）、分（′）、秒（″）或者米（m） | “度”；“分”；“秒”；“米” | TEXT（8） | M | 度 |
|  | 主要数据源 现势性 | 主要数据源的获取时间 | “YYYYMMDD” | TEXT（8） | M | 20230808 |
|  | 生产方法 | 数据生产（或更新） 使用的主要方法 |  | TEXT（50） | M | 内业数据生产 |
|  | 生产单位 | 生产（或更新）成果的 单位全称 |  | TEXT（100） | M | 江苏省测绘工程院 |
| 注：“M”代表必填项，“O”代表可选项。 |  |  |  |  |  |  |

  - 表B1　公共地理实体元数据（续）

| 序号 | 数据项 | 数据项定义 | 值 域 | 字段类型 | 约束条件 | 示 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 更新资料 类型 | 生产或更新的主要数据源类型名称，有多项数据来源时，按照数据的主次顺序排列，并用“/”隔开 |  | TEXT（100） | O（更新生产时为必填） | 省级基础地理实体数据库 |
|  | 更新作业 单位 | 更新数据的生产单位全称 |  | TEXT（50） | O（更新生产时为必填） | 江苏省测绘工程院 |
|  | 最终质量检查 单位 | 成果质量检查 承担单位全称 |  | TEXT（50） | M | 江苏省测绘工程院质保科 |
|  | 质检日期 | 成果质量检查与验收的日期，精确到日 | “YYYYMMDD” | TEXT（8） | M | 20241215 |
|  | 质量总评价 | 成果质量检查与验收的总体评价 | “优”；“良”；“合格”；“不合格” | TEXT（6） | M | 良 |
|  | 分发单位 | 分发单位名称的全称 |  | TEXT（50） | M | 江苏省测绘资料档案馆 |
|  | 分发单位电话 | 分发单位的联系电话 |  | TEXT（20） | O | （025）83757193 |
|  | 分发单位传真 | 分发单位的传真号码 |  | TEXT（50） | O | （025）83757193 |
|  | 分发单位地址 | 分发单位的通信地址 |  | TEXT（50） | M | 南京市北京西路75号 |
|  | 分发单位邮箱 | 分单位的电子邮箱 |  | TEXT（50） | O | chjdag@jschj.gov.cn |
|  | 分发单位网址 | 分发单位的网络地址 |  | TEXT（50） | O | http://www.jschdag.com |
| 注：“M”代表必填项，“O”代表可选项。 |  |  |  |  |  |  |

- 参　考　文　献

- 江苏省自然资源厅，江苏省基础地理实体分类、粒度及精度基本要求（试行），2023年11月；

- 江苏省自然资源厅，江苏省基础地理实体数据库规范（试行），2023年11月；

- 自然资源部国土测绘司，新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-1 名词解释，2021年12月；

- 中国测绘科学研究院，新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-8 基础地理实体分类与代码（试行），2023年9月19日；

- 原江苏省测绘地理信息局，江苏省1∶500 1∶1000 1∶2000基础地理信息地形要素数据规范，2015年12月29日；

- 原江苏省测绘地理信息局，江苏省1∶10000基础地理信息地形要素数据规范，2021年4月；

- 原国家测绘局，基础地理信息公开表示内容的规定（试行），2010年9月21日；

- 自然资源部，测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定，2020年6月18日；

- 江苏省人民政府，江苏省基础测绘管理办法，2023年4月1日；

- GB 20263-2006  导航电子地图安全处理技术基本规定；

- GB 21139-2007  基础地理信息标准数据基本规定；

- GB/T 23705-2009  数字城市地理信息公共平台地名/地址编码规则；

- GB/T 20257.1-2017  国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500  1:1000  1:2000地形图图式；

- GB/T 20257.2-2017  国家基本比例尺地图图式 第2部分：1:5 000 1:10 000地形图图式；

- GB/T 20258.1-2019  基础地理信息要素数据字典 第1部分：1:500 1:1000 1:2000 比例尺；

- GB/T 20258.2-2019  基础地理信息要素数据字典 第2部分：1∶5 000 1∶10 000 比例尺；

- CH/Z 9010-2011  地理信息公共服务平台地理实体与地名地址数据规范；

- CH/Z 9011-2011  地理信息公共服务平台电子地图数据规范。