江苏省市场监督管理局 发布

202x-xx-xx实施

202x-xx-xx发布

畜禽粪污沼液果蔬生产施用技术规范

- Technical code of application of livestock and poultry manure biogas slurry for fruit and vegetable production

（报批稿）

DB32/T xxxx—202x

DB32

江苏省地方标准

ICS 65.080

CCS B10

目 次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 配套田间工程建设	2

6 果蔬畜禽粪污沼液施用	2

6.1一般规定	2

6.2 果园（桃、梨、葡萄）畜禽粪污沼液施用方法	2

6.2.1 桃、梨	2

6.2.2 葡萄	3

6.3 蔬菜畜禽粪污沼液施用方法	3

6.3.1 叶菜类蔬菜（结球白菜、不结球白菜）畜禽粪污沼液施用方法	3

6.3.2 瓜果类蔬菜（黄瓜、辣/甜椒）畜禽粪污沼液施用方法	4

6.3.3根茎类蔬菜（长白萝卜）畜禽粪污沼液施用方法	5

参考文献	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省园艺标准化委员会提出并归口。

本文件主要起草单位：江苏省农业科学院。

本文件主要起草人：盛婧、孙国峰、张丽萍、周炜。

畜禽粪污沼液果蔬生产施用技术规范

# 1 范围

本文件规定了果蔬生产中畜禽粪污沼液施用的基本要求、配套田间工程建设和施用方法。

本文件适用于果树（桃、梨、葡萄）和蔬菜（结球白菜、不结球白菜、黄瓜、辣/甜椒、长白萝卜）生产中畜禽粪污沼液的施用。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20203 管道输水灌溉工程技术规范

GB/T 50085 喷灌工程技术规范

GB/T 50485 微灌工程技术标准

GB/T 50600 渠道防渗衬砌工程技术标准

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

畜禽粪污沼液 livestock and poultry manure biogas slurry

以畜禽粪便、尿液、污水为主要原料，通过沼气工程充分厌氧发酵产生的液态发酵残余物。

# 4 基本要求

4.1 畜禽粪污沼液使用前应敞开静置15 d以上。

4.2 畜禽粪污沼液施用时间应尽量选择晴天的早晚或阴天，避免大雨前施用。

4.3 果园采果前1个月内、叶菜类蔬菜采收前10 d内、瓜果类蔬菜采收前7 d内不应施用畜禽粪污沼液。

4.4 在水源保护地、坡度大的农田区域，禁止施用畜禽粪污沼液。当土壤电导率大于等于0.6 ms/cm时，不应施用畜禽粪污沼液。

4.5 畜禽粪污沼液质量应符合表1规定。

- 表1 畜禽粪污沼液质量要求

| - 指 标 |  | - 限 值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 蔬 菜 | - 果 树 |
| - 卫生学指标 | - 粪大肠菌值 | - ≥10-4 |  |
|  | - 蛔虫卵死亡率，% | - ≥95 |  |
| - 重金属 | - 总砷（以As计），mg/kg | - ≤0.3 | - ≤0.4 |
|  | - 总铅（以Pb计），mg/kg | - ≤1.2 | - ≤1.6 |
|  | - 总镉（以Cd计），mg/kg | - ≤0.04 | - ≤0.06 |
|  | - 总铬（以Cr计），mg/kg | - ≤1.3 | - ≤1.9 |
|  | - 总汞（以Hg计），mg/kg | - ≤0.4 | - ≤0.5 |
| - 盐 分 | - 全盐量（以EC值计），ms/cm | - ≤1.5 | - ≤2.0 |

# 5 配套田间工程建设

5.1 沼液施用宜与农田灌溉工程相结合，实现水肥一体化利用，做到严格控制施用量与施用浓度。

5.2 果园沼液施用宜采用防渗渠道灌溉、低压管道灌溉、微灌（小管出流）等灌溉利用工程形式，蔬菜沼液施用宜采用喷灌、微灌、防渗渠道灌溉、低压管道灌溉等灌溉利用工程形式。

5.3 沼液灌溉利用工程采用喷灌形式的，其系统设计应符合GB/T 50085的要求；采用微灌形式的，其系统设计应符合GB/T 50485的要求；采用低压管道灌溉形式的，其系统规划设计应符合GB/T 20203的要求；采用防渗渠道灌溉形式的，其系统规划设计应符合GB/T 50600的要求。

5.4 沼液管道化施用应配套过滤设施，且过滤设施与输送管道材料应耐腐蚀。

# 6 果蔬畜禽粪污沼液施用

# 6.1一般规定

果蔬施肥可采取畜禽粪污沼液与有机或无机肥料配合施用。沼液的具体施用量需根据沼液总氮浓度、果蔬类型和目标产量、土壤类型进行确定。当沼液中总氮浓度大于1200 mg/L时，应与灌溉水按1:(2～5)比例混合稀释后再施用，但单次施用量不应超过作物灌溉定额。

# 6.2 果园（桃、梨、葡萄）畜禽粪污沼液施用方法

# 6.2.1 桃、梨

桃、梨园畜禽粪污沼液参考施用量见表2。幼树生长期（一般4月～9月）可每月施用沼液1次。成龄挂果树分别在开花前后和果实膨大期，于桃、梨树冠投影外缘 2/3处施用沼液。开花前后施用沼液可分2次～3次进行；果实膨大期施用沼液1次～2次，同时配施硫酸钾，并根据树势酌情补施肥料。

- 表2 桃、梨园不同浓度畜禽粪污沼液参考施用量

| 树龄 | 施肥期 | 不同浓度沼液施用量（t/667m2） |  | 配施硫酸钾 （kg/667m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总氮浓度 1200 mg/L～900 mg/L | - 总氮浓度 900 mg/L～600 mg/L |  |
| 幼树 （树龄1年） | 生长期 | 0.8～1.0 | 1.0～1.2 | - |
| 幼树 （树龄2年～3年） | 生长期 | 2.0～2.5 | 2.5～3.0 | - |
| 成龄挂果树 （树龄4年以上） | 开花前后 | 2.5～3.5 | 3.5～5.0 | - |
|  | 果实膨大期 | 2.5～3.5 | 3.5～5.0 | 12～16 |
|  | 周年累计用量 | 5～7 | 7～10 | 12～16 |
| 注：表中沼液施用量适用于常规种植密度。 |  |  |  |  |

# 6.2.2 葡萄

成龄葡萄园畜禽粪污沼液参考施用量见表3。沼液作为葡萄追肥施用，分别在萌芽期、果实膨大期施用于葡萄主干根部附近。萌芽期施用沼液，分2次～3次进行；果实膨大期施用沼液1次～2次，同时补施硫酸钾或高钾水溶肥。

- 表3 葡萄园不同浓度畜禽粪污沼液参考施用量

| 施肥期 | 不同浓度沼液施用量（t/667m2） |  | 配施硫酸钾 （kg/667m2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总氮浓度 1200 mg/L～900 mg/L | - 总氮浓度 900 mg/L～600 mg/L |  |
| 萌芽期 | 3.5～5.0 | 5.0～7.5 | - |
| 果实膨大期 | 2.0～2.5 | 2.5～3.5 | 8～12 |
| 周年累计用量 | 5.5～7.5 | 7.5～11 | 8～12 |
| 注：表中沼液施用量适用于常规种植密度。 |  |  |  |

# 6.3 蔬菜畜禽粪污沼液施用方法

# 6.3.1 叶菜类蔬菜（结球白菜、不结球白菜）畜禽粪污沼液施用方法

叶菜类蔬菜畜禽粪污沼液参考施用量见表4，全生育期可施用1次～3次。

结球白菜在移栽前7 d～10 d施用沼液和复合肥，在莲座期和结球初期各施用1次沼液，并根据其长势适量配施化学肥料。

不结球白菜在直播前10 d～15 d施用沼液，不结球白菜生长期间根据长势适量补施肥料。

- 表4 叶菜类蔬菜不同浓度畜禽粪污沼液参考施用量

| - 名 称 | - 施肥期 | 施肥次数 | - 不同浓度沼液施用量（t/667m2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总氮浓度 - 1200 mg/L～900 mg/L | - 总氮浓度 - 900 mg/L～600 mg/L |
| - 结球白菜 | - 基肥期 | - 1 | - 7.5～10.0 | - 10.0～15.0 |
|  | - 莲座期 | - 1 | - 2.0～2.5 | - 2.5～3.5 |
|  | - 结球初期 | - 1 | - 2.0～2.5 | - 2.5～3.5 |
|  | - 沼液累计用量 |  | - 11.5～15 | - 15～22 |
| - 不结球白菜 | - 基 肥 | - 1 | - 4.0～5.5 | - 5.5～8.0 |
|  | - 沼液累计用量 |  | - 4～5.5 | - 5.5～8 |

# 6.3.2 瓜果类蔬菜（黄瓜、辣/甜椒）畜禽粪污沼液施用方法

瓜果类蔬菜畜禽粪污沼液参考施用量见表5。沼液宜作为瓜果类蔬菜追肥施用，追肥施用时期为坐果后、每次瓜果类蔬菜采收后。沼液施用期间不施用化学氮肥。

- 表5 瓜果类蔬菜不同浓度畜禽粪污沼液参考施用量

| - 名 称 | - 施肥期 | 施肥次数 | - 不同浓度沼液每次施用量（t/667m2） |  | 每次配施 硫酸钾 （kg/667m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总氮浓度 1200 mg/L～900 mg/L | - 总氮浓度 - 900 mg/L～600 mg/L |  |
| - 黄 瓜 | - 坐果后 | - 3～2 | - 2.0～2.5 | - 2.5～3.5 | - 1.0～1.5 |
|  | - 盛果期 | - 7～10 | - 2.5～3.5 | - 3.5～5.0 | - 1.5～2.0 |
|  | - 沼液累计用量 |  | - 22～40 | - 32～61 | - - |
| - 辣/甜椒 | - 坐果后 | - 2～1 | - 1.5～2.0 | - 2.0～3.0 | - 1.0～1.5 |
|  | - 盛果期 | - 4～6 | - 2.0～2.5 | - 2.5～3.5 | - 1.5～2.0 |
|  | - 沼液累计用量 |  | - 11～17 | - 14～24 | - - |

黄瓜根瓜坐好开始膨大后施用沼液2次~3次，根据土壤墒情，每次每667m2施用沼液2.0 t～3.5 t，配施硫酸钾水溶肥1.0 kg～1.5 kg，最后喷施清水，沼液、水溶肥与水灌溉总量约10 t/667m2。盛果期根据长势、天气等因素，一般每7 d～10 d施用1次畜禽粪污沼液，每次每667m2施用畜禽粪污沼液2.5 t～5.0 t，配施硫酸钾水溶肥1.5 kg/667m2～2.0 kg/667m2，最后喷施清水，沼液、水溶肥与水灌溉总量约14 t/667m2。

辣/甜椒坐果后施用促果肥1次~2次，根据土壤墒情，每次每667m2施用沼液1.5 t～3.0 t，配施硫酸钾水溶肥1.0 kg/667m2～1.5 kg/667m2，最后喷施清水，沼液、水溶肥与水灌溉总量约8 t/667m2。盛果期根据长势、天气等因素，一般每采收2次辣椒施用1次沼液，每次每667m2施用沼液2.0 t～3.5 t，配施硫酸钾水溶肥1.5 kg/667m2～2.0 kg/667m2，最后喷施清水，沼液、水溶肥与水灌溉总量约10 t/667m2。

# 6.3.3根茎类蔬菜（长白萝卜）畜禽粪污沼液施用方法

根茎类蔬菜畜禽粪污沼液参考施用量见表6。长白萝卜在直播前10 d～15 d，每667m2施用沼液6.0 t～10.0 t，并配施复合肥30 kg～50 kg。在萝卜叶生长旺盛期、肉质根生长膨大期，根据叶色情况可适量补施肥料。其他品种萝卜根据目标产量调整沼液施用量。

- 表6 根茎类蔬菜不同浓度畜禽粪污沼液参考施用量

| - 名 称 | - 施肥期 | 施肥次数 | - 不同浓度沼液每次施用量（t/667m2） |  | 配施复合肥 （kg/667m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总氮浓度 1200 mg/L～900 mg/L | - 总氮浓度 - 900 mg/L～600 mg/L |  |
| - 长白萝卜 | - 基肥期 | - 1 | - 6.0～8.0 | - 8.0～10.0 | - 30～50 |
|  | - 沼液累计用量 |  | - 6～8 | - 8～10 | - - |

# 参考文献

[1] GB/T 40750-2021 农用沼液