DB32

DB32

# 河湖生态疏浚工程

# 施工质量检验与评定规范

Inspection and assessment specification for construction quality of river and lake

ecological dredging engineering

（报批稿）

# 河湖生态疏浚工程

# 施工质量检验与评定规范

Inspection and assessment specification for construction quality of river and lake

ecological dredging engineering

（报批稿）

DB32/T XXXX-2024

DB32/T XXXX-2024

江苏省地方标准

江苏省地方标准

ICS 93.160

CCS P 55

ICS 93.160

CCS P 55

2024-XX-XX发布                                 2024-XX-XX实施

江 苏 省 市 场 监 督 管 理 局  发 布

目    次

前言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  项目划分	1

5  质量检验	2

6  质量评定	2

6.1  一般规定	2

6.2  评定等级	2

6.3  合格等级标准	2

6.4  优良等级标准	3

7  疏浚单元工程	3

7.1  基本要求	3

7.2  质量检验项目与标准	3

8  排泥场与沉淀池单元工程	4

9  淤泥固化单元工程	4

9.1  基本要求	4

9.2  质量检验项目与标准	5

10  质量评定表	5

11  质量检验与评定基本资料	5

附录A  （规范性）单元工程质量评定表	6

表A.1  疏浚单元工程质量评定表	6

表A.2  排泥场与沉淀池单元工程质量评定表	7

表A.3  淤泥固化单元工程质量评定表	8

参考文献	9

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏省水利科学研究院。

本文件主要起草人：赵钢，王茂枚，王俊，殷鹏，蔡军，陈楠，高业何敏，徐毅，朱昊，王刘宇，吴杰，钱海峰，王宏伟，曹锡军，杨卫星，鞠海建，甘泉，苏华，陶琛杰，荣海北，李霞，刘茗，朱伟，瞿海波，华萍，孙明月，罗青，强娟，王永东，董于，姚旺。

河湖生态疏浚工程施工质量检验与评定规范

1  范围

本文件规定了河湖生态疏浚工程项目划分，质量检验，质量评定，疏浚单元工程、排泥场与沉淀池单元工程、淤泥固化单元工程的质量检验与评定。

本文件适用于河流、湖泊、水库生态疏浚工程施工质量检验与评定。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CH/T 7003  内陆水域水下地形测量技术规程

DB32/T 2334.1  水利工程施工质量检验与评定规范 第1部分：基本规定

DB32/T 3258  河湖生态疏浚工程施工技术规范

3  术语和定义

DB32/T 3258界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

含水率  moisture content

泥土中水的质量与泥的干质量的百分比。

3.2

淤泥固化  sludge solidification

通过物理、化学和生物等方法，降低淤泥含水率的过程。

4  项目划分

4.1  河湖生态疏浚工程项目一般划分为单位工程、分部工程、单元工程3级。

4.2  河湖生态疏浚工程项目应按施工合同和施工区域划分单位工程。每个合同工程宜作为1个单位工程。具有独立施工条件的部分可划分为1个单位工程。

4.3  单位工程一般划分为疏浚、排泥场与沉淀池、淤泥固化3类分部工程。

4.4  分部工程划分应符合下列要求：

a) 疏浚分部工程，河道等线性工程宜以长度每200 m～500 m划分为1个单元工程，湖库等面状工程宜以面积每20000 m2～25000 m2划分为1个单元工程；

b) 排泥场与沉淀池分部工程，每个独立的排泥场与沉淀池一般为1个单元工程；

c) 淤泥固化分部工程，采用真空预压加固工艺宜以每2000 m2～5000 m2划分为1个单元工程，单元工程几何形状的长短边比宜接近1.0，采用板框压滤固化工艺宜以每200 m3～500 m3划分为1个单元工程，采用土工管袋固化工艺宜以每1个土工管袋为1个单元工程。

5  质量检验

质量检验的一般规定、质量检验职责、质量检验内容、质量缺陷备案、质量事故检查、数据处理按照DB32/T 2334.1执行。

6  质量评定

## 6.1  一般规定

6.1.1  施工质量依据合同约定的技术标准、设计文件、试验观测数据等进行评定。

6.1.2  施工质量按单元工程、分部工程、单位工程、工程项目依次评定，评定的组织与管理按照DB32/T 2334.1执行。

6.1.3  单元工程在单元工程检验项目的检验结果达到要求和实物质量检验合格的基础上进行单元工程质量评定。

6.1.4  分部工程、单位工程、工程项目的质量等级评定按照DB32/T 2334.1执行。

## 6.2  评定等级

6.2.1  质量评定的等级分为合格、优良。

6.2.2  合格等级是工程验收应达到的等级，优良等级是为工程质量创优而设置的等级。

6.2.3  排泥场与沉淀池如作为临时工程时，质量评定只设合格等级，不参与单元工程质量统计分析。

## 6.3  合格等级标准

单元工程质量合格等级应符合下列要求：

a) 检查项目全部符合要求；

b) 疏浚单元工程主控检测项目逐项合格率90%以上，且连续不合格点不超过2个；排泥场与沉淀池单元工程、淤泥固化单元工程主控检测项目逐项合格率100%；

c) 一般检测项目逐项合格率70%以上，且不合格点不集中；

d) 各项报验资料符合要求。

## 6.4  优良等级标准

单元工程质量优良等级应符合下列要求：

a) 检查项目全部符合质量要求；

b) 疏浚单元工程主控检测项目逐项合格率95%以上，且连续不合格点不超过2个；排泥场与沉淀池单元工程、淤泥固化单元工程主控检测项目逐项合格率100%；

c) 一般检测项目逐项合格率90%以上，且不合格点不集中；

d) 各项报验资料符合要求。

7  疏浚单元工程

## 7.1  基本要求

7.1.1  检测断面布线应充分考虑疏浚区域的形状，方向宜垂直于等高线总方向，对于狭窄水域，测深线方向可与等高线成45°角，锯齿形岸线，检测断面应与岸线总方向成45°角。

7.1.2  平面控制测量、高程控制测量应符合CH/T 7003的相关规定。

7.1.3  应配备姿态传感器进行姿态校准。数据处理时，应结合外业测量记录对水深数据进行改正，包括水位改正、吃水改正、声速改正等。

7.1.4  疏浚区域如出现硬土层顶面高程高于疏浚设计高程时，可仅疏浚至硬土层顶面。

7.1.5  泥浆应通过排泥管线全封闭输送至指定的排泥场。

## 7.2  质量检验项目与标准

疏浚单元工程质量检验项目与标准见表1。

表1  疏浚单元工程质量检验项目与标准

| 项次 |  | 检验项目 | 质量要求（允许偏差） | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 疏浚底高程 | ±5 cm，符合设计要求 | 测量 | 每20 m～50 m测1个断面，且每个单元工程不少于3个断面；每个断面10 m～20 m测1点，且不少于3点 |
|  | 2 | 疏浚断面平均底高程 | 不高于设计值 | 测量，计算每个断面测点底高程平均值 | 每20 m～50 m测1个断面，且每个单元工程不少于3个断面；每个断面10 m～20 m测1点，且不少于3点 |
|  | 3 | 排泥场余水悬浮物（SS值） | ≤150 mg/L，符合设计要求 | 检测 | 退水期间每个排水口每日不少于1次 |
|  | 4 | 排泥场余水含泥量 | ≤2.5%，符合设计要求 | 检测 | 退水期间每个排水口每日不少于1次 |
| 一 般 项 目 | 1 | 疏浚范围 | 符合设计要求 | 测量 | 全数 |
|  | 2 | 疏浚区水体悬浮物扩散距离 | ≤15 m | 测量 | 每个单元工程不少于2次 |
|  | 3 | 泥浆输送 | 无泄漏 | 观察 | 全数 |
|  | 4 | 排泥场余水总磷 | 符合设计要求 | 检测 | 退水期间每个排水口每周不少于2次 |
|  | 5 | 排泥场余水氨氮 | 符合设计要求 | 检测 | 退水期间每个排水口每周不少于2次 |

8  排泥场与沉淀池单元工程

8.1  基本要求

8.1.1  排泥场、沉淀池和泄水口的布置符合设计和规范要求。

8.1.2  围堰填筑时应分层铺土和压实，并做好施工记录，经检测合格后方可进行后续施工。

8.1.3  排泥场周边应有截水沟，并保持与附近支河或排水沟的畅通。

8.1.4  施工过程中被淤的排水沟或支河应疏浚，并恢复原状。

8.1.5  施工完成及时测量，应绘制形成排泥场与沉淀池地形图。地形图的比例尺宜为1:1000～1:5000。

8.2  质量检验项目与标准

排泥场与沉淀池单元工程质量检验项目与标准见表2。

表2  排泥场与沉淀池单元工程质量检验项目与标准

| 项次 |  | 检验项目 | 质量要求（允许偏差） | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 表层清理 | 表层的淤泥、腐殖土、泥炭土、草皮、树根、建筑垃圾等清理干净 | 观察 | 全数 |
|  | 2 | 土料土质 | 符合设计要求 | 观察，试验 | 全数，每个料源取样不少于1组 |
|  | 3 | 压实度或相对密度 | 检测点合格率≥85%，不合格值大于设计值的96% | 试验 | 每层300 m2～500 m2测1点 |
|  | 4 | 堰顶高程 | 不低于设计值 | 测量 | 每30 m测1点 |
|  | 5 | 堰顶宽度 | 不小于设计值 | 测量 | 每30 m测1点 |
|  | 6 | 泄水口 | 位置合理，结构稳定，易于维护 | 观察 | 全数 |
| 一 般 项 目 | 1 | 排泥场位置与范围 | 符合设计要求 | 观察，测量 | 全数 |
|  | 2 | 沉淀池位置与范围 | 符合设计要求 | 观察，测量 | 全数 |
|  | 3 | 迎水面坡度 | 1:(1±10%)n | 测量 | 每30 m测1处 |
|  | 4 | 背水面坡度 | 不陡于设计值 | 测量 | 每30 m测1处 |
|  | 5 | 铺土厚度 | -50 mm～0 mm | 测量 | 每300 m2测1点 |
|  | 6 | 土工织物质量 | 符合设计要求 | 观察、试验 | 全数，每批次取样1组 |
|  | 7 | 土工织物铺设 | 铺设工艺与范围符合要求，铺设平顺、松紧适度、无皱褶、与土面密贴；搭接或缝接符合规范要求 | 观察 | 全数 |
|  | 8 | 周边排水 | 排水畅通 | 观察 | 全数 |
| 注1：1:n为设计坡度。 |  |  |  |  |  |

9  淤泥固化单元工程

## 9.1  基本要求

9.1.1  淤泥固化余水应排入沉淀池。

9.1.2  固化土、余水的处置应符合环境保护要求。

## 9.2  质量检验项目与标准

淤泥固化单元工程质量检验项目与标准见表3。

表3  淤泥固化单元工程质量检验项目与标准

| 项次 | 检验项目 | 质量要求（允许偏差） | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 固化土含水率 | 符合设计要求 | 检测 | 每周检测不少于2次 |
| 一般项目 | 固化土pH值 | 符合设计要求 | 检测 | 每周检测不少于2次 |

10  质量评定表

10.1  疏浚单元工程质量评定表按照附录A表A.1填写。

10.2  排泥场与沉淀池单元工程质量评定表按照附录A表A.2填写。

10.3  淤泥固化单元工程质量评定表按照附录A表A.3填写。

10.4  分部工程、单位工程、工程项目质量评定表按照DB32/T 2334.1填写。

11  质量检验与评定基本资料

施工单位、监理单位、项目法人、质量监督机构的质量检验与评定基本资料按照DB32/T 2334.1执行。

附  录  A

（规范性）

单元工程质量评定表

表A.1至表A.3给出了疏浚单元工程、排泥场与沉淀池单元工程、淤泥固化单元工程质量评定的内容和要求。

表A.1  疏浚单元工程质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 单位工程编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 分部工程编号 |  |  |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  |  | 单元工程编号 |  |  |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  | 设计值 |  | 质量要求（允许偏差） |  | 检验记录 | 评定 （合格率） |
| 主 控 项 目 | 1 | 疏浚底高程 |  |  |  | ±5 cm，符合设计要求 |  |  |  |
|  | 2 | 断面疏浚平均底高程 |  |  |  | 不高于设计值 |  |  |  |
|  | 3 | 排泥场余水悬浮物（SS值） |  |  |  | ≤150 mg/L，符合设计要求 |  |  |  |
|  | 4 | 排泥场余水含泥量 |  |  |  | ≤2.5%，符合设计要求 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 疏浚范围 |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |
|  | 2 | 疏浚区水体悬浮物扩散距离 |  |  |  | ≤15 m |  |  |  |
|  | 3 | 泥浆输送 |  |  |  | 无泄漏 |  |  |  |
|  | 4 | 排泥场余水总磷 |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |
|  | 5 | 排泥场余水氨氮 |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |
| 施工单位自评意见 |  | 检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项合格率最低值为 %，一般检测项目逐项合格率最低值为 %。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员（签字）： 技术负责人（签字）： 项目经理（签字）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位复核意见 |  | 经抽检并查验相关检验报告和检验资料，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项合格率最低值为 %，一般检测项目逐项合格率最低值为 %。 单元工程质量等级评定为： 监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2  排泥场与沉淀池单元工程质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 单位工程编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程编号 |  |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  |  |  | 单元工程编号 |  |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  | 设计值 | 质量要求（允许偏差） |  |  | 检验记录 | 评定 （合格率） |
| 主 控 项 目 | 1 | 表层清理 |  |  | 表层的淤泥、腐殖土、泥炭土、草皮、树根、建筑垃圾等清理干净 |  |  |  |  |
|  | 2 | 土料土质 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 压实度或相对密度 |  |  | 检测点合格率≥85%，不合格值大于设计值的96% |  |  |  |  |
|  | 4 | 堰顶高程 |  |  | 不低于设计值 |  |  |  |  |
|  | 5 | 堰顶宽度 |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |
|  | 6 | 泄水口 |  |  | 位置合理，结构稳定，易于维护 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 排泥场位置与范围 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 沉淀池位置与范围 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 迎水面坡度 |  |  | 1:(1±10%)n |  |  |  |  |
|  | 4 | 背水面坡度 |  |  | 不陡于设计值 |  |  |  |  |
|  | 5 | 铺土厚度 |  |  | -50 mm～0 mm |  |  |  |  |
|  | 6 | 土工织物质量 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 7 | 土工织物铺设 |  |  | 铺设工艺与范围符合要求，铺设平顺、松紧适度、无皱褶、与土面密贴；搭接或缝接符合规范要求 |  |  |  |  |
|  | 8 | 周边排水 |  |  | 排水畅通 |  |  |  |  |
| 施工单位自评意见 |  | 检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项合格率最低值为 %，一般检测项目逐项合格率最低值为 %。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员（签字）： 技术负责人（签字）： 项目经理（签字）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位复核意见 |  | 经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项合格率最低值为 %，一般检测项目逐项合格率最低值为 %。 单元工程质量等级评定为： 监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：1:n为设计坡度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.3  淤泥固化单元工程质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 单位工程编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程编号 |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  |  |  | 单元工程编号 |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  | 设计值 | 质量要求（允许偏差） |  | 检验记录 | 评定 （合格率） |
| 主控 项目 | 1 | 固化土含水率 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |
| 一般 项目 | 1 | 固化土pH值 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |
| 施工单位自评意见 |  | 主控检测项目合格率为 %，一般检测项目合格率为 %。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员（签字）： 技术负责人（签字）： 项目经理（签字）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位复核意见 |  | 经抽检并查验相关检验报告和检验资料，主控检测项目合格率为 %，一般检测项目合格率为 %。 单元工程质量等级评定为： 监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

参  考  文  献

- GB/T 12898  国家三、四等水准测量规范

- GB/T 18314  全球定位系统（GPS）测量规范

- GB/T 24356  测绘成果质量检验与验收

- GB 50026  工程测量标准

- GB 55018  工程测量通用规范

- CH/T 2009  全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范

- SL 17  疏浚与吹填工程技术规范

- SL 176  水利水电工程施工质量检验与评定规程

- SL 223  水利水电建设工程验收规程

- DB32/T 2334.2  水利工程施工质量检验与评定规范 第2部分：建筑工程

- DB32/T 2707—2014  水利工程施工质量项目法人委托检测规范