| ICS | 13.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z 00 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

地表水环境质量监测网断面（点位）标识设置与管理技术规范

Technical specifications for cross-section(point) signs setting and management of surface water environmental quality monitoring network

（报批稿）

（本草案完成时间：2023年10月26日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 标识种类	2

5 断面标识制作	2

6 水站标识制作	6

7 设置	8

8 检查	10

9 立卷归档	11

附录A （资料性） 断面桩规格图	13

附录B （资料性） 断面桩标示牌规格图	20

附录C （资料性） 水站标识规格图	22

附录D （资料性） 断面（水站）标识登记表	24

附录E （资料性） 断面（水站）标识成果表	25

附录F （资料性） 颜色色值推荐表	26

参考文献	27

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏省环境监测中心。

本文件主要起草人：董圆媛、张然、王姗姗、王晨波、张皓、崔嘉宇、尤佳艺、郭仁庆、梁悦、高逸飞、夏文文、孙康、郭蓉。

地表水环境质量监测网断面（点位）标识设置与管理技术规范

范围

本文件规定了江苏省地表水环境质量监测网监测断面（点位）标识的种类、制作、设置、检查和立卷归档的技术要求。

本文件适用于江苏省地表水环境质量监测网的监测断面（点位）和建设的标准式、简易式和浮船式地表水水质自动监测站的标识设置与管理。其他地表水环境质量监测断面（点位）标识设置与管理可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2893—2008  安全色

GB 2894—2008  安全标志及其使用导则

GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带

GB 17733—2008  地名  标志

GB/T 18284  快速响应矩阵码

GB/T 18833—2012  道路交通反光膜

GB 50010  混凝土结构设计规范

HJ 915—2017  地表水自动监测技术规范（试行）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 断面  cross-section

在地表水实施水质监测时确定的监测位置，包括河流断面和湖库点位。

注：河流断面指在河流测量或采集水质样品时，设置在垂直于水流方向的某个指定剖面；湖库点位指在湖泊和水库测量或采集水质样品时，设置在水面某个指定位置及其垂直向下延伸的线。

- 监测网  monitoring network

在划定的区域或流域范围内，设置的各类地表水监测断面组成的网络。

- 地表水水质自动监测站 automatic water quality monitoring station

指完成地表水水质自动监测的现场部分，一般由站房、采配水、控制、检测、数据传输等全部或者数个单元组成，简称水站。

[来源：HJ 915—2017，3.2]

- 标识 sign

标示断面或水站专有名称及相关信息的设施。

- 断面桩 section pillar

用于指示断面位置、用途、基础信息等的标志物。

- 安全色 safety colour

传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄、绿四种颜色。

[来源：GB 2893—2008，3.1]

- 安全标志 safety sign

用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。

[来源：GB 2894—2008，3.1]

- 反光膜 retroreflective sheeting

一种已制成薄膜可直接应用的逆反射材料。

[来源：GB/T 18833—2012，3.2]

标识种类

断面标识

采用埋设断面桩镶嵌标示牌方式，标示牌用来显示断面基本信息。

水站标识

采用悬挂、张贴等方式置于水站站房四周，水站标识包括标志牌和简介牌。

断面标识制作

断面桩

结构

断面桩由桩体和底座构成，桩体镶嵌于底座中，底座由露出地面部分和埋入地下部分共同构成。无法设置底座时，应适当增加桩体长度和埋设深度；桩体预留正面、背面和顶面标示牌镶嵌位置。

基材

桩体

断面桩桩体可采用易于从当地获得的青石、花岗岩、大理石等坚硬石料凿制成型，石材抗压强度不应低于40MPa。同一设区市行政区内断面桩颜色、材质和周边保护设施设计应保持一致。

底座

断面桩底座应使用以下两种材质制作：

采用现浇或预制钢筋混凝土，混凝土强度等级不低于GB50010中C25的技术参数；露出地面部分用深色竖硬条石围挡或石料贴面，底座上面覆盖与桩体一致的石材制成的石板；

采用与桩体一致的坚硬石材凿制成型。

规格尺寸

断面桩桩体外形应采用正四棱柱体，在棱柱体直角处及顶部倒角，形成立体效果，规格推荐如下：

- 有底座型：见附录A，图A.1，尺寸要求见表1；

无底座型：见附录A，图A.2，尺寸要求见表2。

有底座型断面桩尺寸要求

单位为毫米

| 底座 长、宽、高 | 底座露出 地面高度 | 桩体位于 底座上部 高度 | 桩体嵌入 底座内部 长度 | 桩体截面 形状 | 桩体截面 尺寸 | 顶端棱台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 样式 | 上底面长、宽 | 高度 | 倒角 |
| 800×800×600 | 200 | 800 | 400 | 正方形 | 200×200 | 四棱台 | 160×160 | 20 | 10×10 |

无底座型断面桩尺寸要求

- 单位为毫米

| 桩体总高度 | 桩体露出 地面高度 | 桩体嵌入 地下长度 | 桩体截面 形状 | 桩体截面 尺寸 | 顶端棱台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 样式 | 上底面长、宽 | 高度 | 倒角 |
| 1500 | 1000 | 500 | 正方形 | 200×200 | 四棱台 | 160×160 | 20 | 10×10 |

内容和位置

桩体内容

标注内容和位置

- 断面桩地面以上部分各面均应进行标注，其中背对水体外立面为正面，面向水体内立面为背面；四面标注应自上而下居中排列，顶面四向居中排列，其中：

- 正面标注“江苏生态环境监测”字样、断面信息标示牌、断面名称，位置要求见附录A，图A.3；

- 背面标注“江苏生态环境监测”字样、二维码标示牌、断面名称，位置要求见附录A，图A.4；

- 左面标注“国家财产  不得损坏”，位置要求见附录A，图A.5；

- 右面标注设立单位、管理单位、竖立时间，位置要求见附录A，图A.6；

- 顶面标注二维码标示牌，位置要求见附录A，图A.7。

断面名称

标注断面全称；断面名称超过6个字可自左至右分两列标注。

设立单位

设立单位一般为断面（点位）批准设置单位。

管理单位

标注断面桩实际管理单位全称，通常由断面批准设置单位确定。

竖立时间

标注断面桩埋设的具体年月。

底座内容和位置

有底座型断面桩底座露出地面部分与桩体正上顺序标注断面桩所在位置和断面桩管理单位，文字左对齐后四向居中排列，具体标注要求如下：

- 断面桩所在位置标注市级政区、县级政区、镇级政区（含街道），位置要求见附录A，图A.7；

位置：南京市玄武区玄武门街道

位置：无锡市江阴市青阳镇

断面桩管理单位标注内容同5.1.4.1.4，位置要求见附录A，图A.8。

版式

文字字体

断面桩标注应采用材质原色作为底色，标注文字字体采用黑体，正面、背面应采用阴文刻写在桩体上。刻写深度应不小于0.5cm，汉字应使用规范汉字书写，文字端正，笔画清楚，排列整齐，间隔均匀，整体位置适中：

- “江苏生态环境监测”字样应以喷涂方式涂以绿色油性漆；

- 其他文字均以喷涂方式涂以红色油性漆。

文字尺寸

不同内容文字推荐尺寸见表3。

断面桩文字推荐尺寸

- 单位为毫米

| 江苏生态环境监测 | 断面名称 | 左面文字 | 右面文字 | 底座文字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 40(根据字数适当缩放，以美观、清晰为宜) | 35 | 15 | 35 |

颜色

颜色推荐色值要求，见附录F，表F.1。

标示牌

结构

断面桩正面、背面和顶面各配置一块标示牌：

- 正面标示牌包含二维码和文字信息，自上而下分别为：二维码、“江苏地表水环境监测”字样、断面基本信息表格，见附录B，图B.1；

- 背面和顶面标示识牌包含二维码和文字信息，自上而下分别为：“江苏地表水环境监测”字样，二维码，见附录B，图B.2。

基材

基材种类

标示牌应使用以下两种材质制作：

- 符合GB/T 3280中S30408（或更高级别）相关要求的不锈钢镀反光膜，钢材厚度不低于2mm；

采用6063（或更高级别）铝合金板镀反光膜，厚度不低于1.5mm。

基材性能要求符合GB 17733—2008中相关要求。

应做好基材表面的防锈及防氧化处理，保证户外使用5年以上不生锈或氧化变色。

同一设区市政区内应选用同一种基材制作标示牌。

规格尺寸

标示牌为正方形，图文书写平面尺寸128mm×128mm，外沿宽度≤6mm，四角预留直径4.5mm孔位；

内容和位置

二维码

由管理单位或其指定的机构采用符合GB/T 18284要求的QR码技术统一设计以图片形式保存：

- 图片格式为tif格式；

- 分辨率不低于300dpi×300dpi；

- 容错率至少Q级（25%）以上；

断面基本信息

包含断面名称、断面位置、所在河流（湖库）、所在流域、所在设区市、所在县（区、市）、水站名称、水站位置，由断面批准设置单位或其指定的机构统一编制，以表格形式标注或展示，见附录C，图C.1。

位置

标示牌所有内容全部四向居中排列，排列整齐，间隔均匀，整体位置适中，见附录C，图C.1、图C.2。

版式

文字字体和尺寸

汉字应使用规范汉字书写，文字端正，笔画清楚，排列整齐，间隔均匀。所有内容均应采用激光雕刻技术：

- “江苏地表水环境监测”字样字体采用黑体，6mm；

- 断面基本信息表格内所有字体均为宋体，2.5mm。

二维码尺寸

断面桩标示牌二维码推荐尺寸如下：

- 正面标示牌二维码为正方形，尺寸为30mm×30mm；

- 背面和顶面标示牌二维码为正方形，尺寸为80mm×80mm。

颜色

根据GB 2893要求，标示牌应为绿底白字，二维码为黑白色，以油性漆喷涂，色值要求见附录F，表F.1。

水站标识制作

标志牌

基材

标志牌应使用以下两种材质制作：

- 符合GB/T 3280中SUS304（或更高级别）相关要求的不锈钢镀反光膜，钢材厚度不低于2mm；

- 采用6063（或更高级别）铝合金板镀反光膜，厚度不低于1.5mm。

规格尺寸

标志牌推荐规格尺寸要求如下：

- 标志牌外形应采用长方体，在长方体直角处倒角，形成立体效果，见附录C，图C.1；

- 长、高分别为70cm、50cm，厚度为4cm，图文书写平面尺寸为660mm×460 mm，外沿宽度≤20mm；

- 浮船式水站标志牌尺寸可根据实际情况适当调整。

内容和位置

书写内容

书写内容包括文字和二维码，其中文字内容自上而下分别为“江苏生态环境监测”、“江苏地表水环境监测（自动）”、水站名称、设立单位。

水站名称

水站名称具体规定如下：

- 水站所在位置已设置断面，水站名称与断面名称一致；

- 水站所在位置未设置断面，根据周边地物选取合适名称作为水站名称，保证水站名称唯一性，后续设置的断面名称与水站名称保持一致。

设立单位

设立单位应为水站批准建设单位。

管理单位

标注水站实际管理单位全称，通常由水站批准建设单位确定。

二维码

由管理单位或其指定的机构采用符合GB/T 18284要求的QR码技术统一设计以图片形式保存，显示内容由设立单位确定：

- 图片格式为tif格式；

- 分辨率不低于300dpi×300dpi；

- 容错率至少Q级（25%）以上。

位置

标志牌所有书写内容排列位置要求见附录C，图C.1。

版式

文字字体

文字字体采用黑体，以激光雕刻在标志牌上。

文字尺寸

不同内容文字尺寸见表4。

水站标志牌文字推荐尺寸

- 单位为毫米

| 江苏生态环境监测 | 江苏地表水环境监测（自动） | 水站名称 | 水站编码 | 设立单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 24 | 36，可根据字数适当调整大小 | 24 | 12 |

二维码尺寸

二维码为正方形，以激光雕刻在标志牌上，尺寸为68mm×68mm。

颜色

根据GB 2893要求，标志牌以基材本色为底色，书写内容均以黑色油性漆喷涂，色值要求见附录F，表F.1。

简介牌

基材

与6.1.1 要求一致。

规格尺寸

与6.1.2 要求一致。

内容和位置

书写内容

自上而下包括“简  介”字样、简介内容和“环境监测设施  严禁干扰破坏”字样。

简介内容

简介内容由水站管理单位编制，至少应包含水站所在流域、河流（湖库）、断面名称，位置、水站设备配置、建设时间、设立单位、管理单位。

位置

简介版所有书写内容排列位置要求见附录C，图C.2。

版式

文字字体

文字字体采用黑体，以激光雕刻在简介牌上。

文字尺寸

不同内容文字尺寸见表5。

水站简介牌文字推荐尺寸

- 单位为毫米

| 简介 | 简介内容 | 环境监测设施严禁干扰破坏 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 推荐使用10，可根据文字数量调节大小和间距。 | 24 |

颜色

根据GB 2893要求，简介牌以基材本色为底色，“环境监测设施  严禁干扰破坏”以红色油性漆喷涂，其余内容均以黑色油性漆喷涂，色值要求见附录F，表F.1。

设置

安全要求

设置的标识不应存在：

- 对人身造成任何伤害的潜在危险；

对环境造成任何污染的潜在危险。

设置方式

标识设置方式如下：

- 断面以碑碣方式设置断面桩，标示牌以附着方式安装在桩体相应位置；

水站标识一般采用附着式（如钉挂、粘贴、镶嵌等）安装。

断面标识安装

断面桩埋设位置

断面桩埋设位置应符合以下要求：

- 埋设位置能准确指示断面的截面位置；

埋设在所在水体易达侧的醒目位置，湖泊、水库存在多个监测点位时，可多个点位合并设置1个断面桩，断面桩可埋设在水站旁边（浮船站除外）；无水站的，断面桩埋设在采样人员乘船或者交通可达的位置；

断面位于少数民族聚集地的，埋设断面桩时，尊重当地习俗，避开敏感区域；

在省界设立断面桩时，埋设位置与断面实际位置保持一致，处于外省境内断面，在本省境内距断面最近位置埋设；

在市界、县界设立断面桩时，埋设位置与断面实际位置保持一致；

断面桩埋设深度

断面桩埋设深度应符合以下要求：

- 有底座断面桩埋设深度不低于40cm；

无底座断面桩埋设深度不低于50cm；

不具备深埋条件的地区，采用其他有效方式加固断面桩。

断面桩埋设方式

断面桩埋设方式应符合以下要求：

- 位于城市建成区内的断面或位于县域重要河道以上级别（不含县域重要河道）的断面选择有底座断面桩；

不具备埋设有底座断面桩条件的断面或县域重要河道及以下级别（含县域重要河道）断面可选择埋设无底座断面桩；

有条件的地区，在埋设断面的同时，可在断面桩周边安装护栏，对断面桩进行保护的同时，增加其美观性，原则上同一县（区、市）行政区域内护栏规格、样式和基材保持一致。

标示牌安装

安装方式一般采用附着式，如钉挂、粘贴、镶嵌，可在四角加装长度不短于15mm的不锈钢螺丝进行加固。

水站标识安装

标志牌安装

标志牌安装要求如下：

- 根据水站站房设计建造情况，以附着式安装于正门右侧醒目位置，下沿距地面1.8m左右；

浮船站可安装在船体或站房外一侧。

简介牌安装

简介牌安装要求如下：

- 根据水站站房设计建造情况，以附着式安装于正门左侧醒目位置，下沿距地面1.8m左右，与标志牌同高；

浮船站可安装在船体或站房外一侧。

填写登记表和成果表

标识埋设或安装完成后，应填写登记表和成果表，具体要求如下：

- 对安装完成的断面标识，完善相关数据后，填写断面标识登记表和断面标识成果表，登记表样式见附录D，表D.1，成果表见附录E，表E.1；

- 对安装完成的水站标识，完善相关数据后，填写水站标识登记表和水站标识成果表，登记表样式见附录D，表D.2，成果表见附录E，表E.2。

拍摄照片

拍摄要求

断面标识和水站标识安装后，应对所处位置的全貌和周围的环境拍摄像片，使其能表述断面标识和水站标识设置地的环境以及相关地物的关系；所有照片均应以水印方式保留拍摄时间、拍摄位置、拍摄内容。

拍摄内容

断面标识拍摄内容

- 断面桩桩体和底座标注面，清晰可见，不少于5张；断面桩位置八方位图，不少于8张。

水站标识拍摄内容

水站标志牌、简介牌，清晰可见，标志牌、简介牌、水站正面整体各1张，不少于3张；水站位置八方位图，不少于8张。

照片编号

应按照“照片（序号）-设区市专名--断面名称（水站名称）-拍摄内容”的格式，由“照片”二字、照片序号、断面或水站所在设区市专名、断面代码或水站代码、断面名称或水站名称以及拍摄内容组成。

照片（1）-南京-三汊河口-断面桩正面

照片（2）-南京-三汊河口-水站南方位

检查

检查单位

- 由断面标识和水站标识管理单位或其指定机构组织开展。

检查频次

每5年（一般在每个5年计划的第1年）开展1次全面检查；在对断面实施采样和水站运维工作时开展随检。

检查内容

维护及修复

标识维护及修复应按照以下要求执行：

- 断面标识完好无损，清除断面桩周围的遮挡物；

断面标识轻度损坏可以修复，修复损坏部位；

文字注记不清，用油漆重新描绘文字不清的注记；

标示牌、标志牌、简介牌不清或二维码无法正常识别的，重新更换；

底座或桩体、悬挂、粘贴不牢固，进行加固；

复位

断面标识和水站标识周围实际环境与登记表记载如有不一致，应标识是否移位。发生移位，管理单位应将标识恢复到原位。

移动

因建设、开发等原因需要移动标识的，由管理单位根据断面或水站等级逐级提交书面申请，经批准设置断面或建设水站的单位批准，将标识拆除并妥善保管，待工程竣工后，及时在原址恢复埋设或安装。

增设

标识按需增设：

- 断面或水站设置建设部门根据地表水断面设置和水站建设情况提出增设方案，并指定断面（水站）所在地有关单位作为标识管理单位组织实施；

- 需要增设标识时，断面（水站）管理单位应确定安装位置。

重新设立

标识重新设立应当按照以下要求执行：

- 丢失或者严重损坏、修复困难的标识，重新制作并在原地恢复安装，无法在原地恢复的，就近选择适当位置移位安装；

重新制作、安装的标识，其标注日期为重新埋设时的年月。

拆除

断面取消或水站搬迁拆除，对应的断面标识和水站标识应予以拆除。

立卷归档

归档内容

标识安装、检查工作中形成的实施方案、检查记录以及断面标识（水站标识）成果表、登记表、照片以及相关资料。

组织实施

标识管理单位负责标识的立卷归档工作，每年向断面设立单位报告标识管理情况。

归档形式

工作中形成的纸质材料和电子文档、表格等均需根据档案管理有关要求完成归档。

（资料性）
断面桩规格图

断面桩（有底座型）三维图

断面桩（无底座型）三维图

不同字数断面名称桩体正视规格示例

断面桩桩体后视规格示例

断面桩桩体左视规格示例

断面桩桩体右视规格示例

断面桩桩体俯视规格示例

断面桩底座文字示例

（资料性）
断面桩标示牌规格图

断面桩正面标示牌规格示例

断面桩背面和顶面标示牌规格示例

（资料性）
水站标识规格图

水站标志牌示例

水站简介牌示例

（资料性）
断面（水站）标识登记表

- 表D.1 断面（水站）标识登记表

| 断面（水站）名称 |  |  |  | 断面（水站）代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在水体 |  |  |  | 所属流域 |  |  |  |
| 断面类型 （河流、湖库） |  |  |  | 断面属性 （交界情况） |  |  |  |
| 水站类型 （固定、简易、浮船） |  |  |  | 断面桩材质 |  |  |  |
| 所在地 |  | （填至自然村） |  |  |  |  |  |
| 断面桩（水站）经度 (度，保留4位小数) |  |  |  | 断面桩（水站）纬度 (度，保留4位小数) |  |  |  |
| 断面经度 (度，保留4位小数) |  |  |  | 断面纬度 (度，保留4位小数) |  |  |  |
| 设立（建设）时间 （年月） |  |  |  | 设立单位 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 管理单位 |  |  |  |
| 断面桩（水站）位置缩略图 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 方位物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更后性质 | （填写移位、废除） |  | 变更时间 |  |  | 具体至年月 |  |
| 变更后名称 | 性质为移位的需填写 |  | 变更后代码 |  |  | 性质为移位的需填写 |  |

（资料性）
断面（水站）标识成果表

- 表E.1 断面（水站）标识成果表

| 序号 | 断面桩（水站）编号 | 经度(度，保留4位小数) | 纬度(度，保留4位小数) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                              复核人：                        审核人：

填写日期：

（资料性）
颜色色值推荐表

颜色色值推荐表

| 颜色 | 色值 | RGB | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黑 | #000000 | 0,0,0 |  |
| 白 | #FFFFFF | 255,255,255 |  |
| 绿 | #009A44 | 0,154,68 |  |
| 红 | #FF0000 | 255,0,0 |  |

参考文献

[1] 江苏省人民代表大会常务委员会.江苏省生态环境监测条例[Z].2020—1—9

[2] 生态环境部.国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法[Z].2019—1—18

[3] 生态环境部.国家地表水考核断面桩建设技术要求[Z]. 2017—8—28

[4] 生态环境部.关于完善“十四五”国家地表水环境质量监测网断面桩埋设工作的通知[Z].2020—9—18

[5] 江苏省公安厅,江苏省民政厅.江苏省标准地址二维码门牌制作规范（试行）[Z].2018—10—29

[6] 水利部.河湖及水利工程界桩、标示牌制作与安装标准（试行）[Z].2016—6

[7] 广东省水利厅.广东省河湖及水利工程界桩、标示牌技术标准[Z].2016—7

[8] HJ 596.1  水质  词汇  第一部分

[9] HJ 596.2  水质  词汇  第二部分

[10] DB11/T 856—2011  门牌、楼牌  设置规范

[11] MZ∕T 069—2016  行政区域界线  界线联检  省级

[12] MZ/T 070  行政区域界线  省界界桩  制作