| ICS | 97.140 |
| --- | --- |
| CCS | Y 80 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

非移动类定制家具质量安全和风险控制技术要求

Technical requirements for non-mobile custom furniture on quality safety and risk control

（本草案完成时间：2025.10.27）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  设计	2

6  原辅材料控制	7

7  生产	7

8  安装	8

9  验收	8

附录A（资料性）  主要原辅材料要求	9

附录B（资料性）  定制家具验收单	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省市场监督管理局提出并组织实施。

本文件由江苏省产品缺陷与安全管理标准化技术委员会（JS/TC 65）归口。

本文件起草单位：江苏德鲁尼智能家居有限公司、邳州市市场监督综合检验检测中心、徐州泽城经发建设有限公司、江苏凯蒂家居用品有限公司、江苏联创智能家居有限公司、江苏省质量和标准化研究院。

本文件主要起草人：李敏、韩勇、吴含、邵学军、王茂松、庄新中、李雪。

非移动类定制家具质量安全和风险控制技术要求

范围

本文件从总体要求、设计、原辅材料控制、生产、安装、验收等方面明确了非移动类定制家具质量安全和风险控制的技术要求。

本文件适用于住宅内的非移动类定制家具的设计、原辅材料控制、生产、安装和验收。移动类定制家具可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5296.6 消费品使用说明 第6部分：家具

GB 6675.1-2025 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2-2025 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3-2025 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 17927-2024 家具阻燃性能安全技术规范

GB 18584-2024 家具中有害物质限量

GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范

GB 28008-2024 家具结构安全技术规范

GB/T 28202-2020 家具工业术语

GB/T 39016-2020 定制家具 通用设计规范

GB/T 43003-2023 定制家具 安装验收规范

GB/T 44437-2024 适老家具 通用技术要求

术语和定义

GB/T 28202-2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 非移动类定制家具 non-mobile custom furniture

根据客户的个性化需求进行测量、设计、制造、安装和服务的，嵌入或紧固于建筑物 (如地板、天花板或墙上)且不可更换位置的家具。

非移动类家具指符合GB/T 28202-2020中2.48 “嵌固式/固定式家具”定义的产品。

特殊场景 special scenario

设计或预定供婴幼儿及儿童、老年人、失能人群等生理特征、身体条件或使用需求与常规要求存在显著差异，需要特别考量的特殊群体使用的场所或空间。

通用场景 general scenario

设计或预定供婴幼儿及儿童、老年人、失能人群等特殊群体外，普通群体使用的场所或空间。

总体要求

安全保障方面：应保障产品安全性，涉及水、电、气及光纤网络等特殊应用功能时，在结构设计、材料选择、安装要求上应符合国家相关标准，避免对用户造成伤害。

场景适配方面：明确通用场景和特殊场景的安全需求，确保产品设计与使用人群和使用环境等相匹配。

风险管控方面：设计、生产、安装、验收等环节应实施全流程的质量安全风险控制。

设计

原则

家具定制应根据使用环境、空间大小、环保要求、人员、客户要求的场景类别等信息，考虑家具组合后的相关环保指标数值以及使用时的人体活动空间、心理空间等因素，综合确定房间内各类家具的组合方式、外形尺寸以及使用材料的等级要求。

对于使用场景中多成员、多功能且空间共享的家具需求，应充分考虑家庭成员结构、年龄差异及生活习惯，满足个性化使用需求，同时兼顾公共区域的灵活性与安全性（包括紧急情况下的快速通行）。

老年人及失能人群房间家具具备智能语音交互功能的，应设置其他可替代的同等调节方式以保证智能失效时家具功能的正常运行。

测量与尺寸

通用场景

设计前，应评估墙面和地面的承重能力，使用专业测量工具对墙面和地面的平整度、空间高度限制等安装环境进行现场测量，确保符合安装要求。

完成现场测量后，应记录尺寸、角度、空间限制等测量数据，对于墙体不平等设计时无法规避的问题可能导致后续产品使用功能不良的情况应告知客户。

家具功能尺寸设计时，应依据使用者的身高、年龄、每天使用时间长短及使用方式等关键因素，以预防使用伤害、确保操作安全为前提，严格符合人体工程学的安全规范要求。

使用方式指站立使用或坐姿使用等。

家具的尺寸设计、家具电器使用位置设计和水、电、气及光纤网络布局设计应分别符合GB/T 39016-2020 中4.5、4.7、4.8的要求。

特殊场景

应根据应用场景测量婴幼儿及儿童房的特殊限制、老年人及失能人群房间的无障碍通道宽度等关键安全参数，确保满足安全需求。

家具功能尺寸设计时，对于特殊群体，当基准功能尺寸无法满足安全需求时，应在基准功能尺寸基础上采用增减尺寸级差的方式确定满足安全需求的功能尺寸。

婴幼儿及儿童房间家具尺寸设计应考虑儿童成长适应性，如桌椅高度可调以适配不同年龄段。

结构

通用场景

应结合客户对定制产品的预期使用状态，充分考虑外形尺寸对家具强度及稳定性的影响，防止坍塌和倾翻。

设计的家具产品应符合正常使用和可预见在理化性能、强度、稳定性和耐久性等方面的误使用。

结构设计应确保使用者的安全，满足以下要求：

正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm。其他部件表面应无锐边、锐角；

- 座面边缘以及从任意其他边缘（椅背，扶手和座椅下表面）向内 120 mm以内的地方通常被认为是手指容易接触到的地方。

- 桌面、桌面底部与桌面下方的任意边缘距离小于 500 mm 的任何部位通常会被膝盖和（或）手臂接触到。

固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；

在高于闭合点 50 mm 的任意位置，垂直活动的部件不应自行移动；

抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置；

按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻；

剪切和挤压点应符合GB 28008-2024中4.1.2的要求；

可触及区域的孔和间隙应符合GB 28008-2024中4.1.3的要求。

- 注：可触及区域是指在正常使用情况下，使用者在产品功能位置上，其肢体能接触到的部位；以及使用者通过改变自身位置或者改变产品位置，其肢体能接触到的部位。

折叠翻靠床、卫浴家具等特定家具产品结构安全应符合GB 28008-2024中4.2的要求。

特殊场景

婴幼儿及儿童房家具结构设计除符合5.3.1外，还应满足以下要求：

- 婴幼儿家具中可移除或可拧松部件的连接，不应使用直接紧固的连接螺钉，如自攻螺钉等；

- 注：自攻螺钉包括木螺钉、刨花板螺钉等。

产品不应有未加保护帽、罩的危险突出物。危险突出物的保护帽、罩，在最易被拉脱的方向上，5 s内均匀施加 70 N±2 N 的拉力,保持10 s 的情况下不应被拉脱；

产品可触及区域边缘、尖端及外角应符合GB 28007-2024中4.2.2的要求；

可触及区域的孔、间隙及开口应符合GB 28007-2024中4.2.4的要求；

挤压和剪切应符合GB 28007-2024中4.2.5的要求；

窒息危险结构应符合GB 28007-2024中4.2.6的要求；

升降装置应符合GB 28007-2024中4.2.9的要求；

距离地面高度和其他站立面高度 1 600 mm 以下的区域，不应使用玻璃部件。

婴幼儿及儿童房的双层床、童床、婴儿床等特定家具产品结构安全应符合GB 28007-2024中第5章的要求。

老年人及失能人群房间家具结构设计除符合5.3.1外，还应满足以下要求：

- 家具中单独绳带，在其自由端施加 （25±1）N拉力，自由端至固定端的长度应小于或等于 300  mm；

- 产品不应使用用于攀爬的部件，如梯子、台阶等；

- 组合柜类各结构单元之间应能互锁；

- 固定式座具上的软包靠背应可固定；

- 产品的可调节及活动部件应可锁定，如可调节的床护栏等；

- 产品不应有未加保护帽、罩的危险突出物。危险突出物的保护帽、罩，在最易被拉脱的方向上，5 s内均匀施加 70 N±2 N 的拉力,保持10 s 的情况下不应被拉脱。

产品可触及区域内刚性部件上，孔及间隙应大于或等于 12 mm。同一方向上相邻阻挡部件的净空间隙应不大于 75 mm、不小于 60 mm；

边缘、尖端及外角应符合GB/T 44437-2024中5.7.1.2的要求；

助力装置、运行装置应符合GB/T 44437-2024中5.7.1.8的要求；

产品中垂直开启的翻门、翻板应符合GB/T 44437-2024中5.7.1.9的要求；

家具设计安装后应不妨碍轮椅进入和回转，留有的通道净宽不应小于 1 050 mm；

结构空间宜考虑康复辅助器具的收纳、使用空间，并预留所需辅助设备的空间条件。

产品使用说明和警示标识

产品使用说明

应为产品提供详细的产品说明书，包括但不限于以下内容：

- ——产品名称、规格型号；

生产者名称、地址；

执行标准；

生产或出厂日期；

产品主要原辅材料名称及其使用部位；

有害物质限量的控制指标；

避免攀爬、防止夹手等应特别说明的安全使用注意事项；

产品电子部件操作方法、使用效果及注意事项；

产品电气部分相关技术参数；

升降产品的升降行程范围；

产品的建议使用寿命；

产品的阻燃等级；

产品安装、使用、维护与保养说明，使用说明的编写可参考 GB/T 5296.6；

特殊场景产品适用的年龄范围或适配的老年人能力等级；

质保期限；

回收建议。

警示标识

产品上警示标识应满足表1的要求。

警示标识要求

| 场景 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 通用场景 |  | 警示语中“危险”“警告”“注意”等安全警示字体不应小于四号黑体字，警示内容不应小于五号黑体字，且应使用耐久性材料，清晰可见。 |
|  |  | 有活动部件、折叠或调整装置的产品，应在其活动部件、折叠或调整装置相应的可视位置标示警示语，如“警告！小心夹伤！” |
|  |  | 有玻璃部件的产品，应在玻璃部件可视位置标示警示语，如“注意！小心玻璃！” |
| 特殊场景 | 婴幼儿及儿童场所、空间 | 警示内容应使用便于儿童理解的图形和文字结合的方式进行标注，采用鲜艳色彩（如红、黄等） |
|  |  | 有封闭空间的产品，应在通风口附近显著位置标示类似含义的警示语，如“注意！切勿封堵！” |
|  |  | 有升降装置的婴儿床、学习桌等家具，应在产品可视位置标示警示语，如“危险！请勿频繁升降玩耍！” |
|  |  | 婴幼儿及儿童房间家具产品不符合 GB 6675.2-2025中4.10要求的包装塑料覆盖物上，应有下列类似含义的风险警示标识：为避免窒息危险，在使用此物品前移除塑料覆盖物。此覆盖物应销毁或远离婴幼儿和儿童 |
|  | 老年人及失能人群场所、空间 | 警示标识字体应采用高对比度颜色（如黑白、红白等），设置在老年人易于查看的区域，不应置于有图像或图案的背景上 |
|  |  | 如使用警示符号，应符合相关安全及图形符号标准要求，安全警示符号高度不小于 10 mm，其他符号高度不小于 5 mm |
|  |  | 有运行装置、用电部件的产品，在其显著位置应有警示标识 |

原辅材料控制

通用场景

采用的原辅材料应满足设计阶段确定的等级要求，并符合相关标准，具体参考附录A。

原辅材料选择应结合本省梅雨季节高温高湿、多雨潮湿的气候特点，关注防潮防霉和耐久性，避免因环境因素导致的安全隐患。

门铰链、抽滑轨、脚轮、连接件等五金配件应优先选用已标准化、系列化的产品，其强度、耐久性、防锈蚀等性能应充分考虑客户使用环境（如高温高湿、频繁开闭等）和使用年限要求。

对于定制化原辅材料、创新材料等非标材料，应对技术合规性、工艺适配性、涉及安全的关键性能开展验证或试验，确保安全。

带有软包件的家具阻燃性能应不低于GB 17927-2024第4章中阻燃I级的要求。

应当对原辅材料建立并执行进货检查验收制度，包括但不限于：

核查检测报告、质量合格证明、符合国家/行业强制性标准及企业明示的产品标准的证明等质量证明文件；

必要的实物检验或试验。

特殊场景

婴幼儿及儿童房间家具材料除符合6.1外，还应满足以下要求：

- 产品中的织物、覆面织物和塑料覆盖物，当按照 GB 6675.3-2025中5.4的规定进行试验时，其火焰蔓延速率应不大于30 mm/s，或火焰在到达第二标记线前自动熄灭；当按 GB 6675.3—2014中附录 B进行试验时，不应出现表面闪烁；

- 产品中的化学性能应符合GB 6675.1-2025的相关要求；

- 应避免使用易碎材料，或应用合适的设计方式使儿童不易接触。

老年人及失能人群房间家具材料除符合6.1外，还应满足以下要求：

- 塑料件冲击强度应≥10 kJ/m2；

- 各种管材或异形管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.2 mm；

- 带有软包件的家具阻燃性能应不低于GB 17927-2024第4章中阻燃III级的要求。

生产

前馈控制

确认设计图纸的正确性、可制造性，识别出生产中的关键工序、特殊点和特殊过程。

确认原辅材料均经过验收、质量合格，满足第6章的相关要求。

现场控制

在关键工序、特殊点和特殊过程设置检验点，确保与产品设计的一致性。

对生产过程进行监控和记录，确保结构、标识等严格符合第5章的相关要求。

反馈控制

收集安装人员在现场发现的尺寸不符、孔位偏差、破损等问题，并分析改进。

安装

组合结构安全控制

应使用原厂配套连接配件，关键承重连接点应采用可靠的连接方式，并结合防松处理与预紧力控制，确保连接系统在额定荷载下无松动或失效。

组合产品的极限偏差应同取正值或负值。

组合过程中若发现，因尺寸偏差导致产品安装后会出现不满足结构要求的间隙，应立即停止安装，更换尺寸合适的产品。

安装结束后，应检查确认产品符合5.2的设计要求。

装配工艺控制

装配过程中，宜分阶段组合验证。

应考虑使用环境的温湿度影响，预留足以修正温湿度影响的伸缩间隙，或使用可修正温湿度影响的辅助材料。

安装过程中发现有影响安装质量的问题时应及时停止安装，待问题解决后再进行安装。

组合精度防控

应使用专业测量工具确定水平基准面和垂直基准线。

应按照“从核心向外扩展”的原则，制定安装规程，严格按照规程装配。

验收

产品安装质量验收应符合第8章和GB/T 43003-2023中 4.4.1.1.2的要求，产品使用说明和警示标识应符合5.4的要求。

对产品整体验收时，如有必要，产品的有害物质含量应符合GB 18584-2024的要求，当明示指标高于GB 18584-2024时，应符合明示质量指标。

验收时应向客户提供产品所使用的板材、玻璃材料、金属材料、五金配件、涂料与胶黏剂、软包件主要面料等主要材料的相关检测报告、合格证等质量证明。

产品整体验收结束，应填写定制家具验收单，至少包含附录B的项目。

（资料性）
主要原辅材料要求

表A.1给出了家具采用的主要原辅材料应符合的相关标准。

主要原辅材料要求

| 序号 | 种类 | 细分类 | 应符合的标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木材 | 锯切用原木 | GB/T 143 |
|  |  | 旋切单板用原木 | GB/T 15779 |
|  |  | 刨切单板用原木 | GB/T 15106 |
|  |  | 指接材 | GB/T 21140 |
|  |  | 集成材 | LY/T 1787 |
| 2 | 人造板 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品 | GB 18580 |
|  |  | 细木工板 | GB/T 5849 |
|  |  | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 | GB/T 34722 |
|  |  | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 | GB/T 15102 |
|  |  | 装饰单板贴面人造板 | GB/T 15104 |
|  |  | 铜箔、铝箔饰面人造板 | LY/T 1983 |
|  |  | 胶合板 | GB/T 9846 |
|  |  | 中密度纤维板 | GB/T 11718 |
|  |  | 刨花板 | GB/T 4897 |
| 3 | 其他材料 | 夹层玻璃 | GB 15763.3 |
|  |  | 平板玻璃 | GB 11614 |
|  |  | 钢化玻璃 | GB/T 26695 |

表A.1  主要原辅材料要求（续）

| 序号 | 种类 | 细分类 | 应符合的标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 其他材料 | 实体面材 | GB/T 26696 |
|  |  | 石英石 | JG/T 463 |
|  |  | 大理石 | GB/T 19766 |
|  |  | 花岗岩 | GB/T 18601 |
|  |  | 石灰石 | GB/T 23453 |
|  |  | 微晶玻璃 | JC/T 872 |
|  |  | 不锈钢板 | GB/T 4237或GB/T 3280 |
|  |  | 陶瓷岩板 | GB/T 44309 |
|  |  | 结构用竹集成材 | GB/T 40487 |
|  |  | 重组竹 | GB/T 40247 |
|  |  | 结构用竹篾层积材 | GB/T 38071 |
|  |  | 结构用竹木复合板 | GB/T 21128 |
|  |  | 竹单板饰面人造板 | GB/T 21129 |
|  |  | 竹编胶合板 | GB/T 13123 |
| 4 | 辅助材料 | 抽导轨 | QB/T 2454 |
|  |  | 家具用合页 | QB/T 4595.1、QB/T 4595.2、QB/T 4595.3、QB/T 4595.4、QB/T 4595.5 、QB/T 4595.6或QB/T 4595.7 |
|  |  | 门窗用合页 | JG/T 125 |
|  |  | 铝合金型材 | GB/T 5237.2、GB/T 5237.3 、 GB/T 5237.4或GB/T 5237.5 |
|  |  | 钢构件 | QB/T 4767 |

表A.1  主要原辅材料要求（续）

| 序号 | 种类 | 细分类 | 应符合的标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 辅助材料 | 封边条 | QB/T 4463 |
|  |  | 拉手 | QB/T 1242 |
|  |  | 导轨 | QB/T 2454和QB/T 1242 |
|  |  | 铰链 | QB/T 2189和QB/T 1242 |
|  |  | 连接件 | GB/T 28203 |
|  |  | 脚轮 | QB/T 4765 |
|  |  | 皮革 | GB/T 16799 |
|  |  | 纺织面料 | GB 18401 |
|  |  | 聚氯乙烯人造革 | GB/T 8948 |
|  |  | 建筑材料 | GB 6566 |
|  |  | 胶粘剂 | GB 18583 |
|  |  | 室内用水性木器涂料 | HG/T 3828 |
|  |  | 木器涂料 | GB 18581、GB 30981.2 |
|  |  | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酷木器涂料 | GB/T 23997 |
|  |  | 木塑装饰板 | GB/T 24137 |
|  |  | 浇铸型工业有机玻璃板材 | GB/T 7134 |

（资料性）
定制家具验收单

定制家具验收单见表B.1。

定制家具验收单

| 客户姓名 |  |  | 客户联系电话 |  | 安装地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家具产品名称 |  |  | 家具产品规格型号 |  | 安装服务人员 |  | 客服电话 |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  |  |  |  | 验收结果 |  | 备注 |  |
| 1 | 产品说明应完整 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 2 | 警示标识应齐全且满足形式要求 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 3 | 阻燃性能 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 4 | 有害物质含量 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 5 | 安装施工符合设计图纸和设计要求 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 6 | 安装过程中对产品、环境、客户物品等无任何损伤、破坏 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 7 | 家具外观应完整、无破损、无污损 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 8 | 接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 9 | 家具内应无多余的螺丝、木屑等杂物 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 10 | 定制木家具、金属家具、玻璃家具、塑料家具等硬质材料生产的产品的外形尺寸偏差为士5 mm，定制软体家具的外形尺寸偏差为士10 mm |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 11 | 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 12 | 推拉构件应推拉顺畅，抽屉下垂度≤20 mm，摆动度≤15 mm |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 13 | 门应开合顺畅、灵便，分缝均匀，无上下错位 |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 14 | 定制木家具、定制金属家具、定制玻璃家具、定制塑料家具等硬质材料生产的产品的位差度，即门与框架、门与门相邻表面、抽与框架、抽屉与门，抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2 mm |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |

表B.1  定制家具验收单（续）

| 序号 | 验收项目 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 零部件的结合应严密、牢固 | □合格 □不合格 |  |
| 16 | 各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外） | □合格 □不合格 |  |
| 17 | 各种配件安装应严密、平整、端正、牢同,结合处成无开裂或松动 | □合格 □不合格 |  |
| 18 | 家具锁应锁定到位、开启灵活 | □合格 □不合格 |  |
| 19 | 家具产品整体结构应牢固，底脚平稳性≤2 mm | □合格 □不合格 |  |
| 20 | 定制木家具、金属家具、玻璃家具、塑料家具等硬质材料生产的产品的所有分缝（非设计要求时）≤2 mm | □合格 □不合格 |  |
| 21 | 家具产品与墙体连接处应进行封闭处理 | □合格 □不合格 |  |
| 22 | 电子部件安全/可靠 | □合格 □不合格 |  |
| 其他： |  |  |  |
| 整改建议： 客户签字： 安装服务人员签字： 年 月 日 年 月 日 （本验收单一式两份，双方签字生效） |  |  |  |