| ICS | 93.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | CCS P 66 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

公路工程施工现场视频监控技术规范

Technical specification for video monitoring of highway engineering construction site

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目   录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 基本规定	2

6 系统设计	2

6.1 一般规定	2

6.2 系统功能	2

6.3 采集与存储	3

6.4 传输与接口	3

6.5 监控管理平台	4

6.6 信息安全	5

7 现场布设与设备技术指标	5

7.1 布设原则	5

7.2 布设点位	5

7.3 编号规则	5

7.4 设备技术指标	6

8 安装调试	7

8.1 一般规定	7

8.2 设备安装	7

8.3 系统调试	7

9 运行维护	8

9.1 一般规定	8

9.2 系统运行	8

9.3 维护保养	8

9.4 扩展和升级	8

附录A（规范性） 视频监控安装位置及数量	9

附录B（资料性） 视频监控验收记录	11

附录C（资料性） 视频监控系统维护记录	12

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省交通运输厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：江苏省交通工程建设局、南京飞搏智能交通技术有限公司、中交一公局第五工程有限公司、山东省路桥集团有限公司、徐州市交通工程总承包有限公司、江苏捷达交通工程集团有限公司、无锡交通建设工程集团股份有限公司、中国公路工程咨询集团有限公司、常州交通建设管理有限公司、中交一公局第二工程有限公司、江苏百润检测有限公司。

本文件主要起草人：周进、彭森、张翰林、贾鹏、马文宁、陈利峰、高德风、袁振中、王昊平、庄笑伟、韩峰、李屹、张亚慧、韦捷、汤鑫敏、顾江鸣、王学海、张奇、赵恩强、周明利、石文生、李燕军、马小强、李纪洲、陈勇、孟繁超、张南童、胡小文、秦自强、秦山山、赵无名、孙钊、杨栋林、侯建勇、孙发源、梁刚、梁华骏、赵广、贾永发、孙明志、刘松、胡伟、秦庆阳、柴苗、曹广周、闫少泽、吴敏婕、任炜、廖鹏、戎锴、王昊、陆华良、聂强新、孙成楼、周琳、钱江。

公路工程施工现场视频监控技术规范

范围

本文件规定了公路工程施工现场视频监控的基本规定、系统设计、现场布设与设备技术指标、安装调试、运行维护等要求。

本文件适用于公路工程施工现场视频监控系统的设计、布设及运维。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28181  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 35319  物联网 系统接口要求

GB 50348  安全防范工程技术标准

GB 50395  视频安防监控系统工程设计规范

GB 55029  安全防范工程通用规范

JGJ/T 292  建筑工程施工现场视频监控技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

视频监控系统  video surveillance system

由摄像机、传输设备、存储设备、显示设备和软件组成，具有采集、传输、显示、存储和分析功能。

监控管理平台 surveillance management platform

对施工现场实施视频监控系统的信息进行集成管理的平台。

前端设备  front-end equipment

安装于观察现场的信息采集、编码/处理、存储、传输、安全控制等设备。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AI：人工智能 （Artificial Intelligence）

MP4：动态图像专家组 （Moving Picture experts group 4）

AVI：音频视频交错格式 （Audio Video Interleaved）

FLV：Flash视频格式 （FLash Video）

WMV：媒体视频 （Windows Media Video）

IP：因特网互联协议 （Internet Protocol）

TCP：传输控制协议 （Transmission Control Protocol）

UDP：用户数据包协议 （User Datagram Protocol）

OSD：屏幕菜单式调节方式 （On Screen Display）

APP：应用程序 （Application）

IEEE：电气和电子工程师协会 （Institute of Electrical and Electronics Engineers）

PC：电子计算机（Personal Computer）

基本规定

视频监控系统应与建设项目的信息化管理系统互联互通。

视频监控系统应具有兼容性、可靠性、稳定性、扩展性及安全性，具备实时显示、视频存储、视频回放等功能。

视频监控系统安装后应进行系统调试，调试结果应满足设计要求。

视频监控系统应进行维护，在施工期间可正常运行。

视频监控系统宜采用成熟、先进，有AI智能识别的技术产品。

视频监控系统应符合国家现行有关规定和工程管理的要求，信息传输、交换、控制安全应符合GB/T 28181的相关规定。

系统设计

一般规定

视频监控系统的设计应满足工程建设参建各方及行业管理部门的使用需求。

视频监控系统应具有图像、视频及操作记录等数据的采集、传输、分析、预警、反馈和设备控制功能，并设置使用层级权限。

视频监控系统原始存储数据应具有防篡改性，通过系统配置统一时钟源对所有设备进行同步，实现统一校时功能。

视频监控系统应具有根据用户级别处理并发访问的功能；不同级别的用户同时请求对某一设备操作时，系统应优先满足高优先级用户操作。

施工现场监控室应具备网络视频录像机、显示设备，应选择温度、湿度适宜、电磁干扰小的场所，应能保证不间断供电，消防、用电符合要求。

系统功能

应具备远程管理和配置的功能，支持多种版本的操作系统、多类型数据库等，宜具备与报警、出入口控制等其他应用系统的集成能力。

应具备手动或自动操作功能，可遥控摄像机、云台、镜头、防护罩等的各项功能，控制效果应平稳可靠。

记录的图像信息应包含图像编号/地址、记录时间和日期。

用户交互模块应提供友好的用户界面，便于用户操作与管理，并支持电脑端、移动端等多端口访问。

应支持显示屏多画面显示及画面切换功能。

应自动生成用户访问日志和系统操作日志，支持视频本地备份和日志备份功能。

视频监控宜支持图像和视频分析、报警检索，实时监听前端现场声音及语音对讲功能，具备自动捕捉人的不安全行为和物体的不安全状态等功能，可生成预警提示信息推送相关管理人。常见功能要求见表1。

视频监控常见功能要求

| 序号 | 功能名称 | 常见功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽佩戴识别 | 对施工现场所有人员未戴安全帽进行智能识别并实时预警，自动抓拍留存影像资料。 |
| 2 | 安全带佩戴识别 | 对施工现场所有人员未戴安全带进行智能识别并实时预警，自动抓拍留存影像资料。 |
| 3 | 反光背心穿戴识别 | 对施工现场所有人员未穿戴反光背心进行智能识别并实时预警，自动抓拍留存影像资料。 |
| 4 | 烟雾识别 | 通过智能视频监控设备进行浓烟监测，若发生浓烟明火事件，能实时发出声光报警，并自动抓拍留存影像资料。 |
| 5 | 临边防护识别 | 对施工现场所有临边防护不到位进行智能识别并实时预警，自动抓拍留存影像资料。 |
| 6 | 越界识别 | 对施工现场危险区域人员或设备越界闯入智能识别并实时预警，自动抓拍留存影像资料。 |
| 7 | 智能广播 | 具备人的不安全行为和物的不安全状态等自动广播危险提示功能。 |

采集与存储

施工现场应安装前端设备；采集现场质量、安全、文明施工和综合管理的信息，将现场情况实时上传至监控管理平台。

前端摄像机宜选择日/夜自动转换型摄像机，宜采用可变焦距镜头，并符合下列规定：

监控范围内的平均照度宜不小于50lx，并根据需求设置与摄像机指向一致的辅助照明光源；

宜能够显示人员的面部特征、机动车牌号；

具备防水、防尘、防抖及防虚焦等功能，防水、防尘应达到IP65防护等级。

前端摄像机失焦、遮挡、断电、虚焦等不正常情况发生时，宜自动识别并报警。

可以实时视频进行自动连续存储，或根据设定的事件、时间、地点等进行存储。

应支持对指定设备或系统上指定时间的历史视音频数据进行远程回放，回放过程应支持正常播放、快速播放、慢速播放、画面暂停、随机拖放等媒体回放控制。

视频存储应支持集中存储、分散存储等模式，视频存储应不小于30天，不应随意更改录像状态和停止录像，不应私自删除录像资料。

视频存储可采用云存储或异地备份，具备导出视频录像功能，支持MP4、AVI、FLV、WMV等格式。

前端设备应符合GB 50348、GB 50395的相关规定。

传输与接口

数据传输可分为有线传输与无线传输方式。对易发生变化的监控点位置，宜采用无线传输方式，网络传输带宽应满足视频监控要求，并留有余量。

系统网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议。

系统信息经由IP网络传输时端到端的信息延迟时间，应符合下列规定：

- 前端设备与信号直接接入监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

- 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

有线传输的网络应符合GB/T 28181的相关规定，并符合下列规定：

- 施工现场的视频传输上行网络带宽不应小于现场安装的视频监控摄像机个数乘以单路视频信号的带宽；

- 施工现场的视频传输下行网络带宽不应小于并发显示视频信号路数乘以单路视频信号的带宽。

系统网络的传输质量应符合下列规定：

- 网络时延上限值为400ms；

- 时延抖动上限值为50ms；

- 丢包率上限值为1×10-3；

- 包误差率上限值为1×10-4。

系统网络接口应符合GB/T 35319的相关规定。

监控管理平台

监控管理平台包括施工现场视频监控管理平台、远程视频监控管理平台和移动端APP，且应符合下列规定：

- 施工现场视频监控管理平台应具备存储信息功能，辅助现场人员管理，并实现与远程视频监控管理平台的信息交互的功能；

- 远程视频监控管理平台应提供施工现场视频监控管理平台的统一访问接口，能实现工程远程监控管理和资源汇总、分析、处理。

系统平台基础功能主要有视频巡逻、录像回放、监视屏控制等。

视频巡逻功能：

- 实时预览切换：支持1画面或多画面预览；支持监控画面的主码流子码流切换功能；支持一机双屏同时监控功能；

- 在线状态显示：支持在预览列表树中区分监控通道是否在线的功能，支持组织机构和监控区域下的监控点在线数统计功能；

- 云台控制：支持对前端设备的全功能云台控制功能，支持模拟键盘、网络键盘以及PC机键盘的上下左右按键、鼠标等方式实现云台控制可对摄像机进行视角、方位、焦距、光圈等的调整：支持旋转和自动扫描、镜头变倍变焦、预置位设置和启动、巡航轨迹等；

- 自动守望：支持前端设备的自动守望功能，系统在用户对摄像机控制操作结束后设定的时间段内，使摄像机回复到默认的守望位置；

- 轨迹控制：支持轨迹控制功能，可添加多条轨迹，并可自定义轨迹名称，并可显示当前操作状态。

视频录像回放控制功能：

- 即时回放：回放任意点位的录像文件；可选择上一、下一帧进行逐帧播放功能；支持对当前即时回放的录像数据进行本地保存的功能；

- 常规回放：选择所要回放的通道、日期和时间段、录像类型等条件，检索相应录像，检索到相应录像片段后，可进行录像的常规播放；支持多通道同时进行回放；录像类型支持计划录像、动测录像、手动录像、报警录像，不同类型的录像，会有不同的颜色区分；

- 回放控制：录像回放时支持单画面、4画面、9画面、16画面等多种规格画面的回放显示方式；支持暂停、拖动播放、快放(2倍数、4倍数、8倍数)、慢放(1/2倍数、1/4倍数、1/8倍数)、单帧播放；支持对录像的剪辑、抓图、下载、备份、刻录等操作，支持断点续传功能；支持多画面同步或异步回放；支持回放录像上电视墙等功能。

监视屏控制的相关功能：

- 图像上墙：支持选择一个通道拖放至监视屏控制界面进行上墙播放；支持回放上墙、报警联动图像上墙；支持上墙图像的同步声音控制；支持监视屏控制界面与电视墙上同步显示视频；支持动态切换监视屏输出的分割模式；支持一键上墙功能，对监控区域，选择上墙区域后，可通过按键直接进行上墙显示；

- 监视屏轮巡计划：可配置监视屏轮巡计划，支持监视屏计划轮巡上墙播放，可手动选择预案进行上墙轮巡；

- 大屏分割拼接：支持大屏分割功能，支持1画面、4画面、9画面、16画面分割功能；支持大屏拼接功能；支持大屏开窗、漫游、场景记忆等功能。

移动端APP功能宜符合下列规定：

- 支持在移动端预览实时视频、进行云台操作、抓图功能；

- 支持在移动端进行视频数据采集、数据录入；

- 支持在移动端查看历史录像；

- 支持在移动端地图显示项目位置和导航。

信息安全

视频监控系统应具有统一身份认证和用户权限管理体系，根据不同权限、角色实现对访问用户的分权分域管理。

视频监控系统应具备多层次的安全防护措施，并采用防火墙、入侵监测系统等网络安全设备。

视频监控系统应具备用户身份认证机制，并采用权限管理机制，对不同级别的用户进行访问控制。

视频监控系统应实现数据定期备份，建立数据备份管理制度。

视频监控系统应具备网络数据加密传输。

现场布设与设备技术指标

布设原则

应对施工重点区域全覆盖、不留盲区。以下施工现场应安装摄像机：

- 覆盖大范围场景部位（如两区三场、取土场、工序转换及交叉作业点等）；

- 特种设备作业区域；

- 危险性较大工程等重点部位；

- 特殊路段（如边通车边施工路段等）；

- 施工现场主要出入口；

- 其他需要安装的部位。

布设点位

视频监控安装位置、布设数量及机型至少应符合附录A的规定，并根据工程不同施工阶段及时增设和调整。

编号规则

编号组成

包括合同号、视频场景类别、位置描述、流水号。

合同号

按合同文件填写合同号。

视频场景类别

应以视频监控现场实际安装位置、桥梁名称、机械设备名称、施工桩号等命名。如：两区三场、桥梁名称、机械设备名称、匝道或枢纽名称、里程桩号等。视频场景类别应使用监控对象的具体名称来表述，如：“XX隧道”“XX桥”等。

位置描述

位置描述为方向、公路路线走向等不同属性的组合。

流水号

采用01～99的2位数字表示。

时间

应标注视频图像产生的准确时间，采用北京时间24小时“yyyy/mm/dd hh:mm:ss”或“yyyy-mm-dd hh:mm:ss”时间信息格式。时间统一叠加于视频的右上角单行显示。

监控视频叠加分区显示方式。如下图所示：

监控视频叠加分区显示图

字符叠加内容ZJG-A1标-预制场-东-01 表示“张靖皋长江大桥A1标预制场东侧编号01的摄像机”。其中“ZJG-A1标”为合同号，“预制场”为视频场景类别，“东”为位置描述，“01”为流水号。

预留信息可叠加现场管理需要的其他信息。

设备技术指标

视频监控摄像机可采用枪型摄像机、球型摄像机，摄像机像素应不低于400万。

视频监控摄像机通用功能和技术指标应符合下列规定：

- 视频和图像分辨率应不低于1280×720，宜选用1920×1080及以上；

- 采用有线传输或IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 标准协议无线传输时，帧率应不低于25帧/秒，采用4G及以上标准无线传输时，帧率应不低于8帧/秒；

- 支持H.264/H.265压缩算法，帧率、码率根据网络环境自适应调整，无卡顿和马赛克，图像能连续传输，无时间跳跃现象；

- 视频压缩编码延时不应大于300ms；

- 应支持双码流技术，每路码流能独立配置分辨率及帧率；

- 当采用无线方式传输时，优先选用内置4G及以上标准模块的无线传输方式支持4G及以上标准网络，向下兼容3G网络；

- 应支持至少1路报警输入和1路报警输出；

- 应支持至少4行字符叠加，叠加内容包括时间、自定义文字等信息，OSD叠加位置能在画面灵活调整；

- 宜支持定时抓图与事件抓图功能；

- 工作温度、湿度范围应满足：温度-30℃～60℃，相对湿度10%～90%。

枪型摄像机除应满足视频监控摄像机通用功能和技术指标外，并应支持红外阵列补光，照射距离不小于30m，最低照度彩色至少满足0.01lx。

球型摄像机除应满足视频监控摄像机通用功能和技术指标外，还应符合下列规定：

- 应支持不小于20倍光学变焦；

- 应支持守望和巡航功能；

- 支持360°水平旋转，垂直方向转动范围不小于-15°～90°，转速能根据镜头变焦倍数自动调整；

- 应支持红外阵列补光，照射距离不小于150m，最低照度彩色至少满足0.01lx。

设备技术指标应符合JGJ/T 292的相关规定。

安装调试

一般规定

视频监控系统的设备和材料应具备产品合格证书和质量保证书。

视频监控安装应由施工单位编制实施方案，并经监理单位审批。

摄像机应在分部分项工程施工前，安装在施工现场制高点上，在所监控的工程完成后方可拆除。

施工现场视频监控系统的电源应保持持续稳定可靠，安装需牢固。应为维修和操作预留适当的空间。

设备安装

施工现场视频监控系统应按实施方案进行安装，并符合设计要求。

摄像机安装点位应视野开阔和避免逆光现象。

施工现场远程视频监控系统传输线路敷设应符合下列规定：

- 传输线路应能可靠、稳定传输各种信号，并且能满足建设工程施工现场环境要求，不应有扭绞、压扁和保护层断裂等现象；

- 室外架空线缆应牢靠固定，施工塔吊吊装区域内不应室外架空线缆敷设；

- 当现场交通主干道内需架设架空线缆时，架设高度应满足工程需要；

- 信号传输线缆与强电线缆平行或交叉敷设时，间距不应小于0.5m；

- 线缆需在水下布线时，水下部分线缆应加防水套，或采用外套为防水材质的线缆，并应设置一定数量的电缆标识牌；

- 室外线缆埋地时，埋地深度不应小于0.8m，并应设置一定数量的电缆标识牌；

- 无线设备架设时，接收设备与发射设备之间应避开遮挡物，并应满足传输信号要求；

- 远程视频监控系统所有引线在与监控设备连接时，均应留有余量；

- 系统线缆标识应正确、清楚。

防雷与接地除应符合GB 50348的相关规定外，还应符合下列规定：

- 采取相应隔离措施，防止地电位不等引起图像干扰；

- 室外安装的采集设备及连接装置应采取防雷措施。

系统调试

系统调试应符合下列规定：

- 对设备运行、处理速度、图文处理、稳定性和可靠性等项目进行检查调试；

- 对软件接口、数据采集、图文传输、存储读取、稳定性等方面进行检查调试；

- 对调试过程中发现的问题及处理方法和结果详细记录。

系统调试过程中，应及时、真实填写调试记录。

系统调试应符合GB 50348的相关规定。

视频监控系统整体调试合格后，应根据实施方案组织验收，填写视频监控验收记录表，见附录B。

运行维护

一般规定

应建立运行维护机制，定期进行检查与维护。

维护应具备基本维护条件，做到备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。

应做好防潮、防尘、防雷、防干扰工作。

应建立运行维护计划与日志，维修时填写维修记录表，见附录C。

系统运行维护应符合GB 55029的相关规定。

系统运行

对视频监控点位、视频信息记录与存储、运行日志和操作日志进行管理，监控并传输视频监控视音频和图像。

配置视频监控系统的用户权限，定期进行病毒查杀，做好网络安全防护。

定期查看视频监控系统运行情况，及时查看报警信息、重要事件和故障日志。

定期对系统运行环境、设备状态、网络通信及电源等进行检查。

及时记录视频监控系统设备设施发生变化时的情况和原因。

维护保养

系统维护保养的主要对象应包括前端设备部分的摄像机、云台球罩；传输部分的路由器、交换机、无线网桥；存储部分的网络硬盘录像机、网络硬盘服务器；显示设备的显示器、图像控制器、视频矩阵切换器、数字解码器等。

维护保养发现采集部分、传输部分或显示部分设备不符合系统验收要求时，应在24h内报修。

监控摄像机镜头应保持清晰，有遮挡、污损、偏移等情况时，应立即恢复。

扩展和升级

系统应支持多变的组网方案，应能适应各种规模应用的网络结构。

系统应具有向下兼容性，低版本的数据应能无损升级至高版本。

升级与改造前，应进行充分的论证和测试，确保升级方案的可行性和安全性。

升级与改造过程中，应确保系统数据的完整性和安全性，防止数据丢失或损坏。

升级与改造完成后，应进行全面测试，提供详细的升级日志记录，以便问题追踪和系统维护。

附 录 A
（规范性）
视频监控安装位置及数量

视频监控安装一览表样式见表A.1。

- 表A.1视频监控安装一览表

| 序号 | 部位 | 安装位置 | 枪机（个） | 球机（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两区三场 | 项目经理部办公区、生活区 | 1~2/层 |  |
|  |  | 钢筋加工场 | 2~4 | 1~2 |
|  |  | 预制场 |  | 1~2 |
|  |  | 拌和场 |  | 1~2 |
| 2 | 特种设备作业区域 | 门式起重机 | 1~2/台 |  |
|  |  | 桥式起重机 | 1~2/台 |  |
|  |  | 塔式起重机 | 1~2/台 |  |
|  |  | 架桥机 | 1~2/台 |  |
|  |  | 施工升降机 | 1~2/台 |  |
| 3 | 大型临时工程 | 围堰 | 1~2/200米 |  |
|  |  | 支架 |  | 2~4/处 |
|  |  | 栈桥 |  | 1~2/处 |
|  |  | 水上作业平台 |  | 1~2/处 |
| 4 | 基坑开挖支护 降水工程 | 5m及以上基坑（槽）开挖 |  | 1~2/处 |
|  |  | 沉井 |  | 1~2/处 |
|  |  | 地下连续墙 |  | 1~2/处 |
|  |  | 支护、降水工程 |  | 1~2/处 |
| 5 | 桩基础 围堰工程 | 深水基础及围堰工程 |  | 1~2/处 |
|  |  | 5m及以上挡土墙基础 |  | 1~2/处 |
| 6 | 桥涵工程 | 40m及以上的墩、柱、索塔工程 |  | 1/墩 |
|  |  | 梁（板）长40m及以上或梁（板）重量150t预制梁安装 |  | 1~2/处 |
|  |  | 支架现浇、移动模架现浇、钢结构、悬浇、悬拼、转体、顶推施工工程 |  | 1~2/处 |
|  |  | 斜拉桥索塔、主梁、斜拉索施工工程 |  | 1~2/处 |
|  |  | 悬索桥锚碇、索塔、猫道、主梁、缆索施工工程 |  | 1~2/处 |
| 7 | 隧道工程 | 盾构设备安装、拆卸 | 1~2/处 |  |

- 表A.1视频监控安装一览表(续)

| 序号 | 部位 | 安装位置 | 枪机（个） | 球机（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 隧道工程 | 隧道掘进施工 | 1~2/处 |  |
|  |  | 隧道洞身开挖工程 | 1~2/处 |  |
|  |  | 隧道工作井、洞口、掌子面、明洞工程 | 1/处 |  |
|  |  | 隧道支护、衬砌工程 | 1~2/处 |  |
| 8 | 路基工程 | 滑坡处理工程 |  | 1~2/处 |
|  |  | 高边坡工程 |  | 1~2/处 |
| 9 | 模板工程及支撑体系 | 工具式模板工程（爬模、翻模、大型模板等）、移动模架工程 |  | 2~4/墩（跨） |
|  |  | 用于钢结构安装等、满堂承重支撑体系工程 |  | 2~4/处 |
| 10 | 起重吊装、起重机械安拆工程 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程 |  | 1~2/处 |
|  |  | 起吊重量在300kN及以上或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重设备安装、拆卸工程 |  | 1~2/处 |
| 11 | 拆除工程 | 桥梁拆除工程 |  | 2~4/桥 |
|  |  | 隧道拆除工程 | 2~4/处 |  |
| 12 | 特殊路段 | 边通车边施工路段 | 交通组织施工区域原则每象限设置1~2个；具体情况根据施工方案及交警、路政等部门及现场情况确定。 |  |
|  |  | 跨线施工路段 |  |  |
|  |  | 交通导改施工路段 |  |  |
|  |  | 主要道路交叉口施工路段 |  |  |
| 13 | 施工现场 | 施工现场主要出入口 | 每个主要出入口设置1~2个，具体根据现场情况确定。 |  |

附 录 B
（资料性）
视频监控验收记录

视频监控验收记录表样式见表B.1。

表B.1 视频监控系统验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  |  | 验收内容 |  |  | 验收情况 |  | 备注 |
| 工程部位 |  |  |  | 验收结论 |  |  | 验收时间 |  |  |
| 验收人 签名 |  | 安装单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 现场管理机构 |  |
|  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附 录 C
（资料性）
视频监控系统维护记录

视频监控系统维护记录表样式见表C.1。

表C.1 视频监控系统维护记录表

| 施工单位 |  |  | 合同号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  |  | 天气 |  |
| 故障起止时间 |  |  | 记录人 |  |
| 故障位置 |  |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |  |
| 故障原因及处置结果 |  |  |  |  |
| 维修人员签名： 年 月 日 |  | 施工单位签名： 年 月 日 |  |  |