重要建设工程强震动监测台阵技术规范

（报批稿）

编制说明

江苏省地震局 中国地震局工程力学研究所

《重要建设工程强震动监测台阵技术规范》编制组

2025年12月

目 录

一、目的意义	1

二、任务来源	2

三、编制过程	3

四、编制原则及主要内容	5

五、技术指标确立的依据	12

六、与现行法律法规和强制性标准的关系	13

七、重大分歧意见的处理依据和过程	15

八、标准推广实施建议	15

九、起草单位和人员	16

十、其他应当说明的事项	17

《重要建设工程强震动监测台阵技术规范（报批稿）》

编制说明

《重要建设工程强震动监测台阵技术规范》规定了重要建设工程强震动监测台阵监测对象与监测系统分类、监测台阵的布设与技术要求、监测系统的安装与验收、管理与维护、监测记录的存储与处理等要求，适用于新建、改建、扩建的核电站、水库大坝、特大桥梁、发射塔、高层建筑、海上风电场工程以及其他可能引发严重次生灾害的重要建设工程，其他需要设置强震动监测台阵的建设工程或设施可参照本标准执行。

一、目的意义

随着江苏省经济的快速发展，重要工程在省内的分布越来越广。国家在部分建筑规范如核电站抗震设计规范、水工建筑物设计规范、混凝土大坝安全监测技术规范等提出了在建筑设计时根据需要进行动力分析，设置地震加速度仪等进行观测的要求。四川、北京、湖北、上海等地在国家规范的基础上，结合本省重要建设工程特点制定了对应的地方标准和技术规范，根据建筑特点建设完善的强震动监测台阵。在建设工程布设强震动监测台阵是了解和掌握工程结构在强地震作用下反应性状的最直接手段之一。实践表明，通过建立强震动监测台阵，可以有效获取地震发生时的工程结构的动力响应数据，为重大工程、建构筑物的地震灾害评估、应急响应、灾后重建和抗震设计提供科学依据。

制定《重要建设工程强震动监测台阵技术规范》能对我省强震动监测台阵的建设和管理提供科学化、标准化的技术指导，提升监测数据的质量和应用水平，震前在重要工程上布设强震动监测台阵，结合环境激励测试，可获取结构动力特性。震时，依托实时地震监测和地震预警信息，可以在地震发生的过程中采取应急处置来减少重要工程的震害，如发生破坏性地震时，可以控制核电站自动停堆、高铁减速行驶、高层建筑电梯停止运行等，在震后能够帮助政府和业主快速定量判断某个重要工程在地震中的破坏情况以及可能产生的次生灾害，以做出迅速合理的应急处置措施。这些措施可以有效减轻地震引起的经济损失和人员伤亡，有助于为我省地震灾害防御和应急响应提供强有力的技术支撑。

二、任务来源

2024年2月，江苏省地震局根据《省市场监督管理局关于印发2024年度江苏省地方标准申报指南的通知》（苏市监标〔2024〕14号）要求，组织编制了《重要建设工程强震动监测台阵技术规范（草案）》和立项申报书，并将相关申报材料报送江苏省市场监督管理局。

2024年8月19日，江苏省市场监督管理局印发《省市场监督管理局关于下达2024年度江苏省地方标准制修订计划的通知》（苏市监标〔2024〕143号），下达了《重要建设工程强震动监测台阵技术规范》地方标准（序号310）编制任务。

三、编制过程

（一）启动阶段（2024年8月）

本标准由江苏省地震局牵头，联合中国地震局工程力学研究所成立标准编制起草组，编制组成员长期从事地震台站建设、运维、数据处理和信息网络维护等相关工作，经验丰富，主要技术骨干均参与完成多项行业标准、技术规范的编制，积累了丰富的工作经验，为本标准的编制奠定了较好的理论和实践基础。同时，召开编制工作启动会，确定工作分工和时间节点，确保编制工作顺利开展。

（二）调研编制阶段（2024年9月-10月）

标准编制组分别针对标准编制涉及的内容开展了文献查阅、实地调研等前期工作，收集了国家及各省有关法律法规、政策文件、国家标准、行业标准和地方标准等，分析国内外重要建设工程强震动监测台阵技术规范制定情况。同时，与盐城、宿迁和徐州地震主管部门以及高校进行调研座谈，了解强震动监测台阵建设现状、需求和相关建议。通过调研，总结相关法律法规、政策文件和标准规范要求，梳理了相关技术指标，确定了本标准的总体框架，完成《重要建设工程强震动监测台阵技术规范（初稿）》编制。

（三）专家咨询阶段（2024年11月）

2024年11月29日，我局邀请东南大学、河海大学、南京工业大学、河北省地震局等省内外专家，在南京召开专家论证咨询会，听取了专家对《重要建设工程强震动监测台阵技术规范》（初稿）的意见和建议。

（四）讨论修改阶段（2024年12月-2025年6月）

标准编制组根据专家意见建议对初稿进行修改。期间，编制组部分成员参与我局在南京、盐城、宿迁和徐州等地多幢典型高层建筑强震动监测台阵的现场布设工作，并组织召开多次线上线下编制工作讨论会，总结强震动监测台阵建设经验，进一步完善标准内容。期间，针对标准中的技术难点和争议问题重点讨论解决，确保标准的科学性和可操作性，最终形成《重要建设工程强震动监测台阵技术规范（征求意见稿）》和编制说明。

（五）公开征求意见阶段（2025年7月-10月）

2025年7月，根据地方标准制定程序，编制组以江苏省地震局名义分别向中国地震局监测预报司、相关企业、高校、科研院所、省内有关单位、设区市地震工作管理部门以及专家学者征求意见和建议。同时，先后在江苏省地震局官方网站（https://www.jsdzj.gov.cn）、江苏省市场监督管理局官方网站（https://scjgj.jiangsu.gov.cn/）面向社会公众进行为期30天的公示和征求意见。2025年9月初，再次组织专家和编制组召开标准征求意见稿线上咨询会，针对规范内容和反馈意见进行集中讨论修改。公开征求意见阶段，共反馈意见27条，其中，采纳17条，部分采纳9条，未采纳1条。征求意见结束后，编制组根据反馈意见和专家咨询意见情况，对征求意见稿和编制说明进行了全面修改完善形成送审稿。

（六）送审阶段（2025年11月-12月）

2025年11月27日，江苏省市场监督管理局组织专家召开了江苏省地方标准《重要建设工程强震动监测台阵技术规范》审查会。专家组听取了标准起草组关于标准制定情况和主要内容的说明，并对标准送审稿进行了逐条审议，专家组一致同意该标准通过审定。标准起草组按专家组提出的意见对标准做进一步修改完善，形成报批稿，报送江苏省市场监督管理局批准发布。

四、编制原则及主要内容

（一）编制原则

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

（二）标准主要内容

在制定《重要建设工程强震动监测台阵技术规范》时，充分考虑和吸收国内外先进的监测技术和管理经验。例如，参考国内强震动监测台站建设的相关技术规范规程，国际地震工程学会（IAEE）和国际地震工程与地震学联合会（IASPEI）发布的相关指南，以及美国地震学会（ASCE）和欧洲地震工程协会（EAEE）的技术文件。这些国际标准和指南在地震监测技术、数据处理、设备选型、台阵布设等方面提供了丰富的经验和实践案例，有助于提升我国强震动监测台阵的技术水平和国际竞争力。

标准主要规定了以下内容：

1.范围

《中华人民共和国防震减灾法》、《地震监测管理条例》和《江苏省防震减灾条例》等相关法律法规均规定重大建设工程应设置强震动监测设施。本标准规定了重要建设工程强震动监测台阵的设计与布设、监测系统的分类与技术要求、安装与验收、管理与维护、监测记录的存储与处理等要求。本标准适用于新建、改建、扩建的核电站、水库大坝、特大桥梁、发射塔、高层建筑、海上风电场工程以及其他可能引发严重次生灾害的重要建设工程，其他需要设置强震动监测台阵的建设工程或设施可参照本标准执行。

2.规范性引用文件

本标准主要参考下述标准规范：

DB/T 17 地震台站建设规范 强震动台站

DB/T 22 地震观测仪器进网技术要求 地震仪

DB/T 64 强震动观测技术规程

NB/T 11085 海上风电场工程结构安全监测建设规范

3.术语及定义

对重要建设工程、强震动、测点、强震动监测台阵、监测系统、抗震设防烈度等术语进行了定义。

4.监测对象与监测系统分类

本标准根据《中华人民共和国防震减灾法》、《地震监测管理条例》和《江苏省防震减灾条例》等法律法规，以及相关行业标准规范等规定了监测对象、布设要求、布设原则。对于应当设置强震动监测设施的重大建设工程具体范围的参考依据如表1所示。

表 1 部分法律法规规定的应当设置强震动监测设施的重大建设工程的范围

| 序号 | 法律法规 | 发布/修订年份 | 重大建设工程范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国防震减灾法》 | 2008 | 水库、油田、核电站等 |
| 2 | 《地震监测管理条例》 | 2004 | 核电站、水库大坝、特大桥梁、发射塔等 |
| ３ | 《江苏省防震减灾条例》 | 2017 | 大型水库大坝、跨江大桥、发射塔、城市轨道交通、一百五十米以上的超高层建筑等；核电站工程； |
| 4 | 北京市实施《中华人民共和国防震减灾法》规定 | 2013 | 新建、扩建、改建下列建设工程，应当建设强震动监测设施： （一）特大桥梁、大中型水库大坝； （二）供水、供电、供气、供热主干线及大型交通、通信枢纽等城市基础设施主体工程； （三）120米以上的高层建筑； （四）法律、法规和市人民政府确定的其他重大建设工程。 |
| 5 | 上海市市实施《中华人民共和国防震减灾法》办法 | 2018 | 新建、扩建、改建特大桥梁、发射塔等重大建设工程 |
| 6 | 《广东省防震减灾条例》 | 2017 | 下列新建、扩建、改建建设工程或者设施，应当设置强震动监测设施：（一）核电站和其他核设施； （二）特大桥梁； （三）大型水库大坝。 一百二十米以上的超高层建（构）筑物或者结构特殊、对经济社会有重要影响的建设工程或者设施。 |
| 7 | 《浙江省防震减灾条例》 | 2021 | 大型水库、核电站、跨海跨江特大桥梁、城市轨道交通等重大建设工程 |
| 8 | 《湖北省防震减灾条例》 | 2011 | 重点水库及江河堤防、油(气)田及油(气)储备、矿山、石油化工、高速铁路、城市轨道交通、超高层建筑以及核电站等重大建设工程 |
| 9 | 《云南省防震减灾条例》 | 2011 | 水库、矿山、石油化工、特大型桥梁和超高层建筑等重大建设工程 |

按照以上法律法规，国内目前主要是针对核电站、水库大坝、特大桥梁、发射塔、高层建筑、石油、矿山、供水、供电、供气、供热主干线及大型交通、通信枢纽等城市基础设施主体工程以及法律、法规和市人民政府确定的其他重大建设工程要求建设强震动监测台阵。对于江苏省来说，主要涉及的重要建设工程类型包括核电站、水库大坝、跨江大桥、发射塔和高层建筑，以及近年来发展迅速的海上风电场工程等，现有的法律法规中较少直接指出何种规模的工程需要建设强震动监测台阵，因此本标准结合我省重要建设工程现状和相关行业标准规范，给出了具体的监测对象和规模。

水库大坝布设范围主要沿用国务院《地震监测管理条例》第十四条和第十五条、《江苏省防震减灾条例》第十四条，以及《水工建筑物强震动安全监测技术规范》（DLT 5416）中的相关规定，同时考虑我省水库大坝的分布情况以及标准实施的可操作性，将设置强震动监测设施的范围设定为“大型水库和坝高大于100米的水电站”。

跨江大桥的布设范围，首先依据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中规定特大桥指多孔跨径总长（L）大于1000m或单孔跨径（LK）大于150m的桥梁，且《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01-2020）第3.1.1条中要求单跨跨径超过150m的特大桥应按A类抗震设防。大跨度桥梁作为重要的生命线工程，对于国民经济和抗震救灾具有重要意义，我省跨江大桥数量较多，因此，本标准设定“单孔跨度 150 米（含）以上的跨江桥梁”应当设置强震动监测设施，有助于积累我国大跨度桥梁的真实强震动记录，促进其抗震设计和研究工作。

发射塔的布设范围主要依据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）第5.4.4条对于广播电视建筑的抗震设防类别的规定，对于重点设防类和特殊设防类发射塔应对建设强震动监测台阵。

高层建筑布设范围主要依据《江苏省防震减灾条例》第十四条中“一百五十米以上的超高层建筑”要求和《建筑抗震设计规范》（GB50011）第3.11.1条规定“抗震设防烈度为7、8、9度时，高度分别超过160m、120m、80m的大型公共建筑，应按规定设置建筑结构的地震反应观测系统，建筑设计应留有观测仪器和线路的位置。”根据我国《民用建筑设计通则》（GB50352）规定：建筑高度超过100m时，不论住宅及公共建筑均为超高层建筑。江苏省超高层建筑数量众多，且有相当数量高层建筑建在江边、湖边等抗震不利地段上，超高层建筑具有耗资大、占地面积大、耐久性要求高、结构复杂、人员活动密集等特性，一旦发生地震将导致大量的人员伤亡和经济损失。因此，为了更好的防范地震灾害风险，提高地震灾害防御水平，本标准对于江苏省抗震设防烈度8度及以上地区（全省目前无9度设防区）高层建筑沿用《建筑抗震设计规范》（GB50011）中的规定，而其他地区则沿用《江苏省防震减灾条例》的规定。

海上风电场工程布设范围依据《海上风电场工程结构安全监测建设规范》（NB/T 11085-2023）第1.0.2条“本规范适用于新建或扩建的海上风电场工程海上电气设备平台、海上风电机组支撑结构的安全监测设计、实施及成果的整编和分析，包括环境监测、变形监测、振动监测、应力应变及渗流监测、防腐蚀监测、冲刷监测、监测系统、监测资料整编和分析。”中的规定。近年来，江苏省海上风电工程发展迅速，根据《2024年江苏省海洋经济统计公报》统计，全省海上风电累计装机容量达1183.3万千瓦，位居全国前列。随着海上工程规模不断扩大，提升海上风电场在地震作用下的安全保障能力显得尤为重要。海上电气设备平台和风电机组支撑结构是海上风电场工程的主要建（构）筑物结构型式，本标准沿用其行业规范，将“海上电气设备平台和典型机位风电机组支撑结构”明确列为本标准的监测对象，以强化地震作用下的海上风电工程设施安全监测和风险防控。

5.监测台阵的布设与技术要求

强震动监测台阵的布设要求和原则主要依据国内外对重要工程如高层建筑、桥梁、水库大坝等现有的一系列规范或者经验案例。依据《地震观测仪器进网技术要求 地震仪》（DB/T 22）对监测系统传感器和记录器提出明确的技术要求，且根据《中华人民共和国防震减灾法》规定：“专用地震监测台网和强震动监测设施的管理单位，应当将地震监测信息及时报送所在地省、自治区、直辖市人民政府负责管理地震工作的部门或者机构”要求数据管理中心应具备将观测数据实时发送至省市地震工程管理部门的能力。

6.监测系统的安装与验收

根据《地震台站建设规范 强震动台站》（DB/T 17）和《中国数字强震动台网技术规程》（JSGC—03）等标准规范规定了监测系统的安装，包括传感器、记录器的测试、安装要求，监测系统的检查、设置和调试，以及监测系统的验收等内容。

7.监测系统的管理与维护

参照《地震台网运行规范 强震动规范》（DB/T 89-2022）和《强震动观测技术规程》（DB/T 64）规定了监测系统的远程检查和现场检查内容，并要求每年出具1份年度运行报告作为监测台阵的产出，帮助业主和地震工作管理部门了解建筑结构的健康状况及监测台阵的运行情况。

8.监测记录的存储与处理

参考《地震台网运行规范 强震动规范》（DB/T 89-2022）规定了监测记录存储要求、监测记录的常规处理要求。

五、技术指标确立的依据

本标准中各项技术指标的设定，充分考虑了我国重大工程建设对地震安全监测的实际需求，广泛借鉴了国内外相关标准和工程经验，并参考了现有强震动观测系统的技术发展趋势和运行实践，主要依据如下：

（一）满足重大工程震后评估和快速响应需求

近年来，我国在核电站、大型水利工程、大型桥梁、发射塔、高层公共建筑、海上风电场等重大基础设施领域加快布局。这些工程在强震作用下，一旦发生结构损伤或功能失效，可能造成重大次生灾害和社会影响。因此，本标准在监测台阵布设密度、传感器精度、数据采样率、数据传输等方面提出了更高指标，以实现对工程结构反应的高时效、高精度、高可靠性监测，为震后快速评估与应急响应提供支持。

（二）结合国内外强震动监测技术与实践经验

本标准充分借鉴了国外强震动监测技术的先进成果和实践应用经验，总结中国地震局及各地震机构在重要建设工程强震动监测台阵建设中积累的实践经验，结合我国地震动特征与工程结构特点，制定了针对性的技术规范和指标要求，提出了适用于我省重要建设工程的强震动监测台阵布设形式与系统要求，形成更具科学性、可操作性的技术规范。

（三）符合我国地震监测技术体系的发展趋势

随着地震监测技术的不断进步以及重大工程抗震安全要求的提升，我国在强震动监测领域逐步形成以实用性、可维护性和数据可靠性为核心的发展方向。本标准制定过程中，注重结合当前主流技术条件与工程实际需求，重点加强了监测系统长期运行的稳定性、数据质量控制能力以及现场施工与运维的可操作性。本标准通过明确监测系统安装布设方式、仪器性能要求、系统管理维护内容等关键技术参数，为强震动监测台阵建设提供了明确指引，有助于提升监测系统整体的工程适配性和运行效率。

（四）广泛征求专家意见并经多轮论证

在规范编制过程中，编制组组织了多次行业专家研讨会，涵盖地震工程、结构力学、地震监测仪器、建设管理等多个领域。通过系统调研与论证，验证并完善了技术指标的科学性、先进性与可行性，确保指标既满足工程安全与监管要求，又兼顾监测台阵的观测准确性与运维稳定性。

六、与现行法律法规和强制性标准的关系

在制定《重要建设工程强震动监测台阵技术规范（征求意见稿）》省级标准的过程中，充分考虑了与现有法律法规和标准的关系，并确保新标准与国际先进标准的接轨。

《中华人民共和国防震减灾法》第十九条规定：水库、油田、核电站等重大建设工程的建设单位，应当按照国务院有关规定，建设专用地震监测台网或者强震动监测设施，其建设资金和运行经费由建设单位承担。”

国务院《地震监测管理条例》第十三条规定：建设全国地震监测台网和专用地震监测台网，应当按照国务院地震工作主管部门的规定，采用符合国家标准、行业标准或者有关地震监测的技术要求的设备和软件。第十五条规定：核电站、水库大坝、特大桥梁、发射塔等重大建设工程应当按照国家有关规定，设置强震动监测设施。

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 3.11.1条规定：抗震设防烈度为 7、8、9 度时，高度分别超过 160m、120 米、80 米的大型公共建筑，应按规定设置建筑结构的地震反应观测系统，建筑设计应留有观测仪器和线路的位置。

《江苏省防震减灾条例》第十四条规定：大型水库、油田等重大建设工程，应当按照国家有关规定建设专用地震监测台网；大型水库大坝、跨江大桥、发射塔、城市轨道交通、一百五十米以上的超高层建筑等，应当按照地震监测台网规划设置强震动监测设施；核电站工程应当建设专用地震监测台网和强震动监测设施。专用地震监测台网和强震动监测设施的建设由建设单位负责，运行和管理由建设单位或者营运单位、养护单位负责。

《重要建设工程强震动监测台阵技术规范》的制定将紧密遵循《中华人民共和国防震减灾法》、《地震监测管理条例》、《江苏省防震减灾条例》等相关法律法规的要求，确保监测活动的合法性和规范性。同时，该规范将参考并融合国内现有的相关标准，如《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010、《数字强震动加速度仪》DB/T 10-2016、《强震动观测技术规程》DB/T 64-2016、《地震台站建设规范 测震台站》DB/T 16-2006和《地震台站建设规范 强震动台站》DB/T 17-2018等，以确保技术规范的科学性和实用性。

此外，还关注最新的地震监测设备和技术发展动态，如高精度MEMS加速度传感器、实时数据传输技术、大数据分析和人工智能在地震监测中的应用等，确保技术规范的前瞻性和创新性。通过采用这些先进标准，可以提高监测数据的准确性和可靠性，为地震灾害预防和应急响应提供更有力的技术支持。

七、重大分歧意见的处理依据和过程

无。

八、标准推广实施建议

在《重要建设工程强震动监测台阵技术规范》地方标准发布实施后，建议标准归口单位和组织实施单位对省内市县地震工作主管部门、行业单位及其它第三方开展宣贯和培训，提供标准解读和操作指导，确保各相关单位能够准确理解和应用本标准。同时，通过公共媒体、行业内部渠道以及对外信息平台进行广泛宣传，扩大标准的影响力和执行力。

作为标准牵头起草单位，江苏省地震局将对标准的执行情况进行持续跟踪和评估，并向各相关单位的项目实施提供必要的技术支持和专业的技术指导。建议行政主管部门将标准实施情况纳入行业监管体系，建立完善的监督评估机制，定期对重要建设工程的强震动监测台阵进行监督检查，评估标准实施效果，不断完善和优化标准内容；建立标准动态更新机制，根据地震监测技术的发展和行业实践的反馈，定期对标准进行修订和更新，从而有效推动《重要建设工程强震动监测台阵技术规范》的实施，促进工程建设领域的安全性和可持续发展。

九、起草单位和人员

本标准第一起草单位为江苏省地震局，中国地震局工程力学研究所参与起草。主要起草人及工作分工见下表。

表1 主要起草人及分工

| 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王恒知 | 江苏省地震局 | 高工 | 牵头起草人,总体负责 |
| 江昊琳 | 江苏省地震局 | 高工 | 参与记录存储处理部分章节 |
| 周昱辰 | 江苏省地震局 | 工程师 | 参与监测台阵部分章节 |
| 宋晋东 | 中国地震局工程力学研究所 | 研究员 | 技术指导、协调 |
| 张敏 | 江苏省地震局 | 工程师 | 参与监测系统部分章节 |
| 何斌 | 江苏省地震局 | 高工 | 参与监测系统部分章节 |
| 宫杰 | 江苏省地震局 | 高工 | 参与系统安装部分章节 |
| 张扬 | 江苏省地震局 | 高工 | 参与观测环境部分章节 |
| 李正楷 | 江苏省地震局 | 高工 | 参与系统管理部分章节 |
| 郑江蓉 | 江苏省地震局 | 正研级高工 | 统稿、审核 |
| 张岑 | 江苏省地震局 | 工程师 | 参与资料收集整理 |
| 王琛 | 江苏省地震局 | 工程师 | 参与资料收集整理 |
| 朱景宝 | 中国地震局工程力学研究所 | 助理研究员 | 参与资料收集整理 |
| 何奕成 | 江苏省地震局 | 高工 | 参与 |
| 孙思聪 | 江苏省地震局 | 助工 | 参与 |

十、其他应当说明的事项

无。